| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°    209 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des Equipements agroalimentaires destinés à l’ ISIA KENITRA et ISIA AGADIR ; répartie en lots suivants : - LOT N° 1 : Cuves, Pasteurisateur et unité de production d’eau glacée - LOT N°2 : Matériels de laboratoire et de contrôle - LOT N°3: Echangeurs et électropompes - LOT N°4: Liste des équipements Laboratoire chimie, biochimie et microbiologie - LOT N°5: Liste des équipements pour Transformation des produits de terroir

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des Equipements agroalimentaires  destinés à l’ ISIA KENITRA et ISIA AGADIR ; répartie en lots suivants :

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Pour les Equipements :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

Pour la Formation  (s’il y lieu) pour le lot N° : ………………………………………………….

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

Total Equipements + Formation pour lot N°……………………………………………………………

- Total …………………………………………………………………………( en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des Equipements agroalimentaires  destinés à l’ ISIA KENITRA et ISIA AGADIR ; répartie en lots suivants :

Lot n°   :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à ………………………………

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

LOT N° 1 : Cuves, Pasteurisateur et unité de production d’eau glacée

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| ITEM n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve double enveloppe d’enzymation stockage · Montage sur plateforme avec piétement, cuve déplaçable à l’aide de transpalette · Cuve à double enveloppe ; piquage pour remplissage double enveloppe · Capacité : 15 à 30 litres; Température de chauffe : 100°C minimum · Chauffage par thermoplongeur électrique régulé · Couvercle ½ ouvrant amovible, ouverture protégée · Vanne de soutirage dans l’axe avec coude décanteur, fermeture par vanne ¼ tour, raccord SMS ou DIN en inox · Piquage sur double enveloppe pour passage des sondes de température · Cuve en inox 304 L · Vanne de purge de la double enveloppe · Alimentation de 380 V – 50 Hz · Armoire de commande ; affichage des paramètres de fonctionnement · Agitateur monté sur couvercle, régulation de la vitesse d’agitation · boîtier de commande Accessoires · sondes de mesure PT 100 pour mesure de la température du produit et du fluide caloporteur · notice technique en langue française |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Cuve simple paroi · Structure en inox avec robinet de soutirage latéral, et couvercle · Capacité 15 à 30 litres · Robinet de soutirage latéral garantissant la vidange complète de la cuve · Robinet fileté ¼ de tour permettant le branchement des tuyauteries de raccordement aux autres appareils de l’installation, raccord SMS ou DIN en inox · Piétement inox, sur roulettes avec freins | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Pasteurisateur tubulaire Pasteurisation de jus de fruits clarifiés ou peu pulpeux (jus de fruits filtrés /jus d’agrumes) Chauffage électrique par résistance électrique ; modalités d’implantation du dispositif de chauffe à préciser par soumissionnaire ; le circuit de chauffe doit pouvoir être déconnecté des échangeurs ·Température entrée produit : température ambiante ·Température interne (produit) à atteindre environ : 100°C · Dispositif de mesure par thermocouple ou sonde PT 100, les sondes doivent être équipées de prises permettant leur raccordement à une centrale de mesure ou à un intégrateur calculateur de valeur pasteurisatrice -Les paramètres à mesurer sont -La température d’entrée et de sortie du produit à traiter -La température d’entrée et de sortie du fluide caloporteur -La température d’entrée et de sortie du fluide réfrigérant · Construction de l’échangeur Le matériel doit comprendre un échangeur tubulaire L’organisation des raccordements à la centrale de production d’eau chaude et à l’unité d’eau glacée doit être organisée en conséquence Le dispositif de chambrage doit assurer une durée minimale de chambrage de 3 min Le matériel doit être équipé d’un dispositif de recyclage automatique du jus en cas de chute de température Le Dispositif de refroidissement doit permettre de réguler la température de sortie / embouteillage du produit · Débit minimal du produit à traiter : ≥ 60 litres / heure · Centrale de mesure enregistreuse de données. · dispositif permettant de calculer le débit Du produit à traiter Du fluide caloporteur et réfrigérant circulant dans la double enveloppe · Raccord inox SMS ou DIN pour raccord à soutireuse et à cuve tampon · Montage sur châssis mobile à roues auto bloquantes · Vanne 3 voies permettant de passer du fluide caloporteur ou le fluide réfrigérant dans l’installation sans démontage de tuyauterie Construction : · En inox 304L fluides / raccordement · Tension de 380 V – 50Hz . Eau froide / eau glycolée : raccord rapide avec tuyauterie au générateur d’eau glycolée · Entrée air comprimé par raccord rapide Commande / régulation · Affichage digital des températures entrées et sortie du fluide de chauffe · Affichage Température entrée et sortie échangeur : produit · Commande/ régulation du débit (par réglage pompe) · Commande / régulation de la température Température circuit de chauffage Température circuit de refroidissement · Enregistrement des températures de l’installation sur papier · Panneau de connexion permettant de relier les sondes de températures à une centrale de mesure / enregistreur de données Accessoires · Tank de lancement , capacité de 30 litres minimum · Pompe volumétrique : alimentation produit , débit ≥ 50l/ h réglable · Paquet de 2000 papiers enregistreurs · Notice technique en langue française Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Unité de production d’eau glacée · Production d’un fluide à basse température nécessaire pour le refroidissement des jus en fin de pasteurisation jusqu’à 2 à 4°C · Montage de l’unité sur roulette dont deux bloquante · Solution réfrigérante : mélange d’eau et d’huile de glycérine atoxique restant fluide aux basses températures · Température de fonctionnement avec glycols :à partir de 5°C. · Teneur de glycol: 20% à 38% · Puissance frigorifique du mélange eau glycol min 4kw · Constitution du circuit froid Compresseur hermétique; R507, faible bruit Condensateur à air forcé par ventilateur Pompe centrifuge de circulation de la solution réfrigérante Réservoir calorifugé contenant la solution réfrigérante, inox Evaporateur à plaques à expansion sèche Thermorégulateur pour le contrôle de la vitesse du ventilateur Récepteur de liquide Thermorégulation du compresseur par thermostat électronique Installation et mise en service |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 2 jours |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 1 : Cuves, Pasteurisateur et unité de production d’eau glacée

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve double enveloppe d’enzymation stockage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cuve simple paroi | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasteurisateur tubulaire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Unité de production d’eau glacée | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°2 : Matériels de laboratoire et de contrôle

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° item | Désignations et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABRASIMETRE Utilisés principalement dans le contrôle des céramiques, plastiques, textiles, métaux, cuirs, caoutchouc et surfaces peintes, laquées et à revêtement électrolytique, ces appareils d'accélération de l'usure permettent également de traiter les procédures spécifiées par les normes ASTM, ISO, TAPPI et DIN. Contrôle de la durabilité et de la résistance à l'usure. Fonctions : - Régimes de plateforme de 60 et 72 tr/min ; - Bras et supports de roues équilibrés et étalonnés ; - Système d'aspiration avec réglage précis de la hauteur ; - Boîtier étanche en aluminium avec panneau de commande à membrane et affichage numérique. - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 02 | DECHIROMETRE - Détermination de la résistance au déchirement des papiers et cartons - Capacités de 200, 400, 800 g - Précision : +/- 0,2% de la capacité du pendule - Mémorisation des essais - Alimentation 220V - Déclenchement pneumatique - Résultats statistiques - Affichage des résultats - Port RS232 - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 03 | APPAREIL DE TEST DE RIGIDITÉ « Rigidimètre » - Rigidité en flexion statique et dynamique des papiers cartons - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 04 | ENSEMBLE D'APPAREILS DE MESURE COOB Cet instrument sert à déterminer la capacité d'absorption d'huile et d'eau par le papier ou le carton - Détermination de l’absorption d’eau par les papiers/cartons - Indice COOB 60s - Avec accessoires: rouleau - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 05 | TEST DE PERFORATION : L'équipement de test de résistance à la perforation de carton Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 06 | - ECLATOMETRE CARTON/PAPIER - Détermination de la résistance à l'Eclatement du papier, du carton et des papiers d'emballage - Capacité max : 6000 kPa - Précision 0,2% - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures - proposées |  |
| 07 | MACHINE Contrôle de l’état de surface Rugosité et de perméabilité Permet le calcul de la rugosité supérieure, rugosité inférieure et perméabilité à l’air. Plages des mesures : - 25-5,000 ml/min débit d’écoulement - Différence de pression : ± 0.5 % de la valeur finale Précision des mesures : - Différentiel de pression : ± 0.005 kPa linéaire - Flux : ± 0.5 % de la valeur finale - Précision du test de durée : ± 0.5 s Perméabilité à l’air : - Surface de mesures : 10 ± 0.2 cm² - Durée du test : ajustable - Affichage en ml/min or μm/Pa*sec Rugosité : - Surface de mesures : Ø 31.5 mm, 150 μm, 267 g - Durée du test : ajustable - Écran tactile pour une prise en main facile Normes de référence : - ISO 8791-2 ; ISO 5636-1 ; ISO 5636-3 - Electricité : 110-230 V / 50/60Hz - Air comprimé : 400-600 kPa Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 08 | MACHINE D'ESSAI DE TRACTION 25KN - Comportement en traction ou en compression des plastiques, cartons, aciers ou autres matériaux essai en fluage + contrôle de la température - Charge max 25000 N - Capacité : 10 à 25000 N - Précision : class 1 (EN10002/2) - Précision Elongation : incrémentale 0,001mm - Course : 800/1300 mm - Gamme de vitesse : 0,001-800mm/min - Alimentation 220V/50Hz - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 09 | ENREGISTREUR DE CHOC ET VIBRATION - Enregistreur de choc et vibration conçu pour analyser très précisément l'environnement transport auquel seront confrontés les colis. - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Moniteur automatique d’analyse de sertis : L'appareil est équipé du Logiciel d'analyses et traitements des images et mesures du serti. La mesure est rapide et peut-être réalisée en automatique ou manuel. - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Table de découpe à commande numérique (emballage cartons, papiers) Utilisée pour la fabrication de prototypes et de petites séries. Fournie avec microordinateur. - Dimensions utiles : 1600x1200 mm² - Avec 4 postes CAO (logiciel type Artios-Cad ou équivalent avec Formations de 4 formateurs à l’utilisation du logiciel) - Câbles et accessoires (couteaux) - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Simulateur de transport (01) - Essai de vibrations sur emballage réel, y compris palettes - Charge max : 1000 Kg - Gamme de fréquences : 2 à 5 Hz - Surface du plateau en bois : Table de 1.2mx1.2m - Alimentation 220V/50Hz - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | Machine de chute - Avec équipement d'accéléromètre - Informatique des mesures. - Détermination de la capacité de l'emballage à résister aux chutes - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Machine de compression (compressomètre) - Détermination de la résistance à la compression des emballages - Muni de vitesse d'approche et de retour rapide - Force max : 2000Kg - Plateau environ 76x76 cm² - Précision : inférieure à 1% - Vitesse d'essai : 0,25 à 1,30 cm/min - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | Machine de test de pelage - Test de pelage - 4 vitesses fixes et 1 variable - Capteur de force de précision - Affichage haute visibilité - Sortie RS 232 - Outillage pour le pelage - Module de calcul statistique de résultats d'essai - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2 : Matériels de laboratoire et de contrôle

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABRASIMETRE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | DECHIROMETRE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | APPAREIL DE TEST DE RIGIDITÉ « Rigidimètre » | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ENSEMBLE D'APPAREILS DE MESURE COOB | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | TEST DE PERFORATION : | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | ECLATOMETRE CARTON/PAPIER | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | MACHINE Contrôle de l’état de surface Rugosité et de perméabilité | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | MACHINE D'ESSAI DE TRACTION 25KN | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ENREGISTREUR DE CHOC ET VIBRATION | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Moniteur automatique d’analyse de sertis : | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Table de découpe à commande numérique (emballage cartons, papiers) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Simulateur de transport (01) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Machine de chute | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Machine de compression (compressomètre) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Machine de test de pelage. | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°3 : : Echangeurs et électropompes

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées |  |  | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompe centrifuge avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox - Puissance : entre 0.75 - 1kW - Vitesse de rotation 1500 tr/min - Livré avec un lot des pièces de rechange : - 2 roulements moteurs - 2 roulements pompes - 1 accouplement élastique - 1e tresse ou garniture métallique - 1 jeu de boulons de fixation en inox |  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Electropompe à engrenage avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox - Puissance : entre 0.75 – 1kW - Vitesse de rotation 1500 tr/min - Livré avec un lot des pièces de rechange : - 2 roulements moteurs - 2 roulements pompes - 1 accouplement élastique - 1 tresse ou garniture métallique - 1 jeu de boulons de fixation en inox |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 3 | Echangeur à plaques monté sur support métallique en inox Descriptif - Débit 50 à 100l/h - Livré avec : - Kit de joints complet - Jeu de boulons de serrage inox - 04 flexibles souples à tresse métallique adaptés au raccordement de l’échangeur longueur 1m |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 4 | Echangeur tubulaire monté sur support métallique en inox Descriptif - Débit 50 à 100l/h - Livré avec : - Kit de joints complet - 02 brides - Jeu de boulons de raccordement inox - 04 flexibles souples à tresse métallique adaptés au raccordement de l’échangeur longueur 1m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 5 | Compresseur d’air comprimé - Compresseur mobile à roulettes, - Corps compresseur en aluminium - Silencieux - Réservoir ≥ 250 L - Pression 10 bars min - Avec 10m de tuyau d’air - Crépine pour bullage d’air - Alimentation : 220/ 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3 : : Echangeurs et électropompes

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompe centrifuge avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Electropompe à engrenage avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Echangeur à plaques monté sur support métallique en inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Echangeur tubulaire monté sur support métallique en inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Compresseur d’air comprimé | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°4 :  Liste des équipements Laboratoire chimie, biochimie et microbiologie

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Balance 20 kg minimum Descriptif - Portée : 0 - 20 kg minimum - Précision minimale : max 2 g - Affichage digital - Plateau inox - Calibrage interne de la tare. - Alimentation secteur : 220 V – 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 02 | Balance portable 4 kg minimum Fonction Contrôle en ligne Descriptif - Portée : 0 - 4000 g minimum - Précision minimale : max 1 g - Plateau inox - Tarage automatique - Fonctionnement sur secteur 220V- 50 Hz - Batterie rechargeable intégré | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 03 | Balance de laboratoire de table, portée 3 kg minimum Fonction(s) - Pesée réactifs - Préparation milieux de culture microbiologiques - Pesée petits ingrédients pour TP IAA Descriptif - Portée ± 3 000 g ± 10% ; - Précision minimale : max 0,01 g - Affichage digital - Pieds réglables - Plateau inox - Livrée avec certificat d'étalonnage Accessoires - Poids de calibrage. Livré avec : Jeu de poids d’ajustage pour balance : - 5kg, classe M1 - 1kg, classe F1 - 200g, classe F1 - 100g, classe F1 - 100g, classe E2 - Les poids sont fournis en étuis individuel avec gants et pince de manipulation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 04 | Balance analytique de laboratoire de précision 10-4 Fonction(s) - Pesée laboratoire de biochimie - Pesée de précision (extrait sec, cendres, etc) Descriptif - Portée 200 g ± 10% ; - Précision minimale : max 0,1 mg - Calibrage interne - Chambre de pesée avec portes coulissantes - Pieds réglables - Niveau à bulles - Plateau en inox Accessoires - Poids de calibrage. - Tapis de pesée | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 05 | Autoclave de laboratoire Fonction : - Stérilisation des milieux de culture microbiologiques solides et liquides - Stérilisation des déchets d’analyse microbiologique solides et liquides Descriptif - Conformité CE - Volume : 80 litres minimum - Verrouillage de sécurité de la porte (empêche ouverture tant que l’appareil est sous pression) - Soupape de sécurité/sécurité surchauffe/ sécurité manque d’eau - Manomètre de contrôle - Chauffage intégré avec système de refroidissement - Cuve inox - 2 paniers en fil inox - Container pour stérilisation des pipettes - Vidange de l’autoclave - Evacuation des condensats | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 06 | Etuve sous vide 110°C Descriptif - Conformité CE - Volume ≥ 50 litres - Température max. : 110°C - Vide limite : 0,10 mbars (valeur minimale) - Etuve complète avec dispositif de mise sous vide permettant de garantir la conformité de l’installation aux normes europèennes - Construction en inox - Alimentation 220 V –50 Hz - Puissance : 1200W minimum - Réglage et affichage du vide - Réglage et affichage de la température - Régulation entrée gaz inerte ou air Accessoires - 40 nacelles de dessiccation en aluminium avec couvercle - 1 pince à nacelle | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 07 | Four à micro-ondes (type ménager) Fonction(s) Préparation des milieux de culture Descriptif - Volume : 35 litres min. - Alimentation : 220 V- 50 Hz - Puissance : maximum 1000 W - Conformités réglementation CEE concernant les appareils électroménagers | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 08 | Etuve bactériologique - Conformité CE - 1 porte - Volume : 100 litres minimum. - Ventilation naturelle par convection - Plage de température : Température ambiante à 70°C - 3 grilles inox - Porte intérieure vitrée - Caisson intérieur et accessoires intérieur en inox - Alimentation Electrique : 220 V – 50 Hz - Régulation électronique de température, précision : 0,5 °C - Affichage numérique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 09 | Etuve universelle de laboratoire 100 l Fonction(s) Réalisation des extraits secs (méthode de routine) Séchage verrerie Descriptif - Conformité CE - Capacité : 100 litres minimum - Caisson intérieur et accessoires intérieur en inox - Température de +30°C à 200°C - 4 glissières avec plateaux - Blocage du système de consigne - Alimentation 220 V, 50Hz, - Affichage numérique Accessoires - 40 nacelles de dessiccation en aluminium avec couvercle - 1 pince à nacelle | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Four à moufles / four à cendres Fonction(s) Détermination de la teneur en minéraux (méthode de routine) Détermination de la teneur en cendres des produits céréaliers (méthode officielle) Descriptif - Conformité CE - Volume : 5 litres minimum - Température max. : 1100 °C ; Puissance : 3 kW minimum - La température de consigne doit être atteinte en moins de 30 minutes Construction - Extérieur en acier inoxydable à surface brossée ; Cheminée d'évacuation verticale Commande régulation - Régulation numérique avec programmation de rampe, température et temps ; - Affichage de la température en façade - Alimentation 220 V, 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Hotte chimique Fonction(s) Evacuation fumées et vapeur de l’extrudeur pilote Descriptif - Hotte en inox - Dimension ± 10 % : Longueur 160 cm, Profondeur : 60 cm, hauteur 120 cm - Soudure des différentes parties compatibles avec l’activité alimentaire du local - Conception de la hotte et des fixations permettant d’assurer le nettoyage de toutes les parties - Livré avec : - extracteur - Raccord(s) à la cheminée d’évacuation - Cheminée d’évacuation longueur minimum de 10 mètres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Hotte à flux laminaire - Dimension ± 10 % : 600 x 350 x 950 mm ; - Fenêtre frontale coulissante mobile manuellement à l'aide de poignées Vitesse de flux environ 0,4 m/s ± 20% - Plan de travail en acier inox - Alimentation 220V - 50 HZ. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | Brûleur de laboratoire portable type « Camping gaz » Descriptif - Brûleur à flamme verticale - Livré avec : 2 cartouches de remplacement butane | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Becs Bunsen à robinet et veilleuses Descriptif - Robinet avec veilleuse pour gaz propane ou butane, 13 mm - Hauteur de 115 mm, tétine d’arrivée de gaz de 12 mm de diamètre - 1 flexible gaz, longueur  70 cm, avec colliers de serrage - Accessoires : - 1 Tripode / Trépied support en acier pour becs bunsen, hauteur : 180 – 220 mm, diamètre 150 mm - 1 grille support sans amiante | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | Plaque électrique (type ménager) Descriptif - Revêtement inox - 2 Plaques électriques - Electricité : 220 V, 50 Hz - Puissance électrique 3,5 kW | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 16 | Compteurs manuel de colonies Descriptif - Alimentation 220 V – 50 hz - Éclairage réglable - Compatible tout stylo marqueur - Livré complet avec table lumineuse, loupe et bras articulé. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 17 | Bain-marie de laboratoire Descriptif - Intérieur et extérieur en inox avec couvercle inox - Forme toit pupitre - Capacité minimale : 20 litres - Température réglable de +5°C à 100°C (+10%), précision + 1°C - Affichage numérique de la température du bain - Alimentation : 220v, 50 Hz - 2 Portoir inox adapté - Coupure de chauffage si dépassement de la température de sécurité maximale. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 18 | Loupe de terrain grossissement 10 X - Loupe solide de terrain. Grossissement: 10 x | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 19 | Microscope binoculaire Descriptif : - Tube porte oculaires inclinés - Grossissement des oculaires : x10 - Distance inter-pupillaire réglable - 4 objectifs : x4, x10, x40, x100 - Condenseur avec ouverture réglable par un diaphragme - Équipé d'un filtre bleu - Eclairage Led - Platine équipé d'un système de fixation et de déplacement de la préparation - Alimentation :220V - 50 HZ. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 20 | Disperser agitateur ULTRA RAPIDE Descriptif - Vitesse : minimum 20 000 tr/min - Capacité de mélange minimum : 2 litres - 220 V, 500 W minimum Accessoires - Statif, hauteur minimale : 260 mm - Noix de fixation - Tige de broyage stérilisable pour mélange de 1 à 50 ml environ | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 21 | Broyeur Homogénéiseur en sac (Stomacher) Descriptif - 3 pales courbées avec îlot central : amélioration du malaxage en augmentant les forces d'extrusion appliquées à l'échantillon - Sac à fond rond - Affichage digital LCD : - Programme et temps - Mémoire : 3 programmes minimum - Démarrage automatique à la fermeture de la porte - Echantillon capacités ± 10% : 80 à 400 ml - Vitesse réglable ± 10 % : 75 à 300 coups/min - Minuterie : 1 sec à 99 min59sec - Alimentation 220 V – 50 Hz - Paquets de 500 sacs Stomacher standards | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 22 | Pompe à vide à membrane Descriptif - Conforme aux normes CEE - Compresseur-aspirateur à membrane, monobloc, sans huile - vide limite  15 mbars - Débit à la pression atmosphérique 25 – 30 l/h - Pression maximale : 4 bars - Alimentation 220V/50HZ. Livré avec : - Kit de connexion à la cloche à vide | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 23 | Rampes de filtration à 3 postes sous vide et membranes filtrantes Descriptif : - 01 Rampe de filtration inox 03 postes complètes stérilisable, entonnoir 300 ml avec : - Supports avec fritté inox  50 mm ± 10 % pour 03 entonnoirs 300 ml - 03 entonnoirs inox 300 ml ± 10 % - 03 couvercles pour entonnoirs 300 ml ± 10 % - 06 joints de couvercle pour entonnoirs 300 ml ± 10 % - Membranes en nitrates de cellulose blanche quadrillage noir - Pour mise en évidence des bactéries -Seuil de rétention 0,45 µm -Diamètre 50 mm -Adapté à la rampe -Conditionnement par 100 : 20 boîtes de 100 unités - Membranes en nitrates de cellulose blanche quadrillage vert -Pour mise en évidence des coliformes -Seuil de rétention 0,45 µm - Diamètre 47mm -Adapté à la rampe -Conditionnement par 100 : 20 boîtes de 100 unités | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 24 | Distillateur de laboratoire Descriptif - Production  08 L/h - Conductivité eau distillée :  1 µS /cm (conformité à la pharmacopée européenne) - Construction / sécurité -Sécurité manque d’eau -Coupure alimentation en eau et électricité si réservoir stockage plein -Coupure eau et électricité si rupture bouilleur -Possibilité de montage mural - Fluides / raccordement -Eau froide -Electricité : 220 V ou 380 V – 50 Hz. - Livré avec : -2 Bonbonnes spéciales eau distillée d’environ 20 litres avec bouchon de transfert et robinet | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 25 | Matériel détermination de point de fusion Descriptif - Mesure par observation optique ; tubes capillaires - Plage de température : 0°C à 85°C - Programmation de la rampe de montée en température de 0,1°C à 10°C / minute (plage de variation minimale imposée) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

|  | - Résolution : 0,1°C - Bras d’observation réglable - Grossissement de la loupe d’observation : 6X minimum - Alimentation :220V-50 Hz - Livré avec : - 500 tubes capillaires ouverts aux deux extrémités |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Extracteur de matières grasses Soxhlet 4 postes Descriptif - Capacité de l'extracteur 250 ml - Capacité du ballon 500 ml - Support, - Réfrigérant, - Chauffe ballon avec alimentation de 220V - Accessoires : - Tuyau d'alimentation d'eau de refroidissement - Noix avec pince fixe pour fixer les pièces en verre soxhlet - 100 cartouches d’extraction en cellulose 100 ml ± 10 % adapté à l’extracteur - 100 cartouches d’extraction en cellulose 30 ml ± 10 % adapté à l’extracteur Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 27 | Minéralisateur kjeldahl 6 postes complet Descriptif - Plage de température ± 10 % : 30 à 450°C stabilité +/- 0,5°C ; - Minuterie numérique 120 minutes ± 10 % en temps écoulé ou restant et position marche continu ; - Pupitre en acier inox téflonisé avec 8 tubes capacité 300 ml - Collecteur de vapeur. - Bloc en aluminium massif - Alimentation :220V 50 HZ. - Livré avec : - Système de neutralisation de fumée KJELDAHL Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 28 | Distillateur KJELDHAL adapté au minéralisateur (Item 28) Descriptif - Conformité CE - Revêtement anticorrosion - Verrerie totalement visible derrière un capot de protection transparent, - Serrage étanche pour éviter tout risque de fuite. - Porte avec sécurité qui empêche de distiller lorsque la porte est ouverte - Générateur de vapeur avec contrôle de la pression et puissance variable, plage de variation ± 10 % de 10 à 100% ; - Programmation du temps de réaction et distillation ; - Automatisation : aspiration automatique d'eau et de soude à partir des réservoirs pour eau et soude inclus, - Vidange de tube automatique - Réglage de débit d’eau de refroidissement - Alarmes : | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

|  | - Manque d'eau dans le générateur de vapeur. - Porte de sécurité ouverte ou sans tube de digestion/distillation. - Pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur. - Alimentation 220V 50Hz - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Evaporateur rotatif universel (distillation simple ou à reflux): - Élévateur manuel rapide pour un emploi facile ; - Construction : Verrerie type pyrex - 01 ballon évaporateur de 1000 ml ± 10 % - 01 ballon récepteur de 1000 ml ± 10 % - 01 tube réfrigérant - Affichage digital de la température du bain avec régulation ; - Bain chauffant petit volume pour chauffage rapide ; - Vitesse de rotation réglable - Utilisable dans une plage de température entre 20 et 95°C. - Pompe à vide adapté à l’évaporateur Alimentation : 220V 50 HZ. Le soumissionnaire doit fournir les accessoires nécessaires au démarrage de l’évaporateur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 30 | Centrifugeuse à godet (spéciale pour méthode GERBER) Descriptif - Centrifugeuse spéciale Gerber à 8 positions avec chauffage, - Temps réglable - Frein en fin de centrifugation - 20 pipettes spéciales 11 ml pour méthodes GERBER - 10 butyromètres pour poudre de lait, échelle 0-35 en ½ gramme, avec bouchon - 15 butyromètres à lait : échelle 0-60 en 1 gramme, avec bouchon - 15 butyromètres à lait écrémé : graduation 0-6 grammes et 1/10ème de gramme par litre, avec bouchon - 15 butyromètres complets Roeder pour crème : graduation en % avec godet de prise d'essai. Avec bouchon - 10 butyromètres complets Van Gulik pour fromage : à 2 ouvertures, échelle 0-40 en ½ gramme, avec godet de prise d'essai. Avec bouchon - 100 bouchons pour butyromètres. Diamètre intérieur 11mm. - 80 bouchons extensibles sans poussoir pour butyromètres à lait. - 2 portoirs de 8 places pour butyromètres 2x6 cases, diamètre intérieur des trous de 22mm. - portoirs  25 pour butyromètres à lait, à crème et fromage - Distributeur d’acide sulfurique capacité 10ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 31 | Montage de chauffage à reflux complet : Descriptif |  |  |

|  | - Ballon de 250 mL avec réfrigérant à boules et pince plate (pour maintenir le ballon et le réfrigérant en position verticale - Chauffe ballon avec alimentation de 220V – 50 Hz. - Le soumissionnaire doit installer l'équipement et fournir tous les accessoires (tubes de connexion, etc) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Luxmètre Descriptif - Mesure en lumière du jour et lumière artificielle (halogène, tungstène) - Gamme de mesure : 0 - 20 000 lux en plusieurs gammes (plage minimale) - Livré avec : -Mallette de transport - 2 jeux de piles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 33 | Sonomètre numérique à pile : db mètre Descriptif - Gamme de mesure : environ 35 à 130 dB, Précision ± 3,5 dB - Pondération : courbes de réponse A et C. - Fonction mémorisation du niveau sonore maximum. - Livré avec : - Calibrateur - 2 jeux de piles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 34 | PH mètre de paillasse/potentiomètre Descriptif - Gamme de pH = 0 - 14  0,01 pH - Potentiel redox :  1800 mV min. - Gamme de température : 0 à 100 °C + 0,5 °C, - Etalonnage automatique - Compensation automatique de la température - Avec bras porte électrode et sonde de température, complet - Sonde de température (si non intégrée aux électrodes de pH) - Electrodes : 1 électrode pH verre à électrolyte - Alimentation 220V/ 50 Hz - Appareil livré avec : - Une électrode combinée de remplacement - 3 solutions tampons pH 4, 7 et 10 - Solution pepsine de nettoyage - Solution d’électrolytes pour sonde pH | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 35 | pH mètre portable Descriptif - Gamme de pH = 0 - 14  0,01 pH - Gamme de température : 0 à 100 °C + 0,5 °C, - Compensation automatique de température - Affichage écran LCD - Capteur de température (si non intégrée aux électrodes de pH) - Appareil livré avec : - Une électrode combinée de remplacement - 3 solutions tampons pH 4, 7 et 10 - Alimentation : batteries (incluses) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 36 | pH-mètre portatif électrode sonde de pénétration Descriptif - Gamme de pH = 0 - 14 + 0,01 pH |  |  |
|  | - Gamme de température : 0 à 100 °C + 0,5 °C, - Compensation automatique de température - Electrodes / sondes - Capteur de température (si non intégrée aux électrodes de pH) - 1 Sonde de pénétration pour mesure du pH dans les denrées alimentaires pâteuses, insensibles à la souillure - 1 électrode en plastique incassable, - 1 électrode combinée verre tout milieu - 3 solutions tampons pH 4, 7 et 10 - Alimentation : batteries (incluses) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 37 | Conductimètre digital Portable Descriptif - Zone de conductivité 0,10 µS/cm à 500 mS/cm - Précision de conductivité ± 0.5% max. - Résolution de Conductivité 0.01 - Affichage écran LCD - Alimentation batteries (incluses) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 38 | Acidimètre « DORNIC » Descriptif - Acidimètre en polyéthylène complet 500 ml - 100°D en 1° de graduation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 39 | Polarimètre manuel Descriptif - Tube de 200 mm minimum - Gamme de mesure : 0 à 360° Division d'échelle : 1° - Précision : meilleure ou égale à 0,05° - Éclairage par LED - Oculaire à réglage dioptrique - Alimentation batteries (incluses) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 40 | Spectrophotomètre UV/Visible à balayage - Gamme entre 190-1000 nm - Bande passante réduite à 10 nm - Lampes Deuteriem / tungsten - Communication : Sorties USB - Imprimante intégrée ou externe Logiciel de pilotage et traitement des données fourni en standard, avec câble de raccordement PC fonctionnant sous Windows XP - Alimentation 220V - 50HZ Installation et mise en service Accessoires : - 10 cuves en quartz standard réutilisable - Kit de calibration Formation d’1 jour | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 41 | Thermo lactodensimètre du lait ½ graduation Fonction Mesure de la masse volumique du lait selon norme NF B 35-522 Descriptif - Gammes / échelles : 1,015 – 1,045, ½ graduation : 5 aéromètres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 42 | Thermo lactodensimètre du lait 1/10 graduation Fonction Mesure de la masse volumique du lait selon norme NF B 35-522 Descriptif - Gammes / échelles : 1,025 – 1,037, 1/10 graduations : 5 aéromètres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 43 | Alcoolmètres 0 –10° Fonction Mesure du titre alcoolimétrique Descriptif - Fourni avec table de correction en fonction de la température - Gammes / échelles : 0 –10° | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 44 | Alcoolmètres 10 –20° Fonction Mesure du titre alcoolimétrique Descriptif - Fourni avec table de correction en fonction de la température - Gammes / échelles : 10 – 20 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 45 | Densimètres en polycarbonate Echelle 1,000 – 1,220 - Gammes / échelles : 1,000 – 1,220, |  |  |
| 46 | Densimètres en polycarbonate Echelle 1,200 – 1,400 - Gammes / échelles : 1,200 – 1,400 |  |  |
| 47 | Densimètre pèse sel Gamme 100 g / l |  |  |
| 48 | Densimètre pèse sel Gamme 500 g/ l |  |  |
| 49 | Refractomètre de paillasse Fonction : détermination de l’indice de réfraction et le degré BRIX, Descriptif : - Livré complet avec : - Lame d’étalonnage - Thermomètre de contrôle - Manuel d’utilisation - Affichage numérique de la mesure - Prismes thermostables par circulation avec éclairage intégré - Alimentation : 220V - 50 HZ. - Indice de réfraction : plage environ 1,3000 à 1,7000 avec Précision : +/- 0,0002. - BRIX plage de 0 - 95 % avec : - une précision de +/- 0,2 % entre 0 et 50 et une précision de +/- 0,1 % entre 50 et 95. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 50 | Réfractomètres portatif 30-35 °Brix Fonction : Détermination de Brix Descriptif - Compensation automatique en température entre -18 et +40°C - Température entre -18 et +40°C - Entièrement étanche - Gamme (30-35) Brix, précision  0,2 Brix | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 51 | Réfractomètres portatif 35-50 °Brix Fonction : Détermination de Brix Descriptif - Compensation automatique en température entre -18 et +40°C - Température entre -18 et +40°C - Entièrement étanche Gamme (35-50) Brix, précision  0,5 Brix | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 52 | Réfractomètres portatif 50-95 °Brix Fonction : Détermination de Brix Descriptif - Compensation automatique en température entre -18 et +40°C; - Température entre -18 et +40°C; - Entièrement étanche Gamme (50-95) Brix, précision  0,5 Brix | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 53 | Aw ; Appareil de mesure de l'activité de l'eau Fonction Mesure rapide de l’activité de l’eau Descriptif : - 4 entrées et 4 sondes de mesure plus 4 chambres de mesure thermostable - Mesure de 0,000 à 1,000 ; - Résolution 0,001; - Précision : + /- 0,015; - Volume ± 10 % : 2 à 10ml Livré avec : - 4 Coupelles pour mesure des produits - Alimentation 220 V- 50Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 54 | ATP mètre portable Descriptif : - Temps de mesure de 15 à 30 secondes - Ecran d’affichage - Volume de prélèvement représentatif (de 10 à 50 ml), - Méthode quantitative (unités : eq.bact./ml), - 100 écouvillons de prélèvement prêts à l’emploi - Etalonnage automatique Livré avec - Deux jeux de piles de rechange | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 55 | Thermomètres verre sans mercure de -1°C à + 101°C - Longueur ± 10 % : 200 mm - Gamme de température de -1°C à + 101°C (±10%) |  |  |
| 56 | Thermomètres verre sans mercure de–10 à + 50°C - Longueur ± 10 % : 200 mm - Gamme de température de –10 à +50°C (±10%) |  |  |
| 57 | Thermomètres verre sans mercure de 20°C à 130°C - Longueur ± 10 % : 200 mm - Gamme de température de 20°C à 130°C (±10%) |  |  |
| 58 | Thermomètre digital portable - Thermomètre qualité alimentaire - Affichage LCD grande lisibilité - Acceptant tous les thermocouples JKT, - Sonde interchangeable : 1 sonde à immersion et 1 sonde à pénétration - 1 sonde de température acier à usage général, type K, à faible temps de réponse avec câble 0,5 m minimum - Gamme de température : -50°C à + 300°C ; précision +/- 0,2% (valeur minimal) - Mallette de rangement / transport | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 59 | Thermomètre -hygromètre compact Fonction Contrôle Humidité relative, absolue, Descriptif - Température : 0°C à + 60°C, précision 2% - Hygrométrie 10 % à 99 % (plage imposée), précision : 0,5 % - Affichage LCD grande lisibilité - Sonde compact température / hygrométrie interchangeable, - Câble 1,5 m minimum Accessoires solution d’étalonnage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 60 | Enregistreur de température 4 voies, Descriptif - Enregistreur de température 4 voies - Ecran d’affichage - Mémoire ; +/- 100 000 données - Connexion au PC par USB - Alimentation 220 V-50Hz - Fourni avec : * Logiciel d’acquisition de données sous Windows * Cordon USB | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 61 | Thermo-anémomètre digital portable à fil chaud Descriptif - Gamme de mesure : - Vitesse d’air : 0 à 40 m/s - Température : - 30°C à 140 °C - Livré avec : - Sondes à poignée - Sonde fil chaud diamètre 16 mm ; 0 à 10 m/s (plage minimum) - Sonde à hélice 0 à 40 m/s, de –30°C à + 140°C (plage minimum), - Sonde de température ; -50°C à 150°C - Certificat de calibration Alimentation : batteries (incluses) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 62 | Pied à coulisse numérique 1/50 Descriptif : - Précision : 1/50 - Affichage numérique - Longueur de mesure : 150 mm minimum - Livré avec : boîtier de rangement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 63 | Photomètre de laboratoire pour chlore actif Descriptif : - L’appareil est livré avec : -Solutions étalons -Deux cuvettes -Réactifs pour photomètres - Livré avec Réactif de Chlore libre pour 100 déterminations, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 64 | Humidimètre infrarouge/ balance thermique Fonction(s) Utilisation pour détermination de l’extrait sec Contrôle rapide de l’humidité en cours de fabrication Descriptif - Conversion automatique de la différence de poids, - Affichage du temps et de la température sélectionnée - Détermination automatique ou programmable de la durée avec arrêt automatique, - Gamme de chauffage : 40 à 160 °C environ | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | - Affichage de poids résiduel en gramme, - Alimentation : 220 V – 50 Hz - Livré avec : - Balance digitale, portée 0 à 80 g, précision 1 mg - 4 Coupelles pour mesure des produits - 200 coupelles en aluminium à usage unique pour extraits secs et pesées | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 65 | Minuteur de paillasse - Type Mécanique à alarme - Décompte : 60 minutes - Dimensions minimales : 90 x 90 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 66 | Chronomètres compteurs décompteurs de laboratoire Fonction(s) Chronométrage et Suivi réaction physico chimiques au laboratoire Descriptif - Chronomètre et compte à rebours de 0 à 24 h - Affichage électronique - Alarme sonore fin décomptage - 1 jeu de piles de rechange | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 67 | Plaque chauffante + agitateur magnétique combine : - Capacité ± 10 % : 2 litres - Vitesse : environ 10  1000 tr/mn - Corps et plateau résistant aux attaques chimiques et faciles à nettoyer - Régulation de la température par thermostat - Température régulé : °C ambiante à 350°C environ, - Alimentation : 220V- 50 Hz, Puissance environ 600 W - Fourni avec 1 barreau aimanté recouvert de téflon | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 68 | Agitateur magnétique non chauffant - Fourni avec 1 barreau aimanté ; - Capacité : 2 litres au moins. - Vitesse : 10  1000 tr/mn (plage min.) - Corps et plateau résistant aux attaques chimiques et faciles à nettoyer - Alimentation : 220 V – 50 Hz Accessoire(s) : - Statif porte sonde avec 1 noix de serrage et 1 bras de fixation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 69 | Agitateurs vibreurs pour effet vortex - Fonctionnement continu ou intermittent par pression du tube, - Vitesse variable - Plage de vitesse ± 10 % : 0 à 2000 tours/min - Alimentation : 220 V- 50Hz - Livré complet avec au moins une tête ronde standard pour tubes récipients jusqu'à environ Ø 30 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 70 | Chauffe ballons électriques pour 250 ml - Régulateur intégré ; - Voyant de contrôle de fonctionnement - Alimentation : 220V 50 HZ - Pour ballons de 250 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 71 | Chauffe ballons électriques pour 500 ml - Régulateur intégré ; - Voyant de contrôle de fonctionnement - Alimentation : 220V 50 HZ - Pour ballons de 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 72 | Broyeur ménager - Type moulinette ou moulin à café - À couteau tournant - Diamètre du bol : 90 mm minimum - Alimentation :220V – 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 73 | Lave pipette automatique - Longueur pipette max 600 mm - Equipée de : - Bac de lavage/ trempage - Bac de rinçage - Panier à anses - Livré avec : - Tuyau souple de raccordement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 74 | Chariot manuel à deux plateaux - Dimensions utiles L x l : 900 x 750 mm ± 10% - Nombres de plateau 2 : - Plateaux en inox a bords arrondis - Hauteur du 1er plateau à 280 mm ± 10 % - Hauteur du 2ème plateau à 900 mm ± 10 %. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 75 | Thermosoudeuse Fonction Pour fermeture sacs polyéthylène, polypropylène, PVC Descriptif - Longueur de soudure ± 10 % : 300 mm - Soudage manuel - Alimentation 220V, 50 Hz - Accessoires - 2 fils de chauffe de remplacement - 4 rubans téflon pour protection du fil de chauffe - 04 gaines polyéthylène à souder en bobine, largeur 300 mm, longueur > 100 mètres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 76 | Mixer type Laboratoire Fonction Préparation d’échantillons Descriptif - Type laboratoire - Puissance moteur minimale : 0,5 kW - Livré avec récipient de minimum 1,5 litre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 77 | Armoire de sécurité acide / base ventilée Fonction Armoire d sécurité pour le stockage d’acides et bases Descriptif - Stockage d’acide et bases- haute 3 portes - Serrure à clé - Charge min. par étagère : 20 kg - Tiroirs à coins arrondis pour nettoyage facile - Volume : 550 l min. - 4 tiroirs, 2 Compartiments - Construction entièrement PVC cellulaire - Revêtement époxy - Voyant de mise en service du ventilateur - Electricité 220 V-50Hz - Accessoires de raccordement pour évacuation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 78 | Armoire haute ventilée pour produit chimique Descriptif - Serrure à clé - Charge min. par étagère : 20 kg - Volume : 900 l min. - 2 portes. 4 étagères - Acier traité anti corrosion - Revêtement époxy - Electricité 220 V - Voyant de mise en service du ventilateur - Accessoires de raccordement pour évacuation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 79 | Cryoscope Fonction - Détermination du point de congélation - Détermination du mouillage d’un lait Descriptif - Cryoscope de marque reconnue pour l’analyse des produits laitiers - Méthode de mesure Selon norme AFNOR - A temps fixe - Bain de refroidissement à effet Peltier - Imprimante - Débit mètre pour régulation d’eau - 220 V - Accessoires - 5 litres de liquides de refroidissement - Rouleaux et ruban pour imprimante - Portoir 50 tubes diamètre 16 - 2 tubes verre diamètre 16 x 50,5 - 1 micropipette à volume réglable de 1 à 5 ml - 200 embouts de micropipettes de 5 ml - Boîte de serviette Kinwipes - 500 ml solution A à -0 ,408 °C - 500 ml solution B à -0 ,600 °C - 500 ml solution C à -0 ,512 °C Formation 1 jour | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 80 | Analyseur rapide lait ultrason - Appareil permet l’Analyse de : Matière Grasse, Protéines, lactose, Solides non Gras, Eau ajoutée, Densité. - Affichage numérique des résultats - Livré avec les accessoires nécessaires pour l’étalonnage et le démarrage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 3 jours pour les items 12, 28 et 29. |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°4 : Liste des équipements Laboratoire chimie, biochimie et microbiologie

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Balance 20 kg minimum | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Balance portable 4 kg minimum | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Balance de laboratoire de table, portée 3 kg minimum | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Balance analytique de laboratoire de précision 10-4 | U | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Autoclave de laboratoire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Etuve sous vide 110°C | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Four à micro-ondes (type ménager) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Etuve bactériologique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Etuve universelle de laboratoire 100 l | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Four à moufles / four à cendres | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hotte chimique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hotte à flux laminaire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Brûleur de laboratoire portable type « Camping gaz » | U | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Becs Bunsen à robinet et veilleuses | U | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Plaque électrique (type ménager) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Compteurs manuel de colonies | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bain-marie de laboratoire | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Loupe de terrain grossissement 10 X | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Microscope binoculaire | U | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Disperser agitateur ULTRA RAPIDE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Broyeur Homogénéiseur en sac (Stomacher) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pompe à vide à membrane | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rampes de filtration à 3 postes sous vide et membranes filtrantes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Distillateur de laboratoire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Matériel détermination de point de fusion | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Extracteur de matières grasses Soxhlet 4 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Minéralisateur kjeldahl 6 postes complet | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Distillateur KJELDHAL adapté au minéralisateur (Item 28) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Evaporateur rotatif universel (distillation simple ou à reflux) | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Centrifugeuse à godet (spéciale pour méthode GERBER) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Montage de chauffage à reflux complet | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Luxmètre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sonomètre numérique à pile : db mètre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | PH mètre de paillasse/potentiomètre | U | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pH mètre portable | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | pH-mètre portatif électrode sonde de pénétration | U | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Conductimètre digital Portable | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Acidimètre « DORNIC » | U | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Polarimètre manuel | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Spectrophotomètre UV/Visible à balayage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Thermo lactodensimètre du lait ½ graduation | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Thermo lactodensimètre du lait 1/10 graduation | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Alcoolmètres 0 –10° | U | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Alcoolmètres 10 –20° | U | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Densimètres en polycarbonate Echelle 1,000 – 1,220 | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Densimètres en polycarbonate Echelle 1,200 – 1,400 | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Densimètre pèse sel Gamme 100 g / l | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Densimètre pèse sel Gamme 500 g/ l | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Refractomètre de paillasse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Réfractomètres portatif 30-35 °Brix | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Réfractomètres portatif 35-50 °Brix | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Réfractomètres portatif 50-95 °Brix | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Aw ; Appareil de mesure de l'activité de l'eau | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ATP mètre portable | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Thermomètres verre sans mercure de -1°C à + 101°C | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Thermomètres verre sans mercure de–10 à + 50°C | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Thermomètres verre sans mercure de 20°C à 130°C | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Thermomètre digital portable | U | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Thermomètre -hygromètre compact | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Enregistreur de température 4 voies | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Thermo-anémomètre digital portable à fil chaud | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pied à coulisse numérique 1/50 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Photomètre de laboratoire pour chlore actif | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Humidimètre infrarouge/ balance thermique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Minuteur de paillasse | U | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Chronomètres compteurs décompteurs de laboratoire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Plaque chauffante + agitateur magnétique combine | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Agitateur magnétique non chauffant | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Agitateurs vibreurs pour effet vortex | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Chauffe ballons électriques pour 250 ml | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Chauffe ballons électriques pour 500 ml | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Broyeur ménager | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Lave pipette automatique | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Chariot manuel à deux plateaux | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Thermosoudeuse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Mixer type Laboratoire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Armoire de sécurité acide / base ventilée | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Armoire haute ventilée pour produit chimique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Cryoscope | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Analyseur rapide lait ultrason | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 3 jours pour les items 12, 28 et 29. | 3 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°5: Liste des équipements pour  Transformation des produits de terroir

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXTRUDEUSE POUR HUILE machine d’extraction universelle pour huile ( 1 tête ) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Capacité en kg produit/heure selon le type et la densité en vrac du produit à presse 5 à 10 kg/h, puissance de la machine 2 KW minimum |  |  |
|  | Le corps d’alimentation, le (s) collier (s) chauffant et la trémie sont fabriqués en acier inoxydable |  |  |
|  | Moteur réducteur |  |  |
|  | Les résidu sortant sous forme de chips |  |  |
|  | Tension de service : 220 V ou 380 V , puissance 2 KW minimum |  |  |
|  | Variateur de fréquence électrique monophasé |  |  |
|  | Vitesse de rotation réglable |  |  |
|  | Les afficheurs, le coffret d’allumage et le bouton d’arrêt d’urgent doivent être à la portée de l’utilisateur |  |  |
|  | Peinture : Réducteur et base peints, Toutes les parties en contact direct avec la matière seront en acier Inoxydable |  |  |
|  | Application : extraction des grains (noix d’arachide, sésame, graines de tournesol, noix, amandes, arganier, grains figues de barbarie, autres grains oléagineux) une table de travail adéquate sur laquelle on pose la machine. Notice d'utilisation en Français Mise en marche à plein |  |  |
| 2 | CONCASSEUR DE NOYAUX Concasseur d'amende | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | -Capacité de traitement : 50 à 80 Kg/ heure |  |  |
|  | -Puissance moteur : 1,1 Kw au minimum |  |  |
|  | -Tension de service : 220 V ou 380 V |  |  |
|  | -Trémie d'alimentation en Acier peint |  |  |
|  | -Entraînement par poulie, |  |  |
|  | -Support du concasseur : Acier peint résistant à la déformation et aux vibrations. |  |  |
|  | -PERTE : 5% A 8%. |  |  |
|  | -Dimension : 600 x 455 x 1070 (H) mm +/-10% une table de travail adéquate sur laquelle on pose la machine. Notice d'utilisation en Français Mise en marche à plein |  |  |
| 3 | CODEUSE/ETIQUETEUSE AVEC PC - imprimante étiqueteuse avec code barre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | - Support: Etiquette Papier, Thermique, Vélin, Aluminium & Plastique |  |  |
|  | - Largeur de papier: 10.4 cm +/-10% |  |  |
|  | - Vitesse d'impression: 12.7 cm/s +/-10% |  |  |
|  | - Résolution: 203 dpi +/-10% |  |  |
|  | - Technologie: Thermique direct (Sans Consommable) & Transfert thermique (Ruban) |  |  |
|  | - Connexion PC: USB |  |  |
|  | - Langage(s) d'impression: EPL2 ZPL ZPL II |  |  |
|  | Livrée avec PC et logiciel d'exploitation. une table de travail adéquate sur laquelle on pose la machine. Notice d'utilisation en Français Mise en marche à plein |  |  |
| 4 | CONDITIONNEUSE SOUS VIDE A CLOCHE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | modèle à cloche |  |  |
|  | Fabrication en acier Inox, coins de la chambre rebondis pour le nettoyage |  |  |
|  | Dimensions d’encombrement : 510 x 610 x 500 +/-10% |  |  |
|  | Dimensions de la chambre : 410 x 450 x220 h +/-10% |  |  |
|  | Pompe du vide : Q= 25 m3/h +/-10% |  |  |
|  | Barre de soudure : 400mm +/-10% |  |  |
|  | Cycle de travail : 30-35 seconds, automatique +/-10% |  |  |
|  | Panneau des commandes : 10 programmes, LCD, avec possibilité de régler le vide/la soudure avec +/- |  |  |
|  | Poids : 60 Kg +/-10% |  |  |
|  | Préchauffage et auto nettoyage |  |  |
|  | Faciliter d’entretien. une table de travail adéquate sur laquelle on pose la machine. Notice d'utilisation en Français Mise en marche à plein |  |  |
| 5 | ENSACHEUSE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Ensacheuse à usage professionnel et doit être conçue pour le conditionnement des produits. |  |  |
|  | Caractéristiques :* |  |  |
|  | Ensacheuse verticale 4 soudures pour film thermosoudable.(papier / aluminium / PE, papier / PE, papier filtre, aluminium / PE, pet / alu / pe etc.) ; |  |  |
|  | Dimensions des sachets : jusqu'à 135mm de longueur et jusqu'à 80mm de largeur ; |  |  |
|  | Groupe de dosage adapté en fonction du type de produit à traiter : crème, poudre, capsules, comprimés etc. |  |  |
|  | Parties en contact avec le produit en acier 316L ; |  |  |
|  | Paramètres de production et longueur de saches programmables via écran tactile ; |  |  |
|  | Adaptée aux secteurs cosmétique, alimentaire, chimique, herboristerie ; |  |  |
|  | Possibilité d’intégrer des poudres, adjuvants etc. |  |  |
|  | Très bonne qualité de mélange ; |  |  |
|  | Facilité d’utilisation ; |  |  |
|  | Modulable selon les besoins. |  |  |
|  | une table de travail adéquate sur laquelle on pose la machine. |  |  |
|  | Notice d'utilisation en Français Mise en marche à plein |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°5: Liste des équipements pour  Transformation des produits de terroir

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXTRUDEUSE POUR HUILE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONCASSEUR DE NOYAUX | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CODEUSE/ETIQUETEUSE AVEC PC | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CONDITIONNEUSE SOUS VIDE A CLOCHE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ENSACHEUSE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | formation de 2 jours pour le lot | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe  :

(A imprimer sur papier entête de la société)

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE

L’APPROVISIONEMENT ET DE LA LOGISTIQUE

Objet : Demande d’attestation d’achat en exonération de la TVA du matériel éducatif, scientifique ou culturel importé dans le cadre des accords de l'UNESCO :

Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir nous délivrer une attestation pour le marché n°……. :

-Nom et prénom ou raison sociale du fournisseur :………………………………………………

-ICE du  fournisseur :……………………………………………………………………………

-N° de la facture :…………………………………………………………………………………

-Désignation des biens :……………………………………………………………………………

-Valeur (HT) :………………………………………………………………………………………

-Intitulé du compte d’inscription en comptabilité :………………………………………………….

-Nom et N° du matricule du navire :………………………………………………………………

-Port de débarquement pour les importations :……………………………………………………

-Nature d’achat (Immobilisé ou non) :………………………………………………………………

-Identifiant fiscale du fournisseur :…………………………………………………………………

-Date de la facture :………………………………………………………………………………...

-Quantité :……………………………………………………………………………………………

-Taux :………………………………………………………………………………………………

-Nom et adresse du transitaire :……………………………………………………………………

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Signature du directeur

de l’entreprise

A annexer à cette demande :

-Bordereaux contenant le détail du dossier à déposer au bureau d’ordre.

-Autorisation de franchise originale.

-La franchise douanière y afférente soldée et validée par l’inspecteur douanier originale.

-Les annexes contenant le descriptif technique des matériels importés validé par l’inspecteur douanier originaux.

-La facture pro-forma.

-Une copie de la DUM y afférente.

L’ENTETE DE LA SOCIETE

A  Casablanca  le…………………..

A Monsieur le Directeur de la DAL

OFPPT

Objet : Demande de franchise concernant le Marché N°………

Monsieur,

Suite au marché cité en référence, J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir établir une demande de Franchise des Droit de douanes et taxes à l’importation « accords de l’UNESCO » :

Je soussigné le Directeur de la Société   ……………….que  les informations  suscrites ci-dessous sont  exactes.

DESIGNATION DU MATERIEL :………………………………………………………………...

OBJET DU MARCHE :……………………………………………………………………………

NOMENCLATURE DOUANIERE    : ……………………………………………………………

ORIGINE                                      : ……………………………………………………………….

FABRICANT  			 : …………………………………………………………

BUREAU D’ENTREE AU MAROC  :………………………………………………………

IMPORTATEUR                           : …………………………………………………………..

Signature et cachet du Directeur de l’entreprise :

ANNEXE II (sans entête)

Marché n°………..

| Item n° | Nature de la marchandise (espèce et référence) | Quantité |
| --- | --- | --- |
| 01 | Descriptif technique de la marchandise selon le descriptif du marché |  |

(En quatre exemplaires)

+ Les fiches techniques du fabricant pour chaque article.

+ Copie de l’ordre du service de commencement.

+ Copie du marché.