| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     56 / 2021

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de l’Appel d’offres : Acquisition, installation et mise en service des équipements de EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE destinés aux Etablissements de la Formation Professionnelle de l’OFPPT ; Lot Unique : - Lot Unique : EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements de  EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE  destinés aux Etablissements de la Formation Professionnelle de l’OFPPT ; Lot Unique :

- LOT N° :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………………..(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°…./2021 du …/……/ 2021 à

……h……min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de  EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE  destinés aux Etablissements de la Formation Professionnelle de l’OFPPT ; Lot Unique :

- Lot N° :……………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert auprès de ……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des

Marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot Unique :

EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE

Lot Unique : EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unité de régulation: | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif techniques : - L’unité doit comprendre : une cuve d’alimentation en eau, un thermoplongeur, deux pompes centrifuges, une pompe doseuse, un coffret électrique avec pupitre de travail, régulateur numérique permettant de réaliser l’ensemble des boucles de régulation, des actionneurs, une vanne pneumatique, capteur de pression, capteur de niveau, capteur de débit électronique, débitmètres à flotteurs, sonde Pt100, thermocouple, sonde de pH, réacteur en verre, agitateur, cuve pressurisée, échangeur à plaques, deux réservoirs pour les solution d’acide et de base. Le banc permet la régulation de température, de débit, de pression, de niveau et de pH. - Possiblité d’utiliser deux actionneurs différents (une vanne de régulation pneumatique avec convertisseur I/P proportionnelle ou d’une électrovanne pour réaliser une régulation TOR). - Alimentation pneumatique - Pompe centrifuge, débit : 5m3/h (± 10%). - Réservoir de 50L(± 10%). - Débitmètre à flotteur, échelle : 200-1600 L/h - Vanne de régulation pneumatique - Electrovanne - Vanne quart de tour - Echangeur à plaques - Entrée-Sortie réseau d’eau froide - Cuve de test sous pression 15L (± 10%). - Réacteur en verre 5L (± 10%). - Réservoir en polyéthylène pour produit chimique - Synoptique équipé de douilles pour câblage - Capteur de débit - Capteur de pression - Capteur de niveau capacitif - Sonde de température de type thermocouple de type K - Sonde de pH - L’unité doit être équipé d’origine d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel est divisé en deux parties : - Paramétrage : Cette partie doit permettre d’accéder aux paramètres de l’afficheur directement via un explorateur de données similaire à celui de Windows. Paramétrage du gain proportionnel, du gain intégral et du gain dérivé - Tracé de courbes : Cette partie doit permettre de tracer des courbes avec les signaux du régulateur. Les données stockées lors du tracé pourront ensuite être enregistrées dans un fichier au format Excel - Châssis en profilés aluminium anodisé ou inox. - Banc sur roulettes avec frein . - Coffret de commande IP 66, |  |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour . La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation et caractéristique techniques minimales requises | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Unité de dynamique des fluides Descriptif techniques: - Tuyauterie en PVC translucide - Vanne de réglage du débit à membrane - Vanne de mise en pression du circuit - Tuyauterie de différents diamètres. - Tuyauterie lisse et rugueuse de même diamètre. - Coudes de différents angles (180°, 135°, 90°,45°) - Trois types de vannes (membrane, boisseau, pointeau) - Augmentation et diminution de diamètre . - Un venturi et un diaphragme en plexiglas transparent - Réservoir d’eau en polyéthylène Volume : 70 L (± 10%). - Pompe centrifuge, corps, roue et axe en acier inoxydable . - Débitmètre à flotteur . - Manomètre en sortie du circuit . - Capteur de pression différentielle, raccords rapides auto obturant en acier inoxydable de type STAUBLI - Manomètre à colonne d’eau raccords rapides auto obturant en acier inoxydable. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein . - Coffret électrique de commande IP 66. Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Unité de distillation continue | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif techniques: - Réservoir d’alimentation en polyéthylène, volume : 5 à 8 litres, avec vanne de vidange - Pompe doseuse d’alimentation Q maxi = 12 L/h(± 10%), Pmaxi = 2 bars(± 10%). - Bouilleur en verre borosilicate DN : 100 mm(± 10%). - Volume : 2 L utile(± 10%), cartouches chauffantes P = 1,3 kW(± 10%), Sonde de température Pt 100, Vanne de vidange, Capteur de niveau pour couper la chauffe - Colonne de distillation en verre borosilicate, garnissage : Anneaux de Rashig en verre - Tête de reflux manuelle avec sonde de température Pt 100, vanne à pointeau manuelle - Condenseur en verre borosilicate avec serpentin de refroidissement en acier inoxydable, sondes de température Pt 100 à l’entrée et à la sortie du serpentin de refroidissement - Echangeur de refroidissement du distillat en verre borosilicate, - Echangeur mono tubulaire double-enveloppe - Recette avec vanne de vidange - Armoire électrique de contrôle : Composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min, avec synoptique de l’installation…. - Le banc doit être équipé d’origine d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. |  |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Unité de séchage par atomisation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif techniques : - Chambre de séchage en acier inoxydable - Indice d’évaporation à 200 °C : 1200 mL/h (± 10%). diamètre : 220 mm(± 10%). - Pompe d’alimentation à membrane, débit : 0 – 12 L/h. - Générateur d’air chaud, flux maxi : 500 kg/h(± 10%), P = 2500W (± 10%) - Température de l’air : 200°C maxi - Turbine centrifuge en acier inoxydable - Séparateur centrifuge en verre borosilicate - Filtre pour air humide - Disque de rupture en carbone, réglé à 1,5 bars. - Mesures : Température et humidité : 1 sonde Pt 100 3 thermos hygromètres : -50 °C / 200 °C (précision : +/- 2% HR ; +/- 0,5 °C) - Armoire électrique de contrôle : Composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) - Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min avec synoptique de l’installation… - Le banc doit être équipé d’origine d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66 |  |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants. La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour. - La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Unité d’évaporation à double effet | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif techniques: - Alimentation : pompe à débit variable, prise de température, prise d’échantillon. - Premier évaporateur : calandre verre, chauffage par bougie interne inox, hauteur d’évaporateur 1m(± 10%), prise de température en sortie. - Cyclone verre, tubulure pour circulation naturelle, soutirage en continu, détection de niveau, électrovanne de soutirage. - Vanne d’isolement pour fonctionner en simple effet. - Deuxième évaporateur : calandre verre, chauffage par bougie interne inox, hauteur d’évaporateur 1m(± 10%), prise de température en entrée et en sortie. - Cyclone verre de séparation liquide, tubulure pour circulation naturelle, soutirage en continu par tube externe. - Vanne permettant une prise d’échantillon ou permettant la vidange. - Condenseur calandre verre, serpentin interne inox, sondes de températures entrée/sortie eau de refroidissement et sortie condensats. - Deux recettes verre 10L(± 10%), graduées avec vanne de vidange et liaison vide. - Pompe à vide 30L/min(± 10%). - Circuit de vide : procédé (vanne de réglage, clapet auto de décharge, vacuomètre à aiguille) – recettes (vanne d’évent et de mise sous vide). - Circuit vapeur-eau pressurisée : filtre, vanne d’isolement, détendeur, manomètre, prise de température pour régulation, soupape de sécurité, raccordement flexible inox, purgeur condensats vapeur, calorifuge. - Sondes thermocouples pour les mesures de températures. - Détecteur de niveau.. - Vacuomètre -1 à 0 bar. - Manomètre 0 à 2.5 bars. - Armoire électrique de contrôle : Composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) - Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min, avec synoptique de l’installation… - Le banc doit être équipé d’origine d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. |  |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Banc de pompes séries parallèle | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Descriptif techniques : - Cuve d’alimentation en PVC, volume : 100 L(± 10%), indication latérale du niveau vidange - Pompes : corps moulé en acier inoxydable, axe en acier inoxydable, turbine en acier inoxydable, débit : 8 m3/h min. - Débitmètre électromagnétique, échelle : 0-200litres/min(minimum). - Circuits - Tuyauteries et vannes PVC - Vanne de réglage du débit à membrane au refoulement - Vanne de réglage graduée type papillon à l’aspiration - Un jeu de vanne pour le couplage série/parallèle - Mesure des pressions des pompes : 4 capteurs de pressions : 2 à l’aspiration, 2 au refoulement - Variateurs : Variateur de vitesse électronique - Vitesse de rotation : indicateur de la vitesse de rotation des pompes sur écran tactile - Puissance électrique : indicateur de la puissance utilisé par la (ou les) pompe en fonctionnement sur écran tactile - Tableau de commande avec les éléments nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'équipement. Arrêt coup de poing, différentiel 30 mA… - Potentiomètre de réglage des vitesses de rotation des pompes déporté sur l’écran tactile de contrôle. - Indicateurs de puissance électrique et des vitesses de rotations des pompes sur l’écran tactile. - Ecran de supervision de 7’’min, avec synoptique, page manomètre et enregistrement de l’historique des mesures en temps réel. - Connection RJ45 en face avant pour supervision informatique. Le pilote sera relié à un PC de la salle de supervision par un câble fourni. Le PC à fournir. - Le banc doit également être équipé d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC est réalisée par un port USB standard. Le logiciel est divisé en deux parties : sur la page mesures/commandes on doit retrouver les différents actionneurs et les mesures du process . - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. |  |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Banc d’échanges thermiques Descriptif techniques: - Débitmètres d’eau froide avec vanne de réglage à pointeau et vanne de sélection du débitmètre utilisé, échelles : 15-150L/h(minimum) et 100-1000 L/h(minimum). - Echangeur à plaques inox, surface égale à 0.5 m² min, équipé de quatre mesures de température en entrée et en sortie de l’eau froide et de l’eau chaude sélection du mode de circulation à l’aide de raccords rapides auto-obturant. - Echangeur à faisceau tubulaire inox, surface égale à 0.5 m² minimum. Calandre en verre avec vanne de vidange en partie basse équipé de quatre mesures de température en entrée et en sortie de l’eau froide et de l’eau chaude sélection du mode de circulation à l’aide de raccords rapides auto-obturant - Réservoir d’eau chaude en acier inoxydable avec couvercle. Volume utile : 100L(± 10%). Résistances de chauffage : 15KW(± 10%). Capteur de niveau bas et thermostat de sécurité intégrés - Coffret électrique d’alimentation. Incluant : protections (disjoncteurs...) sectionneur d’alimentation, bouton de mise en marche, indicateur multi voies pour les sondes de température des échangeurs et indicateur/régulation de température du réservoir avec thermostat - Débitmètres d’eau chaude avec vanne de réglage à pointeau et vanne de sélection du débitmètre utilisé, échelles : 15-150L/h(minimum) et 100-1000L/h(minimum). - Echangeur à faisceau tubulaire verre, surface égale à environ 0.5 m² min Calandre en verre avec vanne de vidange en partie basse, équipé de quatre mesures de température en entrée et en sortie de l’eau froide et de l’eau chaude sélection du mode de circulation à l’aide de raccords rapides auto-obturant. - Pompe de circulation de l’eau chaude en acier inoxydable. Pression max : 2.5 bars . Débit max: 3000L/H(± 10%). Température maximale de l’eau pompée :100°C - Armoire électrique de contrôle :composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) - Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min avec synoptique de l’installation… - Le banc doit être équipé d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique . |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Unité d’évaporation / cristallisation Descriptif techniques: - Réservoir d’alimentation en polyéthylène, volume : 20 L(± 10%) avec vanne de vidange - Pompe doseuse d’alimentation : Qmaxi = 8 L/h, Pmaxi = 7 bars - Réglage et lecture du débit - Bouilleur 5L (± 10%) en verre borosilicaté équipé d’une résistance électrique de 2000W(± 10%) de fond de cuve avec mesure de la puissance consommée Variation de la chauffe par consigne avec l’écran tactile Capteur de niveau pour couper la chauffe - Tête de reflux manuelle DN : 50 mm(± 10%) Sonde de température Vanne à pointeau manuelle - Pot de recette graduée en verre borosilicate, volume : 2 L(± 10%) - Condenseur en verre borosilicate - Serpentin en acier inoxydable minimu S=0,045m2 - Débitmètres à flotteur, échelle : 30-300 L/h(minimum), équipé d’un réducteur de pression avec manomètre - Agitateur : vitesse variable . - Cristallisoir en verre borosilicate, équipé d’une double-enveloppe pour le refroidissement - Système de refroidissement et d’agitation réglable - Liaison bouilleur-cristalliseur doit être équipé d’un chauffage de la canalisation d’une puissance minimum de 110 W. - Instrumentation sonde Pt100 : T1 : température entrée eau condenseur et cristallisoir T2 : température sortie eau condenseur T3 : température sortie eau cristallisoir T4 : température cristallisoir T5 : température dans le bouilleur T6 : température dans la ligne de jonction T7 : température au niveau de la tête de reflux - Réseau de la tuyauterie : La tubulure doit être effectuée en inox Vannes en inox… - Armoire électrique de contrôle : Composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min avec synoptique de l’installation… - Le banc doit être équipé d’origine d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système doit être prévue pour une durée d’un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Unité extraction liquide/liquide Descriptif techniques: - Bac d’alimentation du mélange en polyéthylène haute densité, volume : 30 L minimum. - Bac d’alimentation du solvant en polyéthylène haute densité, volume : 30 L minimum. - Bac de récupération du raffinat en polyéthylène haute densité, volume : 30 L minimum. - Bac de récupération de l’extrait en polyéthylène haute densité, volume : 30 L minimum. - Pompe doseuse d’alimentation du mélange, tête en PVDF, Qmaxi = 10L/h minimum . - Pompe doseuse d’alimentation du solvant, tête en PVDF, Qmaxi = 10L/h minimum. - Colonne d’extraction en verre borosilicate, DN : 50 mm minimum, Longueur : 1000 mm minimum - Jambe d’extraction en verre borosilicate - 3 sondes de température de type Pt 100 - Haut de colonne - Milieu de colonne - Bas de colonne - Armoire électrique de contrôle :composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) - Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min avec synoptique de l’installation… - Le banc doit également être équipé d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| ITEM | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Réacteurs continus Descriptif techniques: - Bacs d’alimentation des réactifs en polyéthylène, volume 20 L(± 10%). - Pompes d’alimentation des réactifs, corps en polypropylène, Qmaxi = 900 L/h. - Pots de débit constant pour les réactifs en verre borosilicate, DN : 50 mm(± 10%). - Débitmètres à flotteur : Flotteur inox, avec vanne de réglage en inox - Manifolds équipé de 4 vannes ¼ de tour pour la distribution des réactifs dans chaque réacteur - Réacteur N°1 : parfaitement agité en verre borosilicate, 2 réacteurs en cascade de 0,5 L minimum, équipé d’un agitateur à vitesse variable - Réacteur N°2 : cap : 1 litre minimum, parfaitement agité en verre borosilicate - Réacteur N°3 : piston à grande dispersion en verre borosilicate, colonne DN 50 mm minimum, longueur : 500 mm minimum, garnissage : anneaux de Rashig - Réacteur N°4 : piston à faible dispersion en verre borosilicate, serpentin DN 15 mm mini, longueur : 6000 mm(± 10%) avec 4 piquages de purge et vannes de vidange - Bac recette en polyéthylène, volume : 20 L(± 10%). - 5 cellules de conductivité 100 µS/cm à 200 mS/cm avec sonde de température Pt100 : 0-100°C - Armoire électrique de contrôle :composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) - Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’min avec synoptique de l’installation… - Le banc doit également être équipé d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou en inox. - Banc sur roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique de commande IP 66. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
|  | Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. |  |  |
|  | Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. |  |  |
|  | Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |
|  | Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une durée d’un jour. La formation est assurée par un technicien spécialisé. |  |  |

| Items | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Unité d’absorption gaz-liquide Descriptif techniques spécifiques : - Bac d’alimentation solvant en polypropylène, volume 5 litres (± 10%). Vanne de vidange - Pompe doseuse d’alimentation solvant Qmaxi : 8 L/h, Pmaxi : 7 bars - Colonne d’absorption en verre, DN : 50 mm(± 10%), Longueur : 1000 mm(± 10%) - Garnissage : anneaux Rashig en verre - Débitmètres à flotteur avec vanne de réglage Air : 0-20 L/min (minimum), CO2 : 0-7 L/min(minimum) - Jambe d’extraction en verre borosilicaté - Recette gaz épuré en verre borosilicaté, DN : 80 mm(± 10%), Longueur : 200 mm(± 10%). - Recette de solution riche en verre borosilicaté, DN : 80 mm(± 10%), Longueur : 200 mm(± 10%). - Manomètre à colonne d’eau inclinée 0-20 mm(minimum) - Armoire électrique de contrôle : - Composée d’éléments de sécurité (bouton d’arrêt d’urgence, disjoncteur, boutonnerie…) - Affichage des grandeurs sur dalle tactile 7’’ (minimum) avec synoptique de l’installation… - Logiciel de supervision et de paramètres avec acquisition de données via USB sous Windows avec exportation des données sous Excel. Câble USB et interface fourni - Le banc doit être équipé d’un logiciel de supervision et de paramétrage. La connexion vers le PC doit être réalisée par un port USB standard. Le logiciel doit être divisé en trois parties : - PHOTO MACHINE : - On doit retrouver dans cette fenêtre la photo de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - SYNOPTIQUE : - On doit retrouver dans cette fenêtre le synoptique de la machine avec la localisation des différentes mesures du processus et leurs valeurs. - GRAPHIQUE : - On doit retrouver dans cette fenêtre graphique, la possibilité de tracer des courbes de mesures en fonction du temps en sélectionnant les grandeurs souhaitées et de sauvegarder les mesures. - Châssis en profilés aluminium anodisé ou inox - Banc doit être sur roues roulettes avec frein et cadre en acier galvanisé. - Coffret électrique IP 66. Documentations : - Notice d’instructions - Manuel pédagogique - Dossier technique - Travaux pratiques - Schéma électrique - Schéma fluidique - Certificat de conformité CE - Tous les documents doivent être fournis sous support papier et numérique. Détails additionnels : - Le soumissionnaire doit présenter un courrier officiel provenant directement du fabricant avec certification de support technique et service après-vente. - Garantie de 2 ans après validation de l’équipement. Mise en service : La prestation de mise en service comprend : - Le remontage du banc - Le raccordement du banc aux utilités existantes (électricité, eau, air, fumées) - La mise en service du banc et la vérification du bon fonctionnement de tous les composants - La mise en service est assurée par un technicien spécialisé. Formation : La prestation comprend une formation sur la machine dont les thèmes sont les suivants : - Présentation générale du système et de la technologie employée - Présentation détaillée de chaque module - Procédure de mise en service et consignes de sécurité pour l'utilisation - Présentation des différents modes de fonctionnement - Relevés de mesure pour chaque mode de fonctionnement - Présentation des supports pédagogiques proposés et réalisation de quelques TP - Procédure d’arrêt et de mise en sécurité du système - Explication des différents systèmes de sécurité et défauts pouvant apparaitre lors de l’utilisation - Procédure de maintenance de l’équipement et périodicité. - La formation sur le système est prévue pour une journée pour un groupe de 5 personnes maximum. La formation est assurée par un technicien spécialisé. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot Unique : EQUIPEMENTS CHIMIE INDUSTRIELLE

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Régulation multi procédés | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Banc de Dynamique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Distillation continue | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sécheur à Plateau | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaporation | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Banc de pompes centrifuges | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Banc Multi échangeurs thermiques | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cristallisation | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Extraction Liquide-Liquide | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Réacteurs Continus | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Unité d’absorption gaz-liquide | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | ………. | ………….. | …………. | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent