Appel d’Offres Ouvert National

sur offres de prix

N°10/2026

Acquisition des équipements et matériels de soudage destinés à la préparation Worldskills Shanghai 2026 ; répartie lots suivants : - LOT N°1 : MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE SOUDAGE - LOT N°2 : OUTILLAGE ET MATIERES D’OUVRE DE SOUDAGE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché: Acquisition des équipements et matériels de soudage destinés à la préparation Worldskills Shanghai 2026 :

- Lot N° : …………………………………………………………

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025,

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total HT/HDD/HTVA :…………….....................(en lettres et en chiffres)

- Droit Douanes :…………............................................................(en lettres et en chiffres)

- Prix Total HTVA :………...............................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation: Appel d'offres ouvert national sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition des équipements et matériels de soudage destinés à la préparation Worldskills Shanghai 2026 :

- Lot N° : …………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues que je remplie les conditions prévues dans règlement de la Foncière CMC SA

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues dans règlement de la Foncière CMC SA ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement de la foncière CMC SA.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées

Par le concurrent

LOT N° 1 : MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE SOUDAGE

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Craie stéatite Craies stéatite pour le marquage. |  |  |
| 2 | Disque coupe acier Ø 125 mm Disque coupe métal Ø125 × 1,0–2,5 mm, type A30R-BF, usage acier/carbone. |  |  |
| 3 | Disque meule acier Ø 125 mm Disque meulage Ø125 × 6 mm, type A24R-BF, usage général acier. |  |  |
| 4 | Disque flap acier Ø 125 mm Disque lamelles acier Ø125 mm, grains P40–P120, décapage et lissage acier. |  |  |
| 5 | Spray anti-adhérent (sans silicone) - Fonction : Formuler pour former une pellicule protectrice qui empêche les projections de soudure d'adhérer aux surfaces métalliques, à la buse et aux autres consommables de la torche. - Composition : Formule sans silicone, à base d'eau ou d'huile, pour éviter la contamination des soudures et les problèmes d'adhérence pour les traitements de surface ultérieurs (peinture, galvanisation, etc.). - Propriétés de sécurité : Formule non-inflammable et non-toxique, avec peu ou pas d'odeur, pour une utilisation en atelier en toute sécurité. - Conditionnement : Aérosol de 400 ml à 500 ml avec un diffuseur qui assure une application uniforme sur la zone de travail. - Performance : Efficace pour le soudage MIG/MAG et capable de résister aux températures de soudage élevées. |  |  |
| 6 | Acétone (Nettoyage Chimique) Pureté : Acétone de qualité technique ou industrielle, avec une pureté minimale de 99 % (selon les fiches de données de sécurité, FDS). Conditionnement : - Bidon ou jerrycan en métal ou en plastique HDPE, d'une capacité de 5 à 25 litres. - Le bidon doit être hermétique et résistant aux solvants. - Le conditionnement doit permettre une manipulation et un transvasement sécurisés. - Utilisation : Conçu pour le dégraissage et le nettoyage des surfaces métalliques avant le soudage (acier, aluminium, inox). Propriétés : - Évaporation rapide sans laisser de résidu. - Capacité à dissoudre les graisses, huiles, cires et autres contaminants. - Sécurité : Livré avec une Fiche de Données de Sécurité (FDS) à jour, conforme aux réglementations en vigueur (CLP/REACH). Le produit doit être clairement étiqueté avec les pictogrammes de danger appropriés (inflammable, nocif, etc.). |  |  |
| 7 | Chaussure de sécurité renforcée - Fonction : Protection des pieds contre les impacts, la compression, les perforations et les glissades. - Norme de sécurité : Conforme à la norme EN ISO 20345. - Classe de protection : Minimum S3. Cette classe inclut : - Embout de sécurité : Résistance aux chocs de 200 J et à l'écrasement de 15 kN. - Semelle anti-perforation : Semelle intermédiaire en acier ou en composite pour protéger le pied des objets pointus. - Tige : Matériau résistant à la pénétration de l'eau (WRU). - Semelle extérieure : Antidérapante (SRC), résistante aux huiles et aux hydrocarbures, et absorbant les chocs au niveau du talon. - Matériaux : Cuir pleine fleur ou matériaux synthétiques de haute qualité pour la tige. Embout en acier ou composite. Semelle extérieure résistante à la chaleur par contact (HRO) si possible. - Confort : Conception ergonomique et respirante pour un port prolongé sans inconfort. - Taille : Les tailles doivent être spécifiées par l'acheteur. |  |  |
| 8 | Kit d'équipement de soudage avancé Ready-Pak® (Taille Large) - Fonction : Protection complète du corps contre les dangers du soudage (UV/IR, projections, chaleur, étincelles). - Contenu du kit : Un kit complet et de haute qualité doit inclure : - Veste de soudage : Tissu ignifugé (FR) de haute qualité ou cuir/mélange de cuir/coton pour une protection maximale. Taille Large. - Gants de soudage : Paire de gants de haute qualité, adaptés pour le soudage MIG/MAG et TIG. - Casque de soudage : Casque à assombrissement automatique avec un filtre optique de haute qualité (classification 1/1/1/1), une grande zone de vision, et un temps de réaction rapide. - Autres accessoires : Un sac de transport, un doo-rag (ignifugé), des lunettes de sécurité et des bouchons d'oreille sont souvent inclus. - Matériaux : Tous les vêtements et accessoires de protection doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants à la flamme, aux chocs et à la chaleur. - Normes : L'équipement doit être certifié selon les normes internationales pertinentes : EN ISO 11611 (vêtements de protection), EN 12477 (gants de soudage) et EN 379 (filtres de soudage). |  |  |
| 9 | guetres de soudage. Guêtres de soudage. |  |  |
| 10 | lunette de protection meulage Lunettes de protection pour le meulage. |  |  |
| 11 | Bouchons d'oreilles et casque anti-bruit Bouchons d'oreilles et casques anti-bruit, conformes aux normes de sécurité. |  |  |
| 12 | Meuleuse droite + set consommables Meuleuse compacte filaire ou batterie + set disques pour acier, inox et aluminium (disques à ébarber, meuler, poncer) |  |  |
| 13 | Etuve éléctrode portable - Fonction : Stockage et maintien au sec des électrodes enrobées à faible teneur en hydrogène, à une température constante, pour empêcher l'absorption d'humidité. - Capacité : 5 à 10 kg d'électrodes. La capacité doit être suffisante pour les besoins d'une journée de compétition. - Température : Capable de maintenir une température de 65°C à 150°C (ou une plage similaire). Le thermostat doit permettre un réglage précis de la température. - Alimentation : Fonctionnement en double tension : alimentation CA (courant alternatif) standard 230V et alimentation CC (courant continu) 12V ou 24V pour une utilisation sur batterie de véhicule. - Conception : Construction en acier robuste et bien isolée pour maintenir la chaleur. Doit avoir une poignée de transport et un couvercle hermétique pour empêcher l'humidité de pénétrer. - Dimensions : Compacte et légère pour être facilement transportable entre le poste de stockage principal et la cabine de soudage. - Indicateurs : Un voyant d'alimentation et/ou un indicateur de température sont un plus. |  |  |
| 14 | Meuleuse des éléctrodes TIG Fonction : Affûter l'extrémité des électrodes de tungstène avec une géométrie et un angle précis et reproductibles, pour optimiser la qualité du soudage. - Meule : Doit être équipée d'un disque de meulage en diamant, spécifiquement conçu pour la dureté du tungstène. - Réglage : Support d'électrode réglable pour des angles d'affûtage précis, généralement de 15° à 60°. - Compatibilité : Capable d'affûter les diamètres d'électrodes les plus courants : 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm et 3,2 mm. - Sécurité : L'appareil doit disposer d'un système de confinement hermétique pour la poussière, avec un filtre intégré pour empêcher l'inhalation des poussières potentiellement nocives (notamment des tungstènes thoriés). - Alimentation : Fonctionne sur une alimentation standard de 230V / 50Hz. Design : Compacte, portable et facile à utiliser, avec un fonctionnement silencieux et sans vibration. |  |  |
| 15 | Meleuse d'angle maximum 125 mm de diamétre fournie avec disque Meuleuse d'angle électrique, diamètre de disque maximum 125mm. |  |  |
| 16 | Bouteille Gaz Argon pure Fourniture d’une bouteille acier neuve et pleine, propriété de l’acheteur dès livraison (pas de location). Capacité ≈ 10 m³ (≈ 50 L, pression 200 bar). Gaz Argon pur ≥ 99,99 % (ISO 14175 – I1). Valve ISO 5145. Conforme ISO 9809 / EN 1964. Usage : GTAW/TIG & GMAW aluminium/inox. |  |  |
| 17 | Bouteille Gaz Argon18%CO2 Fourniture d’une bouteille acier neuve et pleine, propriété de l’acheteur dès livraison. Capacité ≈ 10 m³ (200 bar). Gaz Argon + 18 % CO₂ (ISO 14175 – M21). Valve ISO 5145. Conforme ISO 9809 / EN 1964. Usage : soudage MAG/FCAW acier carbone, pénétration élevée, usage intensif. |  |  |
| 18 | Lampe inspection / loupe grossissante Loupe 5× ou 10×, éclairage LED, inspection cordons et porosité. |  |  |
| 19 | Jauge de soudure type "Bridge Cam Gauge" Matériau : Acier inoxydable de haute qualité, résistant à la corrosion et à l'usure. Graduation : double échelle (métrique et impériale) avec marquages gravés au laser pour une lecture claire et durable. Plage de mesure : Doit permettre de mesurer au moins les dimensions suivantes : - Angle de préparation de chanfrein (0° à 60°). - Hauteur du renfort de soudure (excès de métal). - Profondeur de l'entaille (undercut). - Longueur et épaisseur de la gorge de la soudure d'angle. - Profondeur de la piqûre (pitting). - Désalignement (Hi-Lo). Le mécanisme de came (cam) doit être fluide et précis pour des mesures rapides et fiables. - Livré avec un étui de protection (en cuir ou en nylon) et des instructions d'utilisation. |  |  |
| 20 | Jauge d'écartement Jauge d'écartement pour l'alignement des tôles avant soudure, conforme ISO 17637. |  |  |
| 21 | Compas de mesure diviseur Compas de mesurediviseur. |  |  |
| 22 | Ampéremétre : affichage digital Pince ampèremétrique numérique, pour mesurer le courant AC/DC. |  |  |
| 23 | Pied à coullisse Pied à coulisse digital en acier inoxydable, précision 0.01mm. |  |  |
| 24 | Jauge carrée de centrage Jauge carrée de centrage. |  |  |
| 25 | Aimant d'équerre (45° et 90°) - Fonction : Maintient des pièces de métal ferreux à des angles précis (45° et 90°) pour l'assemblage et le pointage avant le soudage. - Matériau : Corps en acier robuste avec des aimants puissants et permanents en ferrite ou en néodyme. Le corps doit être résistant aux chocs et aux projections de soudure. - Angles : Le design doit comporter des angles de 45° et de 90°. La plupart des modèles professionnels incluent également un angle de 135°, ce qui est un plus. - Force magnétique : Force de maintien minimale de 25 lb (11 kg) pour les modèles compacts, jusqu'à 50 lb (22 kg) ou plus pour une plus grande polyvalence. La force doit être suffisante pour maintenir les pièces en place sans glisser. - Durabilité : Construction monobloc sans pièces mobiles pour une longue durée de vie dans l'environnement de l'atelier. - Finition : Les faces de l'aimant doivent être lisses et propres pour un contact maximal. |  |  |
| 26 | Pompe d'épreuve manuelle (Test de pression hydraulique) Fonction : Générer et maintenir une pression d'eau élevée dans une pièce soudée (tube, petit réservoir, etc.) pour vérifier son intégrité structurelle et l'étanchéité de ses soudures. - Pression de test : Capacité maximale de pression d'au moins 50 bar (725 psi),- Mécanisme : Pompe manuelle à piston avec un levier ergonomique. La pompe doit être capable de refouler l'eau de manière progressive et sans effort excessif. - Réservoir : Réservoir de liquide intégré, en plastique ou en métal, d'une capacité de 5 à 10 litres. - Manomètre : Manomètre de haute précision, rempli de glycérine pour amortir les vibrations, avec une graduation claire et une unité en bar ou psi. Le diamètre du manomètre doit être de 63 mm ou plus pour une lecture facile. - Raccordement : Flexible haute pression avec un raccord fileté standard (ex: 1/2" ou 3/4") pour se connecter à la pièce à tester. - Matériaux : Composants en laiton, en acier inoxydable ou traités anti-corrosion pour résister à l'eau. |  |  |
| 27 | Règle en acier inoxydable (300 mm) - Fonction : Outil de mesure et de traçage précis pour la préparation des pièces métalliques. - Matériau : Acier inoxydable trempé pour une haute résistance à la corrosion, à l'usure et à la déformation. - Longueur : 300 mm (12 pouces), taille idéale pour la plupart des projets de compétition. - Graduations : Double échelle, métrique (mm et demi-mm) d'un côté et impériale (pouces et fractions de pouce) de l'autre. Les graduations doivent être gravées ou gravées au laser, et non simplement imprimées, pour une durabilité maximale. - Précision : Le bord doit être parfaitement droit pour un traçage précis. L'extrémité doit être taillée à un angle droit de 90° pour des mesures exactes. -Finition : Surface mate ou chromée pour réduire les reflets et faciliter la lecture.< - Option : Un trou de suspension pour un rangement facile est un plus. |  |  |
| 28 | Kit de Jauge de soudage Fonction : Ensemble d'instruments de mesure de précision pour l'inspection visuelle et dimensionnelle des soudures. - Matériau : Acier inoxydable de haute qualité, résistant à la corrosion et à l'usure. Les gravures doivent être profondes et durables. - Contenu du kit : Un kit complet doit inclure au minimum les jauges suivantes : - Jauges pour soudures d'angle (Fillet Weld Gauge) : Un jeu de lames pour vérifier les dimensions de la soudure d'angle (gorge et cordon). - Jauge d'alignement (Misalignment Gauge) : Pour mesurer le désalignement entre deux tôles. - Jauge universelle : Pour mesurer une variété de défauts et de dimensions. - Précision : Les jauges doivent être précises avec des graduations claires en unités métriques et impériales. - Conditionnement : Livré dans un étui de protection (pochette en cuir ou étui rigide) pour protéger les outils de la saleté et des chocs |  |  |
| 29 | Telescoping inspection mirrors Caractéristiques obligatoires : Tête de miroir orientable à 360° avec double articulation pour un positionnement optimal. Poignée télescopique avec une extension minimale de 500 mm (environ 20 pouces) pour atteindre les zones difficiles d'accès. Miroir en verre de qualité supérieure, résistant aux rayures, d'une forme ronde ou rectangulaire pour une meilleure visibilité. Manche ergonomique et antidérapant, résistant aux huiles et aux solvants de soudage. Construction robuste et durable, en acier inoxydable ou en aluminium pour résister aux conditions de l'atelier. Le miroir doit conserver sa position une fois ajusté (cou ferme). |  |  |
| 30 | Mini Jauge de Hauteur Numérique Plage de mesure : 0 - 150 mm (0 - 6 pouces) minimum. Précision : 0,02 mm (0,001 pouces) ou mieux. Affichage : Écran LCD clair avec chiffres larges pour une lecture facile. Matériau : Base et corps en acier inoxydable trempé ou en aluminium de haute qualité, résistant à la corrosion. - Fonctionnalités : - Conversion instantanée entre les unités métriques et impériales. - Fonction de mise à zéro (Zéro) à n'importe quelle position. - Fonction "Hold" pour figer la mesure. Conception : Compacte et stable, avec une base large et usinée pour une mesure précise sur une surface plane. - Alimentation : Batterie standard (type CR2032 ou équivalent) avec fonction d'arrêt automatique pour économiser l'énergie. - Accessoires : Livré avec une jauge de profondeur amovible et une pointe de traçage. |  |  |
| 31 | Électrodes de soudage Pipeliner 16P ou équivalent. diamétre 2.5mm boîte d'environ 13,6KG - Type : Électrode à faible teneur en hydrogène, à base d'oxyde de titane et de potassium, pour le soudage de l'acier doux et faiblement allié. - Classification : Conforme à la norme AWS E7016-1 H4. - Diamètre : 2.5 mm. - Polarité : Fonctionne en courant continu (DC+ ou DC-). La polarité DC- est recommandée pour les passes de racine sur les tuyaux. - Propriétés de soudage : Produit un arc doux et stable, avec un faible niveau de projections. Permet d'obtenir des soudures de qualité radiographique avec une excellente résistance à la fissuration et une haute ductilité. - Utilisation : Idéale pour le soudage de passe de racine, de remplissage et de finition sur des pipelines ou des constructions en acier de haute résistance. - Conditionnement : Conditionné en boîtes hermétiques et pratiques pour garantir un faible taux d'humidité, comme un carton de 30 livres (13.6 kg) contenant des boîtes "Easy Open". |  |  |
| 32 | Électrodes de soudage Pipeliner 16P ou équivalent. diamétre 3.2mm boîte d'environ 13,6KG - Type : Électrode à faible teneur en hydrogène, à base d'oxyde de titane et de potassium, pour le soudage de l'acier doux et faiblement allié. - Classification : Conforme à la norme AWS E7016-1 H4. - Diamètre : 3.2 mm. - Polarité : Fonctionne en courant continu (DC+ ou DC-). La polarité DC- est recommandée pour les passes de racine sur les tuyaux, tandis que la polarité DC+ est courante pour les passes de remplissage et de finition. - Propriétés de soudage : Produit un arc doux et stable, avec un faible niveau de projections. Permet d'obtenir des soudures de qualité radiographique avec une excellente résistance à la fissuration et une haute ductilité. - Utilisation : Idéale pour les passes de remplissage et de finition sur des pipelines ou des constructions en acier de haute résistance. - Conditionnement : Carton de 30 livres (13.6 kg) contenant 10 boîtes "Easy Open" de 3 livres (1.36 kg) chacune. L'emballage hermétique est crucial pour préserver les faibles niveaux d'hydrogène. |  |  |
| 33 | Excalibur 7018-1 MR, 5/32" x 14" (par carton de environ 22.7 kg) ou équivalent - Type : Électrode enrobée à faible teneur en hydrogène, à haute performance, avec un revêtement en poudre de fer. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.1 E7018-1 H4R. Le suffixe "-1" indique une ductilité et une ténacité améliorées. Le "H4R" garantit une très faible teneur en hydrogène et une résistance à l'humidité. - Dimensions : Diamètre de 4,0 mm (5/32") et longueur de 350 mm (14"). - Polarité : Fonctionne en courant continu, polarité DCEP (électrode positive). - Propriétés de soudage : Produit un arc doux et stable, avec un faible taux de projections et un laitier auto-détachable. Idéale pour les soudures de qualité radiographique sur des aciers doux et faiblement alliés, en particulier pour les passes de remplissage. - Conditionnement : Livrée dans une boîte scellée hermétique "Easy Open Can" de 22,7 kg (50 lb), le meilleur emballage pour conserver les électrodes à faible teneur en hydrogène. Fabricant : Lincoln Electric<br>Modèle : Excalibur 7018-1 MR<br> - Spécificités : Le produit exact qui correspond à la demande. C'est le standard de l'industrie pour les soudures critiques, et sa résistance à l'humidité est un atout majeur. |  |  |
| 34 | Électrodes de soudage Pipeliner 16P ou équivalent. diamétre 4 mm boîte d'environ 16,3KG - Type : Électrode à faible teneur en hydrogène, à base d'oxyde de titane et de potassium, pour le soudage de l'acier doux et faiblement allié. - Classification : Conforme à la norme AWS E7016-1 H4. - Diamètre : 4.0 mm. - Polarité : Fonctionne en courant continu (DC+ ou DC-). La polarité DC+ est couramment utilisée pour les passes de remplissage et de finition afin d'obtenir un arc stable et une bonne pénétration. - Propriétés de soudage : Produit un arc doux et stable, avec un faible niveau de projections. Permet d'obtenir des soudures de qualité radiographique avec une excellente résistance à la fissuration et une haute ductilité. - Utilisation : Idéale pour les passes de remplissage et de finition sur des pièces massives ou lorsque la vitesse de dépôt est une priorité. - Conditionnement : Carton de 36 livres (16.3 kg) contenant 12 boîtes "Easy Open" de 3 livres (1.36 kg) chacune. L'emballage hermétique est crucial pour préserver les faibles niveaux d'hydrogène. |  |  |
| 35 | Électrodes de soudage type E7018 Boite de 5kg diamétre 2.5mm - Type : Électrode enrobée à faible teneur en hydrogène (basique). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.1 E7018 et ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. - Diamètres : 2,5 mm. Les diamètres les plus couramment utilisés en compétition. - Polarité : Recommandée en courant continu électrode positive (CC+ ou DCEP). Peut être utilisée en courant alternatif (AC). - Propriétés de soudage : Arc stable, peu de projections, excellent mouillage et pénétration, et un laitier auto-détachable. Produit des soudures de qualité radiographique avec de très bonnes propriétés mécaniques. - Utilisation : Idéale pour le soudage de structures et de pièces soumises à de fortes contraintes. - Conditionnement : Boîtes hermétiquement scellées ou paquets sous vide pour maintenir une très faible teneur en humidité (H4 ou H5). |  |  |
| 36 | Électrodes de soudage type E7018 Boite de 5kg diamétre 3.2 mm - Type : Électrode enrobée à faible teneur en hydrogène (basique). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.1 E7018 et ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. - Diamètres : 3,2 mm . Les diamètres les plus couramment utilisés en compétition. - Polarité : Recommandée en courant continu électrode positive (CC+ ou DCEP). Peut être utilisée en courant alternatif (AC). - Propriétés de soudage : Arc stable, peu de projections, excellent mouillage et pénétration, et un laitier auto-détachable. Produit des soudures de qualité radiographique avec de très bonnes propriétés mécaniques. - Utilisation : Idéale pour le soudage de structures et de pièces soumises à de fortes contraintes. - Conditionnement : Boîtes hermétiquement scellées ou paquets sous vide pour maintenir une très faible teneur en humidité (H4 ou H5). |  |  |
| 37 | Électrodes de soudage type E7018 Boite de 5kg diamétre 4mm - Type : Électrode enrobée à faible teneur en hydrogène (basique). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.1 E7018 et ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. - Diamètres : 4,0 mm. Les diamètres les plus couramment utilisés en compétition. - Polarité : Recommandée en courant continu électrode positive (CC+ ou DCEP). Peut être utilisée en courant alternatif (AC). - Propriétés de soudage : Arc stable, peu de projections, excellent mouillage et pénétration, et un laitier auto-détachable. Produit des soudures de qualité radiographique avec de très bonnes propriétés mécaniques. - Utilisation : Idéale pour le soudage de structures et de pièces soumises à de fortes contraintes. - Conditionnement : Boîtes hermétiquement scellées ou paquets sous vide pour maintenir une très faible teneur en humidité (H4 ou H5). |  |  |
| 38 | Excalibur 7018-1 MR, 1/8" x 14" ou equivalent.(par carton de environ 13.6 kg) ou équivalent Type : Électrode enrobée à faible teneur en hydrogène, à haute performance, avec un revêtement en poudre de fer. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.1 E7018-1 H4R. Le suffixe "-1" indique une ductilité et une ténacité améliorées. Le "H4R" garantit une très faible teneur en hydrogène et une résistance à l'humidité.< Dimensions : Diamètre de 3,2 mm (1/8") et longueur de 350 mm (14"). - Polarité : Fonctionne en courant continu, polarité DCEP (électrode positive). - Propriétés de soudage : Produit un arc doux et stable, avec un faible taux de projections et un laitier auto-détachable. Idéale pour les soudures de qualité radiographique sur des aciers doux et faiblement alliés. Conditionnement : Livrée dans des boîtes hermétiques "Easy Open" (EO) de environ 1,36 kg (3 lb) à l'intérieur d'un carton de environ 13,6 kg (30 lb), garantissant la protection contre l'humidité. |  |  |
| 39 | Excalibur 7018-1 MR, 3/32" x 14"(par carton de environ 13.6 kg) ou équivalent - Type : Électrode enrobée à faible teneur en hydrogène, à haute performance, avec un revêtement en poudre de fer. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.1 E7018-1 H4R. Le suffixe "-1" indique une ductilité et une ténacité améliorées. Le "H4R" garantit une très faible teneur en hydrogène et une résistance à l'humidité. - Dimensions : Diamètre de 2,5 mm (3/32") et longueur de 350 mm (14"). - Polarité : Fonctionne en courant continu, polarité DCEP (électrode positive). - Propriétés de soudage : Produit un arc doux et stable, avec un faible taux de projections et un laitier auto-détachable. Idéale pour les soudures de qualité radiographique sur des aciers doux et faiblement alliés. - Conditionnement : Livrée dans des boîtes hermétiques "Easy Open" (EO) de 1,36 kg (3 lb) à l'intérieur d'un carton de 13,6 kg (30 lb), garantissant la protection contre l'humidité. |  |  |
| 40 | Coupon 2x( 250*125*4) Acier S275 JR Plaques en acier S275 JR, dimensions 2x(250 mm x 125 mm x 4 mm), requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 41 | Coupon 2x( 250*125*10) Acier S275 JR Coupons en acier S275 JR, dimensions 2x(250 mm x 125 mm x 10 mm), requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 42 | Coupon 2x( 250*125*16) Acier S275 JR Coupons en acier S275 JR, dimensions 2x(250 mm x 125 mm x 16mm),requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 43 | Tube acier DN100 Sch100 L=150mm Tube en acier S275 ou S235JR, DN100, Sch 100, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 44 | Tube acier DN50 Sch 40 L=150mm Tube en acier S275 ou S355JR , DN50, Sch 40, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 45 | Tole acier S275 JR au moins e=16 Tôle d'acier de construction S275 ou S355JR, 2000mmx1000x 16mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 46 | Tôle d'acier au carbone 16-gauge (1,5 mm) - Fonction : Matière d'œuvre pour la fabrication d'assemblages soudés. - Matériau : Acier au carbone de nuance soudable, conforme à la norme européenne S235JR ou à la norme américaine A36. - Épaisseur : 1,5 mm (16-gauge). Tolérance d'épaisseur selon la norme EN 10051 ou équivalente. - État de surface : De préférence laminée à froid (cold-rolled) pour une meilleure finition de surface, ou décapée et huilée pour faciliter le soudage. La surface ne doit pas présenter de défauts majeurs, de rouille ou de calamine épaisse. - Dimensions : À spécifier par l'acheteur en fonction des besoins du projet (ex: 1250 x 2500 mm ou découpé sur mesure). - Conditionnement : Généralement livrée en feuilles ou coupée à la taille requise. |  |  |
| 47 | Tole acier S275 JR au moins e=10 Tôle d'acier de construction S275 ou S355JR, 2000mmx1000x 10mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 48 | Tole acier S275 JR au moins e=6 Tôle d'acier de construction S275 ou S355JR, 2000mmx1000x 6mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 49 | Câble de masse avec pince - Fonction : Établir le circuit de soudage en reliant la pièce à souder au poste. Il doit garantir une connexion électrique sûre et de faible résistance. - Capacité : L'ensemble doit être conçu pour un courant maximal de 300 à 500 ampères, avec un facteur de marche de 60%. - Pince de masse : - Type : Pince à ressort robuste, ou pince de type C-Clamp pour une connexion plus forte. - Matériau : Corps en laiton ou en alliage de cuivre pour une conductivité maximale. - Conception : Mâchoires larges pour un contact optimal avec la pièce, avec une poignée isolée pour la sécurité. - Câble : - Section : Câble de 70 mm² pour garantir un flux de courant efficace et réduire la perte de tension et la chaleur. - Longueur : 5 mètres (15 pieds). C'est une longueur polyvalente pour les cabines de soudage. - Gaine : Gaine en caoutchouc ou en Neoprene flexible, résistante à l'huile, à l'abrasion et aux flammes. - Terminaison : Connexion sertie ou soudée à la pince et à la borne du poste à souder (souvent avec un raccord Dinse ou une cosse). |  |  |
| 50 | Ensemble porte-électrode et câble de soudage 200 A - Twist-Mate Fonction : Ensemble complet pour tenir les électrodes enrobées et conduire le courant de soudage de l'alimentation à l'électrode. - Capacité : Courant de soudage maximal de 200 ampères à 60% de facteur de marche. - Porte-électrode : - Type : Tête de porte-électrode à pince tournante (Twist-Type) ou à mâchoires (Jaw-Type). Le type à pince tournante offre un excellent serrage de l'électrode sous plusieurs angles. - Matériau : Corps en matériau composite résistant à la chaleur et aux chocs. Mâchoires en laiton ou en alliage de cuivre pour une conductivité maximale. - Câble : - Longueur : Disponible en longueurs courantes de 3 m (10 ft) ou 4,5 m (15 ft). - Section : Câble de 25 mm² ou 35 mm² pour une bonne capacité de courant. - Gaine : Gaine en caoutchouc ou Neoprene flexible, résistante à l'huile et à l'abrasion. - Connectique : Livré avec un connecteur mâle de type Twist-Mate ou Dinse, prêt à être raccordé à la pince de masse ou à la sortie du poste à souder. |  |  |
| 51 | Marteau à ecraser pour soudure Marteaux de soudeur forgés en acier trempé, manche ergonomique anti-vibration, utilisés pour l’élimination efficace du laitier de soudage. Haute résistance à l’usure. |  |  |
| 52 | Un coffret de rangement ne dépassant pas 0,54m3 Coffrets métalliques ou plastiques industriels haute résistance, volume utile environ 0,54 m³, équipés de séparateurs internes et système de verrouillage sécurisé. Destinés au rangement ordonné des outils. |  |  |
| 53 | Marteau à piqué ( laitier de soudage) Marteaux à piquer en acier forgé, pointe et panne trempées, manche ergonomique antidérapant. Idéal pour le nettoyage du laitier sur soudures SMAW/FCAW. |  |  |
| 54 | Aiguille de marquage Aiguilles de marquage en acier trempé, pointe fine et précise pour traçage sur surfaces métalliques. Résistantes à l’usure et à la chaleur. |  |  |
| 55 | Burins Burins en acier forgé trempé, taillés pour une haute résistance à la frappe. Manche ergonomique avec protection main. |  |  |
| 56 | Pince G Pinces en G robustes, vis de serrage en acier trempé, capacité d’ouverture adaptée aux pièces de forte section. Surface traitée anti-corrosion. |  |  |
| 57 | Pince ( pour coupage) Pinces coupantes en acier au chrome-vanadium, tranchants trempés pour une coupe nette et durable des fils et petites sections métalliques. |  |  |
| 58 | Pince (déplacer les piéces chaudes) Pinces spéciales pour la manutention des pièces chaudes, en acier résistant à la chaleur, poignées isolées et sécurisées. |  |  |
| 59 | Pointe à traçer Pointes de traçage en acier trempé, pointe fine polie pour précision maximale. Manche ergonomique antiglisse. |  |  |
| 60 | Marteau Marteaux standards multifonctions en acier forgé trempé, manche bois ou composite haute résistance, adaptés aux usages variés en atelier. |  |  |
| 61 | brosse goupillon Brosses goupillon en acier inoxydable, poils rigides pour le nettoyage précis des zones étroites ou difficiles d’accès. Manche ergonomique isolant. |  |  |
| 62 | Brosse métallique fil acier Brosses manuelles en acier à haute teneur carbone, adaptées au nettoyage intensif des soudures en acier doux. Manche isolant robuste. |  |  |
| 63 | Régle en acier Règles en acier trempé de ≥ 300 mm, graduations gravées au laser pour une lecture durable et précise. Surface satinée anti-reflets. |  |  |
| 64 | Brosse métallique fil inox Brosses en fil inox de haute qualité, évitant la contamination croisée des aciers inoxydables. Manche solide ergonomique. |  |  |
| 65 | Brosse métallique fil nylon ou aluminium Brosses manuelles avec fil nylon abrasif ou aluminium, recommandées pour éviter les points noirs et la contamination. Idéales pour les finitions délicates. |  |  |
| 66 | Brosse métallique en forme de stylo (inox) - Fonction : Nettoyage de précision des soudures et des zones de soudage difficiles d'accès. Élimine les impuretés, l'oxydation et les légères projections. - Matériau des fils : Acier inoxydable, pour éviter toute contamination ferreuse sur les pièces en acier inoxydable ou en aluminium, qui pourrait provoquer de la corrosion. - Forme : En forme de stylo ou de crayon (pen-shape) pour une prise en main précise et un accès aux zones étroites. - Poignée : Poignée ergonomique et durable, en bois, plastique ou métal, pour un confort optimal et une utilisation prolongée. - Fil : Fil de petit diamètre, flexible mais résistant, pour un nettoyage efficace sans endommager la surface de la pièce. - Sécurité : Les fils doivent être fermement fixés pour éviter qu'ils ne se détachent lors de l'utilisation. |  |  |
| 67 | Brosse-boisseau (100 mm) en acier inoxydable - Fonction : Nettoyage intensif des soudures, enlèvement des scories, de la rouille, de la peinture et des contaminants sur de larges surfaces. - Diamètre : 100 mm, taille standard pour les meuleuses d'angle de 125 mm. - Matériau des fils : Acier inoxydable, pour éviter la contamination des pièces en inox ou en aluminium. Les fils doivent être soit ondulés (plus doux) soit torsadés (plus agressifs) et fermement ancrés. - Forme : En forme de coupe ou de boisseau (cup brush), idéale pour les grandes surfaces planes. - Filetage : Filetage standard M14 x 2,0 pour la fixation sur la plupart des meuleuses d'angle. - Sécurité : Vitesse de rotation maximale (RPM) clairement indiquée, qui doit être compatible avec la meuleuse utilisée (généralement entre 8 500 et 12 500 tr/min). - Application : Exclusivement pour l'acier inoxydable et les métaux non ferreux. |  |  |
| 68 | Brosse métallique en acier inoxydable - Fonction : Nettoyage manuel des soudures et des surfaces. Permet d'éliminer les impuretés, l'oxydation, les projections légères et les saletés avant ou après le soudage. - Matériau des fils : Acier inoxydable, pour éviter la contamination ferreuse sur les pièces en acier inoxydable ou en aluminium, ce qui peut provoquer de la rouille et des défauts de soudure. - Forme : Brosse manuelle de forme standard (type brosse à dents ou utilitaire). Poignée ergonomique en bois ou en plastique robuste. - Fils : Fils denses et fermement sertis pour une longue durée de vie. Le type de fils (ondulés ou torsadés) doit être adapté à l'agressivité de nettoyage requise. - Sécurité : L'outil doit être conçu pour une utilisation manuelle sécurisée, avec des fils qui ne se détachent pas facilement. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 1 : MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE SOUDAGE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Craie stéatite | # Unité | # 10 |  |  |
| 2 | # Disque coupe acier Ø 125 mm | # Unité | # 200 |  |  |
| 3 | # Disque meule acier Ø 125 mm | # Unité | # 300 |  |  |
| 4 | # Disque flap acier Ø 125 mm | # Unité | # 150 |  |  |
| 5 | # Spray anti-adhérent (sans silicone) | # Unité | # 10 |  |  |
| 6 | # Acétone (Nettoyage Chimique) | # Litre | # 50 |  |  |
| 7 | # Chaussure de sécurité renforcée | # Unité | # 5 |  |  |
| 8 | # Kit d'équipement de soudage avancé Ready-Pak® (Taille Large) | # Unité | # 5 |  |  |
| 9 | # guetres de soudage. | # Unité | # 6 |  |  |
| 10 | # lunette de protection meulage | # Unité | # 6 |  |  |
| 11 | # Bouchons d'oreilles et casque anti-bruit | # Unité | # 10 |  |  |
| 12 | # Meuleuse droite + set consommables | # Unité | # 2 |  |  |
| 13 | # Etuve éléctrode portable | # Unité | # 2 |  |  |
| 14 | # Meuleuse des éléctrodes TIG | # Unité | # 1 |  |  |
| 15 | # Meleuse d'angle maximum 125 mm de diamétre fournie avec disque | # Unité | # 4 |  |  |
| 16 | # Bouteille Gaz Argon pure | # Bouteille | # 6 |  |  |
| 17 | # Bouteille Gaz Argon18%CO2 | # Bouteille | # 6 |  |  |
| 18 | # Lampe inspection / loupe grossissante | # Unité | # 4 |  |  |
| 19 | # Jauge de soudure type "Bridge Cam Gauge" | # Unité | # 2 |  |  |
| 20 | # Jauge d'écartement | # Unité | # 2 |  |  |
| 21 | # Compas de mesure diviseur | # Unité | # 4 |  |  |
| 22 | # Ampéremétre : affichage digital | # Unité | # 1 |  |  |
| 23 | # Pied à coullisse | # Unité | # 2 |  |  |
| 24 | # Jauge carrée de centrage | # Unité | # 4 |  |  |
| 25 | # Aimant d'équerre (45° et 90°) | # Unité | # 6 |  |  |
| 26 | # Pompe d'épreuve manuelle (Test de pression hydraulique) | # Unité | # 1 |  |  |
| 27 | # Règle en acier inoxydable (300 mm) | # Unité | # 2 |  |  |
| 28 | # Kit de Jauge de soudage | # Unité | # 2 |  |  |
| 29 | # Telescoping inspection mirrors | # Unité | # 2 |  |  |
| 30 | # Mini Jauge de Hauteur Numérique | # Unité | # 1 |  |  |
| 31 | # Électrodes de soudage Pipeliner 16P ou équivalent. diamétre 2.5mm boîte d'environ 13,6KG | # boîte | # 1 |  |  |
| 32 | # Électrodes de soudage Pipeliner 16P ou équivalent. diamétre 3.2mm boîte d'environ 13,6KG | # boîte | # 1 |  |  |
| 33 | # Excalibur 7018-1 MR, 5/32" x 14" (par carton de environ 22.7 kg) ou équivalent | # boîte | # 1 |  |  |
| 34 | # Électrodes de soudage Pipeliner 16P ou équivalent. diamétre 4 mm boîte d'environ 16,3KG | # boîte | # 1 |  |  |
| 35 | # Électrodes de soudage type E7018 Boite de 5kg diamétre 2.5mm | # boîte | # 5 |  |  |
| 36 | # Électrodes de soudage type E7018 Boite de 5kg diamétre 3.2 mm | # boîte | # 10 |  |  |
| 37 | # Électrodes de soudage type E7018 Boite de 5kg diamétre 4mm | # boîte | # 5 |  |  |
| 38 | # Excalibur 7018-1 MR, 1/8" x 14" ou equivalent.(par carton de environ 13.6 kg) ou équivalent | # boîte | # 1 |  |  |
| 39 | # Excalibur 7018-1 MR, 3/32" x 14"(par carton de environ 13.6 kg) ou équivalent | # boîte | # 1 |  |  |
| 40 | # Coupon 2x( 250*125*4) Acier S275 JR | # Unité | # 84 |  |  |
| 41 | # Coupon 2x( 250*125*10) Acier S275 JR | # Unité | # 308 |  |  |
| 42 | # Coupon 2x( 250*125*16) Acier S275 JR | # Unité | # 168 |  |  |
| 43 | # Tube acier DN100 Sch100 L=150mm | # m | # 50 |  |  |
| 44 | # Tube acier DN50 Sch 40 L=150mm | # m | # 24 |  |  |
| 45 | # Tole acier S275 JR au moins e=16 | # Unité | # 4 |  |  |
| 46 | # Tôle d'acier au carbone 16-gauge (1,5 mm) | # Unité | # 2 |  |  |
| 47 | # Tole acier S275 JR au moins e=10 | # Unité | # 4 |  |  |
| 48 | # Tole acier S275 JR au moins e=6 | # Unité | # 4 |  |  |
| 49 | # Câble de masse avec pince | # Unité | # 4 |  |  |
| 50 | # Ensemble porte-électrode et câble de soudage 200 A - Twist-Mate | # Unité | # 4 |  |  |
| 51 | # Marteau à ecraser pour soudure | # Unité | # 20 |  |  |
| 52 | # Un coffret de rangement ne dépassant pas 0,54m3 | # Unité | # 4 |  |  |
| 53 | # Marteau à piqué ( laitier de soudage) | # Unité | # 4 |  |  |
| 54 | # Aiguille de marquage | # Unité | # 4 |  |  |
| 55 | # Burins | # Unité | # 4 |  |  |
| 56 | # Pince G | # Unité | # 4 |  |  |
| 57 | # Pince ( pour coupage) | # Unité | # 4 |  |  |
| 58 | # Pince (déplacer les piéces chaudes) | # Unité | # 4 |  |  |
| 59 | # Pointe à traçer | # Unité | # 4 |  |  |
| 60 | # Marteau | # Unité | # 4 |  |  |
| 61 | # brosse goupillon | # Unité | # 4 |  |  |
| 62 | # Brosse métallique fil acier | # Unité | # 50 |  |  |
| 63 | # Régle en acier | # Unité | # 4 |  |  |
| 64 | # Brosse métallique fil inox | # Unité | # 40 |  |  |
| 65 | # Brosse métallique fil nylon ou aluminium | # Unité | # 40 |  |  |
| 66 | # Brosse métallique en forme de stylo (inox) | # Unité | # 16 |  |  |
| 67 | # Brosse-boisseau (100 mm) en acier inoxydable | # Unité | # 20 |  |  |
| 68 | # Brosse métallique en acier inoxydable | # Unité | # 20 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 2 : OUTILLAGE ET MATIERES D’OUVRE DE SOUDAGE

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disque coupe aluminium Ø 125 mm Disque coupe « alu » Ø125 mm épaisseur 1,0–1,6 mm, type A60T-BF, anti-colmatage. |  |  |
| 2 | Disque meule alu (flap) Ø 125 mm Disque à lamelles spécial aluminium Ø125 mm, grains P40–P80, revêtement anti-colmatage. |  |  |
| 3 | Disque non tissé Ø 125 mm (alu) Disque Scotch-Brite Ø125 mm, grain moyen, nettoyage et finition de l’aluminium. |  |  |
| 4 | Disque coupe inox Ø 125 mm Disque coupe inox Ø125 × 1,0–1,6 mm, WA60T-BF, sans fer/soufre (Fe+S+Cl ≤ 0,1 %). |  |  |
| 5 | Disque meule inox Ø 125 mm Disque meule inox Ø125 × 6 mm, WA24R-BF, conçu inox, évite surchauffe. |  |  |
| 6 | Disque flap inox Ø 125 mm Disque lamelles inox Ø125 mm, grains P60–P120, zircone/ceramique, finition inox. |  |  |
| 7 | Disque non tissé inox Ø 125 mm Disque Scotch-Brite inox Ø125 mm, grain fin, polissage final inox. |  |  |
| 8 | SuperArc L-56 (1.0 mm), 20 kg ou équivalent - Type : Fil plein (solide) pour soudage MIG/MAG. Classification : Conforme à la norme AWS A5.18 ER70S-6. Le fil contient un niveau élevé de dés-oxydants (manganèse et silicium) pour des soudures de haute qualité. - Diamètre : 1,0 mm (0.040 pouces). - Conditionnement : Bobine de 20 kg (44 lb) sur support en fibre ou plastique. Ce grand format est idéal pour réduire la fréquence des remplacements. - Gaz de protection : Nécessite un gaz de protection, tel qu'un mélange Argon/CO₂ (M21) ou 100% CO₂ (C1). - Propriétés de soudage : Produit un arc extrêmement stable, avec un faible taux de projections. Il offre un excellent mouillage du cordon et un bel aspect final. |  |  |
| 9 | Fil de soudage MIG/MAG bobine 15KG ( environ) Marque et Modèle de référence : Carbofil (Lincoln Electric) ou equivalent - Type : Fil plein (solide) pour soudage MIG/MAG. - Matériau : Acier doux (mild steel) à faible teneur en carbone, avec de bonnes propriétés de désoxydation grâce au manganèse (Mn) et au silicium (Si). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.18 ER70S-6 (ou ISO 14341-A G 42 4 M21 3Si1). - Diamètre : 1,0 mm, taille standard pour les applications courantes. - Conditionnement : Bobine en plastique ou en métal de 15 kg (30 lb) avec un trou central de 51 mm (2 pouces). - Propriétés de soudage : Produit un arc stable, un faible taux de projections, un excellent mouillage du cordon et une bonne pénétration, ce qui se traduit par un bel aspect de surface et des propriétés mécaniques supérieures. |  |  |
| 10 | UltraCore 71A85 (1.2 mm), ou equivalent . environ 27,2 kg - Type : Fil fourré (tubulaire) avec protection gazeuse externe (flux-cored wire). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.20 E71T-1M. Le suffixe "-1" indique la soudabilité en toutes positions, et le "M" signifie qu'il est optimisé pour les mélanges gazeux. - Diamètre : 1,2 mm (0.045 pouces). - Conditionnement : Carton de 27,2 kg (60 lb) contenant plusieurs bobines de 6,8 kg (15 lb) chacune. Ce format est idéal pour une utilisation intensive. - Gaz de protection : Nécessite un mélange de gaz Argon/CO₂ (ex: Ar-20% CO₂). L'utilisation du bon mélange gazeux est essentielle pour la performance. - Polarité : Courant continu, polarité DCEP (électrode positive). - Propriétés de soudage : Produit un arc doux avec un faible taux de projections, un excellent mouillage du cordon et un laitier facile à enlever. Permet un taux de dépôt très élevé et offre d'excellentes propriétés mécaniques. |  |  |
| 11 | Électrodes de tungstène TIG WL15 (1.6 mm) - Type : WL15, alliage de tungstène avec 1,5 % d'oxyde de lanthane. Non radioactif. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWLa-1.5 et ISO 6848. La couleur d'identification est l'or (gold). - Diamètre : 1,6 mm (1/16 de pouce). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Utilisation : Polyvalente, idéale pour le soudage en courant continu (DC) des aciers et des inox, ainsi qu'en courant alternatif (AC) pour l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide, généralement par 10 unités, pour protéger les électrodes. |  |  |
| 12 | Baguette de soudage TIG Lincoln ER70S-6 (3,2 mm) (par carton de environ 9 kg) ou équivalent Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG d'aciers au carbone et d'aciers faiblement alliés. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.18 ER70S-6 (ou ISO 636-A W42 4 3Si1). - Diamètre : 3,2 mm (1/8 de pouce). - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Fil d'acier doux avec une haute teneur en silicium et en manganèse pour une excellente désoxydation et une soudabilité supérieure. - Conditionnement : Carton de 9,07 kg (20 lb) contenant 5 tubes scellés de 1,8 kg (4 lb) chacun. Ce type d'emballage protège les baguettes de la contamination et de l'humidité. - Propriétés : Excellente fluidité dans le bain de fusion, avec un faible taux de projections et une soudure propre. |  |  |
| 13 | Baguette de soudage TIG SuperGlaze 5356 (2,4 mm) (par carton de environ 4,54 kg) ou équivalent - Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG d'alliages d'aluminium à base de magnésium (série 5xxx) et d'autres alliages à haute résistance. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.10 ER5356 (ou ISO 18273-A AlMg5). - Diamètre : 2,4 mm (3/32 de pouce). - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Alliage d'aluminium avec environ 5% de magnésium. Le magnésium contribue à la haute résistance de la soudure. - Conditionnement : Carton de environ 4,54 kg (10 lb) contenant des tubes scellés. Cet emballage est crucial pour garder les baguettes propres et sans oxydation. - Propriétés : Excellente fluidité dans le bain de fusion, absence de fumées excessives, et une soudure avec une haute résistance à la traction et à la corrosion. |  |  |
| 14 | Baguettes de soudage TIG Aluminium ER4043 (par boite de 5kg) - Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG des alliages d'aluminium à base de silicium (série 4xxx) et d'autres alliages courants. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.10 ER4043 (ou ISO 18273-A AlSi5). - Diamètre : Disponible en plusieurs diamètres courants (ex : 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm). Le diamètre doit être spécifié en fonction des besoins du projet. - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Alliage d'aluminium avec environ 5 % de silicium. Cette composition améliore le mouillage et la résistance à la fissuration de la soudure. - Conditionnement : Boîte en carton ou en plastique d'environ 5 kg, scellée pour protéger les baguettes de l'oxydation et de la contamination. - Propriétés : Excellente fluidité, faible point de fusion, et une soudure avec un bon aspect de surface. |  |  |
| 15 | Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide 2.4 mm (pour une boîte de 10) - Type : WX, alliage de tungstène avec un mélange d'oxydes de terres rares (généralement sans thorium). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWG (électrode de tungstène générique) et ISO 6848. - Diamètre : 2,4 mm (3/32 pouces). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Couleur d'identification : Généralement violette ou autre couleur non standard pour indiquer une composition multi-oxydes sans thorium. - Utilisation : Extrêmement polyvalente. Idéale pour le soudage en courant continu (DC) et en courant alternatif (AC), ce qui la rend adaptée à la soudure de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide pour protéger les électrodes contre les chocs et la contamination. |  |  |
| 16 | Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide (1.6 mm) - Type : WX, alliage de tungstène avec un mélange d'oxydes de terres rares (généralement sans thorium). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWG (électrode de tungstène générique) et ISO 6848. La couleur d'identification peut varier (souvent violette). - Diamètre : 1,6 mm (1/16 de pouce). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Utilisation : Extrêmement polyvalente. Idéale pour le soudage en courant continu (DC) et en courant alternatif (AC), ce qui la rend adaptée à la soudure de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide, généralement par 10 unités, pour protéger les électrodes contre les chocs et la contamination. |  |  |
| 17 | Baguette de soudage TIG ER308/308L (2,4 mm)(par carton de environ 13.6 kg) - Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG d'aciers inoxydables austénitiques, tels que les aciers 304 et 304L. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.9 ER308L (ou ISO 14343-A W 19 9 L). Le suffixe "L" indique une teneur en carbone inférieure à 0,03%, ce qui empêche la "sensibilisation" et la corrosion intergranulaire. - Diamètre : 2,4 mm (3/32 de pouce). - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Acier inoxydable avec des teneurs contrôlées en chrome et en nickel. La composition est optimisée pour garantir des propriétés de corrosion et de résistance adéquates. - Conditionnement : Carton de environ 13,6 kg (30 lb) contenant 10 tubes scellés de environ1,36 kg (3 lb) chacun. Cet emballage protège les baguettes de l'humidité et de la contamination. - Propriétés : Excellente fluidité du métal d'apport, bel aspect de cordon et résistance à la corrosion. |  |  |
| 18 | Électrodes de tungstène TIG WL15 (3.2 mm)(Boite de 10) - Type : WL15 (également désigné par WT20 selon la norme ISO 6848). - Composition : Alliage de tungstène (98.5%) et de lanthane (1.5%). La couleur d'identification est l'or (Gold). - Diamètre : 3,2 mm (tolérance selon norme EN/ISO 6848). Longueur : 150 mm. - Utilisation : Polyvalente, idéale pour le soudage en courant continu (DC) des aciers, des inox et du cuivre. La présence de lanthane favorise un bon amorçage, une stabilité de l'arc améliorée et une durée de vie plus longue de l'électrode par rapport au tungstène pur. Conditionnement : Boîte en plastique rigide pour protéger les électrodes contre les chocs et la contamination. - Norme : Conforme aux spécifications de la norme internationale EN ISO 6848. - Marquage : Chaque électrode doit être marquée par sa référence et/ou une bande de couleur or. |  |  |
| 19 | Électrodes de tungstène TIG WL15 (2.4 mm) - Type : WL15, alliage de tungstène avec 1,5 % d'oxyde de lanthane. Non radioactif. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWLa-1.5 et ISO 6848. La couleur d'identification est l'or (gold). - Diamètre : 2,4 mm (3/32 de pouce). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Utilisation : Polyvalente, idéale pour le soudage en courant continu (DC) des aciers et des inox, ainsi qu'en courant alternatif (AC) pour l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide, généralement par 10 unités, pour protéger les électrodes. |  |  |
| 20 | Coupon ( 150*150*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 Coupons en alliage d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608,d'une épaisseur de 3mm.Dimensions 150mmx150mmx3mm, requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 21 | Coupon 2x( 250*125*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 Coupons en alliage d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608,d'une épaisseur de 3mm.Dimensions 2x(250mmx125mmx2mm), requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 22 | Coupon ( 130*130*2) Inox 304 Coupons en acier inoxydable de nuance 304 ou 304L, dimensions 130mmx130mmx2mm, requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 23 | Coupon ( 130*130*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 Coupons en alliage d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608,d'une épaisseur de 3mm.Dimensions 130mmx130mmx3mm, requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 24 | Tube Inox 304 DN20 Sch 10 L=150mm Tube en acier inoxydable 304 ou 304L ou 316 ou 316L, DN20, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 25 | Tube Inox 304 DN40 Sch 10 L=150mm Tube en acier inoxydable304 ou 304L ou 316 ou 316L, DN40, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 26 | Tube coupon Aluminium DN40 Sch 10 6062 L=150mm Tube en alliage d'aluminium 6062 ou equivalent selon ISO/TR 15608, DN40, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 27 | Tube coupon Aluminium DN80 Sch 10 6062 L=150mm Tube en alliage d'aluminium 6062 ou equivalent selon ISO/TR 15608, DN80, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 28 | Tube Aluminium 6062 DN20 Sch 10 L=150mm Tube en alliage d'aluminium 6062 ou equivalent selon ISO/TR 15608, DN20, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 29 | Tole Inox 304 e=2mm Tôle Tôle Inox 304 ou 304L ou 316 ou 316L, 2000mmx1000x 2mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 30 | Tole Aluminium 5052 e=3 Tôle Tôle d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 , 2000mmx1000x 3mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 31 | Ensemble adaptateur Twist-Mate - Fonction : Permet de connecter des câbles de soudage équipés de connecteurs mâles de type Twist-Mate à des bornes de machine de type différent (par exemple, DINSE ou à cosse boulonnée). - Capacité : L'adaptateur doit être conçu pour supporter un courant maximal de 200 à 400 ampères sans surchauffer. Il doit correspondre à la capacité des câbles et du poste à souder. - Matériau : Corps de l'adaptateur en laiton ou en alliage de cuivre pour une conductivité maximale, avec un revêtement isolant en caoutchouc ou en matériau composite durable. - Connexion : Un raccord mâle d'un côté (par exemple, DINSE ou à cosse) et un raccord femelle Twist-Mate de l'autre pour une connexion rapide et sécurisée. - Design : Mécanisme de verrouillage par torsion sécurisé pour une connexion ferme. L'adaptateur doit être bien isolé pour la sécurité de l'opérateur. - Compatibilité : La compatibilité doit être vérifiée avec les spécifications du poste à souder (par exemple, DINSE 35-50 ou 50-70). |  |  |
| 32 | Tube-contact, .045 (1.2 mm), 350A un paquet de 10 unités - Fonction : Assurer un transfert de courant stable et continu du col de cygne de la torche au fil de soudage. - Matériau : Alliage de cuivre de haute performance (comme le cuivre au chrome-zirconium) pour une résistance supérieure à la chaleur et à l'usure. - Diamètre interne : 1,14 mm (0.045 pouces), adapté aux fils de soudage de ce même diamètre. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A. - Forme : Standard (non conique), assurant un bon positionnement de la buse et une protection contre les projections. - Durée de vie : L'alliage de cuivre doit être résistant aux projections et aux cycles de chauffage/refroidissement intenses. - Conditionnement : Conditionné en paquets de 10, 25 ou 50 unités pour un approvisionnement efficace. |  |  |
| 33 | Buse de torche, vissée, 1/2 ID (12,7 mm) - Fonction : Protéger le tube-contact et le diffuseur des projections de soudure tout en dirigeant le gaz de protection vers le bain de fusion. - Connexion : Système de filetage interne pour un vissage sécurisé et un positionnement précis sur le diffuseur. - Diamètre interne : 1/2 pouce (12,7 mm). Ce diamètre est optimal pour le soudage avec un courant élevé ou pour le soudage en mode pulvérisation (spray-arc). - Forme : Forme standard cylindrique ou légèrement conique pour un meilleur accès dans les joints à l'angle. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton de haute qualité, avec un revêtement anti-adhésif (souvent un traitement de surface à base de nickel ou de chrome) pour réduire l'adhérence des projections. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage MIG/MAG refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (comme la série Magnum PRO ou équivalente). - Marquage : La taille et le type de la buse doivent être clairement indiqués sur le produit ou l'emballage. |  |  |
| 34 | Buse de torche, vissée, 5/8 ID (15.9 mm) avec retrait 1/8 - Fonction : Diriger le gaz de protection et protéger le tube-contact des projections. - Connexion : Vissée ("thread-on") sur le diffuseur de gaz. - Diamètre interne : 5/8 pouce (15,9 mm). - Retrait : Le tube-contact doit être en retrait de 1/8 pouce (3,2 mm) par rapport à l'extrémité de la buse pour une protection optimale contre les projections. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton de haute qualité avec un revêtement anti-adhésif (souvent nickelé) pour réduire l'adhérence des projections. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (modèles 350A). - Marquage : La taille et le type de buse doivent être clairement indiqués sur le produit ou l'emballage. |  |  |
| 35 | Collier de serrage pour torche - Fonction : Maintien de la buse sur la tête de la torche et protection de l'isolateur. - Matériau : Métal (acier ou laiton) pour une bonne résistance mécanique et à la chaleur. - Design : Généralement une bague filetée qui se visse sur le col de cygne de la torche. Doit permettre un serrage ferme de la buse pour éviter qu'elle ne bouge ou ne tombe. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (modèles 350A). Les dimensions et le filetage doivent correspondre à ceux de la torche et des buses correspondantes. - Durabilité : Résistant aux chocs, aux projections de soudure et aux températures élevées. - Marquage : La référence ou le modèle du collier doit être clairement indiqué sur le produit ou l'emballage. |  |  |
| 36 | Buse de torche, "Flush", 3/8 ID (9.5 mm) - Fonction : Diriger le gaz de protection et protéger le tube-contact des projections. - Connexion : Vissée ("thread-on") ou à enfiler ("push-on"), selon le modèle de torche, mais il est important qu'elle soit compatible avec les torches de 350A. - Diamètre interne : 3/8 pouce (9,5 mm). - Position du tube-contact : La buse doit permettre au tube-contact de se positionner au même niveau ("flush") que son extrémité. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton de haute qualité avec un revêtement anti-adhésif pour réduire les projections. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (modèles 350A). - Conditionnement : Généralement vendu à l'unité ou en petit paquet. - Marquage : Le diamètre interne et le type de buse (flush) doivent être clairement indiqués. |  |  |
| 37 | Magnum® PRO Curve™ 400 Ready-Pak® - Type : Torche de soudage MIG/MAG semi-automatique, refroidie par air. - Facteur de marche : Minimum 60% à 400A (avec gaz CO₂) ou 300A (avec gaz mixte Ar/CO₂). - Ergonomie : Poignée de conception "Curve™" ou équivalente, avec une poignée incurvée et légère pour une meilleure prise en main et moins de fatigue du soudeur. - Durabilité : Construction robuste avec des pièces en cuivre de haute qualité pour une dissipation thermique optimale et une longue durée de vie. - Compatibilité des fils : Compatible avec les diamètres de fil de soudage de 0,8 mm à 1,6 mm. - Longueur : de 4,5 m (15 ft) minium. - Consommables : Utilise des consommables standards pour les torches de 400A (buses, tubes-contacts, diffuseurs, etc.), qui sont facilement disponibles. - Connectique : Livré en kit complet ("Ready-Pak®") avec une connexion de type Euro, prête à l'emploi. |  |  |
| 38 | Isolateur de torche MIG 350 Caractéristiques obligatoires : - Fonction : Bague isolante pour la tête de torche, servant à isoler électriquement la buse et à protéger la gâchette et le corps de la torche contre le retour de courant. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (le "350" fait souvent référence à ce type de torche). - Matériau : Céramique ou matériau composite thermoplastique de haute résistance aux chocs et à la chaleur. Le matériau doit être non-conducteur et capable de résister aux projections de soudure et aux températures élevées. - Forme/Design : Le design doit être compatible avec les torches de marques majeures comme Lincoln Electric, Binzel, ou Tweco, souvent un modèle standardisé pour une torche de cette puissance. - Installation : Facile à installer et à remplacer sur la torche, pour un entretien rapide et efficace . |  |  |
| 39 | Torche de soudage MIG/MAG Marque et Modèle de référence : Lincoln Electric Magnum® PRO Curve™ 300 Ready-Pak® Caractéristiques obligatoires : - Type : Torche de soudage semi-automatique refroidie par air. - Facteur de marche : Minimum 60% à 300A (avec gaz CO2) ou 200A (avec gaz mixte). - Ergonomie : Poignée de conception "Curve™" ou équivalente, légère, équilibrée et ergonomique pour réduire la fatigue de l'opérateur. - Durabilité : Construction de qualité industrielle avec des pièces en cuivre de haute qualité pour une dissipation thermique supérieure et une durée de vie prolongée. - Compatibilité des fils : Doit être compatible avec une large gamme de diamètres de fil (ex: de 0.8 mm à 1.2 mm). - Longueur : Câble de 4 à 5 mètres de long (15 à 20 pieds) pour permettre une bonne liberté de mouvement. - Connecteur : "Ready-Pak®" ou équivalent, avec connecteur direct compatible avec les dévidoirs de fil standards. - Consommables : Le modèle doit utiliser des consommables standard et facilement disponibles (buses, tubes-contacts, diffuseurs, gaines). |  |  |
| 40 | Diffuseur de gaz vissé (Thread-on Diffuser) 350A - Fonction : Gérer et diffuser le gaz de protection (Argon, CO2, gaz mixte) de manière homogène autour du fil électrode et du bain de fusion pour le protéger de l'air ambiant. - Connexion : Système de filetage interne pour se visser directement sur le col de cygne de la torche. Ce type de connexion assure une fixation sécurisée et un alignement précis. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage MIG/MAG refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (le "350A" se réfère au type de torche). - Matériau : Laiton usiné ou alliage de cuivre pour une excellente conductivité thermique et une résistance aux projections de soudure. - Design : Doit comporter des orifices de diffusion de gaz conçus pour optimiser le flux gazeux et assurer une couverture stable de la soudure. - Durabilité : Résistant à l'usure, à la chaleur et aux chocs. |  |  |
| 41 | Tube-contact, .040 (1.0 mm), 350A (un paquet de 10 unités) - Fonction : Transférer le courant de soudage du col de cygne de la torche au fil électrode de manière stable et fiable. - Matériau : Alliage de cuivre de haute qualité (souvent ETP Copper ou Chrome Zirconium Copper) pour une excellente conductivité électrique et thermique et une résistance à l'usure. - Diamètre interne : 1,0 mm (0.040 pouces) pour un fil de soudage de même diamètre. Le diamètre doit être précis pour assurer un contact constant avec le fil. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (le "350A" se réfère au type de torche). Le filetage et la longueur doivent correspondre au diffuseur et au porte-tube de la torche. - Durée de vie : L'alliage de cuivre doit être résistant aux projections de soudure et à l'usure due au frottement du fil. - Conditionnement : Conditionné en paquets de 10, 25 ou 50 unités pour faciliter la gestion du stock. |  |  |
| 42 | Tube-contact conique 350A, .045 (1.2 mm) un paquet de 10 unités - Fonction : Transférer le courant de soudage au fil de manière stable. Le design conique offre une meilleure accessibilité dans les assemblages complexes et une protection accrue du filetage contre les projections de soudure. - Matériau : Alliage de cuivre de haute qualité (cuivre au chrome-zirconium) pour une conductivité électrique et thermique supérieure, et une résistance accrue à l'usure. - Diamètre interne : 1,2 mm (0.045 pouces), adapté aux fils de soudage de ce diamètre. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A. - Forme : Design conique (tapered) avec une extrémité plus fine pour un accès dans des zones de soudage étroites. - Conditionnement : Emballé en boîtes ou en paquets de 10, 25 ou 50 unités. - Marquage : La taille doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 43 | Tube contact conique (Tapered) pour fil de 1,0 mm, un paquet de 10 unités -Fonction : Assurer un transfert de courant stable et continu du col de cygne de la torche au fil de soudage. Son design conique améliore l'accessibilité dans les zones de soudage étroites et complexes tout en protégeant le filetage contre les projections. -Matériau : Alliage de cuivre de haute qualité (Cuivre au Chrome-Zirconium) pour une conductivité électrique et thermique optimale, ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur et à l'usure due à la friction du fil. -Diamètre interne : 1,0 mm (0.040 pouces), conçu spécifiquement pour garantir un contact parfait et un dévidage fluide avec les fils de soudage de même diamètre. La précision du diamètre est cruciale pour une performance stable. -Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche typique d'environ 300A-400A. Le filetage (par exemple, M6, M8) et la longueur doivent être adaptés au diffuseur et à la torche de soudage. -Forme et Design : Design conique (tapered) avec une extrémité plus fine qui permet de souder dans les assemblages difficiles d'accès, les coins et les zones où une buse standard ne peut pas pénétrer. Ce design réduit également l'accumulation de projections. -Durée de vie : L'alliage de cuivre spécial offre une résistance supérieure à la surchauffe et à l'abrasion du fil, prolongeant la durée de vie de la pièce et réduisant les temps d'arrêt. -Conditionnement : Généralement conditionné en paquets de 10, 25 ou 50 unités, avec la taille du fil (1,0 mm) et la forme (tapered) clairement indiquées sur l'emballage pour faciliter le stockage et la sélection. |  |  |
| 44 | Torche TIG PTA-26, 12.5 ft (3.8m) - Fonction : Ensemble complet de torche de soudage TIG, y compris la poignée, le col de cygne, le câble de puissance, le flexible de gaz et le raccordement au poste à souder. - Modèle : Série 26, refroidie par air. - Capacité : Courant de soudage maximal de 200 A DC (courant continu). - Longueur : Câble de 12,5 pieds (environ 3,8 mètres). - Compatibilité : Utilise les consommables standards de la série 26 (pince de serrage, corps de pince, buse, etc.). - Ergonomie : Poignée confortable et antidérapante pour réduire la fatigue du soudeur. Conception robuste et résistante pour une utilisation intensive. - Connectique : Le raccordement au poste à souder doit être un standard de l'industrie (DINSE, raccord rapide, etc.), compatible avec le poste utilisé. |  |  |
| 45 | Buse lentille à gaz T10 (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 - Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale du bain de fusion. - Matériau : Céramique d'alumine (rose, blanche ou grise) de haute qualité, résistant aux chocs thermiques et aux projections. - Compatibilité : Se visse uniquement sur un corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 9 et 20. Non compatible avec un corps de pince standard. - Tailles : - #5 (Ø alésage : ~8,0 mm) - Pour les soudures étroites. - #6 (Ø alésage : ~9,5 mm) - Un excellent standard polyvalent. - #7 (Ø alésage : ~11,0 mm) - Pour les soudures plus larges et une meilleure couverture. - #8 (Ø alésage : ~12,5 mm) - Pour une couverture maximale sur les soudures longues et les applications de forte intensité. - Durabilité : Haute résistance aux chocs et aux fissures pour une longue durée de vie. - Installation : Se visse facilement sur le corps de la lentille à gaz. |  |  |
| 46 | Torche TIG PTA-9 - Fonction : Ensemble complet de torche de soudage TIG, y compris la poignée, le col de cygne, le câble de puissance, le flexible de gaz et le raccordement au poste à souder. - Modèle : Série 9, refroidie par air. - Capacité : Courant de soudage maximal de 125 A DC (courant continu) ou 100A AC (courant alternatif). - Longueur de câble : Communément disponible en longueurs de 3,8 m (12.5 ft) ou 7,6 m (25 ft). Il est crucial de spécifier la longueur désirée. - Compatibilité : Utilise les consommables standards de la série 9 (pinces de serrage, corps de pince, buses, etc.). - Ergonomie : Poignée petite, légère et ergonomique, conçue pour la précision et les soudures détaillées. - Connectique : Le raccordement au poste à souder doit être un standard de l'industrie (DINSE, raccord rapide, etc.), compatible avec le poste utilisé. |  |  |
| 47 | Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 - Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale, tout en offrant une visibilité complète du processus de soudage. - Matériau : Verre résistant à la chaleur (Pyrex ou quartz), transparent, résistant aux chocs thermiques. - Compatibilité : Conçu pour fonctionner exclusivement avec le corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 9 et 20. - Tailles : Le kit doit inclure les tailles #5, #6, #7 et #8, qui correspondent à des diamètres de buse croissants. - Contenu du kit : Un kit complet comprendra : - Une buse transparente de chaque taille (#5, #6, #7, #8). - Les corps de pince lentille à gaz correspondants. - Les pinces de serrage (collets) et les isolateurs. - Le kit est souvent livré dans un boîtier protecteur. - Durabilité : Moins résistantes aux chocs que la céramique, mais plus résistantes aux chocs thermiques. |  |  |
| 48 | Corps de pince lentille à gaz (2.4 mm) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - Diamètre : Conçu pour des électrodes de tungstène de 2,4 mm. Le diamètre du tamis et de l'alésage est adapté à cette taille pour un flux optimal. - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |
| 49 | Corps de pince lentille à gaz (3.2 mm) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - Diamètre : Conçu pour des électrodes de tungstène de 3,2 mm. Le diamètre du tamis et de l'alésage est adapté à cette taille pour un flux optimal. - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |
| 50 | Bouchon arrière court T10 pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Maintient l'électrode de tungstène et la pince de serrage en place et scelle l'arrière de la torche pour éviter les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches TIG de la série 9 (refroidie par air) et de la série 20 (refroidie par eau), qui utilisent les mêmes accessoires. - Type : Court, permet de réduire la longueur totale de la torche pour une meilleure ergonomie dans les espaces restreints. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 51 | Bouchon arrière moyen T10 pour torches TIG (séries 9, 20) Fonction : Maintient l'électrode de tungstène et la pince de serrage en place et scelle l'arrière de la torche pour éviter les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches TIG de la série 9 (refroidie par air) et de la série 20 (refroidie par eau), qui utilisent les mêmes accessoires. - Type : Moyen, un équilibre entre le bouchon court et le bouchon long, idéal pour la plupart des applications. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 52 | Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale, tout en offrant une visibilité complète du processus de soudage. - Matériau : Verre résistant à la chaleur (Pyrex ou quartz), transparent, résistant aux chocs thermiques. - Compatibilité : Conçu pour fonctionner exclusivement avec le corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 17, 18 et 26. - Tailles : Le kit doit inclure les tailles #5, #6, #7 et #8, qui correspondent à des diamètres de buse croissants. - Contenu du kit : Un kit complet comprendra : - Une buse transparente de chaque taille (#5, #6, #7, #8). - Les corps de pince lentille à gaz correspondants. - Les pinces de serrage (collets) et les isolateurs. - Le kit est souvent livré dans un boîtier protecteur. - Durabilité : Moins résistantes aux chocs que la céramique, mais plus résistantes aux chocs thermiques. |  |  |
| 53 | Pince de serrage (Collet) D3.2 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche et assurer un bon contact électrique. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 3,2 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode utilisée. - Compatibilité : Spécifiquement conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9 et 20 (ne convient pas pour les séries 17, 18 et 26). - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 54 | Bouchon arrière long T10 pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Maintient l'électrode de tungstène et la pince de serrage en place et scelle l'arrière de la torche pour éviter les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches TIG de la série 9 (refroidie par air) et de la série 20 (refroidie par eau), qui utilisent les mêmes accessoires. - Type : Long, permettant l'utilisation d'électrodes de tungstène de 150 mm de longueur. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 55 | Pince de serrage (Collet) D1.6 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) (par paquet de 10) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche et assurer un bon contact électrique. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 1,6 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode utilisée. - Compatibilité : Spécifiquement conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9 et 20 (ne convient pas pour les séries 17, 18 et 26). - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 56 | Amptrol™ rotatif, 25 ft (7.6m), 12 broches - Fonction : Commande à distance manuelle pour ajuster l'ampérage de soudage TIG à l'aide d'une molette rotative. - Type de commande : Molette rotative (Rotary Track Style) permettant un contrôle fin et précis de la puissance de soudage. - Longueur de câble : 25 pieds (7,6 mètres) pour une grande liberté de mouvement autour de la pièce à souder. - Connecteur : Fiche mâle à 12 broches, spécifiquement conçue pour se connecter au panneau de commande à distance du poste à souder compatible. - Compatibilité : Conçu pour les postes de soudage TIG Lincoln Electric ou tout autre poste de soudage ayant une prise de commande à distance à 12 broches. - Durabilité : Boîtier robuste, résistant aux chocs et à la poussière. Molette protégée pour éviter les interférences et les projections. - Ergonomie : Design ergonomique pour une utilisation confortable à une main. |  |  |
| 57 | Pince de serrage (Collet) D2.4 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche et assurer un bon contact électrique. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 2,4 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode utilisée. - Compatibilité : Spécifiquement conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9 et 20 (ne convient pas pour les séries 17, 18 et 26). - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 58 | Jeu de Corps de pince lentille à gaz T10 pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - 4 jeu de chaque diamètres : 1,6 mm, 2,0 mm et 2,4 mm. (total 12) - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 9 et 20. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |
| 59 | Revêtement de torche zippé (12.5 ft) - Fonction : Protection des câbles et des flexibles de la torche de soudage contre les projections, la chaleur, l'abrasion et l'usure prématurée. - Longueur : 12,5 pieds (environ 3,8 mètres), compatible avec les torches de cette longueur, comme la torche TIG PTA-26. - Fermeture : Fermeture éclair (zip) robuste, de qualité industrielle, sur toute la longueur du revêtement pour une installation et un retrait faciles et rapides sans déconnecter les câbles. - Matériau : Tissu synthétique lourd, ignifuge, résistant à l'abrasion et aux huiles. Le matériau doit être suffisamment souple pour ne pas entraver la flexibilité des câbles. - Design : Conçu pour maintenir les câbles regroupés, améliorant ainsi la gestion du câble et réduisant le risque de trébucher. - Compatibilité : Diamètre intérieur suffisant pour contenir l'ensemble des câbles (puissance, gaz, etc.) d'une torche standard de série 26. |  |  |
| 60 | Bouchon arrière long pour torche TIG (séries 17, 18, 26) - Fonction : Fixe l'électrode de tungstène à l'intérieur de la torche et scelle le corps de la torche, empêchant les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage TIG de la série 17 (torche refroidie par air), 18 (torche refroidie par eau) et 26 (torche refroidie par air). - Type : Long, permettant de maintenir des électrodes de tungstène d'une longueur de 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité avec les séries de torches doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 61 | Bouchon arrière court pour torche TIG (séries 17, 18, 26) - Fonction : Fixer l'électrode de tungstène et sceller l'arrière de la torche, empêchant les fuites de gaz de protection. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage TIG des séries 17 (refroidie par air), 18 (refroidie par eau) et 26 (refroidie par air). - Type : Court, utilisé pour les électrodes de tungstène de 75 mm (3 pouces) ou coupées à une longueur personnalisée. Idéal pour le soudage dans des zones à accès limité. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité avec les séries de torches doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 62 | Buse lentille à gaz (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 - Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale du bain de fusion. - Matériau : Céramique d'alumine (rose, blanche ou grise) de haute qualité, résistant aux chocs thermiques et aux projections. - Compatibilité : Se visse uniquement sur un corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non compatible avec un corps de pince standard. - Tailles : - #5 (Ø alésage : ~8,0 mm) - Pour les soudures étroites. - #6 (Ø alésage : ~9,5 mm) - Un excellent standard polyvalent. - #7 (Ø alésage : ~11,0 mm) - Pour les soudures plus larges et une meilleure couverture. - #8 (Ø alésage : ~12,5 mm) - Pour une couverture maximale sur les soudures longues et les applications de forte intensité. - Durabilité : Haute résistance aux chocs et aux fissures pour une longue durée de vie. - Installation : Se visse facilement sur le corps de la lentille à gaz. |  |  |
| 63 | Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 1,6 mm(par paquet de 10) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 1,6 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode de tungstène utilisée pour garantir une fixation sécurisée et un bon contact électrique. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9, 20, 17, 18 et 26. Les pinces de serrage pour les séries 9 et 20 ne sont pas interchangeables avec celles des séries 17, 18 et 26. - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 64 | Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 2,4 mm (par paquet de 10) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 2,4 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode de tungstène utilisée pour garantir une fixation sécurisée et un bon contact électrique. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9, 20, 17, 18 et 26. Les pinces pour les séries 9 et 20 ne sont pas interchangeables avec celles des séries 17, 18 et 26. - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 65 | Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 3,2 mm (par paquet de 10) Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 3,2 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode de tungstène utilisée pour garantir une fixation sécurisée et un bon contact électrique. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9, 20, 17, 18 et 26. Les pinces pour les séries 9 et 20 ne sont pas interchangeables avec celles des séries 17, 18 et 26. - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 66 | Isolateur de lentille à gaz (Gas lens insulator) pour torches TIG séries 17 et 26 - Fonction : Joint d'étanchéité et isolant électrique entre le corps de la lentille à gaz et la tête de torche. Il empêche les fuites du gaz de protection (Argon). - Matériau : Céramique ou matériau composite de haute qualité, non conducteur et résistant aux températures élevées. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les configurations de lentille à gaz des torches TIG des séries 17, 18 et 26. - Durabilité : Résistant aux chocs thermiques et à l'usure pour une longue durée de vie. - Installation : Facile à installer et à remplacer sur la torche. |  |  |
| 67 | Isolateur de lentille à gaz (séries 9, 20) - Fonction : Joint d'étanchéité et isolant électrique entre le corps de la lentille à gaz et la tête de torche. Il empêche les fuites du gaz de protection (Argon). - Matériau : Céramique ou matériau composite de haute qualité, non conducteur et résistant aux températures élevées. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les configurations de lentille à gaz des torches TIG des séries 9 et 20. Il est impératif de ne pas le confondre avec l'isolateur pour les séries 17/18/26. - Durabilité : Résistant aux chocs thermiques et à l'usure pour une longue durée de vie. - Installation : Facile à installer et à remplacer sur la torche. |  |  |
| 68 | Corps de pince lentille à gaz (1.6 mm) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - Diamètre : Conçu pour des électrodes de tungstène de 1,6 mm. Le diamètre du tamis et de l'alésage est adapté à cette taille pour un flux optimal. - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 2 : OUTILLAGE ET MATIERES D’OUVRE DE SOUDAGE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Disque coupe aluminium Ø 125 mm | # Unité | # 80 |  |  |
| 2 | # Disque meule alu (flap) Ø 125 mm | # Unité | # 120 |  |  |
| 3 | # Disque non tissé Ø 125 mm (alu) | # Unité | # 80 |  |  |
| 4 | # Disque coupe inox Ø 125 mm | # Unité | # 120 |  |  |
| 5 | # Disque meule inox Ø 125 mm | # Unité | # 120 |  |  |
| 6 | # Disque flap inox Ø 125 mm | # Unité | # 80 |  |  |
| 7 | # Disque non tissé inox Ø 125 mm | # Unité | # 80 |  |  |
| 8 | # SuperArc L-56 (1.0 mm), 20 kg ou équivalent | # Unité | # 8 |  |  |
| 9 | # Fil de soudage MIG/MAG bobine 15KG ( environ) Marque et Modèle de référence : Carbofil (Lincoln Electric) ou equivalent | # Unité | # 8 |  |  |
| 10 | # UltraCore 71A85 (1.2 mm), ou equivalent . environ 27,2 kg | # Unité | # 6 |  |  |
| 11 | # Électrodes de tungstène TIG WL15 (1.6 mm) | # Boite | # 10 |  |  |
| 12 | # Baguette de soudage TIG Lincoln ER70S-6 (3,2 mm) (par carton de environ 9 kg) ou équivalent | # Unité | # 8 |  |  |
| 13 | # Baguette de soudage TIG SuperGlaze 5356 (2,4 mm) (par carton de environ 4,54 kg) ou équivalent | # Unité | # 6 |  |  |
| 14 | # Baguettes de soudage TIG Aluminium ER4043 (par boite de 5kg) | # Unité | # 8 |  |  |
| 15 | # Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide 2.4 mm (pour une boîte de 10) | # Unité | # 10 |  |  |
| 16 | # Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide (1.6 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 17 | # Baguette de soudage TIG ER308/308L (2,4 mm)(par carton de environ 13.6 kg) | # Unité | # 6 |  |  |
| 18 | # Électrodes de tungstène TIG WL15 (3.2 mm)(Boite de 10) | # Boite | # 10 |  |  |
| 19 | # Électrodes de tungstène TIG WL15 (2.4 mm) | # Boite | # 10 |  |  |
| 20 | # Coupon ( 150*150*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 | # Unité | # 30 |  |  |
| 21 | # Coupon 2x( 250*125*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 | # Unité | # 96 |  |  |
| 22 | # Coupon ( 130*130*2) Inox 304 | # Unité | # 20 |  |  |
| 23 | # Coupon ( 130*130*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 | # Unité | # 30 |  |  |
| 24 | # Tube Inox 304 DN20 Sch 10 L=150mm | # m | # 15 |  |  |
| 25 | # Tube Inox 304 DN40 Sch 10 L=150mm | # m | # 15 |  |  |
| 26 | # Tube coupon Aluminium DN40 Sch 10 6062 L=150mm | # m | # 24 |  |  |
| 27 | # Tube coupon Aluminium DN80 Sch 10 6062 L=150mm | # m | # 4,5 |  |  |
| 28 | # Tube Aluminium 6062 DN20 Sch 10 L=150mm | # m | # 4,5 |  |  |
| 29 | # Tole Inox 304 e=2mm | # Unité | # 4 |  |  |
| 30 | # Tole Aluminium 5052 e=3 | # Unité | # 4 |  |  |
| 31 | # Ensemble adaptateur Twist-Mate | # Unité | # 5 |  |  |
| 32 | # Tube-contact, .045 (1.2 mm), 350A un paquet de 10 unités | # Unité | # 6 |  |  |
| 33 | # Buse de torche, vissée, 1/2 ID (12,7 mm) | # Unité | # 20 |  |  |
| 34 | # Buse de torche, vissée, 5/8 ID (15.9 mm) avec retrait 1/8 | # Unité | # 20 |  |  |
| 35 | # Collier de serrage pour torche | # Unité | # 4 |  |  |
| 36 | # Buse de torche, "Flush", 3/8 ID (9.5 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 37 | # Magnum® PRO Curve™ 400 Ready-Pak® | # Unité | # 2 |  |  |
| 38 | # Isolateur de torche MIG 350 | # Unité | # 30 |  |  |
| 39 | # Torche de soudage MIG/MAG Marque et Modèle de référence : Lincoln Electric Magnum® PRO Curve™ 300 Ready-Pak® | # Unité | # 2 |  |  |
| 40 | # Diffuseur de gaz vissé (Thread-on Diffuser) 350A | # Unité | # 40 |  |  |
| 41 | # Tube-contact, .040 (1.0 mm), 350A (un paquet de 10 unités) | # Unité | # 6 |  |  |
| 42 | # Tube-contact conique 350A, .045 (1.2 mm) un paquet de 10 unités | # Unité | # 6 |  |  |
| 43 | # Tube contact conique (Tapered) pour fil de 1,0 mm, un paquet de 10 unités | # Unité | # 6 |  |  |
| 44 | # Torche TIG PTA-26, 12.5 ft (3.8m) | # Unité | # 2 |  |  |
| 45 | # Buse lentille à gaz T10 (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 10 |  |  |
| 46 | # Torche TIG PTA-9 | # Unité | # 2 |  |  |
| 47 | # Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 5 |  |  |
| 48 | # Corps de pince lentille à gaz (2.4 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 49 | # Corps de pince lentille à gaz (3.2 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 50 | # Bouchon arrière court T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 6 |  |  |
| 51 | # Bouchon arrière moyen T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 6 |  |  |
| 52 | # Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 5 |  |  |
| 53 | # Pince de serrage (Collet) D3.2 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 5 |  |  |
| 54 | # Bouchon arrière long T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 6 |  |  |
| 55 | # Pince de serrage (Collet) D1.6 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) (par paquet de 10) | # Unité | # 5 |  |  |
| 56 | # Amptrol™ rotatif, 25 ft (7.6m), 12 broches | # Unité | # 2 |  |  |
| 57 | # Pince de serrage (Collet) D2.4 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 5 |  |  |
| 58 | # Jeu de Corps de pince lentille à gaz T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 1 |  |  |
| 59 | # Revêtement de torche zippé (12.5 ft) | # Unité | # 4 |  |  |
| 60 | # Bouchon arrière long pour torche TIG (séries 17, 18, 26) | # Unité | # 4 |  |  |
| 61 | # Bouchon arrière court pour torche TIG (séries 17, 18, 26) | # Unité | # 4 |  |  |
| 62 | # Buse lentille à gaz (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 4 |  |  |
| 63 | # Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 1,6 mm(par paquet de 10) | # Unité | # 4 |  |  |
| 64 | # Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 2,4 mm (par paquet de 10) | # Unité | # 4 |  |  |
| 65 | # Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 3,2 mm (par paquet de 10) | # Unité | # 4 |  |  |
| 66 | # Isolateur de lentille à gaz (Gas lens insulator) pour torches TIG séries 17 et 26 | # Unité | # 10 |  |  |
| 67 | # Isolateur de lentille à gaz (séries 9, 20) | # Unité | # 10 |  |  |
| 68 | # Corps de pince lentille à gaz (1.6 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent