| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     114 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des Equipements agroalimentaires destinés à l’ ISIA KENITRA et ISIA AGADIR ; répartie en lots suivants : Liste des équipements de la Halle lait - LOT N° 1 : Cuve réfrigérée, réservoir, unité de lavage et Matériel du hall lait: Lait pasteurisé - LOT N°2 : Matériel de la fabrication du yaourt - LOT N° 3 : Matériel de la fabrication du fromage et beurre - Liste des équipements de la Halle de la 2ème transformation des céréales - LOT N° 4 : Matériel de la halle céréale biscuits et pâtisseries - LOT N° 5 : Fours, rotative à plateaux, emballeuse type « little Flow » dresseuse coupeuse à fil. - LOT N° 6 : Equipements du Laboratoire de Rhéologie - Liste des équipements de la Halle Fruits et Légumes - LOT N° 7 : Matériel de transformation des fruits et légumes : jus de fruits - LOT N° 8 : Cuves, Pasteurisateur et unité de production d’eau glacée - LOT N°9 : Soutireuse et capsuleuse bouteille - Matériels de production des conserves de fruits et légumes - LOT N°10 : Matériel de préparation - LOT N°11 : Homogénéisateur, Blancheur et calibreur - LOT N°12 : Sertisseuse et Matériels du contrôle de serti - LOT N°13 : Boule de concentration, générateur de vapeur, autoclave et capsuleuse - LOT N°14 : Matériel de conditionnement et cellule de surgélation - Liste des équipements, verrerie et consommable chimique du Laboratoire chimie, biochimie et microbiologie - LOT N°15 : Banc didactique d’étude du traitement UHT - LOT N°16 : Matériels de laboratoire et de contrôle - LOT N°17 : Équipements frigorifiques - Liste des équipements génie industriel - LOT N°18: Echangeurs et électropompes - LOT N°19: Brûleurs

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des Equipements agroalimentaires  destinés à l’ ISIA KENITRA et ISIA AGADIR ; répartie en lots suivants :

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Pour les Equipements :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

Pour la Formation  (s’il y lieu) pour le lot N° : ………………………………………………….

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

Total Equipements + Formation pour lot N°……………………………………………………………

- Total …………………………………………………………………………( en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des Equipements agroalimentaires  destinés à l’ ISIA KENITRA et ISIA AGADIR ; répartie en lots suivants :

Lot n°   :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à ………………………………

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

LOT N° 1 : Cuve réfrigérée, réservoir, unité de lavage et Matériel du hall lait: Lait pasteurisé

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve réfrigérée sur roulette pour conserver le lait cru Descriptif : - Température 4°C - Capacité 200 litres - Réalisation en inox 304L - Avec unité de réfrigération pouvant assurer une température de + 4°C, - Thermostat électronique réglable de température - Agitateur à pale en acier inox - Sécurité d'ouverture du couvercle - Alimentation : 220 V 50 /Hz - Vanne pour vidange - 1Raccords males SMS de diamètre 51 mm minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 2 | Réservoir en acier inox sur roulette pour stockage du lait Descriptif : - Capacité 200 litres - Acier inox 304L - Vanne pour vidange SMS. - 1 Raccords males SMS de diamètre 51 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 3 | Unité de lavage CIP (NEP) sur roulettes Fonction - Assurer les cycles de lavages des lignes de production laitières avec des systèmes de recyclages des produits chimiques. Descriptif - Muni de 3 bacs en inox de capacité 50 L minimum, - Possibilité de branchement avec les différents équipements de l’atelier de lait - Pompe de circulation des solutions de nettoyage - Chauffage des solutions avec l’eau chaude - Réglage des cycles de nettoyage automatique - Construction en inox - Tableau électrique IP55 - Alimentation : 220 ou 380 V/ 50/60 Hz avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence - Alimentation en eau chaude et en eau de réseau - Fourni avec des tuyauteries (min 20 m) et accessoires adaptés. - Les raccordements des solutions de nettoyage aux différents installations doit être male SMS de diamètre 51 mm minimum, - Le fournisseur doit assurer le raccordement avec les différentes installations (pasteurisateur, homogénéisateur et Ecrémeuse) - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 4 | Pasteurisateur à plaque du lait avec groupe de froid sur roulettes Fonction : Pasteurisation produits laitiers Descriptif : - Bac de lancement en inox capacité min 50 L avec flotteur pour contrôle du niveau, - Bac en inox inclus capacité min 50 L pour stockage du produit pasteurisé - Pompe d’alimentation centrifuge, inox. - Débit de pasteurisation réglable de jusqu’au minimum 100 l /h - Indicateur de débit - Echangeur à plaque en inox - 3 compartiments monobloc : refroidissement, récupération et chauffage - Chambreurs inox tubulaires modulable pour sélection de temps de chambrage : de 20 s à 5 min - Sondes de température entrée et sortie de chaque compartiment du lait et de l’eau chaude – froide - Réglage automatique du barème - Dispositif d’enregistrement des températures - Groupe de froid d’eau glycolée inclus - Le mode de chauffage est soit : Groupe de Chauffage électrique inclus ou par chaudière appropriée incluse. Le fournisseur doit préciser et fournir le mode de chauffage proposé. - Tableau électrique comprenant interrupteur différentiel et le synoptique de l’installation - Bouton poussoir d’arrêt d’urgence - Raccordement : * Electrique : 220 ‐ 380 V ‐ 50/60 Hz * source d’eau chaude <98°C si n’est pas inclus *source d’air comprimé < 6 bars * Tuyauterie nécessaire pour raccordement eau et air comprimé, - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 5 | Ecrémeuse à assiette fermée en ligne Fonction : Ecrémage du lait Descriptif : - Séparateur centrifuge fermé en ligne - Construction en Inox 304L - Pompe d’alimentation du lait entier en acier inox 304L - Débit du lait entier réglable de 0 à 200 kg/h - Vanne du lait écrémé avec indication du débit - Branchement compatible avec les différentes installations. - Vanne de la crème avec indication de débit. - Réservoir d’alimentation min 20 L, en inox 304L inclus - Raccordement SMS 51 mm - Tableau électrique IP55 en inox, boitier de commande avec arrête d’urgences. - Alimentation : 220 ‐ 380 V/ 50/60 Hz - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 6 | Homogénéisateur avec gavage sur roulettes Fonction : Homogénéisation du lait Descriptif : - Pompe d’alimentation - Alimentation maximale : 100 l/h - Pression réglable de 0 à 250 bar minimum - Indicateur de pression - Branchement compatible avec les différentes installations - Construction en acier inox avec la partie en contact avec le produit doit être en inox AISI 316 - Cuve d’alimentation min 100 L en inox 304L - Raccordement eau de réseau - Raccordement air comprimé - Tableau électrique IP55 - avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 7 | Conditionneuse du lait à sachet en inox sur roulettes Fonction : Conditionnement du lait Descriptif : - Conditionnement du lait en sachet de plastique réglable à 250 ml, 500 ml et 1000 ml - Capacité : (20 pièces /h) minimum - Possibilité de réglage des températures de scellage - Affichage de pression de l’air comprimé - Construction en inox - La partie en contact avec le produit doit être en inox AISI 316 - Pompe d’alimentation en inox - Dateur à sec - Cuve d’alimentation min 100 L - Deux bobines de plastiques d’emballage du lait - Branchement compatible avec les différentes installations - Tableau électrique IP55, - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 8 | Générateur eau chaude industriel Fonction : production eau chaude pour alimenter des équipements agroalimentaires Descriptif : - Minimum 500l de capacité - Chauffage électrique - Construction tout inox 304 L - Température min 90°C - Alimentation 220 V/50Hz - Pression atmosphérique - Traitement des eaux inclus, dispositif de déminéralisation / adoucisseur d'eau de ville inclus - Dispositif de réglage de la température - Pompe de distribution d'eau chaude aux différents équipements - Tuyauterie nécessaire pour raccordement aux différentes installations, - Notice technique en français - Installation et mise en service. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 9 | Compresseur d’air comprimé Compresseur mobile à roulettes, - Réservoir ≥ 250 L - Pression ≥ 6 bars - Avec 10m de tuyau d’air et crépine pour bullage d’air - Alimentation : 220-380V- 50/60 Hz - Installation et mise en service. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de dix jours pour les équipements du lot |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 1 : Cuve réfrigérée, réservoir, unité de lavage et Matériel du hall lait: Lait pasteurisé

Equipement :

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve réfrigérée sur roulette pour conserver le lait cru | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Réservoir en acier inox sur roulette pour stockage du lait | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Unité de lavage CIP (NEP) sur roulettes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasteurisateur à plaque du lait avec groupe de froid sur roulettes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ecrémeuse à assiette fermée en ligne | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Homogénéisateur avec gavage sur roulettes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Conditionneuse du lait à sachet en inox sur roulettes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Générateur eau chaude industriel | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Compresseur d’air comprimé | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de dix jours pour les équipements du lot | 10 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°2 :   Matériel de la fabrication du yaourt

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cuve de fermentation du yaourt Fonction : Fermentation du yaourt Descriptif : - Capacité entre 50 litres à 200 l max - Température min 44 °C – max 90°C - Structure en inox 304L sur roulette - Agitateur à vitesse variable - Sondes de température Pt 100 Ω - Dispositif de chauffage électrique ou possibilité d’alimentation au générateur d’eau chaude, préciser le mode de chauffage choisi - Accessoires pour branchements au générateur à eau chaude - Enveloppe de chauffage convenable - Affichage de température et réglage de consigne - Vanne de connexion SMS diam 51 mm - Alimentation en eau chaude et en eau de réseau. - Alimentation : 220 monophasé ou 380 V triphasé - Notice technique en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 02 | Pompe de transfère du yaourt Descriptif : - Débit min. 80 litres /h - Pompe centrifuge montée sur une Structure inox 304L avec roulettes, - Vanne de connexion SMS diam 51 mm - Câble d’alimentation suffisant de 2 mètres - Alimentation : 220 monophasé ou 380 V triphasé / 50/60 Hz - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 03 | Conditionneuse du yaourt en pot avec thermo soudage Fonction : Conditionnement du yaourt en pot Descriptif : - Capacité du dosage de 100 à 250 ml - Réglage du volume du produit - Dispositif de thermoscellage à température réglable - Dépose manuelle des pots - Construction en inox 304L - Tableau électrique, Alimentation : 220 monophasé ou 380 V triphasé - Livré avec : - 10000 pots à yaourt et 10000 Opercules - Accessoires nécessaires pour raccordement au compresseur - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur). | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 04 | Etuve à yaourt Descriptif : - Étuve à yaourt capacité 100- 400 pots, avec les étagères en inox - Température réglable à 45°C, - Affichage de température - Structure en inox 304L - Dispositif de ventilation - Clayette de nombre convenable - Alimentation : 220 monophasé ou 380 V triphasé - Notice technique en français - Installation et mise en service | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours pour les équipements du lot |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2 :   Matériel de la fabrication du yaourt

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve de fermentation du yaourt | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompe de transfère du yaourt | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Conditionneuse du yaourt en pot avec thermo soudage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Etuve à yaourt | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours pour les équipements du lot | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N° 3 : Matériel de la fabrication du fromage et beurre

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve de coagulation du fromage Fonction : Pasteurisation, mélange, caillage du lait et moulage du fromage Descriptif : - Capacité entre 200 et 250 l, double paroi - Couvercle à charnière à ouverture facile pour moulage du fromage - Possibilité de chauffer ou de pasteuriser le lait pour fromage - Température réglable avec affichage - Dispositif d’agitation et de tranche caillée, vitesse réglable - Dispositif de chauffage électrique interne adapté ou possibilité de couplage au générateur eau chaude, préciser le mode de chauffage choisi - Accessoires pour branchements au générateur à eau chaude - Structure en inox 304L avec roulettes - Tableau électrique IP55 - Alimentation : 220 - 380 V/ 50/60 Hz avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Presse pour fromage Fonction : Pressage de fromage Descriptif : - Construction en acier inoxydable - Pression : min. 1 bar - max. 6 bars - Manomètre pour mesurer la pression de pressage - Capacité de pressage 8 moules minimum - Possibilité d’évacuation de lactosérum - Nettoyage simple - Système de sécurité - Bouton poussoir d’arrêt d’urgence - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) - Livré avec : - Lot des moules de structure adapté à tout type de moulage du fromage : - 10 unités de Capacité 250 g de fromage en inox - 10 unités de Capacité 500 g de fromage en inox - 10 Moules pour Fromage 120 g en plastique alimentaire - Coiffe en PVC de diamètre convenable - Table de pressage en inox 304L avec Bords rehaussés muni de cuve de 150 litres adapté à la presse, avec vanne de décharge. Dimensions: 2000 × 1000 × 800 mm (+/-10%) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Table de moulage Descriptif : - Structure en acier inox 304L - 4 pieds réglables - Bords rehaussés - Vanne de décharge - Dimensions : 2000 × 1000 × 800 mm (+/-10%) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Bac de salage Descriptif : - Capacité de 50 litres minimum sur roulettes - Construction en acier inox 304 L ou en polyester alimentaire - Vanne de vidange raccord SMS - Grille support du fromage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Cave d’affinage fromage Fonction : Affinage du fromage Descriptif : - Capacité min. 100 litres - Température réglable avec affichage de 8°C à 15°C - Humidité réglable à 96% - Indicateur de température - Indicateur d’humidité - Structure inox 304L - Alimentation : 220 - 380 V/ 50/60 Hz - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Tank de maturation pour crème à beurre Fonction : Maturation du beurre Descriptif : - Capacité min 50 litres double paroi - Température min 0 °C – max 90°C - Structure en inox 304L montée sur roulettes - Vanne de vidange raccord SMS - Agitateur à vitesse variable - Sondes de température Pt 100 Ω - Affichage de température et réglage de consigne - Tableau électrique IP55 - Alimentation : 220 ou 380 V/ 50/60 Hz avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Baratte pour beurre en inox Descriptif : - Capacité min. 10 litres de crème - Vitesse de rotation réglable 100 – 200 trs/min - Nombre de pales sur l’agitateur 4 minimum - Construction en inox 304L avec système de sécurité - Tableau électrique IP55 - Alimentation : 220 ‐ 380 V/ 50/60 Hz avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Accessoires : - 5 Moules en inox carré de 100 g - 5 moules en inox carré de 250 g - 5 moules en inox carré de 500 g - Notice technique en français - Installation et mise en service | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de deux jours pour les équipements du lot |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3 : Matériel de la fabrication du fromage et beurre

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve de coagulation du fromage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Presse pour fromage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Table de moulage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bac de salage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cave d’affinage fromage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tank de maturation pour crème à beurre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Baratte pour beurre en inox | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de deux jours pour les équipements du lot | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N° 4 : Matériel de la halle céréale biscuits et pâtisseries

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM n° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pétrins à axe oblique Fonction Assurer le mélange, le malaxage et la préparation des pâtes boulangères, détrempes et pain de mie, adaptés aux différents modes de pétrissage (pétrissage lent, amélioré et intensif). Descriptif - Bras à deux branches en inox muni - Une grille de protection de la cuve - Cuve en inox avec frein de cuve - Adapté pour pétrir de 4 à 15 kg de farine minimum - Deux vitesses de pétrissage - Capacité de la cuve 25litres ±10% - Alimentation monophasé 220V- 50Hz ou 380v - Notice technique en français - Installation et mise en service | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | BATTEUR MELANGEUR PLANETAIRE Fonction Cet appareil permet de mélanger, pétrir et émulsionner Descriptif - Capacités de la cuve 25 litres ±10% - Vitesse de 30 à 180 tr/min - Doté d’une minuterie - Munie de fouet, palette et spirale - Cuve adaptable avec dispositif de chauffage et grille de protection - Construction : Acier inoxydable - Alimentation monophasé 220Vou triphasé 380V- 50Hz - Notice technique en français - Installation et mise en service |  |  |
| 3 | Laminoir Fonction - Assurer le laminage de la pâte dure, la détrempe dans les deux sens - Découpoirs pour viennoiseries et pour biscuit à pâte dure Descriptif - Montage sur bâti mobile monté sur 4 roulettes dont au moins deux à freins, - Bandes transporteuses, - Ouverture des cylindres de 0,5 à 30 mm (±10%) - Largeur de travail 500 mm minimum, - Pâte travaillée : 4 kg minimum, - Réglage de la vitesse du tapis, - Toutes les parties à contact alimentaire sont en acier inox ou chromé. - Dispositif du support et cylindre d’enroulement des pâtons laminés en sortie du laminoir - Commande du tapis par bouton poussoir ou levier ou joystick - Avec protection de sécurité. - Alimentation monophasé 220Vou triphasé 380V- 50Hz - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) |  |  |
| 4 | Façonneuse : Fonction - Laminer, enrouler et allonger les pâtons de type baguette, petits pains campagne... Descriptif : - Capacité et poids des pâtons de 40g à 1000g (±10%) - Débit minimum de 400pièces /heure. - 3 rouleaux (2cylindres de laminage et un de pré laminage) - Réglage de laminage et de l’allongement - Réglage de la vitesse. - La machine est pourvue de tous les systèmes de protection contre les accidents de travail. - Partie en contact avec l’aliment en Matériaux aptes pour le contact alimentaire - Alimentation monophasé 220Vou triphasé 380V- 50Hz - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) |  |  |
| 5 | Armoire de fermentation Fonction(s) - L’étuve de fermentation est utilisée pour contrôler la fermentation des pâtons sur un laps de temps défini par l’utilisateur. Descriptif - 16 niveaux minimum - Cellule pour plaque de cuisson de dimension 600x400 mm - Température de fonctionnement de 20° à 60°C - Intérieur, façade et glissières en inox, - Régulation de l’hygrométrie (50 % - 100%) - Programmation automatique du cycle de température et d’hygrométrie - Livrés avec 16 plaques (nombre de plaques est selon les niveaux) du 400*600 mm, - Alimentation monophasé 220Vou triphasé 380V- 50Hz - Notice technique en français - Installation et mise en service |  |  |
| 6 | Thermoscelleuse de table Fonction (s) Cloche à vide pour l’emballage /conditionnement Descriptif - Machine sous vide de table - Sac de cuisson sous vide - Fonctionnement manuel - Surface de scellage 30x30 cm - Temps de soudure en seconds - Affichage et programmation digitales du vide en secondes et en mbars. - Arrêt d’urgence du vide - Livré avec Accessoires - Sacs de conditionnement compatible avec thermoscelleuse (en matériel alimentaire respectant la loi 77-15) du : * Dim environ 200x300 mm : lot de 1000 pièces * Dim environ 300x400 mm : lot de 1000 pièces - 3 résistances de soudure de rechange - 3 m de ruban téflon de protection - Alimentation monophasé 220V- 50Hz - Notice technique en français - Installation et mise en service |  |  |
| 7 | TOUR A PATISSERIE REFRIGERE 600 x 400 FROID VENTILE 04 PORTES - Température de -2+8 C° - Dimensions ± 10 % : 2000x800x H 880 - Réalisation intérieure et extérieure en inox (alimentaire) AISI 304 sauf dos extérieur - Dégivrage automatique de l'évaporateur - Evaporation automatique du condensat - Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm) - Table de travail en granit "bords biseautés épaisseur 30 mm minimum. - 4 couples de glissières minimum pour platines 600x400 m. - 4 pieds en inox réglables. - Crémaillères et glissières en inox, permettant des positionner les platines à souhait, fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). - Portes avec poignée ergonomique réversibles - Fermeture par joint magnétique "à pression" - Groupe compresseur tropicalisé incorporé dans le meuble, - Evaporateur ventilé, traité contre le sel et acides alimentaires "coating". - Alimentation électrique 220 V – 50 Hz - Puissance électrique : 360 w minimum |  |  |
| 8 | REFROIDISSEUR EAU GLACE DE BOULANGERIE - Température d’eau alimentaire : 5 °C réglable ; - Tableau de Commande complet avec thermostat et thermomètre ; - Capacité : 80 à 100 Litres ; - Puissance : 0.5 Kw minimum ; - Alimentation : 220 V – 50 hz ; - Carrosserie tout Inox ; - Isolation 60 mm en mousse de polyuréthane injecté, densité 45kg/m3 ; - Groupe autonome frigorifique de forte puissance ; - Echange frigorifique accéléré par Agitateur d'eau ; - Régulation de fonctionnement par thermostat ; - Trop-plein sécurité ; - Extérieur en tôle plastifiée ou en Inox ; - Serpentin en Inox alimentaire ; - Cuve Inox 18/10 contact alimentaire avec isolation en mousse de polyuréthane ; - Habillage modulaire auto fixé pour faciliter l’installation et l’entretien ; - Remplissage automatique par flotteur ; - Dosage manuel de l’eau par tube de niveau à lecture précise et instantanée. |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation 3 jours pour les équipements du lot |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 4 : Matériel de la halle céréale biscuits et pâtisseries

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pétrins à axe oblique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Batteur mélangeur planétaire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Laminoir | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Façonneuse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Armoire de fermentation | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thermoscelleuse de table | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TOUR A PATISSERIE REFRIGERE 600 x 400 FROID VENTILE 04 PORTES | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REFROIDISSEUR EAU GLACE DE BOULANGERIE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de trois jours pour les équipements du lot | 3 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N° 5 : Fours, rotative à plateaux, emballeuse type « little Flow » dresseuse coupeuse à fil.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM n° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - FOUR Boulanger à convection électrique - Fonction(s) Four destiné à cuire tous types de produits biscuitiers, boulangers, pâtissiers, viennoiserie, etc Descriptif - Four conforme à normes internationales alimentaires - 5 niveaux 600x400 mm - Construction en acier inox. - Température : max 260°C (±10%) - Commande digitale - Fonctionnement manuel / automatique - Injection automatique de la vapeur - Fonction d'arrêt du ventilateur à la fin de cuisson à la vapeur - 2 vitesses du ventilateur minimum Gauche / droite rotation du ventilateur - Préchauffage automatique - Cuisson avec système d’humidité - Branchement eau :3/4 - Éclairage de la chambre de cuisson LED. - Hotte d’aspiration - Table support en inox - 5 plaques 600x400 mm - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Notice technique en français - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | FOUR A SOLE ELECTRIQUE A 2 étages Fonction(s) Four destiné à cuire tous types de produits biscuitiers, boulangers, pâtissiers, viennois, etc Descriptif - Four conforme aux normes internationales de sécurité alimentaire, - 2 étages de 2 plaques de 600*400 mm - Façade tout en inox, - Chambre de cuisson standard : sol en pierre réfractaire de 20 mm d’épaisseur - Régularité de température maximale sur toute la surface de cuisson - Hotte d’extraction, - Appareil à buée, - Isolation : panneaux en laine de roche croisés ou de laine de verre ; vitres réflectorisées, - Eclairage intérieur, résistance électrique inox blindé - Hotte d’aspiration, - 4 plaques 600*400 mm - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Rotative à plateaux Fonction Cette machine permet la mise en forme de la pâte sablée (pâte dure) par moulage sous pression dans des alvéoles. Descriptif - Capacité max 10 kg de pâte - Un couteau racleur arase la pâte à la surface du cylindre mouleur. - Machine adaptée pour des plaques de cuisson avec dimensions de 400X600mm ; - Structure : acier inoxydable/aluminium - Trémie d’alimentation démontable : acier inoxydable, max 20 litres - Rouleau mouleur : bronze avec le logo de l’OFPPT comme empreinte en plastique (le logo sera fourni au titulaire pour la gravure) dimensions empreintes 4 x 6 cm - Rouleau de pression : acier inoxydable - Tapis transporteur : coton sans coutures - Construction de matériaux aptes pour le contact alimentaire - Systèmes de protection - Livré avec Accessoires - Deux bandes transporteuses en coton sans couture de rechange - Deux couteaux racleurs - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Notice technique en français - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Emballeuse « flow pack » Fonction (s) La machine permet l’emballage biscuits secs et mini-cake et madeleines Descriptif - Machine conforme aux normes internationales alimentaires - Machine type « Little Flow » - Commande électromécanique, - Surface en contact avec produit alimentaire en acier inoxydable - Assure la soudure des films d’emballages complexes soudure longitudinale et transversale - Possibilité d’injecter des conservateurs lors de l’opération de conditionnement. - Longueur sachets : 60 à 300 mm, - Cadence mécanique minimum 60 sachets / mn minimum - Température de soudure des films d’emballage sont réglables 50°C à 220°C ±10%. - Largeur porte bobine maxi 300 mm ±10% ; - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Notice technique en français - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Dresseuse coupeuse à fil Fonction La mise en forme des pâtes semi dure biscuitières, pâtes molles à liquides et dressage sur plaques. Descriptif : - Capacité 10 kg de pâte maximum, - Constitué de trémie démontable, de deux cylindres cannelés, d’une chambre de compression de volume variable et d'une filière fixe ou mobile à préciser. - Elle est munie de divers programmes pour la réalisation de différentes formes de biscuits. - Programmation automatique, - Machine adaptée aux plaques de dimensions de 400/600 mm. - Douilles rotatives et Douilles fixes - Systèmes de protection - Construction de matériaux aptes pour le contact alimentaire - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Notice technique en français - Montée sur table en inox de 80cm de hauteur minimum - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 5 jours pour les équipements du lot |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 5 : Fours, rotative à plateaux, emballeuse type « little Flow » dresseuse coupeuse à fil.

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Four Boulanger à convection électrique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FOUR A SOLE ELECTRIQUE A 2 étages | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rotative à plateaux | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Emballeuse « flow pack » | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dresseuse coupeuse à fil | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 5 jours pour les équipements du lot | 5 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

- LOT N° 6 : Equipements du Laboratoire de Rhéologie

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tamiseur de laboratoire Fonction - Détermination de la granulométrie : + des farines de blés + des semoules de blés - Utilisation - + en contrôle qualité biscuitiers - + en contrôle qualité « pâtes alimentaires et couscous » Descriptif - Tamiseur à tamis mobile - Minuterie de 0 à 15 minutes - Vitesse de rotation de 180 ± 20 tours/min (plage minimale imposée) - Réglage de l’excentricité : de 30 à 60 mm (plage minimale imposée) - Dispositif de dégommage des tamis intégré débrayable - Fond et couvercle de tamis inox - Bride de fixation - Tamis - Numérotés et fournis avec certificat de conformité aux normes NF - + Diamètre tamis : 200 mm - + Ouvertures de maille des tamis Les ouvertures de mailles choisies pour les farines : 198 µm , 130 µm ,100 µm , 75 µm, 60 µm et 42µm. Les ouvertures de mailles choisies pour les semoules : 1120 µm ,850 µm ,630 µm , 500 µm, 425 µm , 355 µm ,250 µm , 200 µm , 150 µm. Construction - tamis : inox | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Alvéographe et alvéo link Alvéographe : Fonction - Essai en extension bi axiale de pâte de farine de blé - Etude du rôle des matières premières sur la rhéologie de pâte de farine de blé - Détermination des propriétés rhéologiques des farines selon la norme AFNOR V 03 710 Descriptif Pétrin/ extrudeur avec thermomètre de contrôle + Plaque, rouleau de laminage, emporte pièce + Etuve de repos des pâtons avec plaque de repos + Manomètre enregistreur + Burette et porte burette Fluides / raccordement - 220 V - eau froide Accessoires - 2 litres d’huile non siccative pour graissage plaques et rouleaux avec pinceau - 1 spatule - abaques de calcul des alvéogrammes - 2 000 « alvéogramme » vierges - plumes ou encre pour stylet d’enregistrement Alvéolink : Fonction : - Calcul des paramètres alvéographiques et impression des alvéogrammes, ayant : - bloc de calcul complet - raccord à l’alvéographe - câbles de raccordement Logiciel d’exploitation permettant le transfert de données sur un tableur Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Appareil de mesure du temps de chute « Hagberg » Fonction - Détermination de l’activité alpha amylasique des farines et semoules, conforme aux normes NFV03-703. ISO N° 3093(Standard I.C.C :107). Descriptif - Appareil muni d’un bain- marie, chauffé à la température correspondant à la norme précitée avec un afficheur du niveau d’eau muni d’un couvercle qui fait office de support du tube viscosimétrique; - Minuteur avec affichage du temps de chute avec signal lumineux ; - Tubes viscosimétrique spécialement conçu pour cette expérience à fond hémisphérique ; - Bouchons de caoutchouc destinés à obstruer les tubes ; - Agitateur viscosimétrique, conçu d’une tige métallique équipée à sa partie inférieure d’une petite roue à 3 rayons, l’agitateur doit pouvoir se déplacer sans frottement dans le tube. - Une bague pour la préhension du tube visosimétrique - Pipette de 25ml, éventuellement d’un distributeur automatique - Un portoir du tube viscosimétrique - Alimentation 220V-50HZ - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Farinographe Fonction - Détermination du taux d’hydratation d’une farine et /ou semoule selon la norme AFNOR V 03 717/1, ICC n° 115 - Caractérisation de l’effet des matières premières et du taux d’hydratation sur les propriétés rhéologiques de pâtes de farine de blé. - Utilisation pour réglages des paramètres de conduite de ligne. - Farinographe type farinographe BRABENDER ou équivalent Descriptif - Un pétrin standard 300 g, thermostaté actionner par un moteur dynamométrique, 2 fraseurs tournant en sens inverse, à 63tr / min pour celui l’axe moteur et x 1,5 pour l’autre .Ils étirent et compriment alternativement la pâte à l’intérieur du pétrin ; - Moteur dynamométrique de 0,5CV, - Amortisseur à huile qui règle l’amplitude des oscillations ; - Enregistreur électrique (avancée de la feuille : 1 cm/min) - Thermostat régulateur réglé à 30°C avec une pompe de circulation d’eau vers le pétrin et l’amortisseur ; - Burettes « Farinographe » et porte burettes Raccords, câbles de raccordement - Fluides / raccordement - Alimentation : 220 V - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Visco amylographe Fonction - Suivre l’empesage et la gélatinisation de l’amidon des farines au cours du chauffage progressif d’une pâte liquide par le biais d’une mesure de la viscosité, afin d’en déduire son activité enzymatique. (Norme I.C.C n°126) - Visco amylographe type Viscographe BRABENDER ou équivalent Descriptif L’appareil se compose de : - Un récipient cylindrique et rotatif (bol métallique à l’intérieur duquel se trouvent des broches ou palpeurs, entouré de résistance électriques permettant une montée en température contrôlée. - Couvercles pivotant muni également de palpeurs plongeant dans le bol, ce couvercle est accouplé à un système de mesure du couple de rotation, de la fonction de viscosité du mélange et de sa température ; - D’un logiciel permettant - - Programmation de la vitesse de rotation du bol - - Programmation de la vitesse de montée et de descente en température - - Programmation de la température de plateau et de la durée de maintien au plateau - - Enregistrement des courbes d’analyses (viscosité, température en fonction du temps) Fluides / raccordement - Alimentation : 220 V - Muni de l’interface : RS 232 - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Appareil de mesure de l’amidon endommagé Fonction - Détermination de l’amidon endommagé des farines de blé - Aide au réglage des appareils de mouture en meunerie - Aide à la détermination de l’hydratation des pâtes biscuitières - Aide à l’analyse des farines par le service qualité Descriptif - Mesure par méthode ampérométrique - 2 bols d’essai - Affichage des résultats - Unités Chopin Dubois - Unités AUDIDIER - Unités AACC - Unités FARRAND - Fluides / raccordement - Alimentation : 220 V - Muni de l’interface informatique RS 232 - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Appareil d’extraction du gluten Fonction - Extraction automatique du gluten de farine de blé selon la norme ICC standard N°155 et N°158 Méthode AACC 38-12 - Détermination gluten humide (après centrifugation) - Détermination du gluten index - Détermination du taux gluten sec Descriptif - Un appareil d’extraction du gluten - Une centrifugeuse - Un appareil permettant le séchage - Une balance analytique précise à ±0,001g - Alimentation : 220V - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Appareil de l’humidité de farine Fonction : - Déterminer la teneur en eau de la farine - Juger la conservabilité de la farine - Réaliser les analyses de la farine selon les normes - Calculer la quantité d’eau à ajouter lors du pétrissage Descriptif - Une balance analytique précise à ±0,001g - Une étuve pour la détermination de l’humidité de la farine les par méthodes de référence, plage de 30°C à 150°C, - Un dessiccateur de laboratoire - Nacelles et pince d’enfournement - Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) pour chaque article du lot. - Les articles de ce lot doivent répondre aux exigences des normes européennes en vigueur. |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de dix jours pour les équipements du lot |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- LOT N° 6 : Equipements du Laboratoire de Rhéologie

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Tamiseur de laboratoire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Alvéographe et alvéolink | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Appareil de mesure du temps de chute « Hagberg » | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Farinographe | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Visco amylographe | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Appareil de mesure de l’amidon endommagé | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Appareil d’extraction du gluten | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Appareil de l’humidité de farine | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de dix jours pour les équipements du lot | 10 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N° 7 : Matériel de transformation des fruits et légumes : jus de fruits

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| ITEM n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extracteur de jus d’agrumes / presse agrumes Extraction de jus à partir d’agrumes (mandarines, citrons, oranges, pamplemousses) - Obus de pressage automatique, éjecteur à ressort - Capacité 300 oranges / heures minimum ; - Avec trémie de chargement - Dispositif de filtration des jus incorporés - Dispositif d’évacuation des écorces - Structure inox 304 L - Alimentation 220 V ou 380 V - Notice technique en français Accessoires - Jeu de tête d’extraction permettant l’adaptation de l’appareil à trois calibres différents (pamplemousse, oranges et mandarines) - Installation et mise en service |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Presse à paquets Dispositif - Machine montée sur bâti acier peint - Pression par vérin hydraulique - Vérin avec fin de course - Force : 2 tonnes minimum. - Hauteur au sol de la manette convenable - Piétement sur quatre platines en inox réglables en hauteur - Maie et plateau fixe en acier inoxydable - 8 clayons en acier inoxydable - 7 Cadres en polypropylène ou en toile. - Notice technique en français - Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Filtre à plaques - Cadre de plaques en inox, plaques en polypropylène - 20 plaques; Dimensions plaques : 20x 20 cm minimum - Serrage plaques : manuel à vis - Implantation des raccords d’alimentation et de sortie du filtre garantissant une pression homogène sur toute la surface des plaques et un nettoyage facile des cadres - Châssis, vis de serrage et parties en contact avec produit : Inox 304 L - Bâti sur roulettes avec freins - Entrée, sortie : vanne inox avec embout cannelé pour tuyau souple - Raccords SMS ou DIN en inox - 2 Manomètres bars monté en entrée et sorte de filtre - 1 500 plaques de filtration en acétate de cellulose à usage unique · - 20 toiles de filtrage - Notice technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Pompe volumétrique sur roulettes Fonction : Alimentation du filtre presse Descriptif : - Débit min. 300 L /h avec réglage de débit - Pompe auto amorçant même à basse vitesse - Fonctionnement en aspiration et refoulement - Rotor en acier inox 304 L - Stator de type alimentaire - Raccord SMS ou DIN en inox - Interrupteur marche arrêt - Hauteur de refoulement : 4,5 mètres minimum - Moteur monophasé 220 v- 50hz - Câble de raccordement de type alimentaire de 10 mètres avec fiche double sens de rotation pour le transfert du liquide - Notice technique en français |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de deux jours pour les équipements du lot |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 7 : Matériel de transformation des fruits et légumes : jus de fruits

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extracteur de jus d’agrumes / presse agrumes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Presse à paquets | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtre à plaques | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pompe volumétrique sur roulettes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de deux jours pour les équipements du lot | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N° 8 : Cuves, Pasteurisateur et unité de production d’eau glacée

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| ITEM n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve double enveloppe d’enzymation stockage · Montage sur plateforme avec piétement, cuve déplaçable à l’aide de transpalette · Cuve à double enveloppe ; piquage pour remplissage double enveloppe · Capacité : 15 à 30 litres; Température de chauffe : 100°C minimum · Chauffage par thermoplongeur électrique régulé · Couvercle ½ ouvrant amovible, ouverture protégée · Vanne de soutirage dans l’axe avec coude décanteur, fermeture par vanne ¼ tour, raccord SMS ou DIN en inox · Piquage sur double enveloppe pour passage des sondes de température · Cuve en inox 304 L · Vanne de purge de la double enveloppe · Alimentation de 380 V – 50 Hz · Armoire de commande ; affichage des paramètres de fonctionnement · Agitateur monté sur couvercle, régulation de la vitesse d’agitation · boîtier de commande Accessoires · sondes de mesure PT 100 pour mesure de la température du produit et du fluide caloporteur · notice technique en langue française |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Cuve simple paroi · Structure en inox avec robinet de soutirage latéral, et couvercle · Capacité 15 à 30 litres · Robinet de soutirage latéral garantissant la vidange complète de la cuve · Robinet fileté ¼ de tour permettant le branchement des tuyauteries de raccordement aux autres appareils de l’installation, raccord SMS ou DIN en inox · Piétement inox, sur roulettes avec freins | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Pasteurisateur tubulaire Pasteurisation de jus de fruits clarifiés ou peu pulpeux (jus de fruits filtrés /jus d’agrumes) Chauffage électrique par résistance électrique ; modalités d’implantation du dispositif de chauffe à préciser par soumissionnaire ; le circuit de chauffe doit pouvoir être déconnecté des échangeurs ·Température entrée produit : température ambiante ·Température interne (produit) à atteindre environ : 100°C · Dispositif de mesure par thermocouple ou sonde PT 100, les sondes doivent être équipées de prises permettant leur raccordement à une centrale de mesure ou à un intégrateur calculateur de valeur pasteurisatrice -Les paramètres à mesurer sont -La température d’entrée et de sortie du produit à traiter -La température d’entrée et de sortie du fluide caloporteur -La température d’entrée et de sortie du fluide réfrigérant · Construction de l’échangeur Le matériel doit comprendre un échangeur tubulaire L’organisation des raccordements à la centrale de production d’eau chaude et à l’unité d’eau glacée doit être organisée en conséquence Le dispositif de chambrage doit assurer une durée minimale de chambrage de 3 min Le matériel doit être équipé d’un dispositif de recyclage automatique du jus en cas de chute de température Le Dispositif de refroidissement doit permettre de réguler la température de sortie / embouteillage du produit · Débit minimal du produit à traiter : ≥ 60 litres / heure · Centrale de mesure enregistreuse de données. · dispositif permettant de calculer le débit Du produit à traiter Du fluide caloporteur et réfrigérant circulant dans la double enveloppe · Raccord inox SMS ou DIN pour raccord à soutireuse et à cuve tampon · Montage sur châssis mobile à roues auto bloquantes · Vanne 3 voies permettant de passer du fluide caloporteur ou le fluide réfrigérant dans l’installation sans démontage de tuyauterie Construction : · En inox 304L fluides / raccordement · Tension de 380 V – 50Hz . Eau froide / eau glycolée : raccord rapide avec tuyauterie au générateur d’eau glycolée · Entrée air comprimé par raccord rapide Commande / régulation · Affichage digital des températures entrées et sortie du fluide de chauffe · Affichage Température entrée et sortie échangeur : produit · Commande/ régulation du débit (par réglage pompe) · Commande / régulation de la température Température circuit de chauffage Température circuit de refroidissement · Enregistrement des températures de l’installation sur papier · Panneau de connexion permettant de relier les sondes de températures à une centrale de mesure / enregistreur de données Accessoires · Tank de lancement , capacité de 30 litres minimum · Pompe volumétrique : alimentation produit , débit ≥ 50l/ h réglable · Paquet de 2000 papiers enregistreurs · Notice technique en langue française Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Unité de production d’eau glacée · Production d’un fluide à basse température nécessaire pour le refroidissement des jus en fin de pasteurisation jusqu’à 2 à 4°C · Montage de l’unité sur roulette dont deux bloquante · Solution réfrigérante : mélange d’eau et d’huile de glycérine atoxique restant fluide aux basses températures · Température de fonctionnement avec glycols :à partir de 5°C. · Teneur de glycol: 20% à 38% · Puissance frigorifique du mélange eau glycol min 4kw · Constitution du circuit froid Compresseur hermétique; R507, faible bruit Condensateur à air forcé par ventilateur Pompe centrifuge de circulation de la solution réfrigérante Réservoir calorifugé contenant la solution réfrigérante, inox Evaporateur à plaques à expansion sèche Thermorégulateur pour le contrôle de la vitesse du ventilateur Récepteur de liquide Thermorégulation du compresseur par thermostat électronique Installation et mise en service |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 2 jours |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 8 : Cuves, Pasteurisateur et unité de production d’eau glacée

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve double enveloppe d’enzymation stockage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cuve simple paroi | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasteurisateur tubulaire | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Unité de production d’eau glacée | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°9 : Soutireuse et capsuleuse bouteille

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| ITEM n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soutireuse / embouteilleuse · La vitesse: 300 bouteilles d'un litre/heure minimum · Remplissage bouteilles de 0,5 à 1 litre · 4 becs de soutirage auto amorçant · bac tampon min 15 l à couvercle amovible · Matériaux en contact avec les produits : Inox 304 L · Réservoir avec flotteur, raccord SMS ou DIN · Hauteur du plateau pose bouteilles réglables par crans · Machine doit pouvoir être mise en ligne avec pasteurisateur . Machine montée sur bâti en acier peint · Notice technique en langue française. Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
|  | Capsuleuse bouteille · Capsuleuse pneumatique · Capsulage des bouchons couronne · Machine de table · Jupes de sertissage : 26 et 29 mm · Guide de centrage des bouchons Construction : · en acier inox Accessoires . Fourniture de 10000 de bouchons couronne de 2 diamètre différents · Outillage de contrôle de la qualité du capsulage (test pression) · Notice technique en langue française. Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 1 jour |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°9 : Soutireuse et capsuleuse bouteille

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soutireuse / embouteilleuse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Capsuleuse bouteille | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 1 jour | 1 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°10 : Matériel de préparation

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire |  |  | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve de lavage Fonction - Lavage des Fruits et légumes : carottes, les olives, pomme de terre,… - Déchargement manuel des produits dans la cuve Descriptif - Construction inox 304 L, Epaisseur 15/10 min - Dimensions du bac hauteur: 800 mm, largeur : 500 mm x400 ±10%, - Piétement inox sur roulette dont 2 autobloquantes - Plan de travail à ongle arrondie - Cuve à fond arrondi facilitant la vidange - Douchette d’arrosage haut pression, - Livré avec - 1 Tuyaux 3 m pour vidange plastique armé qualité alimentaire, fixation par collier inox, - Deux jeux de paniers adaptés à la cuve à mailles en inox pour la manipulation des produits, - Ouverture de mailles compatibles avec éléments à évacuer et les produits comme : les carottes, les olives, pomme de terre, etc Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 2 | Table de parage Fonction : Parage des fruits et légumes Descriptif - Construction inox 304 L - Dimensions : 2000 mm x 800 mm ± 10% - Hauteur : 850 mm ± 10% - Surface de découpe en polyéthylène haute densité spéciale alimentaire, épaisseur minimum 20 mm, 1000 mm x 800 mm ± 10% - Piétement en acier réglable en hauteur Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 3 | Coupe légume Fonction Tranchage effilage, éminçage Accepte aubergine, betterave, carotte, céleri, choux, concombres, courgettes, navet, oignons, poireau, salades, tomates, pomme de terre, amandes, banane, citron, orange, pomme. Descriptif - Charge unitaire de l’appareil ≥ 5 kg de légumes - Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites - Modèle à 2 vitesses - Lames de coupe démontables (Démontage et nettoyage aisé des équipements de coupe) - Chambre de coupe en inox 304 L ou en polyamide qualité alimentaire - Machines sur piétement inox monté sur roulettes avec dispositif de blocage Livré avec : -trémie fonctionnant avec un levier et support mobile en inox comprenant un range-plateaux. - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 4 | Eplucheuse tubercules et des oignons Fonction : Lavage, brossage, épluchage essorage des tubercules et des oignons Descriptif - Machine sur piétement inox - Capacité d’épluchage / charge ≥ 5kg - Corps en acier inoxydable ; Couvercle avec sécurité, amovible et transparent - Alimentation monophasé 220V 50 Hz - Livré avec plateau et cylindre abrasifs. - Isolation du moteur IP 55 - Marche arrêt par bouton poussoir - Vitesse de rotation réglable Livré avec : - Filtre à épluchures de grande capacité - Plateau abrasif pour tubercules - Plateau d’épluchage des oignons Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 5 | RAFFINEUSE – DÉNOYAUTEUSE Fonction Dénoyauter les olives Dénoyauter les fruits à noyaux Descriptif - Capacité charge ≥ 5kg - Acier inoxydable AISI 304L - Trémie d’alimentation avec vis d’introduction - Tamis inox interchangeable suivant les fruits, livré avec 4 tamis - 1 Tamis de broyage/ dénoyautage, perforation 20 mm - 1 Tamis pour tamisage, perforation : 15 /10 - 1 Tamis pour raffinage, perforation 10 /10 - 1 Tamis pour raffinage, perforation 5 /10 - Ouverture rapide pour nettoyage et changement de tamis - Machine sur roues – - Alimentation 220 V Monophasé – 380V Triphasé. Notice technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 6 | Broyeur Mélangeur Capacité ≥ 5 litres - Trémie d’alimentation : inox 304 L - Corps du broyeur : acier Inox 304 L - Socle : acier peint - Vitesse réglable Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz Notice technique en français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 7 | Dénoyauteuse Fonction Dénoyautage fruits à noyau (pêches, abricot, etc) Descriptif - Appareil électrique - Débit min ≥ 100 kg /h - Structure en acier inox AISI 304L - Trémie de chargement, en acier inox AISI 304L - Trémies de décharge du produit et des noyaux, en acier inox AISI 304L - Carénage et parties en contact avec le produit en acier inox AISI 304L - 2 rouleaux dénoyauteurs interchangeables, en acier inox AISI 304L Puissance min 2kw - Moteur et courroie avec protection Notice technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 2 jours |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°10 : Matériel de préparation

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuve de lavage | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Table de parage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coupe légume | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Eplucheuse tubercules et des oignons | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RAFFINEUSE – DÉNOYAUTEUSE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Broyeur Mélangeur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Dénoyauteuse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°11 : Homogénéisateur, Blancheur et calibreur

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item n° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homogénéisateur à piston Fonction Homogénéiser des émulsions : préparation de Ketchup, purée de Fruits et Légumes Descriptif - Structure en acier inox AISI 304L Capacité minimum 60 l/h Pression de service maximale entre 250 et 1 000 bars - Indication de la pression de la tête d’homogénéisation - By pass de la tête - Cuve de lancement min 15litres - Piston et filière d’homogénéisation démontable et interchangeable - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Armoire de commande - Bouton d’arrêt d’urgence - Trémie d’alimentation inox simple paroi - Sur table inox - Notice technique en français Le soumissionnaire doit assurer l’installation et si nécessaire les raccordements entrent équipements | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Blancheur/peleur/refroidisseur Fonction Pelage à la soude, blanchiment, refroidissement Descriptif - 2 Cuves, capacité / cuve ≥ 50 litres chacune (blanchiment et pelage à la soude) : - Chauffage vapeur avec générateur de vapeur inclus ou électrique - Piétement tout inox sur embase polyamide réglable en hauteur - Raccordement des orifices de vidange par canalisation inox - Entrée vapeur pour injection direct de la vapeur, control de la vapeur en automatique par électrovanne - démontable en T, raccordement par filetage coté égout permettant de raccorder un seul tuyau de vidange à l’égout, - Livrée entièrement montée, avec tuyauterie de raccordement (2m minimum de tuyau de vidange plastique ou acier galvanisé de qualité alimentaire, raccordement et fixation du tuyau par collier inox) - Livré avec les accessoires : • Deux jeux de Paniers à mailles, en inox adapté à la cuve, avec anses, 1 cuve rinçage, Notice technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) Le soumissionnaire doit assurer si nécessaire les raccordements nécessaires entrent équipements | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Calibreurs à câbles ou à fil Fonction : Calibrage des olives et des petits fruits Descriptif - Tablette de déchargement des produits Montage sur bâti en inox ou acier peint époxySupport pour bacs 400 x 600 mm ; - Installation doit pouvoir recevoir 5 bacs dans le sens de défilement des fruits - Longueur totale : 2 m ± 10% (soit 5 bacs de 400 mm de large) - Largeur maximale de l’installation : 800 mm ±10% - Entraînement des roues par prise directe sur réducteur moteur - Réglage de la vitesse de défilement des câbles par moto variateur Conforme aux normes CE Notice technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 3 jours pour les équipements du lot |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°11 : Homogénéisateur, Blancheur et calibreur

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Homogénéisateur à piston | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Blancheur/peleur/refroidisseur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Calibreur à câbles ou à fil | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 3 jours pour les équipements du lot | 3 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°12 : Sertisseuse et Matériels du contrôle de serti

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertisseuse semi-automatique Fonction Sertissage de boîtes de conserves Descriptif - Sertisseuse montée sur bâti acier inoxydable avec hauteur minimale de 140 cm - Sertis semi-automatique pour boîtes de diamètre entre 55 et 100 mm - Accepte boites rondes - Préréglage sur chaque diamètre de boîte - Hauteur maximum de sertis - Ajustement et blocage rapide de la hauteur de sertis - Livrée avec 4 mandrins (diamètre entre 55 et 100) et 10 molettes correspondantes à chaque diamètre en inox - Mise en pression de la boite par Pédale - Fourniture de 1000 boites avec couvercle pour chaque mandrin - Pédale montée sur pied - Vitre de protection - Arrêt d’urgence Notice technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Matériels du contrôle de serti Fonction Contrôler les sertis Descriptif - Scie simple manuelle pour la coupe du serti - Pour la coupe précise et propre du serti fait par 2 lames à disque. - Micromètre 0 ÷ 13mm Pour le mesurage des épaisseurs des corps et des fonds. - Micromètre pour le mesurage du serti. Pour mesurer la hauteur et l’épaisseur du serti - Ouvre boîte manuel. Pour l’ouverture manuelle des boîtes à examiner. - Ciseaux pour labo avec pointes courbées. Pour l’ouverture manuel du serti pour examiner les plis et mesurer manuellement les crochets. - Calibre digital 0/200 mm. Pour différents mesurages (ø de la boucle des couvercles, hauteur totale de la boîte, épaisseur du bord, etc) - Appareil manuel de mise en pression de la boîte, affichage de la pression - Ouvre boîte électrique pour le contrôle de l’agrafure, tête en inox - Dépressomètre / vacuomètre - Mesure de la dépression interne des boîtes de conserves - Mesure de la dépression interne des bocaux capsulés | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 1 jour pour l’article n°1 |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°12 : Sertisseuse et Matériels du contrôle de serti

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sertisseuse semi-automatique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matériels du contrôle de serti | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 1 jour pour l’article n° 1 | 1 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°13 : Boule de concentration, générateur de vapeur, autoclave et capsuleuse

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées |  |  | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boule de concentration sous vide Descriptif - Evaporateur/concentrateur double enveloppe. - Inox AISI 304L - Volume utile 10 litres (± 10%), - Centrale de mise sous vide. - Agitateur à ancre avec variation de vitesse avec racleurs, - Pompe à vide avec pot de décantation, - Condenseur à serpentin, - Affichage et régulation de température - Détendeur réglable, - Manomètre de contrôle, -Fond basculant pour vidanger le produit (basculement manuel) - Entonnoir pour ajout d’ingrédients en cours de concentration. - Prise d’échantillon sous vide. - Hublot éclairé. Avec essuie-glace et injection d’eau. - Alimentation monophasé 220V ou 380V triphasée - Ensemble sur châssis inox - Enregistreur de données, avec retransmission sur PC - Alimentation vapeur avec vanne protégée, - Manuel technique en français Installation et mise en service (production réelle, matière première à la charge du fournisseur) Le soumissionnaire doit faire des essais d’utilisation avec boucle de concentration, fournir accessoires, catalogues et manuel d’utilisation des équipements en français ; |  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Générateur de vapeur électrique Fonction : Pour l’alimentation et le chauffage de la boule de concentration. Descriptif : •Puissance adapté à l’item01. Triphasé 380 V •Régulation de la pression. Soupapes de sécurité. Manostat de sécurité • Niveau d’eau avec sécurité. • Calorifuge. •Coffret de commande Accessoires : • Système d’adoucissement d’eau d’alimentation .• tuyauteries de raccordement de l’eau adoucie à la boule de concentration • Structure an acier inox Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais d’utilisation avec boucle de concentration, fournir accessoires, catalogues et manuel d’utilisation des équipements en français ; |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 3 | Autoclave statique Descriptif - Capacité : 120 litres maximum - Construction : acier inox 304 L. - Lecture de la température à cœur par sonde incorporée- Soupapes de sécurité – Enregistreur de données de stérilisation, y compris logiciel, avec retransmission sur PC- Surpression de service jusqu’à 2,5 bars- Couvercle hydraulique - Montage sur bâti permettant le déplacement de l’appareil à l’aide de roulettes- Piquage pour passage de sonde de température et de pression – Un thermomètre à lecture directe - Réglage de la contre pression - Chauffage électrique ou à la vapeur le soumissionnaire doit assurer le raccordement au générateur de vapeur item 2 - Manomètre gradué pour lecture directe de la pression, - Pression de travail environ 3,3 bars +/-10%- Filtre sur arrivée d’eau de ville, clapet anti retour en entrée des différentes parties de l’installation –Vanne de vidange de l’autoclave. - Robinet de purge. – Thermostat de sécurité - Sécurité manque d’eau, Sécurité porte - Unité de refroidissement rapide - Bouton d’arrêt d’urgence – Electricité : 380 V triphasé – Capteur de pression interne et pressostat - Notice technique en français Livré avec les accessoires : • Quatre paniers en inox, • Sondes de mesure de température (1 pour mesure température interne et 3 pour température à cœur), 1 sonde de mesure de la pression, • Passe fil et matériels permettant de fixer les sondes de températures sur les boites pour mesure interne et dans la chambre • Ensemble des tuyauteries et câbles nécessaires pour raccorder les différentes parties de l’installation - Manuel technique en Français - Certificat de sécurité Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais d’utilisation avec boucle de concentration, fournir accessoires, catalogues et manuel d’utilisation des équipements en français ; |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 4 | Capsuleuse bocaux Fonction : Capsulage des bocaux en verre Descriptif : - Machine manuelle ; levier à bras ; - Diamètre capsule (plage mini à respecter) : 30 – 100 mm - Diamètre bocaux (plage mini à respecter) : 30 – 100 mm - Hauteur bocaux (plage mini à respecter) : 40 – 300 mm - Dispositif injection d’air comprimé - Machine avec table de support ; - Alimentation 220V, 50Hz ou 380 V. - Raccordement avec le générateur de vapeur item 2, pour l’injection de vapeur Accessoires : - 1000 Bocaux en verre de contenance entre 250 ml et 300 ml avec couvercle Installation et mise en service Notice technique en Français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 3 jours |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°13 : Boule de concentration, générateur de vapeur, autoclave et capsuleuse

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boule de concentration sous vide | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Générateur de vapeur électrique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Autoclave statique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Capsuleuse bocaux | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 3 jours | 3 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°14 : Matériel de conditionnement et cellule de surgélation

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doseuse volumétrique pneumatique - Doseuse à piston - Trémie d’alimentation en inox capacité ≥ 10 litres - Plusieurs gammes de dosage 25 – 250 ml 50 – 500 ml - Commande à pédale - Machine avec table de support ; - Corps et piston supplémentaire 500 ml pour conditionnement de 50 à 500 ml - Corps et piston supplémentaire 200 ml pour conditionnement de 25 à 225 ml - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz, Notice technique en Français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Operculeuse semi-automatique Fonction(s) Machine à operculer des barquettes plastiques : Descriptif Inox AISI 304L Machine avec table de support ; Hauteur maxi. Barquette : 115 mm. Laize maxi. Bobine 420 mm. Réglage du temps de soudure par régulateur électronique. Alimentation 220 V /50Hz Notice technique en Français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Cellule de Surgélation Descriptif - 10 Niveau GN 1/1 max - Dimensions grilles 60X40 cm - Refroidissement jusqu'à -18° en min 3h, - Acier Inoxydable AISI 304L, - Tableau de commande à écran graphique - Sonde à cœur de série, Connexion USB, chargement et de déchargement paramétrés, - Équipés d’un viseur pour contrôler constamment le bon fonctionnement de chaque cycle de travail Notice technique en Français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Formation de 2 jours |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°14 : Matériel de conditionnement et cellule de surgélation

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doseuse volumétrique pneumatique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Operculeuse semi-automatique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cellule de surgélation | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°15 : Banc didactique d’étude du traitement UHT

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| ITEM n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique d’étude du traitement UHT Fonction Etude des échanges thermiques Etude des paramètres de stérilisation pasteurisation Du lait De jus de fruits De produits alimentaires visqueux Descriptif - Débit produit  20 l / h ; tank de lancement  5 litres, - Température produit  150°C - Durée de chambrage variable de 0 à 120 secondes environ - Echangeur de chaleur tubulaire et plaques Inox 316 - Conception modulaire permettant de faire varier le nombre de plaques - Echangeur à plaques : (Echangeurs en plusieurs sections permettant d’assurer le pré chauffage, le traitement thermique et le refroidissement (zone de chauffage  13 plaques, zone intermédiaire :  13 plaques ; zone de refroidissement  13 plaques) - Agitateur statiques démontables permettant de passer des produits visqueux dans l’échangeur tubulaire - Panneau de commande et de contrôle : régulation et affichage de : - Pression interne, - Température produit - Température des fluides de chauffe et refroidissement - Débit produit - Débit des fluides de chauffe refroidissement par rotamètre - Niveau du produit dans le bac de lancement et le bac de réception - Dispositif d’acquisition de données et de transfert vers un ordinateur PC - Logiciel de traitement et d’exploitation des données - Livré avec générateur d’eau chaude et générateur de vapeur adapté au banc didactique, - Les raccordements d’eau chaude, vapeur, eau froide et air comprimé doit être fournis, - Formation de 2 jours, - Catalogue et documentation en Français | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 2 | Coffrets complets pour le contrôle industriel des gaz Fonction(s) contrôle industriel des gaz de chaudières (foyer et cheminée) CO2, CO, O2 Descriptif - Indicateur de fumées - 2 thermomètres avec plonges 150 et 300 mm - 1 déprimomètre (-5 mm) - 1 manomètre (300 mm) pour brûleurs de type gaz et fuel - Livrés avec réactifs pour une année de T.P. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 3 | Coffrets de réactifs pour contrôle des eaux de chaudières Fonction(s) Détermination du pH, TA, TAC, TH Descriptif - Quantité de réactifs suffisants pour la réalisation de 300 mesures - Conditionnement par dose unitaire nécessaire à la réalisation d’une mesure complète ou conditionnement permettant de garantir le maintien des propriétés physico chimiques des réactifs d’analyse | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours de l'item n°1 |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°15 : Banc didactique d’étude du traitement UHT

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique d’étude du traitement UHT | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coffrets complets pour le contrôle industriel des gaz | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Coffrets de réactifs pour contrôle des eaux de chaudières | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation de 2 jours de l'item n°1 | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°16 : Matériels de laboratoire et de contrôle

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° item | Désignations et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABRASIMETRE Utilisés principalement dans le contrôle des céramiques, plastiques, textiles, métaux, cuirs, caoutchouc et surfaces peintes, laquées et à revêtement électrolytique, ces appareils d'accélération de l'usure permettent également de traiter les procédures spécifiées par les normes ASTM, ISO, TAPPI et DIN. Contrôle de la durabilité et de la résistance à l'usure. Fonctions : - Régimes de plateforme de 60 et 72 tr/min ; - Bras et supports de roues équilibrés et étalonnés ; - Système d'aspiration avec réglage précis de la hauteur ; - Boîtier étanche en aluminium avec panneau de commande à membrane et affichage numérique. - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 02 | DECHIROMETRE - Détermination de la résistance au déchirement des papiers et cartons - Capacités de 200, 400, 800 g - Précision : +/- 0,2% de la capacité du pendule - Mémorisation des essais - Alimentation 220V - Déclenchement pneumatique - Résultats statistiques - Affichage des résultats - Port RS232 - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 03 | APPAREIL DE TEST DE RIGIDITÉ « Rigidimètre » - Rigidité en flexion statique et dynamique des papiers cartons - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 04 | ENSEMBLE D'APPAREILS DE MESURE COOB Cet instrument sert à déterminer la capacité d'absorption d'huile et d'eau par le papier ou le carton - Détermination de l’absorption d’eau par les papiers/cartons - Indice COOB 60s - Avec accessoires: rouleau - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 05 | TEST DE PERFORATION : L'équipement de test de résistance à la perforation de carton Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 06 | - ECLATOMETRE CARTON/PAPIER - Détermination de la résistance à l'Eclatement du papier, du carton et des papiers d'emballage - Capacité max : 6000 kPa - Précision 0,2% - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures - proposées |  |
| 07 | MACHINE Contrôle de l’état de surface Rugosité et de perméabilité Permet le calcul de la rugosité supérieure, rugosité inférieure et perméabilité à l’air. Plages des mesures : - 25-5,000 ml/min débit d’écoulement - Différence de pression : ± 0.5 % de la valeur finale Précision des mesures : - Différentiel de pression : ± 0.005 kPa linéaire - Flux : ± 0.5 % de la valeur finale - Précision du test de durée : ± 0.5 s Perméabilité à l’air : - Surface de mesures : 10 ± 0.2 cm² - Durée du test : ajustable - Affichage en ml/min or μm/Pa*sec Rugosité : - Surface de mesures : Ø 31.5 mm, 150 μm, 267 g - Durée du test : ajustable - Écran tactile pour une prise en main facile Normes de référence : - ISO 8791-2 ; ISO 5636-1 ; ISO 5636-3 - Electricité : 110-230 V / 50/60Hz - Air comprimé : 400-600 kPa Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 08 | MACHINE D'ESSAI DE TRACTION 25KN - Comportement en traction ou en compression des plastiques, cartons, aciers ou autres matériaux essai en fluage + contrôle de la température - Charge max 25000 N - Capacité : 10 à 25000 N - Précision : class 1 (EN10002/2) - Précision Elongation : incrémentale 0,001mm - Course : 800/1300 mm - Gamme de vitesse : 0,001-800mm/min - Alimentation 220V/50Hz - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 09 | ENREGISTREUR DE CHOC ET VIBRATION - Enregistreur de choc et vibration conçu pour analyser très précisément l'environnement transport auquel seront confrontés les colis. - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Moniteur automatique d’analyse de sertis : L'appareil est équipé du Logiciel d'analyses et traitements des images et mesures du serti. La mesure est rapide et peut-être réalisée en automatique ou manuel. - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Table de découpe à commande numérique (emballage cartons, papiers) Utilisée pour la fabrication de prototypes et de petites séries. Fournie avec microordinateur. - Dimensions utiles : 1600x1200 mm² - Avec 4 postes CAO (logiciel type Artios-Cad ou équivalent avec Formations de 4 formateurs à l’utilisation du logiciel) - Câbles et accessoires (couteaux) - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Simulateur de transport (01) - Essai de vibrations sur emballage réel, y compris palettes - Charge max : 1000 Kg - Gamme de fréquences : 2 à 5 Hz - Surface du plateau en bois : Table de 1.2mx1.2m - Alimentation 220V/50Hz - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | Machine de chute - Avec équipement d'accéléromètre - Informatique des mesures. - Détermination de la capacité de l'emballage à résister aux chutes - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Machine de compression (compressomètre) - Détermination de la résistance à la compression des emballages - Muni de vitesse d'approche et de retour rapide - Force max : 2000Kg - Plateau environ 76x76 cm² - Précision : inférieure à 1% - Vitesse d'essai : 0,25 à 1,30 cm/min - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | Machine de test de pelage - Test de pelage - 4 vitesses fixes et 1 variable - Capteur de force de précision - Affichage haute visibilité - Sortie RS 232 - Outillage pour le pelage - Module de calcul statistique de résultats d'essai - Le soumissionnaire doit fournir tous les accessoires nécessaires pour l’équipement - Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°16 : Matériels de laboratoire et de contrôle

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ABRASIMETRE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | DECHIROMETRE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | APPAREIL DE TEST DE RIGIDITÉ « Rigidimètre » | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | ENSEMBLE D'APPAREILS DE MESURE COOB | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | TEST DE PERFORATION : | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | ECLATOMETRE CARTON/PAPIER | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | MACHINE Contrôle de l’état de surface Rugosité et de perméabilité | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | MACHINE D'ESSAI DE TRACTION 25KN | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | ENREGISTREUR DE CHOC ET VIBRATION | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Moniteur automatique d’analyse de sertis : | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Table de découpe à commande numérique (emballage cartons, papiers) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Simulateur de transport (01) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Machine de chute | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Machine de compression (compressomètre) | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Machine de test de pelage. | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°17 : Équipements frigorifiques

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMOIRE NEGATIVEFROID VENTILE -18/-21°C - Revêtement extérieur et intérieur en inox AISI 304 - 4 à 5 niveaux avec claies en acier inoxydable AISI 304, - Volume entre 600 litres et 700 litres - Alimentation : 220 Volts + terre, 50 Hz - Affichage de la température à l'extérieur, - Alarme porte ouverte, - Alarme hausse anormale de la température, - Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte - Conception entièrement conforme à la norme NFU 60-10 Isolation interne des parois avec mousse de polyuréthane injectée – - Fermeture à clé sur chaque porte d’armoire frigorifique - Voyant de mise sous tension - Régulation électronique - Dégivrage automatique de l’évaporateur par gaz chaud sur les armoires négatives | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | ARMOIRE POSITIVEFROID VENTILE +1/4°C - Revêtement extérieur et intérieur en inox AISI 304, - 4 à 5 niveaux avec claies en acier inoxydable AISI 304, - Alimentation 220 Volts + Terre, 50 Hz - Volume entre 600 litres et 700 litres - Affichage de la température à l'extérieur, - Alarme porte ouverte, - Alarme hausse anormale de la température, - Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte - Conception entièrement conforme à la norme NFU 60-10 ou équivalent - Fermeture à clé sur chaque porte d’armoire frigorifique - Voyant de mise sous tension - Régulation électronique - Evaporation automatique des eaux de dégivrage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°17 : Équipements frigorifiques

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMOIRE NEGATIVEFROID VENTILE -18/-21°C | U | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ARMOIRE POSITIVEFROID VENTILE +1/4°C | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°18 : : Echangeurs et électropompes

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées |  |  | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompe centrifuge avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox - Puissance : entre 0.75 - 1kW - Vitesse de rotation 1500 tr/min - Livré avec un lot des pièces de rechange : - 2 roulements moteurs - 2 roulements pompes - 1 accouplement élastique - 1e tresse ou garniture métallique - 1 jeu de boulons de fixation en inox |  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Electropompe à engrenage avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox - Puissance : entre 0.75 – 1kW - Vitesse de rotation 1500 tr/min - Livré avec un lot des pièces de rechange : - 2 roulements moteurs - 2 roulements pompes - 1 accouplement élastique - 1 tresse ou garniture métallique - 1 jeu de boulons de fixation en inox |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 3 | Echangeur à plaques monté sur support métallique en inox Descriptif - Débit 50 à 100l/h - Livré avec : - Kit de joints complet - Jeu de boulons de serrage inox - 04 flexibles souples à tresse métallique adaptés au raccordement de l’échangeur longueur 1m |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |
| 4 | Echangeur tubulaire monté sur support métallique en inox Descriptif - Débit 50 à 100l/h - Livré avec : - Kit de joints complet - 02 brides - Jeu de boulons de raccordement inox - 04 flexibles souples à tresse métallique adaptés au raccordement de l’échangeur longueur 1m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |
| 5 | Compresseur d’air comprimé - Compresseur mobile à roulettes, - Corps compresseur en aluminium - Silencieux - Réservoir ≥ 250 L - Pression 10 bars min - Avec 10m de tuyau d’air - Crépine pour bullage d’air - Alimentation : 220/ 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°18 : : Echangeurs et électropompes

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompe centrifuge avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Electropompe à engrenage avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Echangeur à plaques monté sur support métallique en inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Echangeur tubulaire monté sur support métallique en inox | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Compresseur d’air comprimé | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT N°19 : Brûleurs

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration» ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° Item | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bruleur fuel domestique à double allure - Monté sur un support métallique, - Puissance ± 10 % : 25 à 45 KW - Débit de fuel ± 10 % : 2,5 à 4 kg/h - Gicleur prémontré 0,65 US GALLON/h- 45 °S - Boite de contrôle - Cellule photorésistante - Filtre à fuel - Électrovanne fuel - 2 flexibles d'alimentation fuel | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Bruleur gaz (propane ou butane) à double allure - Monté sur un support métallique - Puissance ± 10 % : 16 à 52 KW - Débit gaz ± 10 % : 1,24 à 4 kg/h - Rampe et vanne gaz - Boite de contrôle - Cellule UV - Filtre à gaz - Électrovanne gaz - 1 flexible de raccordement à la bouteille de gaz - 1 détendeur gaz propane ou butane - 1 vanne manuelle d'arrivée du gaz - 1 détecteur fuite gaz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°19 : Brûleurs

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bruleur fuel domestique à double allure | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bruleur gaz (propane ou butane) à double allure | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe  :

(A imprimer sur papier entête de la société)

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE

L’APPROVISIONEMENT ET DE LA LOGISTIQUE

Objet : Demande d’attestation d’achat en exonération de la TVA du matériel éducatif, scientifique ou culturel importé dans le cadre des accords de l'UNESCO :

Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir nous délivrer une attestation pour le marché n°……. :

-Nom et prénom ou raison sociale du fournisseur :………………………………………………

-ICE du  fournisseur :……………………………………………………………………………

-N° de la facture :…………………………………………………………………………………

-Désignation des biens :……………………………………………………………………………

-Valeur (HT) :………………………………………………………………………………………

-Intitulé du compte d’inscription en comptabilité :………………………………………………….

-Nom et N° du matricule du navire :………………………………………………………………

-Port de débarquement pour les importations :……………………………………………………

-Nature d’achat (Immobilisé ou non) :………………………………………………………………

-Identifiant fiscale du fournisseur :…………………………………………………………………

-Date de la facture :………………………………………………………………………………...

-Quantité :……………………………………………………………………………………………

-Taux :………………………………………………………………………………………………

-Nom et adresse du transitaire :……………………………………………………………………

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Signature du directeur

de l’entreprise

A annexer à cette demande :

-Bordereaux contenant le détail du dossier à déposer au bureau d’ordre.

-Autorisation de franchise originale.

-La franchise douanière y afférente soldée et validée par l’inspecteur douanier originale.

-Les annexes contenant le descriptif technique des matériels importés validé par l’inspecteur douanier originaux.

-La facture pro-forma.

-Une copie de la DUM y afférente.

L’ENTETE DE LA SOCIETE

A  Casablanca  le…………………..

A Monsieur le Directeur de la DAL

OFPPT

Objet : Demande de franchise concernant le Marché N°………

Monsieur,

Suite au marché cité en référence, J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir établir une demande de Franchise des Droit de douanes et taxes à l’importation « accords de l’UNESCO » :

Je soussigné le Directeur de la Société   ……………….que  les informations  suscrites ci-dessous sont  exactes.

DESIGNATION DU MATERIEL :………………………………………………………………...

OBJET DU MARCHE :……………………………………………………………………………

NOMENCLATURE DOUANIERE    : ……………………………………………………………

ORIGINE                                      : ……………………………………………………………….

FABRICANT  			 : …………………………………………………………

BUREAU D’ENTREE AU MAROC  :………………………………………………………

IMPORTATEUR                           : …………………………………………………………..

Signature et cachet du Directeur de l’entreprise :

ANNEXE II (sans entête)

Marché n°………..

| Item n° | Nature de la marchandise (espèce et référence) | Quantité |
| --- | --- | --- |
| 01 | Descriptif technique de la marchandise selon le descriptif du marché |  |

(En quatre exemplaires)

+ Les fiches techniques du fabricant pour chaque article.

+ Copie de l’ordre du service de commencement.

+ Copie du marché.