Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     182 / 2022

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements didactiques pour le Diagnostic et Electronique embarquée automobile destinés aux EFP de l’OFPPT ; répartie en lot unique: Lot unique : Equipements de Diagnostic et Electronique embarquée automobile Lot N°6

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements didactiques pour le Diagnostic et Electronique embarquée automobile destinés aux EFP de l’OFPPT ; répartie en lot unique:

Lot unique : Equipements de Diagnostic et Electronique embarquée automobile

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Pour les Equipements :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements didactiques pour le Diagnostic et Electronique embarquée automobile destinés aux EFP de l’OFPPT ; répartie en lot unique:

Lot unique : Equipements de Diagnostic et Electronique embarquée automobile

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à …………………………………………..

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert à ………………………………

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot unique:

Lot unqiue: Equipements de Diagnostic et Electronique embarquée automobile

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil de contrôle de géométrie 3D des véhicules légers - La mesure simultanée du voile des 4 roues. - La mesure du parallélisme, carrossage, chasse, inclinaison du pivot et angle de braquage. - La transmission sans fil des données entre les capteurs et la console. - L’affichage 3D des données mesurées. - L’impression du rapport du contrôle réalisé. - L’enregistrement des données des clients et des travaux réalisés. - La création d’une base de données personnelle des véhicules. - L’assistance à l’opérateur dans les contrôles et les réglages. L’appareil doit être composé des éléments ci-après : - 2 caméras numériques minimum. - PC avec la configuration minimale suivante : - Mémoire RAM 4 Go au minimum - Disque dur de 256 GB au minimum - Interface Réseau Ethernet - Clavier USB azerty français - Souris optique USB à 2 boutons avec défilement - Ecran plat de 19" - 2 ports USB - Licence Windows 7 Professional Français ou système d’exploitation plus récent - Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l’unité centrale. - Logiciel en français fonctionnant sous Windows - Base de données des marques courantes sur le marché marocain telles que : Renault, Peugeot, Ford, Opel, Toyota, Volkswagen, Hyundai, …..avec mise à jour de l’année en cours. - Imprimante couleur - Accessoires : * Bloque volant avec * Jeu de 4 griffes de capacité minimale de 13 à 22" * jeu de 4 cibles et de 2 plateaux pivotants Formation d’une journée sur l’appareil de contrôle de géométrie 3 d des véhicules légers | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Pont élévateur 4 colonnes Pont à 4 colonnes avec levage auxiliaire intégré pour le contrôle de géométrie. Cet équipement doit être compatible avec l’appareil de contrôle de géométrie 3 D, décrit à l’item 1. Caractéristiques du pont élévateur : - Capacité de levage minimal : 4 t - Hauteur mini. de levage ≤ 1600 mm - Hauteur maxi. de levage ≥ 1 750 mm - Logements avant pour plateaux pivotants - Logements arrière pour plaques coulissantes - Puissance du moteur électrique : 2 Kw minimum - Alimentation électrique : 400 V - 50 Hz Caractéristiques du levage auxiliaire : - Capacité de levage : 3 t minimum Le pont doit être livré avec : - Un jeu de 2 rampes d’accès - Un jeu de 2 arrêts de roue - Un jeu de 2 plateaux pivotants - Un jeu de 2 couvercles des plateaux pivotants - Un jeu de 2 plaques coulissantes Manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance en langue française. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Opacimétrie pour la mesure des émissions des moteurs diesel L’opacimétrie doit être munie des éléments suivants : - Des éléments de mesure d’opacité des émissions des moteurs Diesel et son expression en pourcentage et en Coefficient d’absorption K (m-1). La mesure doit être réalisée en régime stabilisé et en accélération. - Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. - Une sonde à gaz d’échappement - Tension d’alimentation : 220 V – 50 Hz. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence. L’analyseur doit être muni des éléments suivants : - Des éléments de mesure des gaz d’échappement CO, CO2, HC, O2, coefficient LAMBDA des moteurs essence (expression en pourcentage). La mesure doit être réalisée en régime stabilisé et en accélération. - Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. - Une sonde à gaz d’échappement avec système de fixation pour le prélèvement de la fumée. - Un écran d’affichage. - Un clavier - Une imprimante intégrée. - Détecteur de régime moteur - Tension d’alimentation : 220 V – 50 Hz. - Chariot sur roues | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES MULTIMARQUES Fonction : · Lecture de paramètres et effacement des codes défauts, · Simulation et commande des actuateurs · Fonction diagnostic guidée. · Tablette de diagnostic : Windows 10 minimum, deux portes USB minimum · Interface de diagnostic avec deux sorties pour option multimètre et analyseur de signaux. · 1 mise à jour en ligne par année au minimum gratuite pendant 5 ans au minimum · mémoire RAM de 8 GB au minimum · capacité de stockage 250 GB au minimum · Connectivité Bluetooth · Compatible avec le logiciel PassThru qui permet d'accéder au logiciel · Formation sur l’utilisation de l’appareil d’une journée. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Station de recharge de climatisation de véhicule automobile La station doit assurer : - La récupération, le recyclage, la mise à vide et la recharge du réfrigérant R134a - L’injection d'huile - Le contrôle d’étanchéité - Capacité du réservoir : 10 L minimum - Manomètres d’affichage BP et HP - 2 tuyaux BP et HP de longueur de 2 m minimum - Raccords rapides BP et HP standardisés - Tension : 220 V - 50 Hz. - Livrée avec une bouteille de réfrigèrent de 10 litres Minimum | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | ANALYSEUR DES SYSTEME ELECTRIQUE AUTOMOBILE (TEST DES SYSTEMES DE BUS DU VEHICULE ; CONTROLE RAPIDE DES COMPOSANTS) - Générateur de signaux pour la simulation des signaux des capteurs - Logiciel de test des composants électriques et électroniques les plus importants du véhicule - Mesure du courant de repos de la batterie - Oscilloscope à 4 canaux d’entrée indépendants minimum - Test des systèmes de bus du véhicule (par ex. bus CAN) - Logiciel en français - Répond à toutes les exigences en matière de contrôle électrique et électronique Fourniture - Isolation galvanique jusqu’à 1000 V en toute sécurité - Fonction TNET : ISO 11898 - Fonction BPP - Compatibilité électromagnétique : EN 301 489-17 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot unique : Equipements de Diagnostic et Electronique embarquée automobile

| Items N° | - Désignations | Unité | (1) QTE | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil de contrôle de géométrie 3D des véhicules légers | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pont élévateur 4 colonnes | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opacimétrie pour la mesure des émissions des moteurs diesel | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence. | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES MULTIMARQUES | U | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Station de recharge de climatisation de véhicule automobile | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ANALYSEUR DES SYSTEME EECTRIQUE AUTOMOBILE (TEST DES SYSTEMES DE BUS DU VEHICULE ; CONTROLE RAPIDE DES COMPOSANTS) | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | ………. | ………….. | …………. | ………….. |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe  :

(A imprimer sur papier entête de la société)

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE

L’APPROVISIONEMENT ET DE LA LOGISTIQUE

Objet : Demande d’attestation d’achat en exonération de la TVA du matériel éducatif, scientifique ou culturel importé dans le cadre des accords de l'UNESCO :

Nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir nous délivrer une attestation pour le marché n°……. :

-Nom et prénom ou raison sociale du fournisseur :………………………………………………

-ICE du  fournisseur :……………………………………………………………………………

-N° de la facture :…………………………………………………………………………………

-Désignation des biens :……………………………………………………………………………

-Valeur (HT) :………………………………………………………………………………………

-Intitulé du compte d’inscription en comptabilité :………………………………………………….

-Nom et N° du matricule du navire :………………………………………………………………

-Port de débarquement pour les importations :……………………………………………………

-Nature d’achat (Immobilisé ou non) :………………………………………………………………

-Identifiant fiscale du fournisseur :…………………………………………………………………

-Date de la facture :………………………………………………………………………………...

-Quantité :……………………………………………………………………………………………

-Taux :………………………………………………………………………………………………

-Nom et adresse du transitaire :……………………………………………………………………

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Signature du directeur

de l’entreprise

A annexer à cette demande :

-Bordereaux contenant le détail du dossier à déposer au bureau d’ordre.

-Autorisation de franchise originale.

-La franchise douanière y afférente soldée et validée par l’inspecteur douanier originale.

-Les annexes contenant le descriptif technique des matériels importés validé par l’inspecteur douanier originaux.

-La facture pro-forma.

-Une copie de la DUM y afférente.

L’ENTETE DE LA SOCIETE

A  Casablanca  le…………………..

A Monsieur le Directeur de la DAL

OFPPT

Objet : Demande de franchise concernant le Marché N°………

Monsieur,

Suite au marché cité en référence, J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir établir une demande de Franchise des Droit de douanes et taxes à l’importation « accords de l’UNESCO » :

Je soussigné le Directeur de la Société   ……………….que  les informations  suscrites ci-dessous sont  exactes.

DESIGNATION DU MATERIEL :………………………………………………………………...

OBJET DU MARCHE :……………………………………………………………………………

NOMENCLATURE DOUANIERE    : ……………………………………………………………

ORIGINE                                      : ……………………………………………………………….

FABRICANT  			 : …………………………………………………………

BUREAU D’ENTREE AU MAROC  :………………………………………………………

IMPORTATEUR                           : …………………………………………………………..

Signature et cachet du Directeur de l’entreprise :

ANNEXE II (sans entête)

Marché n°………..

| Item n° | Nature de la marchandise (espèce et référence) | Quantité |
| --- | --- | --- |
| 01 | Descriptif technique de la marchandise selon le descriptif du marché |  |

(En quatre exemplaires)

+ Les fiches techniques du fabricant pour chaque article.

+ Copie de l’ordre du service de commencement.

+ Copie du marché.