| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 204 / 2022

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de l’Appel d’offres : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie Mécanique « Fabrication Mécanique – Construction métallique - Formation continue - Laboratoire d'essai - Labo Radiographie » destinés au Centre de formation dans les Métiers de Métallerie Soudure TIT MELLIL ; répartie en lots suivants : - LOT N° 1 : MACHINES DES ESSAIES MECANIQUE - LOT N° 2 : EQUIPEMENT DU LABORATOIRE D’ESSAI - LOT N° 3 : EQUIPEMENT D’ATELIER CONSTRUCTION METALLIQUE - LOT N° 4 : EQUIPEMENTS DU LABO RADIOGRAPHIE - LOT N° 5 : PONT ROULANT MONORAIL - LOT N° 6 : FORMATION PCR ET FORAMTION CAMARI

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie Mécanique « Fabrication Mécanique – Construction métallique - Formation continue - Laboratoire d'essai - Labo Radiographie » destinés au Centre de formation dans les Métiers de Métallerie Soudure TIT MELLIL ; répartie en lots suivants :

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

- LOT N° :…………………………………………………………………

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………………..(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°…./2022 du …/……/ 2022 à

……h……min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Génie Mécanique « Fabrication Mécanique – Construction métallique - Formation continue - Laboratoire d'essai - Labo Radiographie » destinés au Centre de formation dans les Métiers de Métallerie Soudure TIT MELLIL ; répartie en lots suivants :

- Lot N° :……………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert auprès de ……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des

Marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

LOT N° 1 : MACHINES DES ESSAIES MECANIQUE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine pour essai de flexion par chocs •Pour effectuer l'essai de flexion par choc sur eprouvette Charpy conformément à la norme EN 10045-1 et la machine conforme aux exigences de la normes EN 10045-2 • Les caractéristiques techniques minimales suivantes : o Capacité 400 J o Bras équipé d’un frein o Remonté automatique du bras o Capotage complet o 2 Tiroirs pour récupération des éprouvettes testées o Afficheur digital • Alimentation : 220V/5OHz/1ph • Impacteur Charpy selon la norme ISO 148 • Impacteur Charpy selon la norme ASTM E23 • Outillage pour essai de charpy : pince équipée d’un gabarit pour centrer les éprouvettes (encoches) • Lot de 5 éprouvettes étalons selon NF EN ISO148 : Energie aux choix : 25J, 70J, 120J, 160J ou 200J • Cryothermostats o Gamme de température : -50°C à 150 °C au minimum o Précision :+ /- 0.02°C au minimum o Une interface de pilotage de cryothermostats : affichage des températures,régalge de la surchauffe. • Logiciel permettant : o De calculer les résultats demandés dans les normes ASTM et ISO o D’éditer les rapports d’essai sur mesure o D’archiver les résultats et les températures sur une base de données o D’exporter les résultats en ASCII vers Excel • 3 Jours pour mise en service, étalonnage et formation | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Machine universelle d'essai de traction -compression -Fatigue-Fluage • Pour effectuer l'essai de traction longitudinale et transversale du métal fondu des assemblages soudés par fusion conformément à la norme EN 875 , EN876 et EN 10002-1 • Séquence d’essai : Traction, compression ou flexion à une vitesse constante : o A déplacement constant o A contrainte constante o A force constante o A déformation constante o Réalisation de palier à une force donnée, à un allongement donné, … o Essai de fatigue o Essai de relaxation, fluage • Caractéristiques techniques minimal suivantes : o Capacité : 300kN o Vitesse essai : de 0.01 à 500mm/min o Espace de travail entre colonnes : 600mm o Course maxi : 1100mm o Raccordement PC : 1 port USB o Fréquence d’acquisition : 1000Hz • Précision des chaines de mesure (au minimum): o Force = Classe 0.5 selon ISO 7500-1, de 0.2% à 100% de la cellule o Déplacement = +/-10µm o Vitesse = +/-0.5% • Sécurités machines : o Sécurité manuelle : arrêt d’urgence o Sécurité électronique : la machine s’arrête dès que l’on dépasse la force maxi de la cellule de force reconnue en traction ou compression o Sécurité de programmation : la machine s’arrête ou affiche un message dès que l’on dépasse une limite programmée (force ou déplacement) o Sécurité mécanique : 2 butées mécaniques limitent la course de la traverse • Interface de pilotage standard o 3 affichages : force + déplacement + extensomètre o Permet de piloter la machine manuellement • Système de fixation sur le bâti • Cellule de force de 300kN • Plage et incertitude de mesure de la cellule de 300kN : o De 600N à 300kN => +/- 0.5% de la valeur mesurée o Résolution = 0.1N au maximum • Extensomètre automatique o Extensomètre à ouverture et fermeture automatique o Réglage du L0 variable automatique • Caractéristiques technique minimales d’extensomètre : • Classe 0.5 selon ISO 9513, B1 selon ASTM E83 o Plage de mesure 300mm - L0 au minimum o Résolution 0.1 µm au maximum o Extensomètre piloté par logiciel o L0 automatique de 10 à 300 mm au minimum o Serrage de l’échantillon : 0.25N au minimum o Gamme de température d’utilisation : 0-50°C o Taille d'échantillon maxi : - Épaisseur 30 mm - Largeur 50mm - Diamètre 80 mm • Accessoires / Mâchoires o Paire de mâchoires pour éprouvette : Interface diamètre 60mm, capacité 300kN au minimum o Seconde paire de mâchoires pour éprouvette M18 o Un dispositif pour effectuer un essai de pliage à 3 points: angle de pliage 180° conformémement à la norme EN910 • Licence pour logiciel o Tous les programmes, résultats et courbes peuvent être archivés dans une base de données. o Les résultats et les courbes archivés peuvent être retrouvés à partir d’une ou plusieurs requêtes, elles-mêmes sauvegardées. o Des résultats supplémentaires peuvent être ajoutés depuis les archives. Les résultats existants peuvent être recalculés. • Installation et formation (2 journées) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Duromètres Vickers, Knoop et Brinell * Pour effectuer l'essai de dureté des assemblages soudés à l'arc conformément à la norme EN 1043-1 , EN 1043-2 (micro-dureté), et l'essai de Vickers conformément à ISO 6507-1 et ISO 6507-2, Brinell selon EN 10003-1 • DUROMETRE UNIVERSEL pour les essais normalisés Brinell, Rockwell, Vickers et Knoop selon EN ISO et ASTM, pour les essais sur plastiques selon EN ISO et sur les carbones selon DIN. • Plage de charge 0,3 kgf - 250 kgf (2,94 - 2452,5 N) au minimum, • Électronique de mesure et de contrôle, • Application de charge par cellule de charge et changement automatique des charges. • Réglage de la hauteur de l'enclume par volant. • La machine comprend les éléments et caractéristiques minimales suivants : - Caméra haute résolution 10MPix avec Zoom 3x minimum - Tourelle motorisée avec 1 adaptateur d'objectif et 1 adaptateur pour le pénétrateur (évolutive jusqu'à 7 positions minimum) - 2 patins de bridage amovibles pour des essais avec ou sans bridage - Passage en hauteur : 0 - 300 mm minimum - Passage en profondeur : 320 mm minimum - Enclume plane : Ø 90mm : Poids maximum de la pièce : 200 kg - Contrôle automatique de la luminosité et mise au point automatique - Illuminateur vertical à LED haute performance - Bâti en fonte robuste et stable Écran tactile 10 "avec rétroéclairage LED - PC intégré avec Win 10/ 64bit - Stockage 32Go - Interfaces: 4 x USB 3.0, 1 x Display port, 1 x HDMI - Objectif 5x et 20x - Deux adaptateurs pour objectifs pour tourelle 7 positions - Pénétrateur vickers + certificat en iso (l28mm - ø6.5mm) - Pénétrateur rockwell + certificat en iso (l28mm - ø6.5mm) - Adaptateur réglable pour penetrateur tourelle 7 positions - Deux embouts serre pièce - Module logiciel contrôle tourelle 7 positions | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 1 : MACHINES DES ESSAIES MECANIQUE

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine pour essai de flexion par chocs | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Machine universelle d'essai de traction -compression -Fatigue-Fluage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Duromètres Vickers, Knoop et Brinell | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. | ………….. | …………. |  | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 2 : EQUIPEMENT DU LABORATOIRE D’ESSAI

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malette d’inspection de soudure •Jauges de contrôle visuel des soudures : PEIGNE ;HI-LO;CAMBRIDGE-TYPE ou BRIDGECAM JAUGE;Jauge de Soudure ; Mesureur V-WACTM ; Mesureur AWS; FILLET WELDING GAUGE; JAUGE à VERNIER; JAUGE d'écartement ;JAUGE de CRATERE de cabalisation •MIROIRS: MIROIR d'inspection télescopique;MIROIR d'inspection éclairé;MIROIR d'inspection télescopique;FLEXIBLE d'inspection télescopique avec éclairage de 750 mm. Éléments démontables, ampoule 3,5V, manche porte piles de 240 mm, 2 connexions de 160 mm chacune et un flexible de 170 mm. Livré avec miroirs orientables de diamètre 50 mm et 25x50 mm dans coffret séparé de la mallette •LOUPES : Loupe pliante aplanétique; Loupe éclairante | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Produit de controle par ressuage selon EN ISO 3452-1/ 3452-2/ 3452-6/ EN 571-1 teneur faible en soufre et halogéne '-Penetrant coloré rouge sensibilite 2 bonne lavabilité, surface rugueux, PMUC, température utilisat entre 10° et 50°, compatible tous type de métaux Aérosol de 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Produit de controle par ressuage selon EN ISO 3452-1/ 3452-2/ 3452-6/ EN 571-1 teneur faible en soufre et halogéne '-revelateur blanc à base de solvant humique non aquaux PMUC, température utilisat entre 10° et 50°, compatible tous type de métaux Aérosol de 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Produit de controle par ressuage selon EN ISO 3452-1/ 3452-2/ 3452-6/ EN 571-1 teneur faible en soufre et halogéne '-penetrant fluorescent sensibilité 2 colore jaune compatible tous métaux, Aérosol de 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Produit de controle par ressuage selon EN ISO 3452-1/ 3452-2/ 3452-6/ EN 571-1 teneur faible en soufre et halogéne '-solvant de dégraissage et d'élimination de pénétrant incolore PMUC, compatible tous type de métaux Aérosol de 500 ml | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Produit de controle par ressuage selon EN ISO 3452-1/ 3452-2/ 3452-6/ EN 571-1 teneur faible en soufre et halogéne '-Revelateur sec de poudre blanche inerte, compatible tous métaux, pot de 1 kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Seau de chiffon non-pelucheux 200 chiffons de nettoyage non pelucheux résistant et flexible de dimensions 165x300mm min | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Station standard mobile, autonome et manuelle pour ressuage (pulvérisation/pinceau) destiné à l'application du pénetrant et révelateur, rincage, séchage type FA1000 sofranel : -mode d'application: pulvérisation pneumatique -Cuvette de 60 litres montée sur châssis tubulaire avec vanne de vidange -Plateau tournant Ø 600 mm avec ensemble de caillebotis -Étagère pour stockage de produits -Pistolet air-eau RO6C en aluminium pour le rinçage des pièces -Boitier de régulation avec manomètres air (0-2,5 bars) et eau (0-2,5 bars) -Capot escamotable avec ressorts à gaz et support pistolet -Roulettes avec frein -charge max admissible 50 kg -diamétre plateau tournant 600 mm -dimensions utiles du poste L 980* P620 *H 100 -protection: passivation -structure mécano soudée -systéme aspiration et filtration: captair, extracteur centrifuge, caisson de filtration, vanne de vidange, boitier de commande -matériau Inox 304L pour tous sauf raccord de ventilation en acier galvanisé cabine d'examen: chambre noire pour ressuage fluorescent avec éclairage UV/blanc d'ambiance et ventilation de confort et rideaux noir en plastique suspendu sur tous l'entourage, dimension: H 2200 mm, L 2000 mm, P 1200 mm -Installation, branchement, formation et mise en service | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Projecteur UV-A à LED sur batterie et/ou secteur pour les contrôles en ressuage un appareil avec filtre UV 100% conforme à toutes les normes de contrôles classiques (NF EN ISO 3059 / NF EN ISO 9934-3 / NF EN ISO 3452-3/ASTM E3022 / ASTM E1444 / ASTM E1417﻿﻿) longueur d'onde 365 +- 5 irradiance 4000 µW/cm2 liumiére blanche supérieur à 1000 lux filtre anti reflet violet étanche IP68 cable longueur 5m min possibilité allumage des lumiéres UV et blanches fonctionnement temporisé avec ceinture porte projecteur et mallette une surface utile >300mm ne chauffe pas, insensible au magnétisme, pas de filament fragile, longue durée de vie des LED | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Radiomètre-luxométre -mesure simultanée de l’éclairement énergétique ultraviolet (UV-A) et de l’éclairement lumineux (lumière visible) avec sonde -vérification permanence la mesure affichée par rapport à la mesure instantanée détectable par le capteur. -répond aux normes de compatibilité électromagnétique applicables à ce type d’instrument en industrie. affichage: -indicateur de niveau de pile - date dérniére vérification -la mesure -unité de mesure: lux, µW/cm2 -gamme de mesure: 0,1 à 6000 lux, et 0,1 à 20000 µW/cm2 -IP min 54 -sur pile ou batterie -conforme à norme EN61326 Ed.97+ A1 Ed.98+A2 Ed.01 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Pack Éprouvette criquée TYPE 2 Indicateur en acier inoxydable permettant le contrôle global d’une gamme de ressuage coloré ou fluorescent Conforme NF ISO 3452-3. Divisée en deux parties, cette face possède : Sur l’une : - 4 surfaces de rugosités spécifiques progressives destinées à vérifier les caractéristiques de lavage (produits, installation de rinçage). Sur l’autre : - 5 réseaux d’indications en forme d’étoile, de tailles progressives (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5,5 mm) créés par poinçonnage à partir de la face opposée | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Pack Éprouvettes Ni-Cr TYPE 1 cales Tesco: 4 paires plaquettes jumellesen laiton recouverte d’un dépôt de nickel d’épaisseur contrôlée puis d’une couche de chrome dur. Elles présentent des fissures parallèles dont la profondeur est égale à l’épaisseur totale des couches nickel-chrome. .Conforme NF EN ISO 3452-3. profondeur de défaut différente : 10 μm – 20 μm – 30 μm – 50 μm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | Contrôle par magnétoscopie des assemblages soudés caractéristiques Electro aimants ( exemple type LK-YK3 ou MTCN 230AC/DC) -sur secteur et sur batterie AC/DC conforme à la norme ISO 9934-3 -intensité du champ magnétique 2400 A/m min à écartement de 100 mm -autonomie de fonctionnement min 5 heures -écartement min 50 à 200 mm -IP 65 -soulévement de 4,5 kg min en mode AC et 18 kg min en mode DC -lumiére intégrable blanche de 2000 lux min pour observation -lumiére UV 3000 µw/cm2 min accessoires: -deux sabots biseauté pour vérification de soudure d'angle -cable longueur min 1,5 entiérement détachable - aimant permaent naturel avec bloc en acier 18,5 kg pour essai de soulevemnt - mesureur de champ tangentiel - mesureur de champ rémanante - luxmétre : mesure lumiére du jour et ultraviolet (type POLLUX) - témoin ASME - croix Berthold - témoi Afnor - liqueur magnétique: 3 bombonne noire base pétrole et 3 bombonne base aqueuse - solvant pour fond blanc -Témoin C (test sensibilité liqueur) -indicateur castrol | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Contrôle par ultrasons des assemblages soudés Contrôle par ultrasons conventionnels •Générateur ultrason pour détection de défauts conventionnels, (exemple type SONATEST Wave) avec technologie Tactile UTouch. -Outil graphique en standard (Tracé de faisceau Temps réel, Géométries des bourrelets et des racines, Superposition Soudure) -Fonctionnement sur batterie interchangeable sans outil ou sur secteur et recharge dans l'appareil (en fonctionnement ou éteint) -Toutes options intégrées (CAD/ CAD fractionnée,TCG,AVG/DGS, AWS,API, Correction Surfaces Courbes, TKY et formes complexes) - Résolution d'écran 1024*600 – Afficheur couleur Tension d’émission 100 à 500 V -IP67 - poids 1.7 kg environ - Langue francais, anglais minimum Avec Accessoires « KIT SOUDURE » - Traducteurs d’angles (inspection soudures) 2MHz 45°/60°/70° (type 8x9) 4MHz 45°/60°/70° (type 8x9) Quantité 2 par degré (soit au total 12 traducteurs) - Traducteurs droits : -2MHz et 4MHz Quantité 2 par fréquence (soit au total 4 traducteurs) - Traducteur E/R séparés 4 MHz, 0° Quantité 2 par fréquence (soit au total 2 traducteurs) -Câble coaxial 1 câble par traducteur (soit au total 16 câbles simples et 2 câbles doubles) Cales de références normalisées 1 cale V1 – BEI1 1 cale V2 – BEM2 1 cale IS319-21-A1, épaisseur 25 mm Couplant 5 litres de couplant Gel" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | Contrôle par ultrasons des assemblages soudés •Générateur ultrason EVOLUTIF pour détection de défauts 2 canaux Ultrasons conventionnels, 64 canaux PA multiélément et TOFD (exemple type SONATEST Prisma ou équivalent) - IP66 - Fonctionnement sur batterie interchangeable sans outil ou sur - --secteur et recharge dans l'appareil en fonctionnement ou éteint - Résolution d'écran min 800*600 - Ecran TFT Couleur - Langue français, anglais minimum - Numérisation à 200 MHz et processeur rapide - Grand écran pour analyses faciles - Logiciel de l'interprétation et traitement d'image ACCESSOIRES : pour UT conventionnel « KIT SOUDURE » - Traducteurs d’angles (inspection soudures) 2MHz 45°/60°/70° (type 8x9) 4MHz 45°/60°/70° (type 8x9) Quantité 1 par degré (soit au total 6 traducteurs) - Traducteurs droits : -2MHz et 4MHz Quantité 1 par fréquence (soit au total 2 traducteurs) - Traducteur E/R séparés 4 MHz, 0° Quantité 1 par fréquence (soit au total 1 traducteur) -Câble coaxial 1 câble par traducteur (soit au total 8 câbles simples et 1 câble double) Cales de références normalisées Bloc d'étalonnage et de référence UT conventionnel en: acier, alu et inox 3 cales V1 – BEI1 (Acier – Inox – Alu) Qté 1 par matière 1 cale V2 – BEM2 1 cale IS319-21-A1, épaisseur 25 mm Couplant 5 litres de couplant Gel Pour TOFD : - Curseurs hyperboliques - Calcul du PCS - Redressement et / ou suppression OL - Curseur Onde Latérale / Echo de fond - 2 voies TOFD pour Scans décalés Accessoires -Sondes 10 MHz diamètre 6 mm, quantité 4 -Sabot 60° et 70° comprenant irrigation et pointes carbure, quantité 4 par degré -Câbles pour sondes, quantité 4 -Bloc d’étalonnage TOFD avec support , quantité 1 -Scanner manuel modulaire , quantité 1 Pour PA (multiélément) : Sonde linéaire à câble de 2,5 mètres mini avec connecteur IPEX : -Sonde série X2 (16 éléments) quantité 1 -Sonde X3 (64 éléments) quantité 1 accompagné de sabot 0° et 45° transversal quantité 2 et longitudinal quantité 2 -Bloc d’étalonnage PA ,quantité 1 -Couplant Gel en pot de 5 litres , quantité 1" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 16 | Mesureur d'épaisseur Mesureur d'épaisseur à ultrason(exemple type ECHO-9) - Affichage grand écran couleur 3.5pouces 320*240 pixels -Fonctionnement sur Batterie Li-ion rechargeable - Affichage du A-Scan - Gamme de mesure: de 0,5 mm à 500 mm minimum en mm et pouce - mode de mesure : normal, minimum et maximum, différence et RR% - correction automatique du zéro traducteur - langue francais et anglais minimum - température d'utilisation min: entre -20° et +50° -IP67 Enregistrement des mesures Logiciel pour relecture des données Accessoires: mallette, étui de protection, palpeur et câble palpeur, couplant ,cale d’étalonnage à gradins , " | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 17 | VALISE pédagogique 10 défauts pour magnétoscopique et ressuage - 10 éprouvettes en acier au carbone de 10 mm d'épaisseur, comportant des défauts types normalisés décrits sur le document 64bis/99 - macrographies - radiographies de chaque éprouvette - loupe d'examen visuel - documentation technique détaillée : terminologie et description des défauts conforme à la norme NF EN ISO 6520.1 de décembre 1998, intitulée : ""Classification des défauts géométriques dans les soudures de matériaux métalliques"". | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 18 | VALISE pédagogique 10 défauts pour examen visuel - 10 éprouvettes en acier au carbone de 10 mm d'épaisseur, comportant des défauts types normalisés décrits sur le document 64bis/99 - macrographies - radiographies de chaque éprouvette - loupe d'examen visuel - documentation technique détaillée : terminologie et description des défauts conforme à la norme NF EN ISO 6520.1 de décembre 1998, intitulée : ""Classification des défauts géométriques dans les soudures de matériaux métalliques"". | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 19 | VALISE pédagogique 10 défauts pour ultrasons - 10 éprouvettes en acier au carbone de 10 mm d'épaisseur, comportant des défauts types normalisés décrits sur le document 64bis/99 - macrographies - radiographies de chaque éprouvette - loupe d'examen visuel - documentation technique détaillée : terminologie et description des défauts conforme à la norme NF EN ISO 6520.1 de décembre 1998, intitulée : ""Classification des défauts géométriques dans les soudures de matériaux métalliques"". " | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 2 : EQUIPEMENT DU LABORATOIRE D’ESSAI

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malette d’inspection de soudure | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Produit de controle par ressuage | U | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Produit de controle par ressuage | U | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Produit de controle par ressuage | U | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Produit de controle par ressuage | U | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Produit de controle par ressuage | U | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Seau de chiffon non-pelucheux | U | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Station standard mobile, autonome et manuelle pour ressuage (pulvérisation/pinceau) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Projecteur UV-A à LED sur batterie et/ou secteur pour les contrôles en ressuage un appareil avec filtre UV 100% conforme à toutes les normes de contrôles classiques (NF EN ISO 3059 / NF EN ISO 9934-3 / NF EN ISO 3452-3/ASTM E3022 / ASTM E1444 / ASTM E1417﻿﻿) | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Radiomètre-luxométre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pack Éprouvette criquée TYPE 2 Indicateur en acier inoxydable permettant le contrôle global d’une gamme de ressuage coloré ou fluorescent Conforme NF ISO 3452-3. | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pack Éprouvettes Ni-Cr TYPE 1 cales Tesco | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Contrôle par magnétoscopie des assemblages soudés | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Contrôle par ultrasons des assemblages soudés | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Contrôle par ultrasons des assemblages soudés | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mesureur d'épaisseur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | VALISE pédagogique 10 défauts pour magnétoscopique et ressuage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VALISE pédagogique 10 défauts pour examen visuel | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | VALISE pédagogique 10 défauts pour ultrasons | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. | ………….. | …………. |  | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 3 : EQUIPEMENT D’ATELIER CONSTRUCTION METALLIQUE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine d'essai de pliage • Pour effectuer l'essai de pliage sur les coupons de soudage selon la norme NF EN ISO 5173 • pour le test de pliage guidé (courbure en U) sur tôles/coupons des soudures en acier. •Angle de pliage maximum 180° •Effectue des tests de pliage guidés de l'échantillon de soudure à l'aide de la méthode de bouclage. •Le bras de cintrage est alimenté par un moteur hydraulique, •Une Alimentation électrique Monophasé. •kit de rouleaux de cintrage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Machine à gruger les tubes Certificat de conformité aux normes NM ou à défaut aux normes CE - Capacités de grugeage : Ø 20 à 110 mm au minimum - Régime moteur : 2800 tr/min au minimum - Dimension de la bande : 150 x 2000 mm au minimum - Vitesse de la bande : 1800 m/min au minimum - Formation durant 1 jour lors de la mise en route de l’équipement. Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Installation et mise en service selon les normes en vigueur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Cintreuse à tube electrique Certificat de conformité aux normes NM ou à défaut aux normes CE - Rayon cintrage : entre 10 et 260 mm au minimum - Angle cintrage maxi : 210° au minimum - Vitesse cintrage maxi : 1.5 rpm au minimum - Programmable : oui - Puissance moteur 1.1 kW au minimum - Formation durant 1 jour lors de la mise en route de l’équipement. Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Installation et mise en service selon les normes en vigueur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Table de travail Table de travail et de rangement en acier est conçue pour organiser et à ranger des outils de travail. Caractéristiques : • Dimension : 120x60x150 cm ± 5 % • Surface de travail : 120 x 60 cm, hauteur 95 cm • Appui supérieur : 120x20 cm, hauteur 150 cm • Tiroir : 112 x 44 x 6 cm ± 5 % • Dos de la table de travail : 120 x 60 cm (panneau perforé pour le rangement et l’accès rapide aux outils avec 20 crochets) • La surface de travail et l’étagère inférieure sont en acier galvanisé Avec armoire fermé d’outillage en bas sur l’étagère inferieure • 20 crochets • Capacité de charge : 230 kg Toute la table sera peinte en peinture epoxy | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Scie à ruban • Certificat de conformité aux normes NM ou à défaut aux normes CE Ruban standard : 2480 x 27 x 0,9 mm mini Coupe : 90°, +45° au minimum Capacité de coupe à 90° (tube) 200 mm mini Alimentation triphasée 380 V / 400 V – 50 Hz Deux vitesses de coupe au minimum Etau à serrage rapide Dispositif d'arrosage Arrêt d’urgence Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Presse hydraulique Certificat de conformité aux normes NM ou à défaut aux normes CE Références de quelques utilisateurs en industrie au Maroc ou à défaut en Europe Capacité : 40 Tonnes au minimum Course vérin : 150 mm au minimum Retour piston automatique Pompe manuelle ou à pied Capacité de travail en hauteur : 600 mm au minimum Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Etau d'établi à mors parallèles tout acier trempé Mors de serrage en acier, interchangeables Mâchoires à tubes Ouverture : 170 mm au minimum Longueur des mors : 150 mm au minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Etablis • Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm • Dimensions du plan de travail : L x l : 2000 x 800 mm • Epaisseur du plan de travail : 40 mm • Plateau du plan de travail en bois rouge ou hêtre massif • Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 x 2 mm • 4 goussets en tôle de 4 mm d’épaisseur (sur les coins) • Traverse pieds avant en tube acier diamètre 35x1,5 mm • Embouts (bouchons) en plastique • Peinture métallique de couleur : Bleu | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Etabli d'atelier -Châssis constitué d’une structure en tôle d’acier pliée d‘épaisseur 3 mm min . -Hauteur du sol au plan de travail: 850 mm -Pieds réalisés par pliage en U de section 42x80x42 mm min et soudés, traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40 mm min. -Equipé d’un plateau dimension : 2000*800 réalisé en tôle d’acier d’épaisseur 12 mm min. -La finition de la structure est réalisée par une peinture couleur bleu en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. -Platine perforée formant semelle à la base du pied pour fixation au sol -La charge admissible certifiée est de 1000 kg min | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3 : EQUIPEMENT D’ATELIER CONSTRUCTION METALLIQUE

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine d'essai de pliage | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Machine à gruger les tubes | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cintreuse à tube electrique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Table de travail | U | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Scie à ruban | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Presse hydraulique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Etau d'établi à mors parallèles tout acier trempé | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Etablis | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Etabli d'atelier | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. | ………….. | …………. |  | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 4 : EQUIPEMENTS DU LABO RADIOGRAPHIE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabine de radiologie compacte "- Cabine blindée complétement protégée taux de radiation de fuite <0,25µSv/h structure en acier renforcé au plomb type sandwich (acier plomb acier) (équivalent à BALTOMATIC AIS228) -sécurité : 1 contact de sécurité sur chaque panneau latéral, relié à un relais de sécurité de classe 4 2 contacts de sécurité sur le couvercle, reliés à un relais de sécurité de classe 4. Un contact magnétique permet de s’assurer que la porte est bien fermée Un électroaimant d’une force de 3000 N min a été installé pour assurer une fermeture parfaite de la porte Deux relais de sécurité, agissant chacun sur un élément différent du générateur RX pour empêcher ou stopper le tir RX Une indication lumineuse panoramique (LED-vision à 360°) : vert, orange, flash rouge arrêt d’urgence - Générateur RX intégré complet (équivalent type XSD225),gamme ajustable, directionnel à potentiel constant de 5 à 225 KV min, courant tube 0,1 à 30 mA), Pmax=4 KW min, péntration acier = 54 mm min, cycle de travail=100% (24h/24, 365J/an), connexions canon type militaire, distance foyer film=850 mm, foyer (IEC336)=3*3 - Tube fins foyers avec deux tailles de foyers (équivalent type balteau TSD 225/3) :Tube metal céramique, Angle d’émission: 40°, Matériau de cible: Tungsten (W), Angle de cible: 20°, Gros foyer: d=5.5 mm – 3000W (Selon EN12543), Petit foyer: d=1 mm – 640W (Selon EN12543), Filtration inhérente: 0.8 mm Be, Refroidissement: Eau (par groupe de refroidissement en circuit fermé), Câble haute tension de 5m min, Poids du tube seul: 8kg max - Unité de commande rackable (équivalent au type balteau LS1-C2) : Préchauffage automatique du tube RX, Tension d'alimentation : de 90 à 245 V, Kv réglables par pas de 1 kV, Courant tube réglable par pas de 0.1 mA, Voyants vert, rouge et orange conformes à la règlementation, Toutes les fonctions sont controlées par ordinateur (fourni), l’unité de commande est pilotée à partir de l'écran de l'ordinateur d'acquisition d'images, via un module informatique (équivalent type ""X-ray Remote Control""). Reconnaissance automatique du générateur ainsi que de la gaine connectés + Courbe de charge du tube RX connecté + Manuel d’utilisation entièrement intégré - Panneau plat digital (équivalent type balteau FPD16-100M) : utilise la technologie du silicium amorphe, Scintillateur d’entrée: DRZ+, Surface active [cm]: 30 cm x 25 cm, Taille du pixel: 100 µm, Résolution spatiale: 5 lp/mm, Dynamique: 16bits (65.536 niveaux de gris), Protection de l’électronique: jusque 225kV, Rythme d’acquisition : 10 f/s à 20 f/s , Boitier : Aluminum, Poids: 5kg max, Transfert des données: Ethernet Gigabit - Station de travail informatique (équivalent à Professional 19'' industrial computer): Windows 11 Pro min, 64 bits, second ethernet port, Processeur : Intel Core i7 3.5 GHz au minimum, HDD 1 To au minimum, 16 Go de mémoire RAM au minimum, Carte graphique : 4 Go au minimum, supportant OpenGL 2, Ecran 24 pouces au minimum, Clavier et souris, Carte réseau, Ports USB, Câbles nécessaires - Suite logicielle d’inspection : pilotage RX (équivalent type balteau XRRC), interface entre le detecteur et l’ordinateur pour visualisation en temps réel supportant format Diconde, Dicom, Tiff, Jpeg, Png, Bmp et raw minimum, logiciel de traitement d’image (équivalent balteau IPS012) avec Outil de calcul de la résolution spatiale selon ISO 17636 et ASTM E2597 et Outil de calcul du rapport signal/bruit selon ISO 17636, logiciel de création et partage de librairie d’images DCM selon le standard international DICOMDIR avec scanner (equivalent type balteau DDN (DicomDirNavigator), Module d’émission de rapports d’inspections avec récupération des images et métadonnées (équivalent type balteau IPS report) - Collimateur en plomb devant le génerateur RX - Encombrement max (L*D*H)=1800*1000*2000 - Dimensions ouverture passage pièces à radiographier min = 840*640 mm - Compartiment interieur min (L*D*H): 1000*600*700 mm et zone érradié à FFD min = Ø610 mm, température de fonct= de 10 à 35 °C (présence de ventilation) - Alimentation 230 V/ 50 Hz/ 9 A - Bouton d'arret d'urgence : 1 sur cabine et 1 sur valise de commande - Intérrupteur avec clé - Refroidissement à eau - Rehausse H=500 (équivalent type balteau Stand) avec porte et boite amovible facilitant la maintenance Accessoires : - Led de sécurité intégrée - Abaque d’exposition ada^pté sur la porte pour faciliter le paramétrage du temps d’exposition - Pas d’armoire électrique visible - Pas de chicane visible - Toutes les commandes et les signalisations sont regroupées en face avant - Le sol de la cabine est recouvert d’une tôle d’acier inox percé d’une croix. - Un éclairage intérieur - Les 4 pieds sont ajustables en hauteur, - Enrouleur de cable intégré - option : Plateau transparent aux RX, réglable en hauteur afin d’ajuster les distances source-détecteur et pièces-détecteur (agrandissement géométrique) - Certifié CE, NFC 74-100 LCIE, ISO 9001 - Installation, branchement, présentation des fonctions de la cabine et formation à l’utilisation sur site durant 3 jours." | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Grand Négatoscope mural -Technologie led longue durée de vie ~50 000h min, haute luminance : 4 500 Cd/m², minimum construction robuste en aluminium, -Dimensions 887×495×25 min -Zone utile 720×422 min -4 x LED min -Alimentation 85-264V 47-63Hz 40 W - Certificat de vérification EN 25580, ISO 5580 et ASTM 1390-90" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Négatoscope -Technologie led densité optique >4.5D -Taille de l'iris : 4 à 100mm ou 8,5 x 22 cm, avec 2 masques de réduction de surface lumineuse -Réglage de l'intensité : 0 à 100% continu -Durée de vie de la LED : 50 000h -Température de couleur : 6 000K -Température de surface : ambiant -Alimentation : 85 à 264VAC - 47 à 60Hz -Puissance : 200W -lumière sans infrarouges -Réglage avec pédale -• Certificat de vérification EN 25580, ISO 5580 et ASTM 1390-90 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Densitométre "-Gamme Densité : 0 à 5 D minimum -Ouverture de 2 mm/0D à 3 mm/4D minimum -Précision :±0.02D et ±1.5%D (Ouverture 1mm, 3.5D to 4.0D) -Répétabilité: ±0.01D -Température d’utilisation : +10° to +40°C -Humidité: ≤76% -Alimentation : 240Vac, 50Hz -Puissance : 80VA min -Stabilisation au démarrage : 60 secondes -Stabilité : ±1.0% en 6 mois -Dérive du zéro : ±0.01D, max ±0.03D -Livré avec constat de vérification raccordé - Certrifié CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | kit pédagogique des films - un kit pédagogique des films tires - Radiographies de référence pour l'évaluation des imperfections de soudure en bout en acier selon l'ISO 5817: Interprétation des joints de bout soudés à l'arc en acier - Contient 60 cartes, chacune avec une radiographie, une ou deux macographies montrant une section transversale de la soudure et des photographies du visage et du côté racine de la soudure. Le type de défaut (imperfection) et la gravité (niveau de qualité) sont donnés avec les paramètres de soudage et radiographiques. - Les cartes de taille A4 sont présentées dans un liant d'anneau." | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Machine à développer Automatique - Equivalent à DEVELOPPEUSE AUTOMATIQUE type COLENTA INDX 43 5MW Spécifications •Épaisseur de film : 0,10 mm - 0,18 mm minimum •Largeur des films : min . 7,5 cm max . 43cm minimum •Longueur des films : min . 10 cm •Temps de cycle : 2 à 11 min minimum •Avance du film : 21 à 115cm/min minimum •Capacité des réservoirs: •Développeur : 11Lminimum •Fixateur : 10L minimum •Rinçage : 10L minimum •Chauffage des bains de 18 ° C - 43 ° C minimum •Séchage à air chaud : de 18 ° C - 55 ° C minimum •Régénération : totalement automatique et réglable •Circuit de rinçage avec vanne magnétique 3 voies. •Débit d’eau : 1,5 à 2L/min lorsque le film est traité minimum •Pression d’alimentation eau : 3 - 10 bars minimum •Température de l’eau froide, filtrées : 10 ° C-25 ° C minimum •Raccord : 3/4 "" •Diamètre du tuyau d’évacuation d’eau : 32mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | BAC DE DEVELOPPEMENT manuel -thermorégulé à 4 cuves pour développer des films 35 × 43 cm. -1 Cuve de 20 litres pour le révélateur * 1 Cuve de 20 litres pour le fixateur * 1 Cuve de 16 litres pour rinçage intermédiaire et * 1 Cuve de 100 litres pour rinçage final - Fabriqué à partir d''anti-acide durables en PVC - cintres de films allant jusqu''à 35 × 43 cm - comptoir haut de 46cm -commande thermostatique de chauffage - Bac de développement manuel proposant 4 cuves: * 1 Cuve de 20 litres pour le révélateur * 1 Cuve de 20 litres pour le fixateur * 1 Cuve de 16 litres pour rinçage intermédiaire et * 1 Cuve de 100 litres pour rinçage final - Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1000 W -conformité CE -Installation et mise en service thérmométre flotteur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | SÉCHEUSES Automatique Largeur du film Max : 36cm/14inch Longueur du film Min : 10cm/4inch Réservoir lavage : 3,4 litre Température Séchage: environ 50 ° C Réapprovisionnement en eau: automatiques Vitesse d'avancement à partir de : 212 sec. 15 cm/min Jusqu’à : 70 sec. 45 cm/min (Réglable par pas 5cm/min) Alimentation : 230V, N, 50/60 Hz, 1200W Approvisionnement en eau : par une bouteille d'eau four | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Numériseur de film "-Scanner au défilé - Capteur : CCD - Eclairage : LED - Dynamique : 16 bits en niveau de gris - Résolution :1200dpi - Densité max : 4.7 - Zone de numérisation : 355mm x 1320mm - Vitesse de numérisation : 18s à 300dpi pour un 35x43cm - Taille des films : min : 64x64mm / max 355x1320mm - Interface : USB2.0 - Dimensions : 260x474x235mm - Poids : 20kg - Alimentation : 100-240VAC / 47-63Hz / 1.5A max - Puissance : 55W - Certifications : CE, FCC, BSM, ETL, CCC , RoHs. étalon de numérisation" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Eclairage inactinique -lumière rouge à LED -La luminosité est ajustable, -la durée de vie de 30 000 heures sans aucun échauffement. Equipé d'un robuste support polyvalent qui permet d'ajuster l'inclinaison de 120° horizontalement et verticalement. -Spécifications: Boitier : Aluminium résistant à l'humidité Protection : IP-53 Fenêtres : 160 x 90mm Luminosité : 20% -100% Consommation: 10W Alimentation : 90-264 VAC / 47-63Hz Dimensions : 245 x 220 x 45/145mm (W x H x D - sans / avec support inclinable) Poids : 1,7 kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Chariot élevateur "Hydraulique capacité min 500 kg dimensions; 1000*800*hauteur min=1000 mm" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Boite de Pellicule "Pellicule (film de radiographie industrielle) 18*24 films dans une boite sous pochette individuelle étanche sous vide avec écrans Plomb, imperméabilité à l’air et à l’eau. " | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | Boite de Pellicule "Pellicule (film de radiographie industrielle) 30*40 films dans une boite sous pochette individuelle étanche sous vide avec écrans Plomb, imperméabilité à l’air et à l’eau. " | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Bobine de film Pellicule (film de radiographie industrielle) en bobine avec Pb – résitante à la lumière, l’humidité et la contamination grasse, – mise entre deux feuilles en plomb (épaisseur 0,025 mm), – largeur 60 mm pour la longueur jusqu’à 90 m. Suivant ASTM E 1815 classe II et EN 584-1 C5 grande sensibilité, contraste élevé, image à grain fin | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | Bobine de film Pellicule (film de radiographie industrielle) en bobine avec Pb – résitante à la lumière, l’humidité et la contamination grasse, – mise entre deux feuilles en plomb (épaisseur 0,025 mm), – largeur 100 mm pour la longueur jusqu’à 90 m. Suivant ASTM E 1815 classe II et EN 584-1 C5 grande sensibilité, contraste élevé, image à grain fi n | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 16 | Film pour densité Films 14 densités certifié BAM 5 ans Livré avec certificat DAkkS qui a une validité de 5 ans (équivalent COFRAC) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 17 | Meuleuse Puissance absorbée nominale 1 200W Régime à vide 2.800 – 11.500 t/min Disque, Ø 125 mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 18 | •reglet 500 mm inox | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 19 | •reglet 200 mm inox | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 20 | •scotch toilé noir 25mm*25m | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 21 | Boite de marqueur permanents •Boite de 12 marqueurs permanents à séchage rapide, sans xylène avec une faible teneur en chlorures et en soufre afin de pouvoir être utilisée en toute sécurité sur l'acier inoxydable. Pointe ronde moyenne résistant à l'usure pour une utilisation longue durée. Marquage de -20°C à 50°C, tenu jusque 100°C. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 22 | Boite de lettre de marquage •Lettre et chiffre de marquage en plomb plateavec boite de rangement •ensemble d'alphabet hauteur 8mm •ensemble de suite de chiffre 8 mm " | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 23 | Boite de lettre de marquage Lettre et chiffre de marquage en plomb sous plexi avec boite de rangement Ensemble d'alphabet hauteur 10 mm et 4 mm ensemble de suite de chiffre 10 mm et 4 mm" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 24 | Aimant à languette | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 25 | marquage lumineux surface lumineuse de 85x25mm et une minuterie électronique. Et minuterie manuel | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 26 | IQI à fil •IQI ASTM/ASME E 747-97 Indicateurs de qualité d'images avec six fils inox longueur 50mm de diamètres différents. Livré dans une pochette plastique avec certificat.﻿ 1A+1B+1C+1D | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 27 | IQI à à gradins percé •IQI EN462-2 / EN ISO 19232-2 Gamme d'IQI à gradins percés, disponible en Acier. Livré avec certificat.﻿ | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 28 | Pied à coulisse Pied à coulisse à vernier Mécanique avec réglage fin 0-280mm, réglage fin., 0,02mm, métrique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 29 | Ruban avec lettres en plomb (hauteur 8mm, épaisseur 2mm) insérées et espacées de 10cm. Une flèche est également insérée tous les 5cm intermédaire | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 30 | Valise pédagogique en aluminum • valise pédagogique • Les valises pour la radiographie contiendront des radiographies de chaque éprouvette d'essais. • radiographies prises à partir d'éprouvettes d'essais en aluminum. - emplacement des défauts : type, dimensions - Un certificat de conformité avce critères de contrôle et d'acceptation -Une loupe -1 Té et 9 plaques | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 31 | Valise pédagogique en acier INOX valise pédagogique Les valises pour la radiographie contiendront des radiographies de chaque éprouvette d'essais. - radiographies prises à partir d'éprouvettes d'essais en acier INOX. - emplacement des défauts : type, dimensions - Un certificat de conformité avce critères de contrôle et d'acceptation -Une loupe -1 Té et 9 plaques | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 32 | Cadre à glissiére simple • cadre à glissiére simple 10*48 en acier inox résistant aux produit chimique de développement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 33 | Cadre à glissiére simple • cadre à glissiére simple 18*24 en acier inox résistant aux produit chimique de développement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 34 | Cadre à glissiére simple • cadre à glissiére simple 30*40 en acier inox résistant aux produit chimique de développement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 35 | Cadre à 3 glissiére suspendu Cadre à 3 glissiére suspendu 10*48 en acier inox résistant aux produit chimique de développement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 36 | Cadre à 3 glissiére suspendu • Cadre à 3 glissiére suspendu 18*24 en acier inox résistant aux produit chimique de développement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 37 | cadre avec clip • cadre avec clip 30*40 en acier inox résistant aux produit chimique de développement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 38 | intercalaire papier de radiographie • intercalaire papier de radiographie pliée 10*40 lot de 200 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 39 | intercalaire papier de radiographi • intercalaire papier de radiographie pliée 18*24 lot de 200 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 40 | Chimie manuelle fixateur • Chimie manuelle fixateur bidon de 5 litre adaptés au développement des films radiographiques manuellement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 41 | Chimie manuelle révelateur • Chimie manuelle révelateur bidon de 5 litre adaptés au développement des films radiographiques manuellement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 42 | Agent de mouillage Agent de mouillage pour séchage rapide et sans traces d'eau 1 litre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 43 | chimie automatique fixateur • chimie automatique fixateur 1 bidon de 5 litres de fixateur + 1 bidon de 1 litre de durcisseur adaptés au développement des films radiographiques dans une machine automatique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 44 | chimie automatique révelateur • chimie automatique révelateur adaptés au développement des films radiographiques dans une machine automatique 1 bidon de 5 litres Part A + 1 bidon de 0.25 litre part B + 1 bidon de 0.5 litre part C | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 45 | Starter • Starter 1 bidon de 0.5 litre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 46 | valise des jauges de mesures • valise des jauges de mesures réglables Mallette aluminium moussée sur mesures adaptée aux inspections visuelles des cordons soudés suivant les normes NF EN ISO 5817 et NF EN 12732. La mallette comprend les éléments suivants : 1 peigne de profil 1 jauge universelle 1 jauge HJC40 1 miroir télescopique 1 jauge à vernier 1 loupe éclairée 1 lampe torche à Led | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 47 | Bande rouge FRANCHISSEMENT INTERDIT • Bande rouge FRANCHISSEMENT INTERDIT robuste Robuste bande de balisage rouge conforme à la norme NF M60-103 pour délimiter la zone interdite d'accès pendant un contrôle radiologique. hauteur 100mm, longueur 10m, oeillet et crochet aux extrémités, PVC toilé. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 48 | Panneau Orange Pliant • Plaque d´identification orange pour transport routier de produits dangereux, 300x120mm , aluminium, pliable. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 49 | Panneau Orange Vierge • Plaque d´identification orange pour transport routier de produits dangereux, 300x120mm , aluminium.. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 50 | Panneau de signalisation Franchissement Interdit Panneau aluminium "Franchissement Interdit / Danger d'Irradiation". Dimensions 800x600mm, monté sur support métallique robuste. Modèle chantier, bien visible, ne tombe pas facilement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 51 | balise d'ambiance de surveillance • Type de rayonnement: Un rayonnement gamma et des rayons X • Détecteur : Energie compensée GM tube • Mesures : débit d'équivalent de dose ambiant 10*(10) • Seuils d'alarme : 7,5 * Sv / h, 25 * Sv / h, 1 mSv / h, 10 mSv / h • Alarme acoustique : > 93 dB (A) mesuré à 30 cm de distance, peut être désactivé • Gamme d'énergie : 40 keV - 1,3 MeV • Plage de température : -30 ° C à + 60 ° C • Alimentation : Batterie • Autonomie : ~48h sans alarme • Boitier : Aluminium, et plastique robuste, • Protection IP 65 • Dimensions / poids : 120 x 120 x 250 mm / 2,3kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 52 | Radiamétre réponse en énergie de 33 à 1332KeV, conçu pour les rayons X et Gamma. tube Geiger Müller très réactif adapté aux variations de dose jusqu'à 100mSv/h. étanche IP65 très robuste et simple d'utilisation. affiche la dose cumulée et les seuils d'alarmes sont réglables.﻿ | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 53 | Dosimétre individuel Dosimètres actifs pour suivre la radioprotection opérationnelle des opérateurs de radiologie X ou gamma. Très robuste, étanche IP67, interface très simple, grand écran LCD couleur. Livré en standard avec un logiciel PC. Le PED-Blue est le modèle standard qui affiche la dose instantanée et cumulée, le PED+ possède GPS et Bluetooth, Le PED-IS est la version ATEX du PED-Blue. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 54 | Accessoires de sécurité • Panneaux Class 7 Panneaux Radioactif ADR 7 100x100mm autocollant ou magnétique. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 55 | Dosimétre passif conforme à la norme EN 62387:2016incluant un détecteur imaging, possibilité d'intégrer un détecteur neutron systéme d'attache : possibilité pince crocodile, clip plat avec chaine ou pince d'attache, ceinture poignet codes couleurs pour différencier les mois rayonnment mésuré: X et gamma et béta matériau : oxyde d'aluminum dopé au carbone filtre: fenetre ouverte, aluminium, titane, étain domaine de mesure: 0,05 mSv à 10 Sv insensible aux nautrons écart de linéarité inférieur à 5% réponse angulaire +- 60° dés 15 Kev pour les photons Suivi dosimétrique passif chez le CNRP pour une seule personne pendant 5 ans La collecte et l’envoi et la reception entre OFPPT et le ministère de la sante / CNRP" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 56 | EPI individuel • EPI individuel: jeux de gants de manipulation fine Gillet jaune chaussure de sécurité S2 jeux de gant en cuir Lunette de protection Casque de protection lunette en plomb tablier en plomb gant en plomb" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 57 | Paillasse modulable pour développement Paillasse séche conforme à la norme AFNOR 15201 Plan de travail avec revetement: • Glace émaillée trempée de couleur écume en 6 mm d’épaisseur jointayé par mastic silicone sur support mélaminé CTBH deux faces, hydrofuge, de 25 mm d’épaisseur. Bordé chant en PVC de 3 mm d'épaisseur assemblé par collage Bandeau de facade : mélaminé bleu océan épaisseur 19 mm hauteur 110 mm Dosseret avec tablette et fermeture deux coté: mélaminé CTBH épaisseur 19 mm plaqué sur leur pourtour par un chant PVC de 2 mm Ossature sous paillasse:composé en face avant et arriére d'un tube serrurier de 35 * 35 * 3,5 protégé par électrozingage piétement: type C en tube 50*60*5 revetu par peinture époxy de couleur blanche cuite au four sur vérin réglable de mise à niveau permettantr le chevauchement des meubles jupe cache fluide en mélaminé 19 mmm d'épaisseur dimensions: -plateau profondeur 900* longueur1200 -bandeau longueur 1200 -dosseret hauteur 150 * longueur 1200 -tablette profondeur 100 *longueur 1200 -jupe hauteur 350 min *longueur 1200 -hauteur sol plateau 900 -mobilier avec tiroir largeur 53 min* hauteur 720 mm*profondeur 450 mm -mobilier avec étagére largeur 53 min* hauteur 720 mm*profondeur 450 mm Accessoires -un mobilier sous paillasse en mélaminé blanc lisse de 19 mm, avec tiroirs montés sur coulisses métallique et sur roulements à billes avec blocage en position ouverte, poigné en PVC ou aluminum, reposé sur des roulettes mobile polyamides noirs montées sur axe métal avec frein. --un mobilier sous paillasse en mélaminé blanc lisse de 19 mm, avec un seul étagére avec porte monté sur charniéres invisibles clipsables, poigné en PVC ou aluminum, reposé sur des vérins. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 58 | Paillasse modulable pour labo essai Paillasse séche conforme à la norme AFNOR 15201 Plan de travail avec revetement: • feuille en inox 316L sans rebord en 2 mm d’épaisseur min sur support mélaminé CTBH deux faces, hydrofuge, de 25 mm d’épaisseur. bordé du meme feuille d'inox Bandeau de facade : mélaminé blanc épaisseur 19 mm hauteur 110 mm Dosseret avec tablette et fermeture deux coté: mélaminé CTBH épaisseur 19 mm plaqué sur leur pourtour par un chant PVC de 2 mm Ossature sous paillasse:composé en face avant et arriére d'un tube serrurier de 35 * 35 * 3,5 protégé par électrozingage piétement type H en tube serrurier 40 * 40*4 revetu par peinture époxy de couleur blanche cuite au four sur vérin réglable de mise à niveau permettantr le chevauchement des meubles jupe cache fluide en mélaminé 19 mmm d'épaisseur dimensions: -plateau profondeur 900* longueur1200 -bandeau longueur 1200 -dosseret hauteur 150 * longueur 1200 -tablette profondeur 100 *longueur 1200 -jupe hauteur 350 min *longueur 1200 -hauteur sol plateau 900 -mobilier avec tiroir largeur 53 min* hauteur 720 mm*profondeur 450 mm -mobilier avec étagére largeur 53 min* hauteur 720 mm*profondeur 450 mm Accessoires -un mobilier sous paillasse en mélaminé blanc lisse de 19 mm, avec tiroirs montés sur coulisses métallique et sur roulements à billes avec blocage en position ouverte, poigné en PVC ou aluminum, reposé sur des roulettes mobile polyamides noirs montées sur axe métal avec frein. --un mobilier sous paillasse en mélaminé blanc lisse de 19 mm, avec un seul étagére avec porte monté sur charniéres invisibles clipsables, poigné en PVC ou aluminum, reposé sur des vérins. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 4 : EQUIPEMENTS DU LABO RADIOGRAPHIE

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cabine de radiologie compacte | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grand Négatoscope mural | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Négatoscope | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Densitométre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | kit pédagogique des films | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Machine à développer Automatique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BAC DE DEVELOPPEMENT manuel | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SÉCHEUSES Automatique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Numériseur de film | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Eclairage inactinique | U | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Chariot élevateur | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Boite de Pellicule | U | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Boite de Pellicule | U | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bobine de film | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Bobine de film | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Film pour densité | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Meuleuse | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Reglet | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Reglet | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Scotch toilé noir 25mm*25m | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Boite de marqueur permanents | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Boite de lettre de marquage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Boite de lettre de marquage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Aimant à languette | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Marquage lumineux | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IQI à fil | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IQI à à gradins percé | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pied à coulisse | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ruban avec lettre en plomb | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Valise pédagogique en aluminum | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Valise pédagogique en acier INOX | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cadre à glissiére simple | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Cadre à glissiére simple | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Cadre à glissiére simple | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cadre à 3 glissiére suspendu | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Cadre à 3 glissiére suspendu | U | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | cadre avec clip | U | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | intercalaire papier de radiographi | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | intercalaire papier de radiographie | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Chimie manuelle fixateur | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Chimie manuelle révelateur | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Agent de mouillage | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | chimie automatique fixateur | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | chimie automatique révelateur | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Starter | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | valise des jauges de mesures | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Bande rouge FRANCHISSEMENT INTERDIT | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Panneau Orange Pliant | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Panneau Orange Vierge | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Panneau de signalisation Franchissement Interdit | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | balise d'ambiance de surveillance | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Radiamétre | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Dosimétre individuel | U | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Accessoires de sécurité | U | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Dosimétre passif | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | EPI individuel | U | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Paillasse modulable pour développement | U | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Paillasse modulable pour labo essai | U | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. | ………….. | …………. |  | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 5 : PONT ROULANT MONORAIL

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PONT ROULANT MONORAIL Pont roulant posé en intérieur Choix et calcul suivant les normes : ISO 4301_5/ ISO 7752_5 /ISO 8686_5 / ISO 9927_5 / ISO 10245_5 / ISO 10972_1 / ISO 10972_5 / ISO/TR 16880 / ISO 22986 - Température ambiante (25 °C) - groupe FEM à préciser par le fournisseur (10 levé/heure, 8 heure/ jour, 4 m/ min avec minimum FEM 1Am) - Capacité de levage 3,2 tonnes - Hauteur de levage sous crochet: 3,5 métres minimum - Longueur de déplacement maximum selon la longueur de l'atelier qui vaut 24 m avec min 22 m - porté 10 métre minimum (prise de relevée selon plan ou chantier) - Longueur de roulement: le long de l'atelier (22 m minimum) - Moteur de levage à 2 vitesses selon les normes en vigeur (4 m/min, 8 m/min max) - Moteur de translation à 2 vitesses à variateur de fréquence selon les normes en vigeur (10 m/min, 20 m/min) - Moteur de direction à 2 vitesses à variateur de fréquence selon les normes en vigeur (10 m/ min, 20 m/min) - Commande à cable avec déplacment indépendant avec prise débrochable - Commande à distance avec récepteur - cable de levage à ame métallique - crochet rotative et moufle avec linguet de sécurité - peinture époxy bi composant 120 µ - limiteur de charge - limiteur de course pour levage, translation et déplacement - butoir caoutchouc sur sommier - coffret électrique intégré au palanétanche IP 55 - alimentation et commande par chaine porte cable -réducteur de levage à denture hélicoidale graissé à vie avec renifleur contre surpression - élingue chaine 4 brins acier avec crochet à chape à verouillage auto Conforme aux normes EN818 & EN1677 capacité 2 tones min, longuer chaine 3 métre min avec racourcisseur - pince léve tole capacité 2 tonne min ouverture 30 mm min - Butée métallique de fin de course Structure métallique portante supportant un pont roulant de 3,2 tonnes, avec rail vignole ou profilé avec fer carré suivant l'etude -note de calcul justifiant le choix des profilé, choix de boulonnerie, contreventement -pied de poteaux supporté par la dalle de l'atelier: vérification de la résistence de la dalle -validation par bureau de controle agrée -Dimensions suivant prise de mesure sur site : approximation 24m*10m approximation suivant plan : longueur largeur hauteur - Echelle à crinoline d'accés pour maintenance - galvanisation et peinture epoxy bleu -boulonnerie cadmié HR -Certificat de conformité aux normes NM ou à défaut aux normes CE - Formation durant 1 jour lors de la mise en route de l’équipement. Manuel d’utilisation en langue Française Installation et mise en service selon les normes en vigueur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot n°5 : PONT ROULANT MONORAIL

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PONT ROULANT MONORAIL | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. | ………….. | …………. |  | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N° 6 : FORMATION PCR ET FORAMTION CAMARI

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation PCR Formation niveau 2 personne compétente en radioprotection (PCR)-module théorique et appliquée secteur industrie option sources scellées, génerateurs électriques de rayons X et accélérateurs de particules.: - participation à la formation PCR -l'examen de certification PCR - La documentation Pause café et déjeuner -Session : à confirmer - durée minimale: 9 jours (72 h) |  |  |
| 2 | Formation CAMARI Formation initiale et examen CAMARI (Certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle) option X: - durée de formation: 5 jours ( 3 jours tronc commun et 2 jours option X) - document technique à remettre à chaque stagiaire |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 6 : FORMATION PCR ET FORAMTION CAMARI

| Article n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3)+(4) | (6) TVA Appliquée sur (5) | (7) Montant TTC (7) = (5)+(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation PCR | Formateur | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Formation CAMARI | Formateur | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. | ………….. | …………. |  | .………….. |

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent