ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE

SOCIETE FONCIERE CMC S.A.

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel d’offres

Ouvert International sur offres de prix

N° 23/2026

Objet de l’Appel d’offres : La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique.

REGLEMENT DE CONSULTATION (R. C.)

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à la Société Foncière CMC SA

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors T.V.A :……………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………… ..(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert international, sur offres des prix

Objet du marché : La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 148 du règlement de la Foncière CMC SA.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (C. P. S.)

SOMMAIRE

| ARTICLE 1 | : | OBJET DU MARCHE. |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE 2 | : | MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE |
| ARTICLE 3 | : | DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE. |
| ARTICLE 4 | : | AUTRES TEXTES APPLICABLES. |
| ARTICLE 5 | : | PRIX. |
| ARTICLE 6 | : | Variation des Prix |
| ARTICLE 7 | : | DROITS DE TIMBRES |
| ARTICLE 8 | : | DELAI D'EXECUTION ET PENALITES DE RETARD. |
| ARTICLE 9 | : | CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF. |
| ARTICLE 10 | : | MEMOIRE TECHNIQUE D’EXCUTION DES TRAVAUX |
| ARTICLE 11 | : | RECEPTION PROVISOIR DES TRAVAUX |
| ARTICLE 12 | : | RECEPTION DEFENETIVE |
| ARTICLE 13 | : | MODE ET DELAI DE REGLEMENT. |
| ARTICLE 14 | : | MODALITES DE PAIEMENT. |
| ARTICLE 15 | : | UTILISATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS. |
| ARTICLE 16 | : | BREVETS. |
| ARTICLE 17 | : | SOUS-TRAITANCE. |
| ARTICLE 18 | : | DOMICILE DU TITULAIRE |
| ARTICLE 19 | : | VALIDITE DU MARCHE. |
| ARTICLE 20 | : | DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE. |
| ARTICLE 21 | : | GARANTIE. |
| ARTICLE 22 | : | RETENUE DE GARANTIE. |
| ARTICLE 23 | : | DELAI DE GARANTIE. |
| ARTICLE 24 | : | RESTITUTION DES CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF ET PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE |
| ARTICLE 25 | : | ASSURANCE ET RESPONSABILITES. |
| ARTICLE 26 | : | REGLEMENT DES CONTESTATIONS. |
| ARTICLE 27 | : | NANTISSEMENT. |
| ARTICLE 28 | : | RESILIATION DU MARCHE. |
| ARTICLE 29 | : | AVANCE |
| ARTICLE 30 | : | MESURES COERCITIVES |

# CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Marché n°    …………. / 2026.

Passé en application de l’alinéa 1 du paragraphe I-1 et l’alinéa b) du paragraphe I-3 de l'article 19 et de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 20, du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 Juillet 2025 , relatif aux marchés publics de la Société Foncière CMC SA

Entre les soussignés :

LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A. ou son délégué, représentée par son Directeur Général Mme Loubna TRICHA,

D’une part

Et,

La Société : ........................................

- Titulaire du compte bancaire ..................... (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

- Adresse du siège social de la société : ............................................................

- Adresse du domicile élu : ............................................................

- Affiliée à la CNSS sous le n° : ……………………………………….

- Inscrite au registre de commerce de ……………... (localité) sous le n° : ……………

- Patente n° : …………………………….

- N° d’identification fiscale : …………………….

- n° de l’Identifiant de l’Entreprise : ………………………

- Représentée par :

Monsieur ..................................

Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

D’autre part

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE II : CLAUSES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot  unique.

NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont : ± 5 %

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques |
| --- | --- |
| 1 | Ragréage Fourniture et pose d’une chape de reprise de niveau auto nivelant pour rattrapage des joints et des niveaux y compris rebouchage des trous et des parois périphériques. Préparation de du sol, grattage, ponçage. |
| 2 | Revêtement de sol pvc hétérogène clipsable : Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol PVC hétérogène clipsable, d’une épaisseur totale de 6,0 mm, comprenant une couche d’usure transparente de 0,55 mm. Le produit est destiné à l’équipement de locaux à trafic résidentiel ou tertiaire intense, classé 23/33 selon les normes en vigueur. Le revêtement devra présenter une efficacité acoustique aux bruits de choc ΔLw ≥ 19 dB (ou 20 dB), mesurée selon la norme en vigueur (type ISO 10140 ou équivalent). Il est classé antistatique ≤ 2 kV (EN 1815), R10 pour la résistance au glissement (DIN 51130) et groupe d’usure T (EN 649), ou équivalent. Sa stabilité dimensionnelle est inférieure à 0,05 % (ISO 23999 ou équivalent). Les émissions de COV sont inférieures à 10 µg/m³ à 28 jours (ISO 16000 ou équivalent), garantissant une qualité d’air intérieur optimale. Le revêtement est disponible en lames de longueur comprise entre 120 et 150 cm et en dalles de format minimal 30 x 60 cm. |
| 3 | Revêtement de sol textile en dalles 50 × 50 cm : Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol textile en dalles tuftées bouclées texturées. Le produit sera constitué de fibres 100 % polyamide (PA6) teintées dans la masse, posées sur un dossier primaire en non-tissé avec sous-couche intégrée. Les dalles seront de format 50 × 50 cm. Le dossier secondaire pourra être de type bitumineux, polymère, feutre ou toute technologie équivalente assurant stabilité et performance technique. Le revêtement devra présenter : - Une masse surfacique de velours ≥ 500 g/m² - Une densité de touffetage ≥ 150 000 tufts/m² - Une épaisseur totale comprise entre 6,0 mm et 8,0 mm - Une hauteur de fibre ≥ 3,0 mm Le produit sera classé 33 – usage commercial élevé (ISO 10874 ou équivalent) et adapté aux zones à trafic intense (bureaux, salles de réunion, espaces d’accueil, ERP, commerces). Il présentera : - Une réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1 ou équivalent) - Une résistance aux chaises à roulettes conforme à EN 985 ou équivalent - Une efficacité acoustique aux bruits de choc ΔLw ≥ 20 dB (EN ISO 10140 ou équivalent) - Une absorption acoustique αw ≥ 0,10 (EN ISO 354 ou équivalent) |
| 4 | Revêtement en gazon synthétique : Fourniture et pose d’un revêtement en gazon synthétique tufté ou équivalent, constitué de fibres monofilaments en polyéthylène (PE) droites et en polypropylène (PP) frisées, traitées anti-UV et adaptées à un usage extérieur. Le produit sera posé sur un support primaire en polypropylène tissé résistant aux UV avec enduction en latex SBR ou équivalent comportant des perforations permettant le drainage des eaux. Le gazon présentera une hauteur de fibre d’environ 40 mm et une perméabilité minimale de 60 l/min/m². La teinte sera de type vert naturel avec mélange de fibres vert clair et vert foncé avec fibres de chaume. La prestation comprend toutes les sujétions de fourniture, préparation du support, découpes, assemblages, collage, pose, finitions, évacuation des chutes, protection de l’ouvrage jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution. Ouvrage payé au mètre carré. |
| 5 | Plinthe en PVC Fourniture et pose de Plinthe en PVC moussé semi-rigide ou rigide : - Hauteur : Suivant plans ou prescriptions (comprise entre 70 mm et 150 mm). - Épaisseur : 10 mm minimum (permettant de recouvrir les joints de dilatation), avec lèvre de finition souple en partie basse et/ou haute pour absorber les irrégularités du support. Mode de pose : Mise en œuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant. Ces plinthes sont à poser après la mise en œuvre du revêtement de sol. Elles peuvent être grugée afin d’effectuer un angle sortant ou rentrant. Le matériau doit permettre la réalisation d'angles rentrants et sortants soit par coupe d'onglet à 45°, soit par grugage (pliage à chaud ou à froid selon préconisations fabricant) afin d'assurer une finition continue et esthétique Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |
| 6 | Plinthe en moquette Fourniture et pose de plinthes périphériques découpées dans le même bain que le revêtement de sol textile principal, afin d'assurer une parfaite continuité esthétique. Caractéristiques techniques : - Hauteur : 70 mm. - Finition des bords : Les bords supérieurs apparents devront impérativement être surjetés (gansés) en atelier avec un fil de nylon de coloris assorti à la moquette, ou insérés dans un profilé support PVC spécifique (type galon à plinthe) selon le choix de la Maîtrise d'Œuvre. Mise en œuvre : Pose collée en plein sur support propre, dépoussiéré et sec, à l'aide d'une colle contact ou d'un ruban adhésif double-face à haute performance (type contact renforcé). Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |
| 7 | Habillage en moulure PVC Fourniture et pose de moulures PVC d’une épaisseur et de 18mm, et d’une largeur qui varient entre 4cm et 12cm , finition suivant choix de l’architecte. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |
| 8 | Cloison en BA13 Fourniture et pose d’une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique type 98/48, composée comme suit : - Ossature métallique en rails et montants M48 en acier galvanisé ; - Double parement en plaques de plâtre BA13 (13 mm + 13 mm) de chaque côté de l’ossature ; - Épaisseur finie indicative : environ 100 mm ; - Comprenant visserie, bandes à joints, enduits de traitement des joints, bandes de renfort d’angles, accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux règles de l’art. |
| 9 | Barre de seuils Fourniture et pose d’un seuil de porte demi-bombé en aluminium anodisé naturel (aspect chromé), largeur 40 mm, longueur adaptée à l’ouverture. Le seuil sera fixé par fixation mécanique invisible (vissage avec chevilles adaptées au support et cache-vis assortis), garantissant une parfaite tenue au passage intensif et aux opérations de nettoyage. Compris dans le prix : perçage, visserie inox, chevillage, découpes, ajustements, finitions et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux règles de l’art. |
| 10 | Cloison amovible simple vitrage Fourniture et pose d’une cloison amovible toute hauteur en vitrage simple clair, système modulaire de type tertiaire démontable. - Ossature périphérique en profilés aluminium thermolaqués, posés en applique sur sol fini et plafond (sans réservation dans la dalle) ; - Remplissage en vitrage trempé clair (épaisseur à préciser, ex. 10 mm ou 12 mm) ; - Teinte des profilés au choix de l’architecte parmi la gamme standard du fabricant ; Compris accessoires, joints, fixations, calages et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux règles de l’art. |
| 11 | Découpe lettrage sur MDF Fourniture et pose d’éléments décoratifs ou signalétiques en MDF (Medium Density Fiberboard) usiné CNC. - Panneaux en MDF hydrofuge qualité intérieure, épaisseur comprise entre 18 mm et 30 mm selon plans d’exécution ; - Découpe numérique CNC garantissant des arêtes nettes et précises ; - Réalisation en éléments monoblocs autant que possible afin d’éviter les jonctions visibles ; - En cas de fractionnement imposé par les dimensions, assemblage par système invisible avec planéité parfaite ; - Finition peinture laquée mate ou satinée (teinte au choix de l’architecte), comprenant préparation, sous-couche et deux couches de finition ; - Compris fixations invisibles, quincaillerie, manutention, chutes et toutes sujétions de pose conformément aux règles de l’art ; - Échantillon et prototype à valider avant lancement en fabrication. |
| 12 | Habillage en panneau waves Fourniture et mise en œuvre d’un habillage décoratif mural ou de surface à relief tridimensionnel, finition aspect métal brossé (aluminium, inox, bronze ou équivalent), selon échantillon validé. - Motif ondulé ou géométrie en relief type vague ou équivalent, sans référence à un modèle déposé ; - Épaisseur adaptée au procédé de fabrication retenu, généralement comprise entre 8 mm et 25 mm selon nature du matériau ; - Matériau au choix du titulaire : panneau composite, résine minérale, aluminium formé, stratifié technique ou équivalent, garantissant rigidité et stabilité ; - Finition de surface avec protection anti-UV et anti-rayures ; - Résistance adaptée à l’environnement (pièce sèche ou humide selon destination). La pose comprend : - Prise de mesures sur site ; - Découpe et ajustements ; - Pose par fixation mécanique invisible ou système agréé par le fabricant (collage autorisé uniquement si compatible avec le support) ; - Traitement des jonctions et finitions périphériques ; - Protection jusqu’à réception. Le prix comprend fourniture, accessoires, fixations et toutes sujétions de pose. |
| 13 | Habillage en sablage découpé : Sablage décoratif sur vitrage : Fourniture et réalisation d’un sablage décoratif découpé sur vitrage, conformément aux plans et aux détails validés par la maîtrise d’œuvre. La prestation comprend la préparation des surfaces, la réalisation du motif par procédé de découpe adapté, l’application du film de masquage, l’exécution du sablage permettant l’obtention d’un effet dépoli, ainsi que le retrait des protections et le nettoyage final. Les travaux comprennent également la fourniture de tous matériaux, main-d’œuvre, équipements, protections et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations. |
| 14 | Habillage en découpe vinyle imprimé Fourniture et pose d’un habillage mural en impression numérique haute définition sur vinyle polymère ou coulé (usage intérieur ou extérieur selon destination). - Vinyle auto-adhésif polymère minimum (monomère exclu), stabilité dimensionnelle garantie ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Plastification de protection transparente (mate ou satinée) assurant résistance aux rayures, aux UV et au nettoyage ; - Découpe à la forme (lettrage ou motifs) ou impression pleine surface selon plans, avec film de transfert pour pose des éléments découpés. La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, dégraissage, vérification planéité) ; - Pose par application adhésive conforme aux recommandations du fabricant ; - Marouflage et élimination des bulles ; - Toutes sujétions comprises. Le prix comprend fourniture, impression, plastification, découpes, film de transfert et pose complète. |
| 15 | Habillage intégral en vinyle Fourniture et pose d’un habillage mural intégral en impression numérique haute définition sur vinyle polymère ou coulé (monomère exclu). - Vinyle auto-adhésif polymère minimum, adapté aux surfaces planes ou légèrement courbes ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Plastification de protection transparente (mate ou satinée) anti-UV et anti-rayures ; - Pose en lés avec recouvrement ou bord à bord selon visuel validé. La pose comprend : - Vérification préalable de la planéité et de l’état du support ; - Reprise des défauts (ponçage, enduit fin, primaire d’accroche si nécessaire) afin d’obtenir une surface parfaitement lisse ; - Nettoyage et dégraissage avant application ; - Pose par marouflage professionnel garantissant absence de bulles et parfaite continuité visuelle ; - Toutes sujétions comprises. Le prix inclut fourniture, impression, plastification, préparation du support, pose et finitions. |
| 16 | Habillage en bois OSB Fourniture et pose d’un revêtement mural en panneaux de particules orientées (OSB type 3 ou 4), présentant un aspect brut texturé. - Matériau : Panneaux OSB d'épaisseur minimale 15 mm ou 18 mm (selon hauteur), issus de bois certifiés (PEFC/FSC) ou de filières de recyclage garanties. Les panneaux devront être à faible émission de formaldéhyde (Classe E1 ou sans formaldéhyde ajouté). - Finition : Application de deux couches de vernis de protection (aspect mat ou satiné). Le vernis sera impérativement en phase aqueuse (hydro) ou une huile-cire certifiée A+ pour la qualité de l'air intérieur. L'aspect final doit laisser apparaître la texture du bois sans jaunissement excessif. La pose comprend : - Ossature : Fixation sur réseau de tasseaux bois (traités fongicide/insecticide) ou sur rails métalliques, avec un entraxe maximal de 600 mm. Une lame d'air ventilée de 20 mm devra être maintenue à l'arrière du panneau. - Jointoiement : Pose avec joint creux de 3 à 5 mm pour absorber les dilatations, ou pose bord à bord avec profilés de jonction selon le calepinage de l'architecte. - Angles : Coupes d'onglets soignées ou baguettes d'angle métalliques selon choix de la maîtrise d'œuvre. Prestations incluses : Découpes, ajustements autour des prises et interrupteurs, ponçage léger de surface avant vernis pour éviter les échardes, et toutes sujétions de pose. |
| 17 | Estrade en OSB avec eclairage indirecte : Estrade en OSB avec intégration d’un éclairage indirect périphérique : réalisée sur une ossature porteuse en bois traité (lambourdes ou tasseaux) solidement fixée au sol. L’ossature devra assurer : la stabilité de l’ouvrage la résistance aux charges d’exploitation la parfaite planéité de la surface Entraxe des lambourdes adapté afin d’éviter toute déformation du platelage. Le platelage sera réalisé en panneaux OSB épaisseur : 10 à 22 mm panneaux fixés mécaniquement sur l’ossature joints traités et alignés surface poncée si nécessaire. Éclairage indirect L’estrade intégrera un éclairage LED indirect périphérique. Ruban LED basse consommation installation dans une gorge ou retrait sous le chant de l’estrade pour obtenir un éclairage indirect alimentation dissimulée dans la structure température de couleur (généralement 3000K ou 4000K) |
| 18 | Habillage en végétation stabilisée : Fourniture et pose d’un mur végétal composé de mousse et/ou plante et de feuillage stabilisé en différents forme et coloris, y compris support de fixation en pvc expansé et/ou cadre périphérique ou équivalent. Composition au choix de l’architecte. |
| 19 | Habillage plâtre 3D Fourniture et pose d’un habillage décoratif en staff (plâtre armé) à motif en relief tridimensionnel. - Éléments préfabriqués en staff moulé (plâtre armé de fibres) ; - Motif en relief selon plans validés ; - Épaisseur adaptée au relief (à préciser selon modèle retenu) ; - Échantillon et prototype à valider par l’architecte avant fabrication. La pose comprend : - Fixation mécanique par vissage sur ossature ou support adapté, complétée si nécessaire par collage compatible ; - Traitement complet des joints : rebouchage, enduit, ponçage fin et raccord de finition afin d’obtenir un aspect monolithique sans joints apparents ; - Finition peinture ou traitement décoratif selon prescription ; - Compris découpes, chutes, calages, fixations et toutes sujétions de pose conformément aux règles de l’art. Le prix comprend fourniture, transport, pose et finitions complètes. |
| 20 | Habillage en liège Fourniture et pose d’un revêtement mural en liège décoratif naturel, épaisseur 3 mm, destiné à un usage décoratif intérieur (non isolant). - Liège décoratif en plaques ou rouleaux, finition surface naturelle ou poncée, teinte homogène validée par échantillon ; - Densité et stabilité dimensionnelle adaptées à une pose murale intérieure ; - Produit destiné à un usage décoratif, sans exigence d’isolation thermique ou acoustique. La pose comprend : - Préparation complète du support (enduit fin, ponçage et primaire d’accrochage) afin d’obtenir une surface parfaitement lisse ; - Pose par collage en plein avec colle adaptée au liège ; - Pose bord à bord avec joints serrés sans traitement enduit ; - Profilés de finition en aluminium anodisé naturel en partie haute et/ou en angles sortants selon plans ; - Compris découpes, ajustements et toutes sujétions de pose. Le prix inclut fourniture, préparation du support, colle, profils de finition et pose complète. |
| 21 | Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune… Fourniture et pose de panneaux muraux ou de mobilier servant de surface d’écriture effaçable à sec, haute résistance. - Nature : Panneau stratifié compact ou panneau composite haute densité avec surface spécifique pour l'écriture. - Épaisseur : 10 mm à 13 mm (pour les panneaux autoporteurs) ou stratifié mince sur support bois (épaisseur totale selon besoin). - Surface : Finition brillante (Glossy), traitée antitache et anti-fantôme (résistance à la rémanence d'encre). - Indice de réflexion : Réflexion lumineuse élevée (LRV ≥85) pour une lisibilité optimale. - Option Magnétique : Surface permettant l'affichage par aimants (insertion d'une feuille métallique ou âme ferreuse). - Personnalisation : Aptitude à recevoir une impression numérique personnalisée (motifs, logos, quadrillages) sous la couche de protection d'écriture. La pose comprend : - Usinage : Découpe précise par machine CNC ou laser garantissant des chants nets. Les chants pourront être laissés apparents (si compact) ou finis par bordure assortie. - Fixation : Système de fixation invisible (clipsage, rails ou collage structurel) assurant une planéité parfaite. - Finitions : Habillage des retours, jambages et protection des angles saillants inclus. Prestations incluses : Manutention, chutes, échantillons format A4 pour test d'effaçage, et toutes sujétions de pose. |
| 22 | Habillage en toile tendue imprimé Fourniture et pose d’un système de toile tendue polyester imprimée, rétro-éclairée par LED - Toile polyester acoustique ou décorative, pose à froid, version translucide spéciale rétro-éclairage (backlight) ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Classement feu minimum Euroclasse B-s1,d0 ou M1 obligatoire ; - Taux de transmission lumineuse adapté à un éclairage homogène sans points lumineux visibles. - Rétro-éclairage par modules LED 4000K (blanc neutre), montés sur ossature aluminium ; - Diffusion homogène sur toute la surface ; - Alimentation et câblage dissimulés ; - Accès technique prévu pour maintenance. La pose comprend : - Ossature périphérique aluminium spécifique au système toile tendue ; - Prise de mesures, réservations et découpes ; - Intégration complète du système LED ; - Toutes sujétions comprises. Le prix inclut toile, impression, ossature, LED, alimentation, pose et finitions. |
| 23 | Habillage en papier peint Fourniture et pose d’un revêtement mural en papier peint intissé imprimé HD sur mesure. - Support intissé haute résistance (papier peint classique exclu) ; - Grammage minimum 180 g/m² (ou supérieur selon visuel), garantissant opacité et stabilité dimensionnelle ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Finition lessivable ou protégée par pelliculage transparent en zones de passage ; La pose comprend : - Préparation complète du support (ratissage, ponçage fin et primaire d’accrochage) ; - Pose à joints bord à bord avec raccord parfait des lés ; - Colle adaptée au support (colle spécifique à fort tack en cas de pose plafond) ; - Toutes découpes, ajustements et sujétions comprises. Le prix inclut fourniture, impression, colle, protection éventuelle et pose complète. |
| 24 | Faux plafond suspendu lisse Fourniture et pose d’un faux plafond suspendu en plaques de plâtre BA13 (Type A selon EN 520 ou équivalent), format standard, sur ossature métallique galvanisée. - Ossature composée de rails et fourrures F47 conformes aux normes en vigueur ; - Suspentes réglables avec tiges filetées M6 et chevilles adaptées au support ; - Entraxe des fourrures conforme aux prescriptions du fabricant (400 mm ou 600 mm selon sens de pose) ; - Plaques BA13 vissées, joints traités par bande papier et enduit, finition prête à peindre ; - Compris trappes de visite simples si nécessaires ; - Toutes sujétions de pose comprises. |
| 25 | Habillage mural en plaque de plâtre Fourniture et pose d’un habillage mural en plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique ou par collage au MAP selon état du support. - Ossature F47 si pose sur structure indépendante ; - Collage direct uniquement sur support plan et stable ; - Joints traités, finition prête à peindre ; - Toutes sujétions comprises. |
| 26 | Éléments décoratifs Réalisation de gorges lumineuses, retombées, doubles voiles ou plafonds décoratifs en plaques de plâtre sur ossature spécifique, suivant plans d’exécution. |
| 27 | Pavé acoustique Fourniture et pose de panneaux acoustiques décoratifs 600x600 mm en mousse mélamine haute performance, revêtus de tissu tendu. - Âme en mousse mélamine acoustique ; - Épaisseur comprise entre 20 et 40 mm selon performance acoustique recherchée ; - Revêtement en tissu acoustiquement transparent, tendu et résistant à l’abrasion ; - Panneaux intégrés dans un cadre périphérique aluminium ou PVC rigide assurant protection des rives et stabilité dimensionnelle. La pose comprend : - Pose par remplacement de dalle existante dans ossature T24 standard ou - Fixation mécanique directe sous dalle béton par suspentes dédiées ; - Fixation sur dalle modulaire existante sans renforcement interdite. Le prix comprend fourniture, cadres, fixations adaptées, pose et toutes sujétions. |
| 28 | Fourniture et pose d'un Tag Petit Format Réalisation d’une œuvre murale décorative type Street Art, en intérieur, surface maximale 2 m², suivant motif validé par l’architecte. - Technique autorisée : peinture acrylique murale professionnelle, bombe aérosol artistique ou technique mixte (pochoir, pinceau, rouleau) ; - Exécution par artiste professionnel justifiant d’au moins trois références similaires (portfolio à fournir avant validation) ; - Dimensions maximales : 2 m² (ex : 2000 x 1000 mm ou équivalent). La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, primaire si nécessaire) ; - Réalisation sur mur sec et stabilisé ; - Application d’un vernis de protection transparent anti-UV et anti-rayures (mat ou satiné) ; Le prix comprend conception graphique, validation du motif, réalisation, protection et toutes sujétions. |
| 29 | Fourniture et pose d'un Tag Moyen Format Réalisation d’une œuvre murale décorative type Street Art, en intérieur, surface maximale 3 m², suivant motif validé par l’architecte. - Technique autorisée : peinture acrylique murale professionnelle, bombe aérosol artistique ou technique mixte (pochoir, pinceau, rouleau) ; - Exécution par artiste professionnel justifiant d’au moins trois références similaires (portfolio à fournir avant validation) ; - Dimensions maximales : 3 m² (ex : 3000 x 1000 mm ou équivalent). La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, primaire si nécessaire) ; - Réalisation sur mur sec et stabilisé ; - Application d’un vernis de protection transparent anti-UV et anti-rayures (mat ou satiné) ; Le prix comprend conception graphique, validation du motif, réalisation, protection et toutes sujétions. |
| 30 | Fourniture et pose d’un tag grand format Réalisation d’une œuvre murale décorative type Street Art, en intérieur, surface maximale 5 m², suivant motif validé par l’architecte. - Technique autorisée : peinture acrylique murale professionnelle, bombe aérosol artistique ou technique mixte (pochoir, pinceau, rouleau) ; - Exécution par artiste professionnel justifiant d’au moins trois références similaires (portfolio à fournir avant validation) ; - Dimensions maximales : 5 m² (ex : 5000 x 1000 mm ou équivalent). La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, primaire si nécessaire) ; - Réalisation sur mur sec et stabilisé ; - Application d’un vernis de protection transparent anti-UV et anti-rayures (mat ou satiné) ; Le prix comprend conception graphique, validation du motif, réalisation, protection et toutes sujétions. |
| 31 | Store à enrouleur manuel Fourniture et pose d’un store intérieur à enroulement manuel, sur mesure, destiné à un usage intensif. - Tube d’enroulement en acier galvanisé dimensionné selon largeur du store afin d’éviter tout fléchissement (dimensionnement à charge admissible fabricant) ; - Supports et pattes de fixation en acier galvanisé ; - Mécanisme à chaînette métallique (acier inoxydable ou acier chromé), usage intensif ; - Barre de charge en aluminium thermolaqué ; - Cache latéral en thermoplastique antichoc. - Toile technique screen ou occultante selon destination ; - Coefficient d’ouverture (1%, 3% ou 5%) à préciser selon exposition ; - Résistance UV et stabilité dimensionnelle ; - Classement feu M1 ou équivalent obligatoire pour ERP ; - Coloris au choix de l’architecte dans gamme fabricant. La pose comprend : - Fixation murale ou plafond selon configuration ; - Largeur avec débord latéral fixe de +5 cm de chaque côté (sauf indication contraire aux plans) ; - Relevé de cotes sur site obligatoire ; - Fixations adaptées à forte cadence d’utilisation ; - Toutes sujétions comprises. |
| 32 | Peinture acrylique mate sur murs Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse (acrylique ou alkyde-uréthane), aspect mat, sur supports intérieurs. Préparation des supports (selon état) : - Lessivage, dégraissage et brossage des surfaces existantes. - Égrenage et ponçage mécanique pour éliminer les aspérités. - Rebouchage des fissures et épaufrures éventuelles. Système d'application : - Impression : Une couche de primaire régulateur de fonds adapté à la nature du support (plâtre, béton ou ancienne peinture). - Préparation de surface : Ratissage complet en deux couches croisées d'enduit de lissage de haute qualité, suivi d'un ponçage fin, pour obtenir un état de surface plan et lisse. - Finition : Application de deux couches de peinture acrylique mate, opacifiante et garnissante. La dilution et le temps de séchage devront strictement respecter les préconisations du fabricant. Caractéristiques du produit : - Aspect : Mat profond (brillance spéculaire < 5% sous 85°). - Environnement : Peinture bénéficiant de l'Écolabel ou classée A+ pour les émissions de COV. - Teinte : Blanc ou teintes pastel au choix de l'architecte. Prestations incluses : Fourniture, échafaudages, protections des sols et menuiseries, nettoyage du chantier et toutes sujétions. |
| 33 | Peinture acrylique mate pour plafonds (Finition soignée) Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse, aspect mat profond, spécialement formulé pour les plafonds intérieurs. Préparation des supports : - Lessivage et brossage des surfaces existantes si nécessaire. - Ponçage mécanique des anciennes peintures et égrenage. - Ratissage complet en deux couches croisées à l'enduit de lissage, suivi d'un ponçage fin, pour obtenir un état de surface lisse (Finition de type Gr1 selon les règles de l'art). Système d'application : - Impression : Une couche de primaire d'accrochage régulateur de porosité, adapté au support (béton ou plaque de plâtre). - Finition : Application de deux couches de peinture acrylique mate, à fort pouvoir couvrant. La peinture devra présenter un aspect "mat absolu" pour minimiser les spectres de lumière rasante. Caractéristiques du produit : - Aspect : Mat profond (Brillance < 3% sous 85°). - Environnement : Classement A+ (faibles émissions de COV) et absence d'odeur persistante. - Teinte : Blanc pur ou teinte au choix de l'architecte. Prestations incluses : Fourniture des peintures et enduits, mise en place d'échafaudages ou plateformes de travail sécurisées, protection totale des sols et des murs, nettoyage. |
| 34 | Peinture acrylique de couleur (Finition soignée) Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse de haute qualité, dans les teintes choisies par l'architecte (nuanciers type NCS, RAL ou Pantone). Préparation des fonds : - Lessivage, égrenage et ponçage des supports existants. - Ratissage complet en deux couches croisées d’enduit de lissage vinylique ou acrylique, suivi d'un ponçage mécanique fin sous lumière rasante pour garantir l'absence de toute trace d'outil. Système d'application (Spécifique teintes) : - Impression : Une couche de primaire régulateur. Pour les teintes vives ou foncées, le primaire sera teinté par le fabricant afin de garantir l'opacité finale. - Finition : Application de deux couches de peinture acrylique de couleur, aspect Mat ou Velours selon la zone. La peinture devra présenter une excellente résistance au lustrage. Qualité et Environnement : - Pigments stables à la lumière (garantie anti-décoloration). - Peinture certifiée A+ et Écolabel. Prestations incluses : - Fourniture de tests de couleurs sur site (échantillons de 1 m2) pour validation finale des teintes sous l'éclairage réel du bâtiment. Protections, échafaudages, nettoyage final. |
| 35 | Adaptation CFO/CFA par espace Travaux de modification, d'adaptation et de création des réseaux électriques pour répondre aux nouveaux aménagements. A. Courants Forts (CFO) : - Distribution : Modification et extension des circuits depuis les tableaux existants. Repérage et étiquetage de chaque nouveau circuit. - Appareillage : Fourniture et pose de prises de courant (2P+T), prises spécialisées, interrupteurs et variateurs (gamme et coloris au choix de l'architecte). - Éclairage : Fourniture, pose et raccordement des luminaires conformément au plan d'implantation. Les luminaires devront être de technologie LED avec drivers compatibles (DALI ou standard selon besoin). B. Courants Faibles (CFA) : - VDI (Voix Données Images) : Création de points d'accès réseau RJ45 catégorie 6A (ou supérieure) incluant câblage, prises murales et brassage en baie informatique. - Sécurité : Adaptation du système de détection incendie (SSI) ou du contrôle d'accès si nécessaire, avec test de mise en service. Prestations incluses : - Dépose des installations obsolètes et mise en sécurité. - Percements, saignées, rebouchages ou passage en goulottes/faux-plafonds. - Réalisation des schémas électriques mis à jour (DOE) et fourniture des certificats de conformité (Consuel si requis). |

Tableau de répartition

La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot  unique.

| Item | Désignation | Unité | CMC GUELMIM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ragréage | M2 | 960 |
| 2 | Revêtement de sol pvc hétéogene clipsable | M2 | 730 |
| 3 | Revêtement de sol textile en dalles 50 × 50 cm : | M2 | 230 |
| 4 | Habillage en gazon synthétique | M2 | 60 |
| 5 | Plinthe en PVC | ML | 340 |
| 6 | Plinthe en moquette | ML | 160 |
| 7 | Habillage en moulure PVC | ML | 40 |
| 8 | Cloison en BA13 | M2 | 180 |
| 9 | Barre de seuils | ML | 50 |
| 10 | Cloison amovible simple vitrage | M2 | 60 |
| 11 | Découpe lettrage sur MDF | U | 200 |
| 12 | Habillage en panneau waves | M2 | 20 |
| 13 | Habillage en sablage découpé | M2 | 12 |
| 14 | Habillage en découpe vinyle imprimé | M2 | 4 |
| 15 | Habillage intégral en vinyle | M2 | 5 |
| 16 | Habillage en bois OSB | M2 | 40 |
| 17 | Estrade en OSB avec eclairage indirecte | M2 | 40 |
| 18 | Habillage en végétation stabilisée | M2 | 10 |
| 19 | Habillage en plâtre 3D | M2 | 30 |
| 20 | Habillage en liège | M2 | 70 |
| 21 | Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune | M2 | 30 |
| 22 | Habillage en toile tendue imprimé | M2 | 16 |
| 23 | Habillage en papier peint | M2 | 30 |
| 24 | Faux plafond suspendu lisse | M2 | 5 |
| 25 | Habillage mural en plaque de plâtre | M2 | 5 |
| 26 | Éléments décoratifs | ML | 10 |
| 27 | Pavé acoustique | U | 60 |
| 28 | Fourniture et pose d'un Tag Petit format | U | 6 |
| 29 | Fourniture et pose d'un Tag Moyen format | U | 6 |
| 30 | Fourniture et pose d'un Tag Grand format | U | 6 |
| 31 | Store a enrouleur manuel | M2 | 600 |
| 32 | Peinture acrylique mate sur murs | M2 | 1000 |
| 33 | Peinture acrylique mate pour plafonds (Finition soignée) | M2 | 400 |
| 34 | Peinture acrylique de couleur (Finition soignée) | M2 | 400 |
| 35 | Adaptation CFO/CFA par espace | U | 7 |

| LE SOUMISSIONNAIRE | LE MAITRE D’OUVRAGE |
| --- | --- |
| Lu et accepté |  |

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées

Par le concurrent pour le lot unique

La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique.

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

NB : Les tolérances de toutes les dimensions sont : ± 5 %

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ragréage Fourniture et pose d’une chape de reprise de niveau auto nivelant pour rattrapage des joints et des niveaux y compris rebouchage des trous et des parois périphériques. Préparation de du sol, grattage, ponçage. |  |  |
| 2 | Revêtement de sol pvc hétérogène clipsable : Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol PVC hétérogène clipsable, d’une épaisseur totale de 6,0 mm, comprenant une couche d’usure transparente de 0,55 mm. Le produit est destiné à l’équipement de locaux à trafic résidentiel ou tertiaire intense, classé 23/33 selon les normes en vigueur. Le revêtement devra présenter une efficacité acoustique aux bruits de choc ΔLw ≥ 19 dB (ou 20 dB), mesurée selon la norme en vigueur (type ISO 10140 ou équivalent). Il est classé antistatique ≤ 2 kV (EN 1815), R10 pour la résistance au glissement (DIN 51130) et groupe d’usure T (EN 649), ou équivalent. Sa stabilité dimensionnelle est inférieure à 0,05 % (ISO 23999 ou équivalent). Les émissions de COV sont inférieures à 10 µg/m³ à 28 jours (ISO 16000 ou équivalent), garantissant une qualité d’air intérieur optimale. Le revêtement est disponible en lames de longueur comprise entre 120 et 150 cm et en dalles de format minimal 30 x 60 cm. |  |  |
| 3 | Revêtement de sol textile en dalles 50 × 50 cm : Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de sol textile en dalles tuftées bouclées texturées. Le produit sera constitué de fibres 100 % polyamide (PA6) teintées dans la masse, posées sur un dossier primaire en non-tissé avec sous-couche intégrée. Les dalles seront de format 50 × 50 cm. Le dossier secondaire pourra être de type bitumineux, polymère, feutre ou toute technologie équivalente assurant stabilité et performance technique. Le revêtement devra présenter : - Une masse surfacique de velours ≥ 500 g/m² - Une densité de touffetage ≥ 150 000 tufts/m² - Une épaisseur totale comprise entre 6,0 mm et 8,0 mm - Une hauteur de fibre ≥ 3,0 mm Le produit sera classé 33 – usage commercial élevé (ISO 10874 ou équivalent) et adapté aux zones à trafic intense (bureaux, salles de réunion, espaces d’accueil, ERP, commerces). Il présentera : - Une réaction au feu Bfl-s1 (EN 13501-1 ou équivalent) - Une résistance aux chaises à roulettes conforme à EN 985 ou équivalent - Une efficacité acoustique aux bruits de choc ΔLw ≥ 20 dB (EN ISO 10140 ou équivalent) - Une absorption acoustique αw ≥ 0,10 (EN ISO 354 ou équivalent) |  |  |
| 4 | Revêtement en gazon synthétique : Fourniture et pose d’un revêtement en gazon synthétique tufté ou équivalent, constitué de fibres monofilaments en polyéthylène (PE) droites et en polypropylène (PP) frisées, traitées anti-UV et adaptées à un usage extérieur. Le produit sera posé sur un support primaire en polypropylène tissé résistant aux UV avec enduction en latex SBR ou équivalent comportant des perforations permettant le drainage des eaux. Le gazon présentera une hauteur de fibre d’environ 40 mm et une perméabilité minimale de 60 l/min/m². La teinte sera de type vert naturel avec mélange de fibres vert clair et vert foncé avec fibres de chaume. La prestation comprend toutes les sujétions de fourniture, préparation du support, découpes, assemblages, collage, pose, finitions, évacuation des chutes, protection de l’ouvrage jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution. Ouvrage payé au mètre carré. |  |  |
| 5 | Plinthe en PVC Fourniture et pose de Plinthe en PVC moussé semi-rigide ou rigide : - Hauteur : Suivant plans ou prescriptions (comprise entre 70 mm et 150 mm). - Épaisseur : 10 mm minimum (permettant de recouvrir les joints de dilatation), avec lèvre de finition souple en partie basse et/ou haute pour absorber les irrégularités du support. Mode de pose : Mise en œuvre et type de colle suivant préconisations du fabricant. Ces plinthes sont à poser après la mise en œuvre du revêtement de sol. Elles peuvent être grugée afin d’effectuer un angle sortant ou rentrant. Le matériau doit permettre la réalisation d'angles rentrants et sortants soit par coupe d'onglet à 45°, soit par grugage (pliage à chaud ou à froid selon préconisations fabricant) afin d'assurer une finition continue et esthétique Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |
| 6 | Plinthe en moquette Fourniture et pose de plinthes périphériques découpées dans le même bain que le revêtement de sol textile principal, afin d'assurer une parfaite continuité esthétique. Caractéristiques techniques : - Hauteur : 70 mm. - Finition des bords : Les bords supérieurs apparents devront impérativement être surjetés (gansés) en atelier avec un fil de nylon de coloris assorti à la moquette, ou insérés dans un profilé support PVC spécifique (type galon à plinthe) selon le choix de la Maîtrise d'Œuvre. Mise en œuvre : Pose collée en plein sur support propre, dépoussiéré et sec, à l'aide d'une colle contact ou d'un ruban adhésif double-face à haute performance (type contact renforcé). Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |
| 7 | Habillage en moulure PVC Fourniture et pose de moulures PVC d’une épaisseur et de 18mm, et d’une largeur qui varient entre 4cm et 12cm , finition suivant choix de l’architecte. Ouvrage payé au mètre linéaire y compris fourniture, coupes, chutes, colle, pose, finitions, protection jusqu’à la réception provisoire et toutes sujétions. |  |  |
| 8 | Cloison en BA13 Fourniture et pose d’une cloison en plaques de plâtre sur ossature métallique type 98/48, composée comme suit : - Ossature métallique en rails et montants M48 en acier galvanisé ; - Double parement en plaques de plâtre BA13 (13 mm + 13 mm) de chaque côté de l’ossature ; - Épaisseur finie indicative : environ 100 mm ; Comprenant visserie, bandes à joints, enduits de traitement des joints, bandes de renfort d’angles, accessoires de fixation et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux règles de l’art. |  |  |
| 9 | Barre de seuils Fourniture et pose d’un seuil de porte demi-bombé en aluminium anodisé naturel (aspect chromé), largeur 40 mm, longueur adaptée à l’ouverture. Le seuil sera fixé par fixation mécanique invisible (vissage avec chevilles adaptées au support et cache-vis assortis), garantissant une parfaite tenue au passage intensif et aux opérations de nettoyage. Compris dans le prix : perçage, visserie inox, chevillage, découpes, ajustements, finitions et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux règles de l’art. |  |  |
| 10 | Cloison amovible simple vitrage Fourniture et pose d’une cloison amovible toute hauteur en vitrage simple clair, système modulaire de type tertiaire démontable. - Ossature périphérique en profilés aluminium thermolaqués, posés en applique sur sol fini et plafond (sans réservation dans la dalle) ; - Remplissage en vitrage trempé clair (épaisseur à préciser, ex. 10 mm ou 12 mm) ; - Teinte des profilés au choix de l’architecte parmi la gamme standard du fabricant ; Compris accessoires, joints, fixations, calages et toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux règles de l’art. |  |  |
| 11 | Découpe lettrage sur MDF Fourniture et pose d’éléments décoratifs ou signalétiques en MDF (Medium Density Fiberboard) usiné CNC. - Panneaux en MDF hydrofuge qualité intérieure, épaisseur comprise entre 18 mm et 30 mm selon plans d’exécution ; - Découpe numérique CNC garantissant des arêtes nettes et précises ; - Réalisation en éléments monoblocs autant que possible afin d’éviter les jonctions visibles ; - En cas de fractionnement imposé par les dimensions, assemblage par système invisible avec planéité parfaite ; - Finition peinture laquée mate ou satinée (teinte au choix de l’architecte), comprenant préparation, sous-couche et deux couches de finition ; - Compris fixations invisibles, quincaillerie, manutention, chutes et toutes sujétions de pose conformément aux règles de l’art ; Échantillon et prototype à valider avant lancement en fabrication. |  |  |
| 12 | Habillage en panneau waves Fourniture et mise en œuvre d’un habillage décoratif mural ou de surface à relief tridimensionnel, finition aspect métal brossé (aluminium, inox, bronze ou équivalent), selon échantillon validé. - Motif ondulé ou géométrie en relief type vague ou équivalent, sans référence à un modèle déposé ; - Épaisseur adaptée au procédé de fabrication retenu, généralement comprise entre 8 mm et 25 mm selon nature du matériau ; - Matériau au choix du titulaire : panneau composite, résine minérale, aluminium formé, stratifié technique ou équivalent, garantissant rigidité et stabilité ; - Finition de surface avec protection anti-UV et anti-rayures ; - Résistance adaptée à l’environnement (pièce sèche ou humide selon destination). La pose comprend : - Prise de mesures sur site ; - Découpe et ajustements ; - Pose par fixation mécanique invisible ou système agréé par le fabricant (collage autorisé uniquement si compatible avec le support) ; - Traitement des jonctions et finitions périphériques ; - Protection jusqu’à réception. Le prix comprend fourniture, accessoires, fixations et toutes sujétions de pose. |  |  |
| 13 | Habillage en sablage découpé : Sablage décoratif sur vitrage : Fourniture et réalisation d’un sablage décoratif découpé sur vitrage, conformément aux plans et aux détails validés par la maîtrise d’œuvre. La prestation comprend la préparation des surfaces, la réalisation du motif par procédé de découpe adapté, l’application du film de masquage, l’exécution du sablage permettant l’obtention d’un effet dépoli, ainsi que le retrait des protections et le nettoyage final. Les travaux comprennent également la fourniture de tous matériaux, main-d’œuvre, équipements, protections et toutes sujétions nécessaires à la parfaite exécution des prestations. |  |  |
| 14 | Habillage en découpe vinyle imprimé Fourniture et pose d’un habillage mural en impression numérique haute définition sur vinyle polymère ou coulé (usage intérieur ou extérieur selon destination). - Vinyle auto-adhésif polymère minimum (monomère exclu), stabilité dimensionnelle garantie ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Plastification de protection transparente (mate ou satinée) assurant résistance aux rayures, aux UV et au nettoyage ; - Découpe à la forme (lettrage ou motifs) ou impression pleine surface selon plans, avec film de transfert pour pose des éléments découpés. La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, dégraissage, vérification planéité) ; - Pose par application adhésive conforme aux recommandations du fabricant ; - Marouflage et élimination des bulles ; - Toutes sujétions comprises. Le prix comprend fourniture, impression, plastification, découpes, film de transfert et pose complète. |  |  |
| 15 | Habillage intégral en vinyle Fourniture et pose d’un habillage mural intégral en impression numérique haute définition sur vinyle polymère ou coulé (monomère exclu). - Vinyle auto-adhésif polymère minimum, adapté aux surfaces planes ou légèrement courbes ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Plastification de protection transparente (mate ou satinée) anti-UV et anti-rayures ; - Pose en lés avec recouvrement ou bord à bord selon visuel validé. La pose comprend : - Vérification préalable de la planéité et de l’état du support ; - Reprise des défauts (ponçage, enduit fin, primaire d’accroche si nécessaire) afin d’obtenir une surface parfaitement lisse ; - Nettoyage et dégraissage avant application ; - Pose par marouflage professionnel garantissant absence de bulles et parfaite continuité visuelle ; - Toutes sujétions comprises. Le prix inclut fourniture, impression, plastification, préparation du support, pose et finitions. |  |  |
| 16 | Habillage en bois OSB Fourniture et pose d’un revêtement mural en panneaux de particules orientées (OSB type 3 ou 4), présentant un aspect brut texturé. - Matériau : Panneaux OSB d'épaisseur minimale 15 mm ou 18 mm (selon hauteur), issus de bois certifiés (PEFC/FSC) ou de filières de recyclage garanties. Les panneaux devront être à faible émission de formaldéhyde (Classe E1 ou sans formaldéhyde ajouté). - Finition : Application de deux couches de vernis de protection (aspect mat ou satiné). Le vernis sera impérativement en phase aqueuse (hydro) ou une huile-cire certifiée A+ pour la qualité de l'air intérieur. L'aspect final doit laisser apparaître la texture du bois sans jaunissement excessif. La pose comprend : - Ossature : Fixation sur réseau de tasseaux bois (traités fongicide/insecticide) ou sur rails métalliques, avec un entraxe maximal de 600 mm. Une lame d'air ventilée de 20 mm devra être maintenue à l'arrière du panneau. - Jointoiement : Pose avec joint creux de 3 à 5 mm pour absorber les dilatations, ou pose bord à bord avec profilés de jonction selon le calepinage de l'architecte. - Angles : Coupes d'onglets soignées ou baguettes d'angle métalliques selon choix de la maîtrise d'œuvre. Prestations incluses : Découpes, ajustements autour des prises et interrupteurs, ponçage léger de surface avant vernis pour éviter les échardes, et toutes sujétions de pose. |  |  |
| 17 | Estrade en OSB avec eclairage indirecte : Estrade en OSB avec intégration d’un éclairage indirect périphérique : réalisée sur une ossature porteuse en bois traité (lambourdes ou tasseaux) solidement fixée au sol. L’ossature devra assurer : la stabilité de l’ouvrage la résistance aux charges d’exploitation la parfaite planéité de la surface Entraxe des lambourdes adapté afin d’éviter toute déformation du platelage. Le platelage sera réalisé en panneaux OSB épaisseur : 10 à 22 mm panneaux fixés mécaniquement sur l’ossature joints traités et alignés surface poncée si nécessaire. Éclairage indirect L’estrade intégrera un éclairage LED indirect périphérique. Ruban LED basse consommation installation dans une gorge ou retrait sous le chant de l’estrade pour obtenir un éclairage indirect alimentation dissimulée dans la structure température de couleur (généralement 3000K ou 4000K) |  |  |
| 18 | Habillage en végétation stabilisée : Fourniture et pose d’un mur végétal composé de mousse et/ou plante et de feuillage stabilisé en différents forme et coloris, y compris support de fixation en pvc expansé et/ou cadre périphérique ou équivalent. Composition au choix de l’architecte. |  |  |
| 19 | Habillage plâtre 3D Fourniture et pose d’un habillage décoratif en staff (plâtre armé) à motif en relief tridimensionnel. - Éléments préfabriqués en staff moulé (plâtre armé de fibres) ; - Motif en relief selon plans validés ; - Épaisseur adaptée au relief (à préciser selon modèle retenu) ; - Échantillon et prototype à valider par l’architecte avant fabrication. La pose comprend : - Fixation mécanique par vissage sur ossature ou support adapté, complétée si nécessaire par collage compatible ; - Traitement complet des joints : rebouchage, enduit, ponçage fin et raccord de finition afin d’obtenir un aspect monolithique sans joints apparents ; - Finition peinture ou traitement décoratif selon prescription ; - Compris découpes, chutes, calages, fixations et toutes sujétions de pose conformément aux règles de l’art. Le prix comprend fourniture, transport, pose et finitions complètes. |  |  |
| 20 | Habillage en liège Fourniture et pose d’un revêtement mural en liège décoratif naturel, épaisseur 3 mm, destiné à un usage décoratif intérieur (non isolant). - Liège décoratif en plaques ou rouleaux, finition surface naturelle ou poncée, teinte homogène validée par échantillon ; - Densité et stabilité dimensionnelle adaptées à une pose murale intérieure ; - Produit destiné à un usage décoratif, sans exigence d’isolation thermique ou acoustique. La pose comprend : - Préparation complète du support (enduit fin, ponçage et primaire d’accrochage) afin d’obtenir une surface parfaitement lisse ; - Pose par collage en plein avec colle adaptée au liège ; - Pose bord à bord avec joints serrés sans traitement enduit ; - Profilés de finition en aluminium anodisé naturel en partie haute et/ou en angles sortants selon plans ; - Compris découpes, ajustements et toutes sujétions de pose. Le prix inclut fourniture, préparation du support, colle, profils de finition et pose complète. |  |  |
| 21 | Habillage en surface écritoire blanc cristal, noir, jaune… Fourniture et pose de panneaux muraux ou de mobilier servant de surface d’écriture effaçable à sec, haute résistance. - Nature : Panneau stratifié compact ou panneau composite haute densité avec surface spécifique pour l'écriture. - Épaisseur : 10 mm à 13 mm (pour les panneaux autoporteurs) ou stratifié mince sur support bois (épaisseur totale selon besoin). - Surface : Finition brillante (Glossy), traitée antitache et anti-fantôme (résistance à la rémanence d'encre). - Indice de réflexion : Réflexion lumineuse élevée (LRV ≥85) pour une lisibilité optimale. - Option Magnétique : Surface permettant l'affichage par aimants (insertion d'une feuille métallique ou âme ferreuse). - Personnalisation : Aptitude à recevoir une impression numérique personnalisée (motifs, logos, quadrillages) sous la couche de protection d'écriture. La pose comprend : - Usinage : Découpe précise par machine CNC ou laser garantissant des chants nets. Les chants pourront être laissés apparents (si compact) ou finis par bordure assortie. - Fixation : Système de fixation invisible (clipsage, rails ou collage structurel) assurant une planéité parfaite. - Finitions : Habillage des retours, jambages et protection des angles saillants inclus. Prestations incluses : Manutention, chutes, échantillons format A4 pour test d'effaçage, et toutes sujétions de pose. |  |  |
| 22 | Habillage en toile tendue imprimé Fourniture et pose d’un système de toile tendue polyester imprimée, rétro-éclairée par LED - Toile polyester acoustique ou décorative, pose à froid, version translucide spéciale rétro-éclairage (backlight) ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Classement feu minimum Euroclasse B-s1,d0 ou M1 obligatoire ; - Taux de transmission lumineuse adapté à un éclairage homogène sans points lumineux visibles. - Rétro-éclairage par modules LED 4000K (blanc neutre), montés sur ossature aluminium ; - Diffusion homogène sur toute la surface ; - Alimentation et câblage dissimulés ; - Accès technique prévu pour maintenance. La pose comprend : - Ossature périphérique aluminium spécifique au système toile tendue ; - Prise de mesures, réservations et découpes ; - Intégration complète du système LED ; - Toutes sujétions comprises. Le prix inclut toile, impression, ossature, LED, alimentation, pose et finitions. |  |  |
| 23 | Habillage en papier peint Fourniture et pose d’un revêtement mural en papier peint intissé imprimé HD sur mesure. - Support intissé haute résistance (papier peint classique exclu) ; - Grammage minimum 180 g/m² (ou supérieur selon visuel), garantissant opacité et stabilité dimensionnelle ; - Impression numérique HD avec encres résistantes aux UV ; - Finition lessivable ou protégée par pelliculage transparent en zones de passage ; La pose comprend : - Préparation complète du support (ratissage, ponçage fin et primaire d’accrochage) ; - Pose à joints bord à bord avec raccord parfait des lés ; - Colle adaptée au support (colle spécifique à fort tack en cas de pose plafond) ; - Toutes découpes, ajustements et sujétions comprises. Le prix inclut fourniture, impression, colle, protection éventuelle et pose complète. |  |  |
| 24 | Faux plafond suspendu lisse Fourniture et pose d’un faux plafond suspendu en plaques de plâtre BA13 (Type A selon EN 520 ou équivalent), format standard, sur ossature métallique galvanisée. - Ossature composée de rails et fourrures F47 conformes aux normes en vigueur ; - Suspentes réglables avec tiges filetées M6 et chevilles adaptées au support ; - Entraxe des fourrures conforme aux prescriptions du fabricant (400 mm ou 600 mm selon sens de pose) ; - Plaques BA13 vissées, joints traités par bande papier et enduit, finition prête à peindre ; - Compris trappes de visite simples si nécessaires ; Toutes sujétions de pose comprises. |  |  |
| 25 | Habillage mural en plaque de plâtre Fourniture et pose d’un habillage mural en plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique ou par collage au MAP selon état du support. - Ossature F47 si pose sur structure indépendante ; - Collage direct uniquement sur support plan et stable ; - Joints traités, finition prête à peindre ; - Toutes sujétions comprises. |  |  |
| 26 | Éléments décoratifs Réalisation de gorges lumineuses, retombées, doubles voiles ou plafonds décoratifs en plaques de plâtre sur ossature spécifique, suivant plans d’exécution. |  |  |
| 27 | Pavé acoustique Fourniture et pose de panneaux acoustiques décoratifs 600x600 mm en mousse mélamine haute performance, revêtus de tissu tendu. - Âme en mousse mélamine acoustique ; - Épaisseur comprise entre 20 et 40 mm selon performance acoustique recherchée ; - Revêtement en tissu acoustiquement transparent, tendu et résistant à l’abrasion ; - Panneaux intégrés dans un cadre périphérique aluminium ou PVC rigide assurant protection des rives et stabilité dimensionnelle. La pose comprend : - Pose par remplacement de dalle existante dans ossature T24 standard ou - Fixation mécanique directe sous dalle béton par suspentes dédiées ; - Fixation sur dalle modulaire existante sans renforcement interdite. Le prix comprend fourniture, cadres, fixations adaptées, pose et toutes sujétions. |  |  |
| 28 | Fourniture et pose d'un Tag Petit Format Réalisation d’une œuvre murale décorative type Street Art, en intérieur, surface maximale 2 m², suivant motif validé par l’architecte. - Technique autorisée : peinture acrylique murale professionnelle, bombe aérosol artistique ou technique mixte (pochoir, pinceau, rouleau) ; - Exécution par artiste professionnel justifiant d’au moins trois références similaires (portfolio à fournir avant validation) ; - Dimensions maximales : 2 m² (ex : 2000 x 1000 mm ou équivalent). La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, primaire si nécessaire) ; - Réalisation sur mur sec et stabilisé ; - Application d’un vernis de protection transparent anti-UV et anti-rayures (mat ou satiné) ; Le prix comprend conception graphique, validation du motif, réalisation, protection et toutes sujétions. |  |  |
| 29 | Fourniture et pose d'un Tag Moyen Format Réalisation d’une œuvre murale décorative type Street Art, en intérieur, surface maximale 3 m², suivant motif validé par l’architecte. - Technique autorisée : peinture acrylique murale professionnelle, bombe aérosol artistique ou technique mixte (pochoir, pinceau, rouleau) ; - Exécution par artiste professionnel justifiant d’au moins trois références similaires (portfolio à fournir avant validation) ; - Dimensions maximales : 3 m² (ex : 3000 x 1000 mm ou équivalent). La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, primaire si nécessaire) ; - Réalisation sur mur sec et stabilisé ; - Application d’un vernis de protection transparent anti-UV et anti-rayures (mat ou satiné) ; Le prix comprend conception graphique, validation du motif, réalisation, protection et toutes sujétions. |  |  |
| 30 | Fourniture et pose d’un tag grand format Réalisation d’une œuvre murale décorative type Street Art, en intérieur, surface maximale 5 m², suivant motif validé par l’architecte. - Technique autorisée : peinture acrylique murale professionnelle, bombe aérosol artistique ou technique mixte (pochoir, pinceau, rouleau) ; - Exécution par artiste professionnel justifiant d’au moins trois références similaires (portfolio à fournir avant validation) ; - Dimensions maximales : 5 m² (ex : 5000 x 1000 mm ou équivalent). La pose comprend : - Préparation du support (nettoyage, primaire si nécessaire) ; - Réalisation sur mur sec et stabilisé ; - Application d’un vernis de protection transparent anti-UV et anti-rayures (mat ou satiné) ; Le prix comprend conception graphique, validation du motif, réalisation, protection et toutes sujétions. |  |  |
| 31 | Store à enrouleur manuel Fourniture et pose d’un store intérieur à enroulement manuel, sur mesure, destiné à un usage intensif. - Tube d’enroulement en acier galvanisé dimensionné selon largeur du store afin d’éviter tout fléchissement (dimensionnement à charge admissible fabricant) ; - Supports et pattes de fixation en acier galvanisé ; - Mécanisme à chaînette métallique (acier inoxydable ou acier chromé), usage intensif ; - Barre de charge en aluminium thermolaqué ; - Cache latéral en thermoplastique antichoc. - Toile technique screen ou occultante selon destination ; - Coefficient d’ouverture (1%, 3% ou 5%) à préciser selon exposition ; - Résistance UV et stabilité dimensionnelle ; - Classement feu M1 ou équivalent obligatoire pour ERP ; - Coloris au choix de l’architecte dans gamme fabricant. La pose comprend : - Fixation murale ou plafond selon configuration ; - Largeur avec débord latéral fixe de +5 cm de chaque côté (sauf indication contraire aux plans) ; - Relevé de cotes sur site obligatoire ; - Fixations adaptées à forte cadence d’utilisation ; Toutes sujétions comprises. |  |  |
| 32 | Peinture acrylique mate sur murs Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse (acrylique ou alkyde-uréthane), aspect mat, sur supports intérieurs. Préparation des supports (selon état) : - Lessivage, dégraissage et brossage des surfaces existantes. - Égrenage et ponçage mécanique pour éliminer les aspérités. - Rebouchage des fissures et épaufrures éventuelles. Système d'application : - Impression : Une couche de primaire régulateur de fonds adapté à la nature du support (plâtre, béton ou ancienne peinture). - Préparation de surface : Ratissage complet en deux couches croisées d'enduit de lissage de haute qualité, suivi d'un ponçage fin, pour obtenir un état de surface plan et lisse. - Finition : Application de deux couches de peinture acrylique mate, opacifiante et garnissante. La dilution et le temps de séchage devront strictement respecter les préconisations du fabricant. Caractéristiques du produit : - Aspect : Mat profond (brillance spéculaire < 5% sous 85°). - Environnement : Peinture bénéficiant de l'Écolabel ou classée A+ pour les émissions de COV. - Teinte : Blanc ou teintes pastel au choix de l'architecte. Prestations incluses : Fourniture, échafaudages, protections des sols et menuiseries, nettoyage du chantier et toutes sujétions. |  |  |
| 33 | Peinture acrylique mate pour plafonds (Finition soignée) Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse, aspect mat profond, spécialement formulé pour les plafonds intérieurs. Préparation des supports : - Lessivage et brossage des surfaces existantes si nécessaire. - Ponçage mécanique des anciennes peintures et égrenage. - Ratissage complet en deux couches croisées à l'enduit de lissage, suivi d'un ponçage fin, pour obtenir un état de surface lisse (Finition de type Gr1 selon les règles de l'art). Système d'application : - Impression : Une couche de primaire d'accrochage régulateur de porosité, adapté au support (béton ou plaque de plâtre). - Finition : Application de deux couches de peinture acrylique mate, à fort pouvoir couvrant. La peinture devra présenter un aspect "mat absolu" pour minimiser les spectres de lumière rasante. Caractéristiques du produit : - Aspect : Mat profond (Brillance < 3% sous 85°). - Environnement : Classement A+ (faibles émissions de COV) et absence d'odeur persistante. - Teinte : Blanc pur ou teinte au choix de l'architecte. Prestations incluses : Fourniture des peintures et enduits, mise en place d'échafaudages ou plateformes de travail sécurisées, protection totale des sols et des murs, nettoyage. |  |  |
| 34 | Peinture acrylique de couleur (Finition soignée) Fourniture et application d'un système de peinture en phase aqueuse de haute qualité, dans les teintes choisies par l'architecte (nuanciers type NCS, RAL ou Pantone). Préparation des fonds : - Lessivage, égrenage et ponçage des supports existants. - Ratissage complet en deux couches croisées d’enduit de lissage vinylique ou acrylique, suivi d'un ponçage mécanique fin sous lumière rasante pour garantir l'absence de toute trace d'outil. Système d'application (Spécifique teintes) : - Impression : Une couche de primaire régulateur. Pour les teintes vives ou foncées, le primaire sera teinté par le fabricant afin de garantir l'opacité finale. - Finition : Application de deux couches de peinture acrylique de couleur, aspect Mat ou Velours selon la zone. La peinture devra présenter une excellente résistance au lustrage. Qualité et Environnement : - Pigments stables à la lumière (garantie anti-décoloration). - Peinture certifiée A+ et Écolabel. Prestations incluses : - Fourniture de tests de couleurs sur site (échantillons de 1 m2) pour validation finale des teintes sous l'éclairage réel du bâtiment. Protections, échafaudages, nettoyage final. |  |  |
| 35 | Adaptation CFO/CFA par espace Travaux de modification, d'adaptation et de création des réseaux électriques pour répondre aux nouveaux aménagements. A. Courants Forts (CFO) : - Distribution : Modification et extension des circuits depuis les tableaux existants. Repérage et étiquetage de chaque nouveau circuit. - Appareillage : Fourniture et pose de prises de courant (2P+T), prises spécialisées, interrupteurs et variateurs (gamme et coloris au choix de l'architecte). - Éclairage : Fourniture, pose et raccordement des luminaires conformément au plan d'implantation. Les luminaires devront être de technologie LED avec drivers compatibles (DALI ou standard selon besoin). B. Courants Faibles (CFA) : - VDI (Voix Données Images) : Création de points d'accès réseau RJ45 catégorie 6A (ou supérieure) incluant câblage, prises murales et brassage en baie informatique. - Sécurité : Adaptation du système de détection incendie (SSI) ou du contrôle d'accès si nécessaire, avec test de mise en service. Prestations incluses : - Dépose des installations obsolètes et mise en sécurité. - Percements, saignées, rebouchages ou passage en goulottes/faux-plafonds. Réalisation des schémas électriques mis à jour (DOE) et fourniture des certificats de conformité (Consuel si requis). |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

La réalisation des travaux d’habillage et traitement de surface destinés à la Cité des Métiers et des Compétences GUELMIM en lot unique.

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ragréage | M2 | 960 |  |  |
| 2 | Revêtement de sol pvc hétérogene clipsable | M2 | 730 |  |  |
| 3 | Revêtement de sol textile en dalles 50 × 50 cm : | M2 | 230 |  |  |
| 4 | Habillage en gazon synthétique | M2 | 60 |  |  |
| 5 | Plinthe en PVC | ML | 340 |  |  |
| 6 | Plinthe en moquette | ML | 160 |  |  |
| 7 | Habillage en moulure PVC | ML | 40 |  |  |
| 8 | Cloison en BA13 | M2 | 180 |  |  |
| 9 | Barre de seuils | ML | 50 |  |  |
| 10 | Cloison amovible simple vitrage | M2 | 60 |  |  |
| 11 | Découpe lettrage sur MDF | U | 200 |  |  |
| 12 | Habillage en panneau waves | M2 | 20 |  |  |
| 13 | Habillage en sablage découpé | M2 | 12 |  |  |
| 14 | Habillage en découpe vinyle imprimé | M2 | 4 |  |  |
| 15 | Habillage intégral en vinyle | M2 | 5 |  |  |
| 16 | Habillage en bois OSB | M2 | 40 |  |  |
| 17 | Estrade en OSB avec eclairage indirecte | M2 | 40 |  |  |
| 18 | Habillage en végétation stabilisée | M2 | 10 |  |  |
| 19 | Habillage en plâtre 3D | M2 | 30 |  |  |
| 20 | Habillage en liège | M2 | 70 |  |  |
| 21 | Habillage en surface écritoire Crystal white, black, yellow… | M2 | 30 |  |  |
| 22 | Habillage en toile tendue imprimé | M2 | 16 |  |  |
| 23 | Habillage en papier peint | M2 | 30 |  |  |
| 24 | Faux plafond suspendu lisse | M2 | 5 |  |  |
| 25 | Habillage mural en plaque de plâtre | M2 | 5 |  |  |
| 26 | Éléments décoratifs | ML | 10 |  |  |
| 27 | Pavé acoustique | U | 60 |  |  |
| 28 | Fourniture et pose d'un Tag Petit format | U | 6 |  |  |
| 29 | Fourniture et pose d'un Tag Moyen format | U | 6 |  |  |
| 30 | Fourniture et pose d'un Tag Grand format | U | 6 |  |  |
| 31 | Store a enrouleur manuel | M2 | 600 |  |  |
| 32 | Peinture acrylique mate sur murs | M2 | 1000 |  |  |
| 33 | Peinture acrylique mate pour plafonds (Finition soignée) | M2 | 400 |  |  |
| 34 | Peinture acrylique de couleur (Finition soignée) | M2 | 400 |  |  |
| 35 | Adaptation CFO/CFA par espace | U | 7 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent