Appel d’Offres Ouvert National Simplifié

N° 38/2026

Acquisition des équipements et matériels de soudage destinés à la préparation Worldskills Shanghai 2026 : - LOT UNIQUE : OUTILLAGE ET MATIERES D’ŒUVRE DE SOUDAGE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert simplifié sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition des équipements et matériels de soudage destinés à la préparation Worldskills Shanghai 2026 :

- Lot Unique : …………………………………………………………

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025,

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant Total HTVA :……….......................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation: Appel d'offres ouvert  simplifiésur offres des prix

Objet du marché : : Acquisition des équipements et matériels de soudage destinés à la préparation Worldskills Shanghai 2026 :

- Lot Unique : …………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues que je remplie les conditions prévues dans règlement de la Foncière CMC SA

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues dans règlement de la Foncière CMC SA ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement de la foncière CMC SA.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées

Par le concurrent

LOT UNIQUE : OUTILLAGE ET MATIERES D’ŒUVRE DE SOUDAGE

| Item N° | Désignation et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disque coupe aluminium Ø 125 mm Disque coupe « alu » Ø125 mm épaisseur 1,0–1,6 mm, type A60T-BF, anti-colmatage. |  |  |
| 2 | Disque meule alu (flap) Ø 125 mm Disque à lamelles spécial aluminium Ø125 mm, grains P40–P80, revêtement anti-colmatage. |  |  |
| 3 | Disque non tissé Ø 125 mm (alu) Disque Scotch-Brite Ø125 mm, grain moyen, nettoyage et finition de l’aluminium. |  |  |
| 4 | Disque coupe inox Ø 125 mm Disque coupe inox Ø125 × 1,0–1,6 mm, WA60T-BF, sans fer/soufre (Fe+S+Cl ≤ 0,1 %). |  |  |
| 5 | Disque meule inox Ø 125 mm Disque meule inox Ø125 × 6 mm, WA24R-BF, conçu inox, évite surchauffe. |  |  |
| 6 | Disque flap inox Ø 125 mm Disque lamelles inox Ø125 mm, grains P60–P120, zircone/ceramique, finition inox. |  |  |
| 7 | Disque non tissé inox Ø 125 mm Disque Scotch-Brite inox Ø125 mm, grain fin, polissage final inox. |  |  |
| 8 | SuperArc L-56 (1.0 mm), 20 kg ou équivalent - Type : Fil plein (solide) pour soudage MIG/MAG. Classification : Conforme à la norme AWS A5.18 ER70S-6. Le fil contient un niveau élevé de dés-oxydants (manganèse et silicium) pour des soudures de haute qualité. - Diamètre : 1,0 mm (0.040 pouces). - Conditionnement : Bobine de 20 kg (44 lb) sur support en fibre ou plastique. Ce grand format est idéal pour réduire la fréquence des remplacements. - Gaz de protection : Nécessite un gaz de protection, tel qu'un mélange Argon/CO₂ (M21) ou 100% CO₂ (C1). - Propriétés de soudage : Produit un arc extrêmement stable, avec un faible taux de projections. Il offre un excellent mouillage du cordon et un bel aspect final. |  |  |
| 9 | Fil de soudage MIG/MAG bobine 15KG ( environ) Marque et Modèle de référence : Carbofil (Lincoln Electric) ou equivalent - Type : Fil plein (solide) pour soudage MIG/MAG. - Matériau : Acier doux (mild steel) à faible teneur en carbone, avec de bonnes propriétés de désoxydation grâce au manganèse (Mn) et au silicium (Si). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.18 ER70S-6 (ou ISO 14341-A G 42 4 M21 3Si1). - Diamètre : 1,0 mm, taille standard pour les applications courantes. - Conditionnement : Bobine en plastique ou en métal de 15 kg (30 lb) avec un trou central de 51 mm (2 pouces). - Propriétés de soudage : Produit un arc stable, un faible taux de projections, un excellent mouillage du cordon et une bonne pénétration, ce qui se traduit par un bel aspect de surface et des propriétés mécaniques supérieures. |  |  |
| 10 | UltraCore 71A85 (1.2 mm), ou equivalent . environ 27,2 kg - Type : Fil fourré (tubulaire) avec protection gazeuse externe (flux-cored wire). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.20 E71T-1M. Le suffixe "-1" indique la soudabilité en toutes positions, et le "M" signifie qu'il est optimisé pour les mélanges gazeux. - Diamètre : 1,2 mm (0.045 pouces). - Conditionnement : Carton de 27,2 kg (60 lb) contenant plusieurs bobines de 6,8 kg (15 lb) chacune. Ce format est idéal pour une utilisation intensive. - Gaz de protection : Nécessite un mélange de gaz Argon/CO₂ (ex: Ar-20% CO₂). L'utilisation du bon mélange gazeux est essentielle pour la performance. - Polarité : Courant continu, polarité DCEP (électrode positive). - Propriétés de soudage : Produit un arc doux avec un faible taux de projections, un excellent mouillage du cordon et un laitier facile à enlever. Permet un taux de dépôt très élevé et offre d'excellentes propriétés mécaniques. |  |  |
| 11 | Électrodes de tungstène TIG WL15 (1.6 mm) - Type : WL15, alliage de tungstène avec 1,5 % d'oxyde de lanthane. Non radioactif. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWLa-1.5 et ISO 6848. La couleur d'identification est l'or (gold). - Diamètre : 1,6 mm (1/16 de pouce). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Utilisation : Polyvalente, idéale pour le soudage en courant continu (DC) des aciers et des inox, ainsi qu'en courant alternatif (AC) pour l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide, généralement par 10 unités, pour protéger les électrodes. |  |  |
| 12 | Baguette de soudage TIG Lincoln ER70S-6 (3,2 mm) (par carton de environ 9 kg) ou équivalent Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG d'aciers au carbone et d'aciers faiblement alliés. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.18 ER70S-6 (ou ISO 636-A W42 4 3Si1). - Diamètre : 3,2 mm (1/8 de pouce). - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Fil d'acier doux avec une haute teneur en silicium et en manganèse pour une excellente désoxydation et une soudabilité supérieure. - Conditionnement : Carton de 9,07 kg (20 lb) contenant 5 tubes scellés de 1,8 kg (4 lb) chacun. Ce type d'emballage protège les baguettes de la contamination et de l'humidité. - Propriétés : Excellente fluidité dans le bain de fusion, avec un faible taux de projections et une soudure propre. |  |  |
| 13 | Baguette de soudage TIG SuperGlaze 5356 (2,4 mm) (par carton de environ 4,54 kg) ou équivalent - Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG d'alliages d'aluminium à base de magnésium (série 5xxx) et d'autres alliages à haute résistance. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.10 ER5356 (ou ISO 18273-A AlMg5). - Diamètre : 2,4 mm (3/32 de pouce). - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Alliage d'aluminium avec environ 5% de magnésium. Le magnésium contribue à la haute résistance de la soudure. - Conditionnement : Carton de environ 4,54 kg (10 lb) contenant des tubes scellés. Cet emballage est crucial pour garder les baguettes propres et sans oxydation. - Propriétés : Excellente fluidité dans le bain de fusion, absence de fumées excessives, et une soudure avec une haute résistance à la traction et à la corrosion. |  |  |
| 14 | Baguettes de soudage TIG Aluminium ER4043 (par boite de 5kg) - Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG des alliages d'aluminium à base de silicium (série 4xxx) et d'autres alliages courants. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.10 ER4043 (ou ISO 18273-A AlSi5). - Diamètre : Disponible en plusieurs diamètres courants (ex : 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm). Le diamètre doit être spécifié en fonction des besoins du projet. - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Alliage d'aluminium avec environ 5 % de silicium. Cette composition améliore le mouillage et la résistance à la fissuration de la soudure. - Conditionnement : Boîte en carton ou en plastique d'environ 5 kg, scellée pour protéger les baguettes de l'oxydation et de la contamination. - Propriétés : Excellente fluidité, faible point de fusion, et une soudure avec un bon aspect de surface. |  |  |
| 15 | Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide 2.4 mm (pour une boîte de 10) - Type : WX, alliage de tungstène avec un mélange d'oxydes de terres rares (généralement sans thorium). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWG (électrode de tungstène générique) et ISO 6848. - Diamètre : 2,4 mm (3/32 pouces). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Couleur d'identification : Généralement violette ou autre couleur non standard pour indiquer une composition multi-oxydes sans thorium. - Utilisation : Extrêmement polyvalente. Idéale pour le soudage en courant continu (DC) et en courant alternatif (AC), ce qui la rend adaptée à la soudure de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide pour protéger les électrodes contre les chocs et la contamination. |  |  |
| 16 | Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide (1.6 mm) - Type : WX, alliage de tungstène avec un mélange d'oxydes de terres rares (généralement sans thorium). - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWG (électrode de tungstène générique) et ISO 6848. La couleur d'identification peut varier (souvent violette). - Diamètre : 1,6 mm (1/16 de pouce). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Utilisation : Extrêmement polyvalente. Idéale pour le soudage en courant continu (DC) et en courant alternatif (AC), ce qui la rend adaptée à la soudure de l'acier, de l'acier inoxydable et de l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide, généralement par 10 unités, pour protéger les électrodes contre les chocs et la contamination. |  |  |
| 17 | Baguette de soudage TIG ER308/308L (2,4 mm)(par carton de environ 13.6 kg) - Fonction : Métal d'apport pour le soudage TIG d'aciers inoxydables austénitiques, tels que les aciers 304 et 304L. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.9 ER308L (ou ISO 14343-A W 19 9 L). Le suffixe "L" indique une teneur en carbone inférieure à 0,03%, ce qui empêche la "sensibilisation" et la corrosion intergranulaire. - Diamètre : 2,4 mm (3/32 de pouce). - Longueur : 914 mm (36 pouces), longueur standard. - Composition : Acier inoxydable avec des teneurs contrôlées en chrome et en nickel. La composition est optimisée pour garantir des propriétés de corrosion et de résistance adéquates. - Conditionnement : Carton de environ 13,6 kg (30 lb) contenant 10 tubes scellés de environ1,36 kg (3 lb) chacun. Cet emballage protège les baguettes de l'humidité et de la contamination. - Propriétés : Excellente fluidité du métal d'apport, bel aspect de cordon et résistance à la corrosion. |  |  |
| 18 | Électrodes de tungstène TIG WL15 (3.2 mm)(Boite de 10) - Type : WL15 - Composition : Alliage de tungstène (98.5%) et de lanthane (1.5%). La couleur d'identification est l'or (Gold). - Diamètre : 3,2 mm (tolérance selon norme EN/ISO 6848). Longueur : 150 mm. - Utilisation : Polyvalente, idéale pour le soudage en courant continu (DC) des aciers, des inox et du cuivre. La présence de lanthane favorise un bon amorçage, une stabilité de l'arc améliorée et une durée de vie plus longue de l'électrode par rapport au tungstène pur. Conditionnement : Boîte en plastique rigide pour protéger les électrodes contre les chocs et la contamination. - Norme : Conforme aux spécifications de la norme internationale EN ISO 6848. - Marquage : Chaque électrode doit être marquée par sa référence et/ou une bande de couleur or. |  |  |
| 19 | Électrodes de tungstène TIG WL15 (2.4 mm) - Type : WL15, alliage de tungstène avec 1,5 % d'oxyde de lanthane. Non radioactif. - Classification : Conforme à la norme AWS A5.12 EWLa-1.5 et ISO 6848. La couleur d'identification est l'or (gold). - Diamètre : 2,4 mm (3/32 de pouce). - Longueur : Standard, 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Utilisation : Polyvalente, idéale pour le soudage en courant continu (DC) des aciers et des inox, ainsi qu'en courant alternatif (AC) pour l'aluminium. - Propriétés : Excellente stabilité de l'arc, amorçage facile, longue durée de vie de la pointe et bonne résistance à l'usure de l'électrode. - Conditionnement : Boîte ou tube rigide, généralement par 10 unités, pour protéger les électrodes. |  |  |
| 20 | Coupon ( 150*150*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 Coupons en alliage d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608,d'une épaisseur de 3mm.Dimensions 150mmx150mmx3mm, requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 21 | Coupon 2x( 250*125*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 Coupons en alliage d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608,d'une épaisseur de 3mm.Dimensions 2x(250mmx125mmx 3 mm), requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 22 | Coupon ( 130*130*2) Inox 304 Coupons en acier inoxydable de nuance 304 ou 304L, dimensions 130mmx130mmx2mm, requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 23 | Coupon ( 130*130*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 Coupons en alliage d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608,d'une épaisseur de 3mm.Dimensions 130mmx130mmx3mm, requises pour l'entraînement et la certification en soudage. Le matériau doit être exempt de défauts de surface et découpé avec précision. |  |  |
| 24 | Tube Inox 304 DN20 Sch 10 L=150mm Tube en acier inoxydable 304 ou 304L ou 316 ou 316L, DN20, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 25 | Tube Inox 304 DN40 Sch 10 L=150mm Tube en acier inoxydable304 ou 304L ou 316 ou 316L, DN40, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 26 | Tube coupon Aluminium DN40 Sch 10 6062 L=150mm Tube en alliage d'aluminium 6062 ou equivalent selon ISO/TR 15608, DN40, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 27 | Tube coupon Aluminium DN80 Sch 10 6062 L=150mm Tube en alliage d'aluminium 6062 ou equivalent selon ISO/TR 15608, DN80, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 28 | Tube Aluminium 6062 DN20 Sch 10 L=150mm Tube en alliage d'aluminium 6062 ou equivalent selon ISO/TR 15608, DN20, Sch 10, découpé en longueurs de 150mm. |  |  |
| 29 | Tole Inox 304 e=2mm Tôle Tôle Inox 304 ou 304L ou 316 ou 316L, 2000mmx1000x 2mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 30 | Tole Aluminium 5052 e=3 Tôle Tôle d'aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 , 2000mmx1000x 3mm minimum, pour découpe. |  |  |
| 31 | Ensemble adaptateur Twist-Mate - Fonction : Permet de connecter des câbles de soudage équipés de connecteurs mâles de type Twist-Mate à des bornes de machine de type différent (par exemple, DINSE ou à cosse boulonnée). - Capacité : L'adaptateur doit être conçu pour supporter un courant maximal de 200 à 400 ampères sans surchauffer. Il doit correspondre à la capacité des câbles et du poste à souder. - Matériau : Corps de l'adaptateur en laiton ou en alliage de cuivre pour une conductivité maximale, avec un revêtement isolant en caoutchouc ou en matériau composite durable. - Connexion : Un raccord mâle d'un côté (par exemple, DINSE ou à cosse) et un raccord femelle Twist-Mate de l'autre pour une connexion rapide et sécurisée. - Design : Mécanisme de verrouillage par torsion sécurisé pour une connexion ferme. L'adaptateur doit être bien isolé pour la sécurité de l'opérateur. - Compatibilité : La compatibilité doit être vérifiée avec les spécifications du poste à souder (par exemple, DINSE 35-50 ou 50-70). |  |  |
| 32 | Tube-contact, .045 (1.2 mm), 350A un paquet de 10 unités - Fonction : Assurer un transfert de courant stable et continu du col de cygne de la torche au fil de soudage. - Matériau : Alliage de cuivre de haute performance (comme le cuivre au chrome-zirconium) pour une résistance supérieure à la chaleur et à l'usure. - Diamètre interne : 1,14 mm (0.045 pouces), adapté aux fils de soudage de ce même diamètre. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A. - Forme : Standard (non conique), assurant un bon positionnement de la buse et une protection contre les projections. - Durée de vie : L'alliage de cuivre doit être résistant aux projections et aux cycles de chauffage/refroidissement intenses. - Conditionnement : Conditionné en paquets de 10, 25 ou 50 unités pour un approvisionnement efficace. |  |  |
| 33 | Buse de torche, vissée, 1/2 ID (12,7 mm) - Fonction : Protéger le tube-contact et le diffuseur des projections de soudure tout en dirigeant le gaz de protection vers le bain de fusion. - Connexion : Système de filetage interne pour un vissage sécurisé et un positionnement précis sur le diffuseur. - Diamètre interne : 1/2 pouce (12,7 mm). Ce diamètre est optimal pour le soudage avec un courant élevé ou pour le soudage en mode pulvérisation (spray-arc). - Forme : Forme standard cylindrique ou légèrement conique pour un meilleur accès dans les joints à l'angle. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton de haute qualité, avec un revêtement anti-adhésif (souvent un traitement de surface à base de nickel ou de chrome) pour réduire l'adhérence des projections. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage MIG/MAG refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (comme la série Magnum PRO ou équivalente). - Marquage : La taille et le type de la buse doivent être clairement indiqués sur le produit ou l'emballage. |  |  |
| 34 | Buse de torche, vissée, 5/8 ID (15.9 mm) avec retrait 1/8 - Fonction : Diriger le gaz de protection et protéger le tube-contact des projections. - Connexion : Vissée ("thread-on") sur le diffuseur de gaz. - Diamètre interne : 5/8 pouce (15,9 mm). - Retrait : Le tube-contact doit être en retrait de 1/8 pouce (3,2 mm) par rapport à l'extrémité de la buse pour une protection optimale contre les projections. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton de haute qualité avec un revêtement anti-adhésif (souvent nickelé) pour réduire l'adhérence des projections. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (modèles 350A). - Marquage : La taille et le type de buse doivent être clairement indiqués sur le produit ou l'emballage. |  |  |
| 35 | Collier de serrage pour torche - Fonction : Maintien de la buse sur la tête de la torche et protection de l'isolateur. - Matériau : Métal (acier ou laiton) pour une bonne résistance mécanique et à la chaleur. - Design : Généralement une bague filetée qui se visse sur le col de cygne de la torche. Doit permettre un serrage ferme de la buse pour éviter qu'elle ne bouge ou ne tombe. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (modèles 350A). Les dimensions et le filetage doivent correspondre à ceux de la torche et des buses correspondantes. - Durabilité : Résistant aux chocs, aux projections de soudure et aux températures élevées. - Marquage : La référence ou le modèle du collier doit être clairement indiqué sur le produit ou l'emballage. |  |  |
| 36 | Buse de torche, "Flush", 3/8 ID (9.5 mm) - Fonction : Diriger le gaz de protection et protéger le tube-contact des projections. - Connexion : Vissée ("thread-on") ou à enfiler ("push-on"), selon le modèle de torche, mais il est important qu'elle soit compatible avec les torches de 350A. - Diamètre interne : 3/8 pouce (9,5 mm). - Position du tube-contact : La buse doit permettre au tube-contact de se positionner au même niveau ("flush") que son extrémité. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton de haute qualité avec un revêtement anti-adhésif pour réduire les projections. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (modèles 350A). - Conditionnement : Généralement vendu à l'unité ou en petit paquet. - Marquage : Le diamètre interne et le type de buse (flush) doivent être clairement indiqués. |  |  |
| 37 | Magnum® PRO Curve™ 400 Ready-Pak® - Type : Torche de soudage MIG/MAG semi-automatique, refroidie par air. - Facteur de marche : Minimum 60% à 400A (avec gaz CO₂) ou 300A (avec gaz mixte Ar/CO₂). - Ergonomie : Poignée de conception "Curve™" ou équivalente, avec une poignée incurvée et légère pour une meilleure prise en main et moins de fatigue du soudeur. - Durabilité : Construction robuste avec des pièces en cuivre de haute qualité pour une dissipation thermique optimale et une longue durée de vie. - Compatibilité des fils : Compatible avec les diamètres de fil de soudage de 0,8 mm à 1,6 mm. - Longueur : de 4,5 m (15 ft) minium. - Consommables : Utilise des consommables standards pour les torches de 400A (buses, tubes-contacts, diffuseurs, etc.), qui sont facilement disponibles. - Connectique : Livré en kit complet ("Ready-Pak®") avec une connexion de type Euro, prête à l'emploi. |  |  |
| 38 | Isolateur de torche MIG 350 Caractéristiques obligatoires : - Fonction : Bague isolante pour la tête de torche, servant à isoler électriquement la buse et à protéger la gâchette et le corps de la torche contre le retour de courant. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (le "350" fait souvent référence à ce type de torche). - Matériau : Céramique ou matériau composite thermoplastique de haute résistance aux chocs et à la chaleur. Le matériau doit être non-conducteur et capable de résister aux projections de soudure et aux températures élevées. - Forme/Design : Le design doit être compatible avec les torches de marques majeures comme Lincoln Electric, Binzel, ou Tweco, souvent un modèle standardisé pour une torche de cette puissance. - Installation : Facile à installer et à remplacer sur la torche, pour un entretien rapide et efficace . |  |  |
| 39 | Torche de soudage MIG/MAG Marque et Modèle de référence : Lincoln Electric Magnum® PRO Curve™ 300 Ready-Pak® Caractéristiques obligatoires : - Type : Torche de soudage semi-automatique refroidie par air. - Facteur de marche : Minimum 60% à 300A (avec gaz CO2) ou 200A (avec gaz mixte). - Ergonomie : Poignée de conception "Curve™" ou équivalente, légère, équilibrée et ergonomique pour réduire la fatigue de l'opérateur. - Durabilité : Construction de qualité industrielle avec des pièces en cuivre de haute qualité pour une dissipation thermique supérieure et une durée de vie prolongée. - Compatibilité des fils : Doit être compatible avec une large gamme de diamètres de fil (ex: de 0.8 mm à 1.2 mm). - Longueur : Câble de 4 à 5 mètres de long (15 à 20 pieds) pour permettre une bonne liberté de mouvement. - Connecteur : "Ready-Pak®" ou équivalent, avec connecteur direct compatible avec les dévidoirs de fil standards. - Consommables : Le modèle doit utiliser des consommables standard et facilement disponibles (buses, tubes-contacts, diffuseurs, gaines). |  |  |
| 40 | Diffuseur de gaz vissé (Thread-on Diffuser) 350A - Fonction : Gérer et diffuser le gaz de protection (Argon, CO2, gaz mixte) de manière homogène autour du fil électrode et du bain de fusion pour le protéger de l'air ambiant. - Connexion : Système de filetage interne pour se visser directement sur le col de cygne de la torche. Ce type de connexion assure une fixation sécurisée et un alignement précis. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage MIG/MAG refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (le "350A" se réfère au type de torche). - Matériau : Laiton usiné ou alliage de cuivre pour une excellente conductivité thermique et une résistance aux projections de soudure. - Design : Doit comporter des orifices de diffusion de gaz conçus pour optimiser le flux gazeux et assurer une couverture stable de la soudure. - Durabilité : Résistant à l'usure, à la chaleur et aux chocs. |  |  |
| 41 | Tube-contact, .040 (1.0 mm), 350A (un paquet de 10 unités) - Fonction : Transférer le courant de soudage du col de cygne de la torche au fil électrode de manière stable et fiable. - Matériau : Alliage de cuivre de haute qualité (souvent ETP Copper ou Chrome Zirconium Copper) pour une excellente conductivité électrique et thermique et une résistance à l'usure. - Diamètre interne : 1,0 mm (0.040 pouces) pour un fil de soudage de même diamètre. Le diamètre doit être précis pour assurer un contact constant avec le fil. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A (le "350A" se réfère au type de torche). Le filetage et la longueur doivent correspondre au diffuseur et au porte-tube de la torche. - Durée de vie : L'alliage de cuivre doit être résistant aux projections de soudure et à l'usure due au frottement du fil. - Conditionnement : Conditionné en paquets de 10, 25 ou 50 unités pour faciliter la gestion du stock. |  |  |
| 42 | Tube-contact conique 350A, .045 (1.2 mm) un paquet de 10 unités - Fonction : Transférer le courant de soudage au fil de manière stable. Le design conique offre une meilleure accessibilité dans les assemblages complexes et une protection accrue du filetage contre les projections de soudure. - Matériau : Alliage de cuivre de haute qualité (cuivre au chrome-zirconium) pour une conductivité électrique et thermique supérieure, et une résistance accrue à l'usure. - Diamètre interne : 1,2 mm (0.045 pouces), adapté aux fils de soudage de ce diamètre. - Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche d'environ 300A-400A. - Forme : Design conique (tapered) avec une extrémité plus fine pour un accès dans des zones de soudage étroites. - Conditionnement : Emballé en boîtes ou en paquets de 10, 25 ou 50 unités. - Marquage : La taille doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 43 | Tube contact conique (Tapered) pour fil de 1,0 mm, un paquet de 10 unités -Fonction : Assurer un transfert de courant stable et continu du col de cygne de la torche au fil de soudage. Son design conique améliore l'accessibilité dans les zones de soudage étroites et complexes tout en protégeant le filetage contre les projections. -Matériau : Alliage de cuivre de haute qualité (Cuivre au Chrome-Zirconium) pour une conductivité électrique et thermique optimale, ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur et à l'usure due à la friction du fil. -Diamètre interne : 1,0 mm (0.040 pouces), conçu spécifiquement pour garantir un contact parfait et un dévidage fluide avec les fils de soudage de même diamètre. La précision du diamètre est cruciale pour une performance stable. -Compatibilité : Conçu pour les torches de soudage refroidies par air, avec un facteur de marche typique d'environ 300A-400A. Le filetage (par exemple, M6, M8) et la longueur doivent être adaptés au diffuseur et à la torche de soudage. -Forme et Design : Design conique (tapered) avec une extrémité plus fine qui permet de souder dans les assemblages difficiles d'accès, les coins et les zones où une buse standard ne peut pas pénétrer. Ce design réduit également l'accumulation de projections. -Durée de vie : L'alliage de cuivre spécial offre une résistance supérieure à la surchauffe et à l'abrasion du fil, prolongeant la durée de vie de la pièce et réduisant les temps d'arrêt. -Conditionnement : Généralement conditionné en paquets de 10, 25 ou 50 unités, avec la taille du fil (1,0 mm) et la forme (tapered) clairement indiquées sur l'emballage pour faciliter le stockage et la sélection. |  |  |
| 44 | Torche TIG PTA-26, 12.5 ft (3.8m) - Fonction : Ensemble complet de torche de soudage TIG, y compris la poignée, le col de cygne, le câble de puissance, le flexible de gaz et le raccordement au poste à souder. - Modèle : Série 26, refroidie par air. - Capacité : Courant de soudage maximal de 200 A DC (courant continu). - Longueur : Câble de 12,5 pieds (environ 3,8 mètres). - Compatibilité : Utilise les consommables standards de la série 26 (pince de serrage, corps de pince, buse, etc.). - Ergonomie : Poignée confortable et antidérapante pour réduire la fatigue du soudeur. Conception robuste et résistante pour une utilisation intensive. - Connectique : Le raccordement au poste à souder doit être un standard de l'industrie (DINSE, raccord rapide, etc.), compatible avec le poste utilisé. |  |  |
| 45 | Buse lentille à gaz(séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 - Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale du bain de fusion. - Matériau : Céramique d'alumine (rose, blanche ou grise) de haute qualité, résistant aux chocs thermiques et aux projections. - Compatibilité : Se visse uniquement sur un corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 9 et 20. Non compatible avec un corps de pince standard. - Tailles : - #5 (Ø alésage : ~8,0 mm) - Pour les soudures étroites. - #6 (Ø alésage : ~9,5 mm) - Un excellent standard polyvalent. - #7 (Ø alésage : ~11,0 mm) - Pour les soudures plus larges et une meilleure couverture. - #8 (Ø alésage : ~12,5 mm) - Pour une couverture maximale sur les soudures longues et les applications de forte intensité. - Durabilité : Haute résistance aux chocs et aux fissures pour une longue durée de vie. - Installation : Se visse facilement sur le corps de la lentille à gaz. |  |  |
| 46 | Torche TIG PTA-9 - Fonction : Ensemble complet de torche de soudage TIG, y compris la poignée, le col de cygne, le câble de puissance, le flexible de gaz et le raccordement au poste à souder. - Modèle : Série 9, refroidie par air. - Capacité : Courant de soudage maximal de 125 A DC (courant continu) ou 100A AC (courant alternatif). - Longueur de câble : Communément disponible en longueurs de 3,8 m (12.5 ft) ou 7,6 m (25 ft). Il est crucial de spécifier la longueur désirée. - Compatibilité : Utilise les consommables standards de la série 9 (pinces de serrage, corps de pince, buses, etc.). - Ergonomie : Poignée petite, légère et ergonomique, conçue pour la précision et les soudures détaillées. - Connectique : Le raccordement au poste à souder doit être un standard de l'industrie (DINSE, raccord rapide, etc.), compatible avec le poste utilisé. |  |  |
| 47 | Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 - Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale, tout en offrant une visibilité complète du processus de soudage. - Matériau : Verre résistant à la chaleur (Pyrex ou quartz), transparent, résistant aux chocs thermiques. - Compatibilité : Conçu pour fonctionner exclusivement avec le corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 9 et 20. - Tailles : Le kit doit inclure les tailles #5, #6, #7 et #8, qui correspondent à des diamètres de buse croissants. - Contenu du kit : Un kit complet comprendra : - Une buse transparente de chaque taille (#5, #6, #7, #8). - Les corps de pince lentille à gaz correspondants. - Les pinces de serrage (collets) et les isolateurs. - Le kit est souvent livré dans un boîtier protecteur. - Durabilité : Moins résistantes aux chocs que la céramique, mais plus résistantes aux chocs thermiques. |  |  |
| 48 | Corps de pince lentille à gaz (2.4 mm) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - Diamètre : Conçu pour des électrodes de tungstène de 2,4 mm. Le diamètre du tamis et de l'alésage est adapté à cette taille pour un flux optimal. - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |
| 49 | Corps de pince lentille à gaz (3.2 mm) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - Diamètre : Conçu pour des électrodes de tungstène de 3,2 mm. Le diamètre du tamis et de l'alésage est adapté à cette taille pour un flux optimal. - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |
| 50 | Bouchon arrière court pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Maintient l'électrode de tungstène et la pince de serrage en place et scelle l'arrière de la torche pour éviter les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches TIG de la série 9 (refroidie par air) et de la série 20 (refroidie par eau), qui utilisent les mêmes accessoires. - Type : Court, permet de réduire la longueur totale de la torche pour une meilleure ergonomie dans les espaces restreints. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 51 | Bouchon arrière moyen pour torches TIG (séries 9, 20) Fonction : Maintient l'électrode de tungstène et la pince de serrage en place et scelle l'arrière de la torche pour éviter les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches TIG de la série 9 (refroidie par air) et de la série 20 (refroidie par eau), qui utilisent les mêmes accessoires. - Type : Moyen, un équilibre entre le bouchon court et le bouchon long, idéal pour la plupart des applications. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 52 | Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale, tout en offrant une visibilité complète du processus de soudage. - Matériau : Verre résistant à la chaleur (Pyrex ou quartz), transparent, résistant aux chocs thermiques. - Compatibilité : Conçu pour fonctionner exclusivement avec le corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 17, 18 et 26. - Tailles : Le kit doit inclure les tailles #5, #6, #7 et #8, qui correspondent à des diamètres de buse croissants. - Contenu du kit : Un kit complet comprendra : - Une buse transparente de chaque taille (#5, #6, #7, #8). - Les corps de pince lentille à gaz correspondants. - Les pinces de serrage (collets) et les isolateurs. - Le kit est souvent livré dans un boîtier protecteur. - Durabilité : Moins résistantes aux chocs que la céramique, mais plus résistantes aux chocs thermiques. |  |  |
| 53 | Pince de serrage (Collet) D3.2 pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche et assurer un bon contact électrique. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 3,2 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode utilisée. - Compatibilité : Spécifiquement conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9 et 20 (ne convient pas pour les séries 17, 18 et 26). - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 54 | Bouchon arrière long pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Maintient l'électrode de tungstène et la pince de serrage en place et scelle l'arrière de la torche pour éviter les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches TIG de la série 9 (refroidie par air) et de la série 20 (refroidie par eau), qui utilisent les mêmes accessoires. - Type : Long, permettant l'utilisation d'électrodes de tungstène de 150 mm de longueur. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 55 | Pince de serrage (Collet) D1.6 pour torches TIG (séries 9, 20) (par paquet de 10) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche et assurer un bon contact électrique. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 1,6 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode utilisée. - Compatibilité : Spécifiquement conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9 et 20 (ne convient pas pour les séries 17, 18 et 26). - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 56 | Amptrol™ rotatif, 25 ft (7.6m), 12 broches - Fonction : Commande à distance manuelle pour ajuster l'ampérage de soudage TIG à l'aide d'une molette rotative. - Type de commande : Molette rotative (Rotary Track Style) permettant un contrôle fin et précis de la puissance de soudage. - Longueur de câble : 25 pieds (7,6 mètres) pour une grande liberté de mouvement autour de la pièce à souder. - Connecteur : Fiche mâle à 12 broches, spécifiquement conçue pour se connecter au panneau de commande à distance du poste à souder compatible. - Compatibilité : Conçu pour les postes de soudage TIG Lincoln Electric ou tout autre poste de soudage ayant une prise de commande à distance à 12 broches. - Durabilité : Boîtier robuste, résistant aux chocs et à la poussière. Molette protégée pour éviter les interférences et les projections. - Ergonomie : Design ergonomique pour une utilisation confortable à une main. |  |  |
| 57 | Pince de serrage (Collet) D2.4 pour torches TIG (séries 9, 20) Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche et assurer un bon contact électrique. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 2,4 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode utilisée. - Compatibilité : Spécifiquement conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9 et 20 (ne convient pas pour les séries 17, 18 et 26). - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 58 | Jeu de Corps de pince lentille à gaz pour torches TIG (séries 9, 20) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - 4 jeu de chaque diamètres : 1,6 mm, 2,0 mm et 2,4 mm. (total 12) - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 9 et 20. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |
| 59 | Revêtement de torche zippé (12.5 ft) - Fonction : Protection des câbles et des flexibles de la torche de soudage contre les projections, la chaleur, l'abrasion et l'usure prématurée. - Longueur : 12,5 pieds (environ 3,8 mètres), compatible avec les torches de cette longueur, comme la torche TIG PTA-26. - Fermeture : Fermeture éclair (zip) robuste, de qualité industrielle, sur toute la longueur du revêtement pour une installation et un retrait faciles et rapides sans déconnecter les câbles. - Matériau : Tissu synthétique lourd, ignifuge, résistant à l'abrasion et aux huiles. Le matériau doit être suffisamment souple pour ne pas entraver la flexibilité des câbles. - Design : Conçu pour maintenir les câbles regroupés, améliorant ainsi la gestion du câble et réduisant le risque de trébucher. - Compatibilité : Diamètre intérieur suffisant pour contenir l'ensemble des câbles (puissance, gaz, etc.) d'une torche standard de série 26. |  |  |
| 60 | Bouchon arrière long pour torche TIG (séries 17, 18, 26) - Fonction : Fixe l'électrode de tungstène à l'intérieur de la torche et scelle le corps de la torche, empêchant les fuites de gaz. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage TIG de la série 17 (torche refroidie par air), 18 (torche refroidie par eau) et 26 (torche refroidie par air). - Type : Long, permettant de maintenir des électrodes de tungstène d'une longueur de 150 mm (6 pouces) ou 175 mm (7 pouces). - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité avec les séries de torches doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 61 | Bouchon arrière court pour torche TIG (séries 17, 18, 26) - Fonction : Fixer l'électrode de tungstène et sceller l'arrière de la torche, empêchant les fuites de gaz de protection. - Matériau : Fabriqué en plastique ou en résine phénolique haute résistance, conçu pour résister à la chaleur et à la haute tension. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les torches de soudage TIG des séries 17 (refroidie par air), 18 (refroidie par eau) et 26 (refroidie par air). - Type : Court, utilisé pour les électrodes de tungstène de 75 mm (3 pouces) ou coupées à une longueur personnalisée. Idéal pour le soudage dans des zones à accès limité. - Installation : Facile à visser et à dévisser pour un remplacement rapide des électrodes. - Marquage : La compatibilité avec les séries de torches doit être clairement indiquée sur l'emballage. |  |  |
| 62 | Buse lentille à gaz (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 - Fonction : Diriger le gaz de protection en un flux laminaire et large pour une protection optimale du bain de fusion. - Matériau : Céramique d'alumine (rose, blanche ou grise) de haute qualité, résistant aux chocs thermiques et aux projections. - Compatibilité : Se visse uniquement sur un corps de pince lentille à gaz des torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non compatible avec un corps de pince standard. - Tailles : - #5 (Ø alésage : ~8,0 mm) - Pour les soudures étroites. - #6 (Ø alésage : ~9,5 mm) - Un excellent standard polyvalent. - #7 (Ø alésage : ~11,0 mm) - Pour les soudures plus larges et une meilleure couverture. - #8 (Ø alésage : ~12,5 mm) - Pour une couverture maximale sur les soudures longues et les applications de forte intensité. - Durabilité : Haute résistance aux chocs et aux fissures pour une longue durée de vie. - Installation : Se visse facilement sur le corps de la lentille à gaz. |  |  |
| 63 | Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 1,6 mm(par paquet de 10) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 1,6 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode de tungstène utilisée pour garantir une fixation sécurisée et un bon contact électrique. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9, 20, 17, 18 et 26. Les pinces de serrage pour les séries 9 et 20 ne sont pas interchangeables avec celles des séries 17, 18 et 26. - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 64 | Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 2,4 mm (par paquet de 10) - Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 2,4 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode de tungstène utilisée pour garantir une fixation sécurisée et un bon contact électrique. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9, 20, 17, 18 et 26. Les pinces pour les séries 9 et 20 ne sont pas interchangeables avec celles des séries 17, 18 et 26. - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 65 | Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 3,2 mm (par paquet de 10) Fonction : Serrer et maintenir l'électrode de tungstène en place à l'intérieur du corps de la torche. - Matériau : Alliage de cuivre ou de laiton pour une excellente conductivité électrique et thermique. - Diamètre : 3,2 mm. La pince de serrage doit correspondre précisément au diamètre de l'électrode de tungstène utilisée pour garantir une fixation sécurisée et un bon contact électrique. - Compatibilité : Conçue pour les torches de soudage TIG des séries 9, 20, 17, 18 et 26. Les pinces pour les séries 9 et 20 ne sont pas interchangeables avec celles des séries 17, 18 et 26. - Marquage : Le diamètre doit être clairement gravé ou marqué sur la pince. |  |  |
| 66 | Isolateur de lentille à gaz (Gas lens insulator) pour torches TIG séries 17 et 26 - Fonction : Joint d'étanchéité et isolant électrique entre le corps de la lentille à gaz et la tête de torche. Il empêche les fuites du gaz de protection (Argon). - Matériau : Céramique ou matériau composite de haute qualité, non conducteur et résistant aux températures élevées. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les configurations de lentille à gaz des torches TIG des séries 17, 18 et 26. - Durabilité : Résistant aux chocs thermiques et à l'usure pour une longue durée de vie. - Installation : Facile à installer et à remplacer sur la torche. |  |  |
| 67 | Isolateur de lentille à gaz (séries 9, 20) - Fonction : Joint d'étanchéité et isolant électrique entre le corps de la lentille à gaz et la tête de torche. Il empêche les fuites du gaz de protection (Argon). - Matériau : Céramique ou matériau composite de haute qualité, non conducteur et résistant aux températures élevées. - Compatibilité : Spécifiquement conçu pour les configurations de lentille à gaz des torches TIG des séries 9 et 20. Il est impératif de ne pas le confondre avec l'isolateur pour les séries 17/18/26. - Durabilité : Résistant aux chocs thermiques et à l'usure pour une longue durée de vie. - Installation : Facile à installer et à remplacer sur la torche. |  |  |
| 68 | Corps de pince lentille à gaz (1.6 mm) - Fonction : Diriger le flux de gaz de protection de manière uniforme et laminaire pour une meilleure couverture du bain de fusion et de la zone affectée par la chaleur. - Matériau : Fabriqué en laiton, en cuivre ou dans un alliage de cuivre, pour une excellente conductivité électrique et une bonne dissipation thermique. - Diamètre : Conçu pour des électrodes de tungstène de 1,6 mm. Le diamètre du tamis et de l'alésage est adapté à cette taille pour un flux optimal. - Compatibilité : Spécifiquement pour les torches TIG des séries 17, 18 et 26. Non interchangeable avec un corps de pince standard. - Design : Le design doit inclure un tamis interne de haute qualité pour garantir un flux de gaz laminaire. - Installation : Se visse sur le corps de la torche, après l'isolateur de lentille à gaz. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT UNIQUE : OUTILLAGE ET MATIERES D’ŒUVRE DE SOUDAGE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Disque coupe aluminium Ø 125 mm | # Unité | # 80 |  |  |
| 2 | # Disque meule alu (flap) Ø 125 mm | # Unité | # 120 |  |  |
| 3 | # Disque non tissé Ø 125 mm (alu) | # Unité | # 80 |  |  |
| 4 | # Disque coupe inox Ø 125 mm | # Unité | # 120 |  |  |
| 5 | # Disque meule inox Ø 125 mm | # Unité | # 120 |  |  |
| 6 | # Disque flap inox Ø 125 mm | # Unité | # 80 |  |  |
| 7 | # Disque non tissé inox Ø 125 mm | # Unité | # 80 |  |  |
| 8 | # SuperArc L-56 (1.0 mm), 20 kg ou équivalent | # Unité | # 8 |  |  |
| 9 | # Fil de soudage MIG/MAG bobine 15KG ( environ) Marque et Modèle de référence : Carbofil (Lincoln Electric) ou equivalent | # Unité | # 8 |  |  |
| 10 | # UltraCore 71A85 (1.2 mm), ou equivalent . environ 27,2 kg | # Unité | # 6 |  |  |
| 11 | # Électrodes de tungstène TIG WL15 (1.6 mm) | # Boite | # 10 |  |  |
| 12 | # Baguette de soudage TIG Lincoln ER70S-6 (3,2 mm) (par carton de environ 9 kg) ou équivalent | # Unité | # 8 |  |  |
| 13 | # Baguette de soudage TIG SuperGlaze 5356 (2,4 mm) (par carton de environ 4,54 kg) ou équivalent | # Unité | # 6 |  |  |
| 14 | # Baguettes de soudage TIG Aluminium ER4043 (par boite de 5kg) | # Unité | # 8 |  |  |
| 15 | # Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide 2.4 mm (pour une boîte de 10) | # Unité | # 10 |  |  |
| 16 | # Électrodes de tungstène TIG WX Multi-Oxide (1.6 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 17 | # Baguette de soudage TIG ER308/308L (2,4 mm)(par carton de environ 13.6 kg) | # Unité | # 6 |  |  |
| 18 | # Électrodes de tungstène TIG WL15 (3.2 mm)(Boite de 10) | # Boite | # 10 |  |  |
| 19 | # Électrodes de tungstène TIG WL15 (2.4 mm) | # Boite | # 10 |  |  |
| 20 | # Coupon ( 150*150*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 | # Unité | # 30 |  |  |
| 21 | # Coupon 2x( 250*125*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 | # Unité | # 96 |  |  |
| 22 | # Coupon ( 130*130*2) Inox 304 | # Unité | # 20 |  |  |
| 23 | # Coupon ( 130*130*3) Aluminium 5052 ou equivalent selon ISO/TR 15608 | # Unité | # 30 |  |  |
| 24 | # Tube Inox 304 DN20 Sch 10 L=150mm | # m | # 15 |  |  |
| 25 | # Tube Inox 304 DN40 Sch 10 L=150mm | # m | # 15 |  |  |
| 26 | # Tube coupon Aluminium DN40 Sch 10 6062 L=150mm | # m | # 24 |  |  |
| 27 | # Tube coupon Aluminium DN80 Sch 10 6062 L=150mm | # m | # 4,5 |  |  |
| 28 | # Tube Aluminium 6062 DN20 Sch 10 L=150mm | # m | # 4,5 |  |  |
| 29 | # Tole Inox 304 e=2mm | # Unité | # 4 |  |  |
| 30 | # Tole Aluminium 5052 | # Unité | # 4 |  |  |
| 31 | # Ensemble adaptateur Twist-Mate | # Unité | # 5 |  |  |
| 32 | # Tube-contact, .045 (1.2 mm), 350A un paquet de 10 unités | # Unité | # 6 |  |  |
| 33 | # Buse de torche, vissée, 1/2 ID (12,7 mm) | # Unité | # 20 |  |  |
| 34 | # Buse de torche, vissée, 5/8 ID (15.9 mm) avec retrait 1/8 | # Unité | # 20 |  |  |
| 35 | # Collier de serrage pour torche | # Unité | # 4 |  |  |
| 36 | # Buse de torche, "Flush", 3/8 ID (9.5 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 37 | # Magnum® PRO Curve™ 400 Ready-Pak® | # Unité | # 2 |  |  |
| 38 | # Isolateur de torche MIG 350 | # Unité | # 30 |  |  |
| 39 | # Torche de soudage MIG/MAG Marque et Modèle de référence : Lincoln Electric Magnum® PRO Curve™ 300 Ready-Pak® | # Unité | # 2 |  |  |
| 40 | # Diffuseur de gaz vissé (Thread-on Diffuser) 350A | # Unité | # 40 |  |  |
| 41 | # Tube-contact, .040 (1.0 mm), 350A (un paquet de 10 unités) | # Unité | # 6 |  |  |
| 42 | # Tube-contact conique 350A, .045 (1.2 mm) un paquet de 10 unités | # Unité | # 6 |  |  |
| 43 | # Tube contact conique (Tapered) pour fil de 1,0 mm, un paquet de 10 unités | # Unité | # 6 |  |  |
| 44 | # Torche TIG PTA-26, 12.5 ft (3.8m) | # Unité | # 2 |  |  |
| 45 | # Buse lentille à gaz T10 (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 10 |  |  |
| 46 | # Torche TIG PTA-9 | # Unité | # 2 |  |  |
| 47 | # Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 9, 20) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 5 |  |  |
| 48 | # Corps de pince lentille à gaz (2.4 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 49 | # Corps de pince lentille à gaz (3.2 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| 50 | # Bouchon arrière court T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 6 |  |  |
| 51 | # Bouchon arrière moyen T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 6 |  |  |
| 52 | # Kit de buses lentilles à gaz transparentes (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 5 |  |  |
| 53 | # Pince de serrage (Collet) D3.2 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 5 |  |  |
| 54 | # Bouchon arrière long T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 6 |  |  |
| 55 | # Pince de serrage (Collet) D1.6 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) (par paquet de 10) | # Unité | # 5 |  |  |
| 56 | # Amptrol™ rotatif, 25 ft (7.6m), 12 broches | # Unité | # 2 |  |  |
| 57 | # Pince de serrage (Collet) D2.4 T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 5 |  |  |
| 58 | # Jeu de Corps de pince lentille à gaz T10 pour torches TIG (séries 9, 20) | # Unité | # 1 |  |  |
| 59 | # Revêtement de torche zippé (12.5 ft) | # Unité | # 4 |  |  |
| 60 | # Bouchon arrière long pour torche TIG (séries 17, 18, 26) | # Unité | # 4 |  |  |
| 61 | # Bouchon arrière court pour torche TIG (séries 17, 18, 26) | # Unité | # 4 |  |  |
| 62 | # Buse lentille à gaz (séries 17, 18, 26) Tailles : #5, #6, #7, #8 | # Unité | # 4 |  |  |
| 63 | # Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 1,6 mm(par paquet de 10) | # Unité | # 4 |  |  |
| 64 | # Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 2,4 mm (par paquet de 10) | # Unité | # 4 |  |  |
| 65 | # Pince de serrage pour torche TIG Diamètre : 3,2 mm (par paquet de 10) | # Unité | # 4 |  |  |
| 66 | # Isolateur de lentille à gaz (Gas lens insulator) pour torches TIG séries 17 et 26 | # Unité | # 10 |  |  |
| 67 | # Isolateur de lentille à gaz (séries 9, 20) | # Unité | # 10 |  |  |
| 68 | # Corps de pince lentille à gaz (1.6 mm) | # Unité | # 10 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent