|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert international

sur offres de prix

N° 51 / 2026

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR GENIE MECANIQUE DESTINES A L’ISTA GUELMIM ; répartie en lots suivants : - LOT N° 1 : TOUR A COMMANDE NUMERIQUE A 2 AXES ET CENTRE D’USINAGE 3 AXES, VERTICAL - LOT N° 2 : TOUR PARALLELE A CHARIOTER ET A FILETER ET FRAISEUSE HORIZONTALE A TETE UNIVERSELLE - LOT N° 3 : EQUIPEMENTES ATELIER FABRICATION MECANIQUE - LOT N° 4 : EQUIPEMENTES DE MESURE ET DE CONTROLE - LOT N° 5 : EQUIPEMENTES ET OUTILLAGES ATELIERS GENIE MECANIQUE - LOT N° 6 : EQUIPEMENTES ATELIER CONSTRUCTION METALLIQUE - LOT N° 7 : SIMULATEUR DE SOUDAGE - LOT N° 8 : EQUIPEMENTES DE SOUDAGE - LOT N° 9 : CABINES ET EQUIPEMENTES DE SOUDAGE

Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ………………à ….h….min

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur génie mécanique destinés A L’ISTA GUELMIM :

- Lot N° :

Passé en application de l’article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques : (3)

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité) (1)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à (4)………. sous le n° :................................. (2)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° .................................... (2)

n° de patente.......................... (2)

Numéro de l’identifiant commun de l’entreprise : .............................................................. (2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

- Pour les personnes morales (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)

Agissant au nom et pour le compte de........................ (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)

au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél :………………………..Fax……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à (4)………. sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle …………………………………… (2)

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les coopératives ou union de coopératives (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de:................................................................................................ (1)

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à (4)………. sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom) (1)

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(3)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(3)

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

Montant total hors T.V.A. :………………..................................................(en lettres et en chiffres)

Taux de la TVA……………………………………………………….………...(en pourcentage)

Montant de la T.V.A. :……………….........................................................(en lettres et en chiffres)

Montant total T.V.A. comprise :...............................................................(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° 2:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° n:	(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à..................................(1) (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro……………………………………. (6)

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert n°………./2026 , sur offres des prix du ../…/…. à …h.. min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur génie mécanique destinés A L’ISTA GUELMIM :

- Lot N° :

- Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : ........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à ………(4) sous le n° : ................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6) (RIB), ouvert auprès de ……………………………………

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les coopératives ou union de coopératives

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)

Agissant au nom et pour le compte de...........................Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom)

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Cas des établissements publics :

Je soussigné.....................(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Adresse du siège: ................................................................................................................

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre du commerce de(7)………..(localité) sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle sous le numéro (8):  ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (8) : ........................

Références du texte l’habilitant à exercer les missions objet du marché : .............................

Relevé d’identité bancaire............(postal, bancaire ou à la TGR)(5)  numéro(6): ...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Déclare sur l'honneur :

- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

- Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.

- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics .

- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

- Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

- à supprimer le cas échéant.

- Lorsque le CPS le prévoit.

- Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale

- Supprimer la mention inutile.

- Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

- Lorsque l'établissement public est assujetti à cette obligation

- Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots :

LOT N°1 : TOUR A COMMANDE NUMERIQUE A 2 AXES ET CENTRE D’USINAGE 3 AXES, VERTICAL

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tour à Commande Numérique à 2 axes DNC permettant la programmation ISO de type Fanuc ou Siemens dans leur version récente •Longueur max de tournage mm 340 minimum •Diamètre de tournage mm 170 minimum •Course radiale (X) mm 180 minimum •Course longitudinale (Z) mm 340 minimum •Précision : •Incertitude de positionnement ±0.005 mm au maximum •Puissance Broche en régime continu 10kW minimum •Gamme de vitesses 5000 tr/min minimum •Vitesse avance rapide 20 m/mn minimum •Contre pointe : Course du fourreau : 100mm mini Entre-pointe : 400mm mini •Porte outils Type tourelle et outillages VDI30 mini •Nombre de stations d’outils 12 minimum •Taraudage rigide •Port USB •Mandrin avec serrage hydraulique intérieur et extérieur avec un jeu de mors durs •Manivelle électronique. •Message de diagnostic sur l’état de la machine en clair en français •Contre pointe Livré avec : •5 Portes outils VDI compatible pour outil 20x20 de chariotage et dressage •4 portes outils à aléser VDI compatible Ø8, Ø10, Ø16 et Ø20 •3 portes pinces VDI compatible avec 2 jeux de pinces de 2 à 16mm •5 jeux de mors doux •1 Jeu complet de clés de service pour entretien de la machine •Sauvegarde des paramètres CN Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Centre d’usinage 3 axes, vertical •DNC permettant la programmation ISO de type Fanuc ou Siemens dans leur version récente •Courses des axes X/Y/Z : 500/400/450 mm Minimum •Vitesse rapide : 20 m/mn minimum •Incertitude de positionnement ± 0.005 mm au maximum •Alimentation triphasée 380V ou 400 V, 50Hz. •Broche : · Cône de broche : Taille 40, conforme aux standards internationaux ISO pour le changement automatique d’outils. · Rotation broche 8000 tr/mn minimum · Puissance en régime continu7,5 kW minimum · Magasin d’outils :15 postes minimum Avec : •Taraudage rigide •Port USB •Convoyeur à copeaux •Manivelle électronique. •Message de diagnostic sur l’état de la machine en clair en français Livré avec : •Etau universel modulaire de précision 125 x 300 mm mini •2 portes outils ISO40 pour logement de cône morse CM2 •2 portes outils ISO40 pour logement de cône morse CM3 •5 portes outils WELDON ISO40 à serrage avec clé six pans pour les diamètres suivants : Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø20 quantité 1 de chaque •6 portes pinces ISO40 avec 2 jeux de pinces de Ø 2 jusqu’à Ø 20mm avec 2 clés à ergot •1 porte fraise ISO40 pour fraise 2 tailles Ø 50mm •1 porte fraise ISO40 pour fraise 2 tailles Ø 80mm •24 tirettes compatibles avec la machine •Jeu complet de clés de service pour entretien de la machine •Sauvegarde des paramètres CN •Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : TOUR A COMMANDE NUMERIQUE A 2 AXES ET CENTRE D’USINAGE 3 AXES, VERTICAL

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tour à Commande Numérique à 2 axes | U | 1 |  |  |
| 2 | Centre d’usinage 3 axes, vertical | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°2 : TOUR PARALLELE A CHARIOTER ET A FILETER ET FRAISEUSE HORIZONTALE A TETE UNIVERSELLE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tour parallèle à charioter et à fileter •Banc trempé et rectifié •Tous les pignons et arbres sont trempés et rectifiés •Carter de mandrin asservi •Arrêt d’urgence •Appareil à retomber dans le pas •Lubrification centralisée des chariots •Inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche •Distance entre-pointes : 1000 mm au minimum •Diamètre max. usinable sur banc : 400 mm au minimum •Diamètre max. usinable sur chariot : 240 mm au minimum •Largeur du Banc : 205 au minimum •Alésage de la broche D.52 mm au minimum, cône : CM6 au minimum •Cône contre poupée : CM3 au minimum •Diamètre / Course fourreau contre poupée : 45 mm / 120 mm au minimum • Nombre de vitesses de la broche : 15 vitesses au minimum •Vitesse maxi de la broche : 1600 tr / min au minimum •Avance longitudinale : 0,06 à 1,60 mm / tr au minimum •Avance transversale : 0,03 à 0,8 mm / tr au minimum •Course max. transversale : 195 mm au minimum •Course max. chariot supérieur : 100 mm au minimum •Rotation chariot supérieur : ± 45° au minimum •Filetage : - métrique : 0,2 à 7 mm au minimum, 38 pas mini - filet au pouce : 40 pas mini •Puissance du moteur broche : 3 KW au minimum •Alimentation triphasée : 400V/3PH/50HZ. •Eclairage par lampe orientable LED • Bac de récupération des copeaux • Système d’arrosage pour refroidissement complet •Butée à réglage fin •Système d'affichage numérique de position sur 3 axes. • mandrin 3 mors Ø 200 mm au minimum •mandrin 4 mors à serrage indépendant Ø 200 mm au minimum • Plateau de broche Ø 300 mm au minimum compatible •poupée 1 Douille de réduction pour broche principale, mâle CM6 / femelle adaptée et rigoureusement identique au cône Morse (CM) de la contre-poupée de la machine proposée •2 pointes tournantes Cône contre poupée •Carter arrière monté •Tourelles à changement rapide - Précision répétitive 0.02 mm au maximum· Equipée d’une graduation sur le sommet de la tourelle - 40 positions angulaires (tous les 9°) · Réglage de la hauteur d’outil par vis moleté - Un corps compatible - 3 porte-outils 12 x 50 pour outil carré - 1 porte-outil 12 x 50 pour outil rond - Un corps compatible - 3 porte-outils 20 x 90 pour outil carré - 1 porte-outil 20 x 90 pour outil rond • 1 Lunette fixe •1 Lunette à suivre • Clés de service •Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Fraiseuse horizontale à tête universelle -Système de visualisation 3 axes -Avances automatiques et rapides dans les 3 axes -Tête de coupe universelle, permettant un positionnement angulaire de la broche rapide, facile et précis, pivote sur deux plans pour le fraisage vertical/horizontal/incliné Guides rigides réalisés en acier trempé pour une stabilité maximale -Rattrapage des jeux sur tous les mouvements -Lubrification centralisée -Volants avec verniers -Pignons de transmission de mouvement rectifiés et lubrifiés par bain d’huile -Table : longueur mini : 1300 mm et largeur mini : 350 mm •Course mini longitudinale : 1000 mm •Course mini transversale (Manuel) : 280 mm •Course mini verticale (Manuel) : 400 mm -Nombre de vitesses broches verticale / horizontale : 12 / 12 au minimum -Vitesses maximale de la broche verticale / horizontale : 1600 tr/mn au minimum -Puissance moteur broche horizontale : 4 KW mini. -Puissance moteur broche verticale : 4 KW mini -Inclinaison de la tête : 360° -Orientation de la tête : 360° -Vitesse maxi d'avance de la table : 375 mm/min au minimum -Rainures en « T » sur table : 3 au minimum -Alimentation triphasée : 400 V/3PH/ 50 HZ -Attachement de broche horizontale / verticale : ISO 40 ou plus -Eclairage par lampe orientable LED Livré avec : •1 Tête universelle •1 Lunette porte-arbre. •2 Tiges de montages des fraises •1 Etau fixe à base tournante graduée, capacité 120 mm. mini •1 Mandrin de perçage cap.13 mm mini auto-serrant CM 2. •4 Arbre porte-fraises long.et métrique avec bagues entretoises D16, D22, D27 et D32 mm. •1 Dispositif d'arrosage complet. •1 Mandrin porte-fraise à bout lisse D. 16 compatible avec la broche de machine •1 Mandrin porte-fraise à bout lisse D. 22 compatible avec la broche de machine •1 Mandrin porte-fraise à bout lisse D.27 compatible avec la broche de machine •1 Mandrin porte-fraise à bout fileté M.12 compatible avec la broche de machine •1 Diviseur universel rapport 1/40 avec série complète de plateaux à trous, contre poupée avec pointe, mandrin à 3 mors à serrage concentrique et lyre avec série de roues dentées. •1 Plateau circulaire diamètre : 200 mm minimum. •1 Appareil à aléser 0 - 100 mm .mini à réglage micrométrique avec outil porte plaquette et 10 plaquettes de rechange et accessoire •1 Mandrin porte pince : cône compatible avec la broche. Avec 1 Jeu de pinces porte-fraises pour D. 4 à 20 mm. •4 Douilles de réduction à cône extérieur compatible avec la broche ISO/CM1, ISO/CM2, ISO/CM3, ISO/CM4 •Clés et manivelle de service •Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. - Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2 : TOUR PARALLELE A CHARIOTER ET A FILETER ET FRAISEUSE HORIZONTALE A TETE UNIVERSELLE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tour parallèle à charioter et à fileter | U | 4 |  |  |
| 2 | Fraiseuse horizontale à tête universelle | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°3 : EQUIPEMENTES ATELIER FABRICATION MECANIQUE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rectifieuse plane à commande hydraulique Dimensions de la table : 450 x 200 mm au minimum Longueur maxi rectifiable : 450 mm au minimum Largeur maxi rectifiable : 200 mm au minimum Distance maxi entre table et axe de la meule : 400 mm au minimum Vitesse de la table variable de : 7 à 20 m/min au minimum Incrémentation automatique transversale Profondeur de passe verticale mini : 0,01 au maximum Vitesse de rotation de la meule : 2800 tr/min au minimum Puissance du moteur de la meule 1,5 KW au minimum Diamètre de la meule 200 mm au minimum Alimentation triphasée 380V ou 400 V à 50 Hz Accessoires • 1 plateau magnétique de 450 x 200 mm au minimum • 1 dispositif d’équilibrage de meule • 1 dispositif d’éclairage et d’arrosage complet • 1 dispositif de diamantage (dressage) de meule avec le diamant correspondant • Clés de service • Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Affûteuse Universelle Pour l’affûtage des poinçons, forets, fraises, électrodes, outils de tours, pointe tournante, etc Machine rigide et entraînement sans vibration de la meule Possibilités de pivoter ou de coulisser permettant de nombreuses exécutions (cylindrique, concentrique, conique) Réglages fins pour un travail de grande précision Indexation d’angle avec 20 positions de verrouillage mini - Vitesse de la meule diamantée : 4500 tr/min au minimum - Course du porte-outil : 140 mm au minimum Puissance moteur : 360 W au minimum Angle d'affûtage ajustable:vertical/face arrière ,meulage horizontal/conique ,Angles négatifs Capacité outils de tour : jusqu’à 20 x 20 mm au minimum Capacité de serrage : jusqu’à Ø 12 mm au minimum Livrée avec: jeu de pinces de Ø 4 ,6, 8, 10, 12 mm Meule boisseau diamantée Dispositif d'affutage des outils de tour et foret hélicoïdaux Kit d'exploitation complet Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | Touret à meuler sur socle Touret à meuler sur socle métallique, équipé de 2 meules de Ø 300 mm au minimum et d’épaisseur 40 mm au minimum Vitesse de rotation : 1450 tr/min au minimum Puissance de moteur : 2 kW mini au minimum Alimentation triphasée 380 V / 400 V Chaque meule est équipée d’écran pare-étincelles en polycarbonate très résistant. Arrêt d’urgence Système d’aspiration de poussière Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | Perceuse à colonne Caractéristiques minimales : Conception en fonte Colonne moulée ou estampée Fonction de taraudage Rotation droite /gauche Ecran de protection Systéme d'arrosage Lampe machine Puissance moteur 2.2 kW Alimentation triphasée 380 V / 400 V – 50 Hz Capacité de perçage dans l'acier S235 JR : Ø 30 mm au minimum sur acier S235 Cône Morse de broche CM 4 au minimum Course du mandrin 120 mm au minimum Vitesses de broche : de 80 à 2000 tr/mn au minimum-8 vitesse mini Orientation de la table 360° Distance broche – table (max.) 780 mm au minimum Diamètre de la colonne Ø 110 mm au minimum Capacité de taraudage jusqu'a M16x2 Avance automatique activée/ désactivée par interrupteur à pression sur le levier. Désactivation de l'avance automatique par une butée de profondeur ajustable. Deux vitesses d'avance minimum : 0.05 mm/tour et 0.1 mm/tour. Accessoires inclus comprenant : -Etau à mors parallèles ouverture 120 mm Au minimum -Mandrin à serrage rapide (auto-serrant) -Clef, outillage et manivelles de service -Appareil à tarauder M5 - M12 mini -Jeu de douilles de réduction CM 4 - CM 3 , CM 4 - CM 2 et CM 4 - CM 1 Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | Scie mécanique à ruban horizontale Ruban standard : 2480 x 27 x 0,9 mm +/- 5% Coupe :de 0° à 60 ° au minimum Capacité de coupe à 0° (rond plein ) 200 mm mini Alimentation triphasée 380 V / 400 V – 50 Hz Deux vitesses de coupe au minimum Etau à serrage rapide Dispositif d'arrosage - Un système de rappel de tête -Tables à rouleaux d'amenage de barres de longueur totale 6 mètres, réalisées de manière modulaire (composées de deux sections raccordables et indépendantes de 3 mètres chacune), avec une capacité de chargement globale de 700 kg au minimum. Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine - Installation et mise en service de la machine selon les normes en vigueur, intégrant éventuellement la fourniture et la mise en place de boite au sol étanche avec prise électricité appropriée. - Formation : Pour un groupe de formateur.Matiére d'oeuvre à la charge du fournisseur. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | Presse hydraulique manuelle Capacité : 40 Tonnes au minimum Course vérin : 150 mm au minimum Retour piston automatique Pompe manuelle ou à pied Capacité de travail en hauteur : 600 mm au minimum Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 7 | Colonne de mesure - Résolution = 0.001 mm - Course de mesure : 500 mm minimum - Précision : 2+0.2L/100 µm au Inférieure ou égale à 2 + 0,2L/100 µm. - Déplacement sur coussin d’air - Alimentation en air : compresseur intégré - Affichage sur écran graphique - Langue affichée : Intégrant le Français - Mesure hauteur (surface supérieure / inférieure) - Diamètre (alésage / broche) - Mesure de la distance intérieure ou de l’épaisseur - Calcul des distances - Support des coordonnées polaires - Blocs d’étalonnage pour palpeurs - Jeux de palpeur standard - Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3 : EQUIPEMENTES ATELEIR FABRICATION MECANIQUE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rectifieuse plane à commande hydraulique | U | 1 |  |  |
| 2 | Affûteuse Universelle | U | 1 |  |  |
| 3 | Touret à meuler sur socle | U | 2 |  |  |
| 4 | Perceuse à colonne | U | 1 |  |  |
| 5 | Scie mécanique à ruban horizontale | U | 1 |  |  |
| 6 | Presse hydraulique manuelle | U | 1 |  |  |
| 7 | Colonne de mesure | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°4 : EQUIPEMENTES DE MESURE ET DE CONTROLE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coffret de cales étalon •coffret avec bandes gravées pour identification ; •PV d’étalonnage •Cale étalon de classe 2 •Acier rectifié rodé. •Composition minimale - 1 cale : 1,005 mm - 9 cales : 1,01 à 1,09 mm pas de 0.01mm - 9 cales : 1,1 à 1,90 mm pas de 0.1mm - 24 cales : 1 à 24 mm pas de 1mm - 4 cales : 25 à 100 mm pas de 25mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Niveau à bulle de précision base prismatique, précision 0,1 mm/m, longueur 200mm au minimum, fioles horizontale et verticale | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | Jauges de filetage •Type de pas : Pas métrique •Nombre des lames : 20 lames au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | Jauge d’épaisseur standard •pas 0.1mm •Jauge à lames pas 0.1mm (20 lames au minimum) | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | Jauge d’épaisseur standard •pas 0.05mm, •Jauge à lames pas 0.05mm (20 lames au minimum) | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | Règle flexible • en acier à ressort inoxydable • Longueur 200mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 7 | Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) •palpage dans les deux sens, •capacité de mesure 0.4mm au minimum, •graduation en 0.01mm, •avec support à base magnétique | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 8 | Comparateurs à cadran • graduation 0.01 mm, •capacité 10mm minimum avec support à base magnétique | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 9 | Rapporteur d’angles avec loupe de lecture •Précision de lecture 5’ d’arc mini. •Lecture sans parallaxe. Graduation 4x90°. •Réglage fin par bouton moleté. •Acier inox. •Vernier chromé. Loupe de lecture. •Règle coulissante 200 mm au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 10 | Jeu d’étalons de rugosité •Plaquette de 20 échantillons de surfaces au minimum, •Livré en étui | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 11 | Jeu de tampon lisse •double en acier trempé : 8H7, 10H7, 12H7, 16H7, 20H7 •avec Certificat de contrôle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 12 | Jeu calibre à mâchoire pour la vérification des arbres •8h7, 10h7, 12h7, 16h7, 20h7 •Certificat de contrôle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 13 | Jeu de bagues filetées g6 « ENTRE/ENTRE PAS » M10, M12, M14, M16, M20 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 14 | Jeu de tampons filetés double classe 6H M10, M12, M14, M16, M20 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 15 | Calibres d’affûtage de forets •angle 120° •acier inoxydable | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 16 | Jauges à rayons pas de 0.5mm concaves et convexes, rayon de 1 à 7mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 17 | Jauges à rayons pas de 1 mm concaves et convexes : rayon de 7.5 à 15mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 18 | Pied à coulisse mécanique •Mesure interne/externe •Lecture 1/50 •Capacité 150 mm minimum •Graduation 0.01mm •Vis de blocage du coulisseau •Acier inox | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 19 | Jauge de profondeur à vernier •Capacité 150 mm •Vis de blocage du coulisseau •Acier inox | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 20 | Pied à coulisse digital •Mesure interne/externe •Mesure mm et pouce •Capacité 150 mm •Résolution 0,01 mm •Vis de blocage du coulisseau •Acier inox | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 21 | Pied à coulisse à montre •Mesure interne/externe •Capacité 150 mm •Graduation 0.01mm •Vis de blocage du coulisseau •Acier inox | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 22 | Jeu de micromètres d’extérieur mécanique de 0-100mm •Graduation 0.01mm •Touches en carbure •Berceau acier avec isolateur •Verrou de blocage •Clé de service •Certificat de contrôle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 23 | Jeu de micromètres d’intérieur à trois touches •Capacités de mesure : Ø12 à Ø 100 mm au minimum •Bagues d’étalonnages dont les diamètres correspondent aux capacités proposées •Graduation 0.01mm •Touches de contrôle en carbure •Clé de service •Certificat de contrôle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 24 | Micromètre de profondeur • Capacité de mesure de 0 à 100mm • Précision 0.01mm au maximum • Base à face trempé polie • Touches de contrôle en carbure • Certificat de contrôle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 25 | Micromètre d’extérieur digital •Capacité de mesure de 25 à 50mm •Précision 0.01mm au maximum •Résolution 0.001mm •Touches de contrôle en métal dur •Certificat de contrôle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 26 | Coffret de cales de fraisage •Acier indéformable traité à 55HRC au minimum •6 paires de cales au minimum •Longueur: 150mm au minimum •Epaisseur 8mm au minimum •Acier indéformable traité •parallélisme 0.01mm au maximum sur 100mm •Précision hauteur /épaisseur : 0.01mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 27 | Marbre de traçage en fonte • Dimensions de la plaque L x l x h : 300 x 400 au minimum • Précision selon DIN876 Classe 3 au minimum (ou équivalant) | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 28 | Marbre en granite sur support •Précision selon DIN876 classe 2 •Marbre de contrôle en granite de 1000x600x100mm minimum, •Support mécano-soudé réglable | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 29 | Armoire d’outillage • 4 étagères réglables en hauteur au minimum • Charge par étagère : 40 kg au minimum • 2 portes à charnières intérieures • Fermeture à serrure à clés • Epaisseur : 0,6 mm au minimum • Matière Métal • Longueur 100 cm au minimum • Largeur 55 cm au minimum • Hauteur 190 cm au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 30 | Servante d'atelier • Matière principale Métal • Largeur : 55 cm au minimum • Hauteur : 115 cm au minimum • Longueur : 80 cm au minimum • 6 TIROIRS - 3 tiroirs H.60mm au minimum - 2 tiroirs H.120mm au minimum - 1 tiroir H.190mm au minimum • 4 roues diam 125 - 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes Livré avec - Verrouillage centralisé positionné sur le côté (livré avec 2 clés dont 1 articulé) - Plan de travail en polypropylène chargé fibre | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 31 | Etablis • Hauteur du sol au plan du travail : 850 mm • Dimensions du plan de travail : L x l : 2000 x 800 mm • Epaisseur du plan de travail : 60 mm • Plateau du plan de travail en hêtre massif • Pieds en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Traverses en tube acier carré 50 x 50 x 2 mm • Raidisseurs en tube acier rectangulaire 50 x 30 x 2 mm • 4 goussets en tôle de 4 mm d’épaisseur (sur les coins) • Traverse pieds avant en tube acier diamètre 35x1,5 mm • Embouts (bouchons) en plastique • Peinture métallique de couleur : Bleu" | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°4 : EQUIPEMENTES DE MESURE ET DE CONTROLE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coffret de cales étalon | U | 1 |  |  |
| 2 | Niveau à bulle de précision | U | 1 |  |  |
| 3 | Jauges de filetage | U | 6 |  |  |
| 4 | Jauge d’épaisseur standard | U | 20 |  |  |
| 5 | Jauge d’épaisseur standard | U | 20 |  |  |
| 6 | Règle flexible | U | 20 |  |  |
| 7 | Comparateur à palpeur orientable (indicateur à levier) | U | 2 |  |  |
| 8 | Comparateurs à cadran | U | 5 |  |  |
| 9 | Rapporteur d’angles avec loupe de lecture | U | 8 |  |  |
| 10 | Jeu d’étalons de rugosité | U | 1 |  |  |
| 11 | Jeu de tampon lisse | U | 1 |  |  |
| 12 | Jeu calibre à mâchoire pour la vérification des arbres | U | 1 |  |  |
| 13 | Jeu de bagues filetées g6 « ENTRE-ENTRE PAS » | U | 1 |  |  |
| 14 | Jeu de tampons filetés double classe 6H | U | 1 |  |  |
| 15 | Calibres d’affûtage de forets | U | 1 |  |  |
| 16 | Jauges à rayons pas de 0.5mm | U | 15 |  |  |
| 17 | Jauges à rayons pas de 1 mm | U | 15 |  |  |
| 18 | Pied à coulisse mécanique | U | 20 |  |  |
| 19 | Jauge de profondeur à vernier | U | 6 |  |  |
| 20 | Pied à coulisse digital | U | 3 |  |  |
| 21 | Pied à coulisse à montre | U | 3 |  |  |
| 22 | Jeu de micromètres d’extérieur mécanique de 0-100mm | U | 1 |  |  |
| 23 | Jeu de micromètres d’intérieur à trois touches | U | 1 |  |  |
| 24 | Micromètre de profondeur | U | 1 |  |  |
| 25 | Micromètre d’extérieur digital | U | 1 |  |  |
| 26 | Coffret de cales de fraisage | U | 2 |  |  |
| 27 | Marbre de traçage en fonte | U | 2 |  |  |
| 28 | Marbre en granite sur support | U | 1 |  |  |
| 29 | Armoire d’outillage | U | 2 |  |  |
| 30 | Servante d'atelier type FACOM | U | 2 |  |  |
| 31 | Etablis | U | 6 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°5 : EQUIPEMENTES ET OUTILLAGES ATELIERS GENIE MECANIQUE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEULEUSE D’ANGLE ELECTRIQUE '-Diamètre du disque mini. : 180 mm. -Vitesse à vide mini : 8500 tr/mn. -Alimentation 220 V- 50 Hz. -Bouton de blocage de l’arbre. -Interrupteur de sécurité. -Poignée latérale. -Carter de protection. -Jeu de flasques. Accessoires : •Clés de service. •Dispositif de ponçage adapté à la meuleuse | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | CISAILLE A LEVIER '-Cisaille col de cygne sur socle -Capacité mini de coupe sur acier doux épaisseur 4 mm. -Longueur mini. Des lames 300 mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE '-Meuleuse d'angle pneumatique diamètre 125mm -Vitesse maximale à vide : 10 000Tr/mn au minimum -Pression 6 bars mini -Livré avec accessoires et clés de service de série | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | JEU D’ALÉSOIRS POUR BUSE DE CHALUMEAU 12 alésoirs minimum en carbures de tungstène | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | BÉDANE DE MÉCANICIEN Tranchant de 10mm Longueur 200mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | BURIN DE MÉCANICIEN Taillant de 20mm Longueur 200mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 7 | CARDE À LIMES Planchette de 180 x 45 mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 8 | CISAILLE À MAIN BICHANTOURNEUSE Longueur 220mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 9 | CISAILLE À MAIN COUPE-TROU À DROITE Longueur 240mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 10 | CISAILLE À MAIN COUPE-TROU À GAUCHE Longueur 240mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 11 | LIME CARRÉE 1/2 DOUCE-EMMANCHÉE Longueur 200mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 12 | LIME RONDE-1/2 DOUCE-EMMANCHÉE Longueur 200mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 13 | MONTURE DE SCIE À MÉTAUX, EXTENSIBLE Longueur 300mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 14 | JEU DE LAMES DE SCIE À MAIN EN HSS 100 lames 10 dents au cm 100 lames 12 dents au cm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 15 | PIERRES D'AFFUTAGE A MAIN Rectangulaire combinée 1 face Fin 1 face Gros Dimensions 45 x 20 x 180mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 16 | PINCE COUPANTE ARTICULÉES EN ACIER AU CHROME VANADIUM Coupe en bout Capacité acier dur : ≥ 3mm Longueur 200mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 17 | PINCE-ÉTAU À SERRAGE AUTOMATIQUE Capacité 70mm minimum Longueur 220mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 18 | PINCE MULTIPRISES Capacité maxi : ≥ 50 mm. Longueur 220mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 19 | PINCE UNIVERSELLE Longueur 180mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 20 | JEU DE TARAUDS HSS Composé de : •Jeu de 3 tarauds M6 •Jeu de 3 tarauds M8 •Jeu de 3 tarauds M10 •Jeu de 3 tarauds M12 •Jeu de 3 tarauds M14 •Jeu de 3 tarauds M16 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 21 | TOURNE A GAUCHE REGLABLES Capacité M 2 à M 6 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 22 | TOURNE A GAUCHE REGLABLES Capacité M 6 à M 12 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 23 | POINTEAU DE MÉCANICIEN Diamètre Ø 8 mm Longueur 90mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 24 | POINTEAU DE MÉCANICIEN Diamètre Ø 12 mm Longueur 120mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 25 | LIME 1/2 RONDE -1/2 DOUCE –EMMANCHÉE Longueur 300mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 26 | LIME PLATE-BATARDE-EMMANCHÉE Longueur 300mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 27 | LIME RONDE DEMI-DOUCE EMMANCHÉE Longueur 300mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 28 | LIME 1/2 RONDE-BATARDE- EMMANCHÉE Longueur 300mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 29 | LIME RONDE DEMI - DOUCE Ø 6 Longueur 200mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 30 | LIME RONDE BATARDE Ø 8 mm Longueur 200mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 31 | SERRE-JOINT DE TYPE PRESSE EN C EN ACIER BLANC Serrage: 60 mm profondeur: 55 mm, diamètre vis: 12 mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 32 | Jauges de mesure Calibre pour mesure cordons de soudage au 1/10 mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 33 | Pince porte électrode à vissage Intensité maxi: 250 A | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 34 | Pince porte-électrode à vissage Pas à droite, intensité maxi 400 A | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 35 | Jauge de contrôle de cordons de soudure permettant de mesurer (en mm ou en pouce) : la côte ‘’a’’ des cordons en angle, la côte ‘’s’’ des cordons en angle, la surépaisseur des cordons bord à bord, le manque d’alignement des tôles, les angles des chanfreins | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 36 | Brosse métallique circulaire compatible avec la meuleuse d’angle | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 37 | Crayon à tracer avec pointe carbure Crayon avec pointe carbure à tracer longueur 150 mm, corps hexagonal acier muni d'une agrafe, pointe réaffûtable, longueur: 12 mm, diamètre 2.5 mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 38 | BIGORNE À ÉQUERRE ÉQUERRE DE 750MM | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 39 | BIGORNE DE BILLOT (ENCLUMETTE) BILLOT (ENCLUMETTE) DE 550MM | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 40 | JEU DE CLÉS À GRIFFES Composé de : Une Clé à griffe Long. 600 mm - Mâch. 60 mm Une Clé à griffe Long. 1200 mm - Mâch. 140 mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 41 | CASQUE DE SOUDEUR EN POLYESTER ARMÉ Muni des cliquets et porte cliquets nécessaires pour à la fixation du masque | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 42 | COFFRET DES CLÉS À DOUILLES Composition : •16 douilles minimum de 8 à 24. •Cliquet réversible •Rallonges •Cardan •Poignée coulissante | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 43 | BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 44 | GANT DE SOUDAGE CUIR 5 doigts grands manchette | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 45 | GUÊTRE DE SOUDEUR EN CUIR Protection chaussures et bas de pantalon | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 46 | TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR Protection de face des vêtements au niveau de torse et des jambes | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 47 | MAILLET À EMBOUTIR-FRETTÉ Diamètre Ø 60mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 48 | MAILLET "TONNEAU"-FRETTÉ Diamètre Ø 60mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 49 | MARTEAU À GARNIR Tête ronde. Ø 30 minimum Manche en bois dur | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 50 | MARTEAU À MAIN (RIVOIR) Poids ≥ 1000 g Manche en bois dur | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 51 | MARTEAU À PLANER Deux têtes rondes Ø 30mm minimum Manche en bois dur | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 52 | MARTEAU À PANNE EN LONG Poids ≥ 1300 g Manche en bois dur | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 53 | CAGOULE DE SOUDEUR EN POLYESTER ARMÉ Livré avec 25 jeux de verre teinte calibre 10,11 et12 et verre blanc | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 54 | LUNETTES DE SOUDAGE TEINTÉES (CHALUMEAUX) | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 55 | ÉTAU D'ANGLE Serrage de pièces à souder en équerre à 90°. système de réglage rapide des mors Ecartement des mors 65 mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 56 | COMPAS À SECTEUR Ouverture ≥ 250mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 57 | COMPAS À VERGE - SANS VERNIER Ouverture 500mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 58 | COMPAS À VERGE SANS VERNIER Ouverture 1000mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 59 | COMPAS D'ÉPAISSEUR Longueur ≥ 250mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 60 | COMPAS D'INTÉRIEUR Longueur ≥ 250mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 61 | PRESSE DE CARROSSIER Capacité 200mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 62 | EQUERRE À BRIDE Précision 1/10ème Longueur 350mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 63 | TRUSQUIN DE MÉCANICIEN Base universelle Hauteur ≥ 400mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 64 | EQUERRE À CHAPEAU DE MÉCANICIEN Longueur 200mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 65 | EQUERRE À CHAPEAU DE MÉCANICIEN Longueur 300mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 66 | EQUERRE D'ONGLET À CHAPEAU Précision 1/20ème Longueur 150mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 67 | EQUERRE SIMPLE DE MÉCANICIEN Précision 1/20ème Longueur 500mm | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 68 | EQUERRE SIMPLE DE MÉCANICIEN Capacité 150mm mini | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 69 | POINTE À TRACER Longueur : 230mm mini | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 70 | RAPPORTEUR D'ANGLE EN INOX Règle de 200mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 71 | CLÉ À MOLETTE Ouverture : 25 mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 72 | CLÉ À MOLETTE Ouverture 45 mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 73 | RÈGLE MILLIMÉTRÉ-1/2 RIGIDE-INOX Longueur 300mm mini | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 74 | RÈGLE MILLIMÉTRÉ-1/2 RIGIDE-INOX Longueur 500mm mini | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 75 | Paire de Gants souple en coupe américaine pour soudage TIG Taille 10. Pouce palmé, tout fleur d'agneau ou autre, souple, manchettes croûte | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 76 | Gant docker paume en croûte de bovin Taille 10. Coupe américaine, pouce palmé, paume doublée toile plus protège artère. Dos en toile avec élastique de serrage, renfort cuir sur le dos, renfort cuir sur la paume | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 77 | Etau d'établi à mors parallèles tout acier trempé Mors de serrage en acier, interchangeables Mâchoires à tubes Ouverture : 170 mm au minimum Longueur des mors : 150 mm au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 78 | Jauge Conique d'Ecartement 1-15mm/1/8"-5/8" Double Face Gravée Métrique/Impérial Acier Inoxydable Outil de Mesure pour Soudure Soudage | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 79 | Testeur de Débit de Gaz embout pour procédés MIG/MAG et TIG | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 80 | Appareil de mesure de paramètres de soudage Intensité, Effort et Tension | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 81 | TRUSQUIN MECANIQUE CAPACITE 600mm Règle en acier trempé et rectifié. Pointe à tracer en carbure rapportée. Capacité :0 - 600 mm Précision :±0,05 mm Réglage fin :7 mm Lecture :0,02 mm Course de la règle :15 mm au minimum Unité de mesure :Métrique | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 82 | Pied à coulisse mécanique à vernier avec becs longs 0-500mm, Métrique Règle et vernier chromés mats. Règle et coulisseau en acier trempé inoxydable. Surfaces de mesure rodées. Becs renforcés. Capacité:0 - 500 mm Précision:±0,13 mm Lecture:0,05 mm Longueur de becs : 200 mm au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 83 | Etau à pied tournant Etau à pied tournant, conçu pour une utilisation intensive. Mors striés, taillés dans la masse et trempés superficiellement. largeur des mors 125 mm au minimum ouverture des mors 150 mm au minimum , hauteur du pied 800 mm au minimum, construction solide avec pied, type pivotant, pour fixation sur établi, Vis forgée. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 84 | Armoire d’outillage • 4 étagères réglables en hauteur au minimum • Charge par étagère : 40 kg au minimum • 2 portes à charnières intérieures • Fermeture à serrure à clés • Epaisseur : 0,6 mm au minimum • Matière Métal • Longueur 100 cm au minimum • Largeur 55 cm au minimum • Hauteur 190 cm au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 85 | Tabourets pour atelier Tabouret atelier sur roulettes pour stagiaire - Assise et dossier mousse - Revêtement tissu couleur gris foncé - Structure tube métallique - Réglable en hauteur - Structure robuste | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°5 : EQUIPEMENTES ET OUTILLAGES ATELIERS GENIE MECANIQUE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEULEUSE D’ANGLE ELECTRIQUE | U | 6 |  |  |
| 2 | CISAILLE A LEVIER | U | 2 |  |  |
| 3 | MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE | U | 6 |  |  |
| 4 | JEU D’ALÉSOIRS POUR BUSE DE CHALUMEAU | U | 4 |  |  |
| 5 | BÉDANE DE MÉCANICIEN | U | 20 |  |  |
| 6 | BURIN DE MÉCANICIEN | U | 20 |  |  |
| 7 | CARDE À LIMES | U | 20 |  |  |
| 8 | CISAILLE À MAIN BICHANTOURNEUSE | U | 6 |  |  |
| 9 | CISAILLE À MAIN COUPE-TROU À DROITE | U | 6 |  |  |
| 10 | CISAILLE À MAIN COUPE-TROU À GAUCHE | U | 6 |  |  |
| 11 | LIME CARRÉE 1/2 DOUCE-EMMANCHÉE | U | 20 |  |  |
| 12 | LIME RONDE-1/2 DOUCE-EMMANCHÉE | U | 20 |  |  |
| 13 | MONTURE DE SCIE À MÉTAUX, EXTENSIBLE | U | 20 |  |  |
| 14 | JEU DE LAMES DE SCIE À MAIN EN HSS | U | 1 |  |  |
| 15 | PIERRES D'AFFUTAGE A MAIN | U | 4 |  |  |
| 16 | PINCE COUPANTE ARTICULÉES EN ACIER AU CHROME VANADIUM | U | 8 |  |  |
| 17 | PINCE-ÉTAU À SERRAGE AUTOMATIQUE | U | 10 |  |  |
| 18 | PINCE MULTIPRISES | U | 10 |  |  |
| 19 | PINCE UNIVERSELLE | U | 10 |  |  |
| 20 | JEU DE TARAUDS HSS | U | 5 |  |  |
| 21 | TOURNE A GAUCHE REGLABLES | U | 4 |  |  |
| 22 | TOURNE A GAUCHE REGLABLES | U | 4 |  |  |
| 23 | POINTEAU DE MÉCANICIEN | U | 12 |  |  |
| 24 | POINTEAU DE MÉCANICIEN | U | 12 |  |  |
| 25 | LIME 1/2 RONDE -1/2 DOUCE –EMMANCHÉE | U | 20 |  |  |
| 26 | LIME PLATE-BATARDE-EMMANCHÉE | U | 20 |  |  |
| 27 | LIME RONDE DEMI-DOUCE EMMANCHÉE | U | 20 |  |  |
| 28 | LIME 1/2 RONDE-BATARDE- EMMANCHÉE | U | 20 |  |  |
| 29 | LIME RONDE DEMI - DOUCE | U | 5 |  |  |
| 30 | LIME RONDE BATARDE | U | 5 |  |  |
| 31 | SERRE-JOINT DE TYPE PRESSE EN C EN ACIER BLANC | U | 5 |  |  |
| 32 | Jauges de mesure Calibre | U | 5 |  |  |
| 33 | Pince porte électrode à vissage | U | 10 |  |  |
| 34 | Pince porte-électrode à vissage | U | 10 |  |  |
| 35 | Jauge de contrôle de cordons de soudure permettant de mesurer (en mm ou en pouce) : | U | 5 |  |  |
| 36 | Brosse métallique circulaire | U | 10 |  |  |
| 37 | Crayon à tracer avec pointe carbure | U | 20 |  |  |
| 38 | BIGORNE À ÉQUERRE | U | 1 |  |  |
| 39 | BIGORNE DE BILLOT (ENCLUMETTE) | U | 1 |  |  |
| 40 | JEU DE CLÉS À GRIFFES | U | 2 |  |  |
| 41 | CASQUE DE SOUDEUR EN POLYESTER ARMÉ | U | 20 |  |  |
| 42 | COFFRET DES CLÉS À DOUILLES | U | 1 |  |  |
| 43 | BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE | U | 20 |  |  |
| 44 | GANT DE SOUDAGE CUIR | U | 20 |  |  |
| 45 | GUÊTRE DE SOUDEUR EN CUIR | U | 20 |  |  |
| 46 | TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR | U | 20 |  |  |
| 47 | MAILLET À EMBOUTIR-FRETTÉ | U | 4 |  |  |
| 48 | MAILLET "TONNEAU"-FRETTÉ | U | 4 |  |  |
| 49 | MARTEAU À GARNIR | U | 4 |  |  |
| 50 | MARTEAU À MAIN (RIVOIR) | U | 4 |  |  |
| 51 | MARTEAU À PLANER | U | 4 |  |  |
| 52 | MARTEAU À PANNE EN LONG | U | 4 |  |  |
| 53 | CAGOULE DE SOUDEUR EN POLYESTER ARMÉ | U | 20 |  |  |
| 54 | LUNETTES DE SOUDAGE | U | 20 |  |  |
| 55 | ÉTAU D'ANGLE | U | 4 |  |  |
| 56 | COMPAS À SECTEUR | U | 4 |  |  |
| 57 | COMPAS À VERGE - SANS VERNIER | U | 4 |  |  |
| 58 | COMPAS À VERGE SANS VERNIER | U | 4 |  |  |
| 59 | COMPAS D'ÉPAISSEUR | U | 4 |  |  |
| 60 | COMPAS D'INTÉRIEUR | U | 4 |  |  |
| 61 | PRESSE DE CARROSSIER | U | 4 |  |  |
| 62 | EQUERRE À BRIDE | U | 4 |  |  |
| 63 | TRUSQUIN DE MÉCANICIEN | U | 4 |  |  |
| 64 | EQUERRE À CHAPEAU DE MÉCANICIEN | U | 4 |  |  |
| 65 | EQUERRE À CHAPEAU DE MÉCANICIEN | U | 4 |  |  |
| 66 | EQUERRE D'ONGLET À CHAPEAU | U | 4 |  |  |
| 67 | EQUERRE SIMPLE DE MÉCANICIEN | U | 4 |  |  |
| 68 | PIED À COULISSE AU 1/50ÈME | U | 4 |  |  |
| 69 | POINTE À TRACER | U | 15 |  |  |
| 70 | RAPPORTEUR D'ANGLE EN INOX | U | 4 |  |  |
| 71 | CLÉ À MOLETTE | U | 4 |  |  |
| 72 | CLÉ À MOLETTE | U | 4 |  |  |
| 73 | RÈGLE MILLIMÉTRÉ-1/2 RIGIDE-INOX | U | 4 |  |  |
| 74 | RÈGLE MILLIMÉTRÉ-1/2 RIGIDE-INOX | U | 4 |  |  |
| 75 | Paire de Gants souple en coupe américaine pour soudage TIG | U | 20 |  |  |
| 76 | Gant docker paume en croûte de bovin | U | 10 |  |  |
| 77 | Etau d'établi à mors parallèles tout acier trempé | U | 16 |  |  |
| 78 | Jauge Conique d'Ecartement 1-15mm/1/8"-5/8" | U | 2 |  |  |
| 79 | Testeur de Débit de Gaz embout | U | 4 |  |  |
| 80 | Appareil de mesure de paramètres de soudage | U | 4 |  |  |
| 81 | TRUSQUIN MECANIQUE CAPACITE 600mm | U | 2 |  |  |
| 82 | Pied à coulisse mécanique à vernier avec becs longs 0-500mm, Métrique | U | 2 |  |  |
| 83 | Etau à pied tournant | U | 6 |  |  |
| 84 | Armoire d’outillage | U | 2 |  |  |
| 85 | Tabourets pour atelier | U | 10 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°6 : EQUIPEMENTES ATELEIR CONSTRUCTION METALLIQUE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE Caractéristiques techniques minimales : - Force mini : 40t -Vitesse de travail du poinçon : 8 mm/s. -Vitesse de retour du poinçon : 120 mm/s. -Vitesse de descente du poinçon : 200 mm/s. -Course maximale du poinçon: 200 mm. -Longueur de pliure entre montants: 1200 mm +/- 5% -Longueur de pliure totale: 1500 mm +/- 5% -Course de la butée arrière mini: 600 mm -Profondeur du col de cygne: 270 mm - Butée arrière : Course 600 mm - Alimentation : 400 V +/-5% Caractéristiques techniques minimales de l'Axe R: -Grande vitesse de recherche de mesure: 130 mm/s -Guides linéaires de recirculation de boules de haute précision -Servomoteur: 1 Nm à 5000 rpm. -Course du l’axe R: 150 mm. -Précision mécanique: 0,05 mm. CNC : - un système doté de puissantes capacités de traitement pouvant gérer n'importe quelle combinaison d'axes machine, - Interface graphique tactile en couleur pour programmation et introduction des données pour le pliage, Calcul automatique de l'angle de pliage et visualisation du déroulement de la pièce, Logiciel basique installé dans le contrôle CNC avec un catalogue complet de poinçons en mode numérique, extensible avec des modules de logiciel additionneur. - Logiciel de PC complet pour Windows avec simulateur de pliage et optimisateur CNC pour programmation graphique 2D de la séquence de pliage, avec un catalogue complet de poinçons et matrices. - Technologie 4.0 Equipements : - Poinçon trempé par induction dans les zones de travail et rectifié. - Matrice trempée par induction dans les zones de travail et rectifiée. - Barre de lumière LED directionnelle pour l’illumination de la zone de pliage. - Système de blocage du poinçon avec brides segmentées. - Un codeur optique de haute résolution (résolution de 0.005mm). - Bras coulissants frontaux le long de guide linéaire de circulation à billes pour un meilleur appui de la tôle. - Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Cisaille Guillotine CNC Caractéristiques techniques minimales : - Longueur de coupe : 2000 mm +/- 5% - Capacité de la coupe pour l’acier/l’inox : jusqu’à 6/4 mm au minimum - Butée arrière à commande numérique : course maxi 700 mm au minimum - Précision et repositionnement : +/- 0,1 mm -Coups par minute: 10 coups. (Toute la longueur) minimum -Col de cygne pour coupes de grande longueur: 190 mm -Précision et répétition du positionnement de +/- 0,1mm. - Alimentation : 400 V Commande CNC : - Interface de contrôle est très intuitive et facile à utiliser. - Ecran tactile 7 pouces minimum - Base de données interne des matériaux. - Configuration de la longueur de la pièce. - Contrôle de butée CNC. - Technologie 4.0 Equipements : - Arrêt d’urgence - Éclairage LASER de la ligne de coupe. - Éclairage à led avant. - Supports avant avec règle millimétrique. - Protections avant en polycarbonate qui permettent de voir la ligne de coupe. - Steppers hydrauliques. - Rampe d’extraction de matériau. -Table mécanisée, équipée de sphères, pour faciliter le mouvement de la feuille. - Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | Cintreuse de tubes CNC -Références de quelques utilisateurs en industrie au Maroc ou à défaut en Europe -Rayon cintrage : entre 3x diamètre de tube et 260 mm au minimum -Angle cintrage maxi : 180° au minimum - Répétabilité de cintrage +/- 0,1 degré au maximum - Capacité maximale sur tube rond en acier S275: 60,3 mm ou 2’’ Schedule-40 ou 2’’ 1/4 x 4 mm - Capacité maximale sur tube en aluminium: 60,3 mm x 8 mm - Capacité maximale sur tube inox 304 /316: 60,3 mm x 3 mm - Capacité maximale sur tube carré: 40 x 40 x 4 mm -Vitesse cintrage automatique : entre 1 et 3 rpm au minimum - Technologie 4.0 -Programmable : oui - Contrôle CNC avec écran tactile de 6’’ au minimum, Langue française disponible dans les réglages -Puissance moteur 1.1 kW au minimum -3 x jeu qui contient: Une forme, une contre-forme, une bride : +Kit Diamètre 20mm Rayon 60 +Kit Diamètre 40mm Rayon 120 +Jeu de Matrice Tube Carré 20mm Rayon 100mm -Tube de lubrifiant -Boîte de 12 aérosols | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | CISAILLE UNIVERSELLE ELECTRIQUE POUR CISAILLAGE POINCONNAGE ET GRUGEAGE Capacité de cisaillage sur acier doux : •Plat ≥300x10 •Cornière≥ 80x80x8 •Té ≥40x40x7 •UPN ≥80x45 •Rond Ø ≥30 mm •Capacité de poinçonnage sur acier doux ≥ diam.22x13 Accessoires inclus comprenant : -Lot de poinçons et Matrices de différents diamètres -Autres outils de coupage -Butée | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | Cintreuse à galets CINTREUSE A PROFILES Trois galets : - Deux rouleaux motorisés - Disposition pyramidale - Capacité de cintrage pour acier : •cornière jusqu’à 40x40x4mm mini rayon mini 400 au minimum ; •rond plein jusqu’à Ø 25 mm mini rayon mini 140 au minimum; •Capacité maximum de cintrage sur tubes ronds: 2 pouces ou 50 mm au minimum -Vitesse des rouleaux: 5 RPM au minimum. -Equipée d'un jeu de 9 galets standart au minimum , avec lesquels on peut réaliser toutes sortes de profilés. Tube carré, rectangulaire, massif carré, rond et rectangulaire, profilé U, profilé T, cornière, … - Armoire inférieure pour ranger les rouleaux et accessoires. Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | Rouleuse croqueuse hydraulique 3 rouleaux - Rouleuse croqueuse à rouleaux pyramidal suymétriques. - Longueur utile de roulage : 1500 mm +/-5% - Epaisseur maxi en roulage d'acier doux : 6 mm mini - Cintrage conique et glissiére de contraste - Dispositif de sécurité périmetral en zone dangeureuse - Système de dégagement hydraulique et facile des viroles: Tête ouvrante hydraulique avec palier de maintien hydraulique pour le dégagement de virole - indication numérique de la position des rouleaux -synchronisation automatique du parallélisme des rouleaux - Protections électriques et hydrauliques contre les surcharges - Formation durant 1 jour lors de la mise en route de l’équipement. Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 7 | TRONÇONNEUSE A MEULE A MOUVEMENT PENDULAIRE ET RECTILIGNE •Mouvement de coupe combiné pendulaire et rectiligne •Disque de tronçonnage : diamètre 350 mm - épaisseur 4 mm au minimum •Etau de serrage : ouverture d'étau 200 mini •Vitesse de broche 3500 tour/min minimum •Table équipée de rainures à té •Coupes droites et biaises •Capacité de coupe à 90° et 45°: Rond plein de 90 mm au minimum Tube de 110 mm au minimum •Butée de longueur escamotable •Protection contre le redémarrage automatique après coupure et rétablissement de la tension + protection thermique •Arrêt d’urgence •Evacuation des poussières | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 8 | Perceuse à colonne Caractéristiques minimales : Conception en fonte Colonne moulée ou estampée Fonction de taraudage Rotation droite /gauche Ecran de protection Systéme d'arrosage Lampe machine Puissance moteur 2.2 kW Alimentation triphasée 380 V / 400 V – 50 Hz Capacité de perçage dans l'acier S235 JR : Ø 30 mm au minimum sur acier S235 Cône Morse de broche CM 4 au minimum Course du mandrin 120 mm au minimum Vitesses de broche : de 80 à 2000 tr/mn au minimum-8 vitesse mini Orientation de la table 360° Distance broche – table (max.) 780 mm au minimum Diamètre de la colonne Ø 110 mm au minimum Capacité de taraudage jusqu'a M16x2 Avance automatique activée/ désactivée par interrupteur à pression sur le levier. Désactivation de l'avance automatique par une butée de profondeur ajustable. Deux vitesses d'avance minimum : 0.05 mm/tour et 0.1 mm/tour. Accessoires inclus comprenant : -Etau à mors parallèles ouverture 120 mm Au minimum -Mandrin à serrage rapide (auto-serrant) -Clef, outillage et manivelles de service -Appareil à tarauder M5 - M12 mini -Jeu de douilles de réduction CM 4 - CM 3 , CM 4 - CM 2 et CM 4 - CM 1 Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 9 | Touret à meuler sur socle Touret à meuler sur socle métallique, équipé de 2 meules de Ø 300 mm au minimum et d’épaisseur 40 mm au minimum Vitesse de rotation : 1450 tr/min au minimum Puissance de moteur : 2 kW mini au minimum Alimentation triphasée 380 V / 400 V Chaque meule est équipée d’écran pare-étincelles en polycarbonate très résistant. Arrêt d’urgence Système d’aspiration de poussière | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 10 | Machine DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE 3 axes 1-Interface utilisateur CNC: - Interface convivial et intuitif - écran tactile de 16/9 au minimum - Choix matière, épaisseur et intensité pour régler automatiquement les paramètres du cycle - Des JOG multi directionnels pour déplacer la machine (linéaire ou incrémental) - Une fonction Alignement de tôle - Fonction matriçage de pièces - Une fonction de coupe de chutes ou squelettes - Mode test et mode coupe - Un large interface graphique pour suivre en temps réel le déroulement du programme - Fonctions de reprise programme en cas d’incident - Un compteur du nombre d’amorçage - Importation de programmes CN via USB. CNC met en œuvre le cycle de coupe au travers de fonctions avancées : - Régulation de hauteu`r par tension d’arc - Cycle par détection électrique de la tôle - Compensation automatique de l’usure des consommables - Gestion intelligente de la détection tôle - Gestion de vitesse par code F pour optimiser la qualité sur les petits profils internes - Fonctions de reprise de coupe 2-Logiciel intégré permettant de : o Dessiner suivant des plans avec un module de dessin industriel complet et performant. o Réaliser du texte suivant une multitude de polices de caractères o Dessiner avec l’aide de formes paramétriques o Importer les formats standards .dxf, .dwg, .pdf et vectoriel o Vectoriser les images o Imbriquer vos pièces et réaliser le parcours outil (en manuel, de façon automatique ou encore en automatique. o Générer les programmes machines o installable sur pc . CNC gère également : - 1 pointeur laser pour l’aide au positionnement et l’alignement tôle. - 1 choc torche multidirectionnel pour protéger l’outil de coupe plasma. 3. Table à eau: o Table d’une contenance de 400/420l d’eau et 10l d’inhibiteur de corrosion au minimum ( les liquides de fonctionnement et au moins une quatité équivalente de change est à la charge du fournisseur) o équipé de plats supports de tôle de 5mm d’épaisseur par 50mm de hauteur espacé tous les 75mm. o La table est équipée d’une vanne de vidange pour l’entretien périodique. 4-Découpeur plasma: o facteur de marche 120A à 100% au miniumum o permet également de faire le marquage plasma 5- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES minimal de l'enseimble: - Zone de coupe (mm) : 1500 x 3000 - Capacité de coupe : 25mm acier / 20mm inox - Laser de positionnement - Protection torche : Sécurité collision torche multidirectionnelle - Contenance en eau de la table : 400L - Commande numérique avec large écran tactile 16/9 - Système plasma - Certification : conforme EN ISO17916 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 11 | Scie mécanique à ruban horizontale Ruban standard : 2480 x 27 x 0,9 mm +/- 5% Coupe :de 0° à 60 ° au minimum Capacité de coupe à 0° (rond plein ) 200 mm mini Alimentation triphasée 380 V / 400 V – 50 Hz Deux vitesses de coupe au minimum Etau à serrage rapide Dispositif d'arrosage - Un syesteme de rappel de tête - Tables à rouleaux d’amenage de barres de 6m avec capacité de chargement de 700 kg au miniumum Arrêt d’urgence Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°6 : EQUIPEMENTES ATELEIR CONSTRUCTION METALLIQUE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE | U | 1 |  |  |
| 2 | Cisaille Guillotine CNC | U | 1 |  |  |
| 3 | Cintreuse de tubes CNC | U | 1 |  |  |
| 4 | CISAILLE UNIVERSELLE ELECTRIQUE POUR CISAILLAGE POINCONNAGE ET GRUGEAGE | U | 1 |  |  |
| 5 | Cintreuse à galets | U | 1 |  |  |
| 6 | Rouleuse croqueuse hydraulique 3 rouleaux | U | 1 |  |  |
| 7 | TRONÇONNEUSE A MEULE A MOUVEMENT PENDULAIRE ET RECTILIGNE | U | 1 |  |  |
| 8 | Perceuse à colonne | U | 1 |  |  |
| 9 | Touret à meuler sur socle | U | 1 |  |  |
| 10 | Machine DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE 3 axes | U | 1 |  |  |
| 11 | Scie mécanique à ruban horizontale | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°7 : SIMULATEUR DE SOUDAGE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMULATEUR DE SOUDAGE Simulateurs de soudage pour GMAW, FCAW, GTAW & SMAW Composition minimale : • Casque de Réalité Augmentée et / ou virtuelle • Torches de soudage : GMAW (MIG/MAG), SMAW (MMA), GTAW (TIG) • Gants • Pack d’éprouvettes d'éducation/qualification • Support de travail pour le positionnement des éprouvettes. • Cours de formation en soudage en langue française Matériaux de base : acier au carbone, acier inoxydable et aluminium. Epaisseurs des éprouvettes : 3, 6, 10 mm au minimum Identification et suivi des résultats des stagiaires/étudiants Support technique à distance 1 an de garantie pour simulateur et logiciel au minimum. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Etablis pour Simulateur Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées • Etabli de mécanicien composé d'un piètement acier électro zingué avec peinture époxy, • d'un plateau stratifié de dimensions : • Epaisseur : 40 mm ± 5% • Longueur : 2000 mm ± 5 % • Largeur : 750 mm ± 5 % • Plateau stratifié haute température. • Charge 1000kg répartis sur la surface. • Hauteur 840mm plateau compris. Pied coffre à porte battante. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°7 : SIMULATEUR DE SOUDAGE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIMULATEUR DE SOUDAGE | U | 2 |  |  |
| 2 | Etablis pour Simulateur | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°8 : EQUIPEMENTES DE SOUDAGE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE A ELECTRODES Etuve à électrodes avec bonne isolation. -Plage de température : 50 à 260 °C au minimum. -Thermostat réglable -Capacité : 150 Kg mini -Longueur maxi d'électrode : 450 mm au minimum | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | AFFUTEUSE D'ELECTRODES TUNGSTENE POUR LA SOUDURE TIG. AFFUTEUSE pour affûter, épointer et couper les électrodes de diamètres: 1 à 4 mm mini -Différents angles d'affûtages -Meule diamantée avec outillage nécessaire pour son changement. Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | POSTE DE SOUDAGE MULTI PROCEDES TIG /MIG-MAG/SAEE et Arc Air (GTAW/GMAW/SMAW/CAG) •Tous les procédés : EE, TIG, MIG-MAG, Fil Fourré, Gougeage, avec modes de soudage avancés et la possibilité de souder en TIG HF et en TIG AC/DC avec dévidoir, vitesse de fil : 1 à 18 m/mn mini. •Alimentation triphasée 400 V ±10% 50Hz. •Facteur de marche minimum en mode GTAW-GMAW-FCAW 300 A à 100% et 280A à 100% en mode SMAW. •Intensité moyenne de soudage 5 A à 350 A au minimum •Interface utilisateur avancée : Affichage écran haute résolution 7 pouces minimum, affichage de la tension, affichage de la tension en synergie, affichage vitesse de fil /courant ; réglage de la vitesse de fil /courant et la tension. •Refroidit par eau •Préréglage de tous les paramètres. •Régime court-circuit contrôlé : short arc dynamique, ou STT, ou CMT, ou Cold arc, ou cold process, ou superpulse, ou RMD, Smart Pulse. •Câble de masse avec prise de masse longueur 4,5m minimum •Kit de Galets d’entrainement diam 0,9 /1,2 mm avec guide fil intermédiaire pour fils plein, fils fourré et fils aluminium. •Pédale pour augmenter le courant. La pédale permet d’atteindre le courant maximal réglé. 7,5m au minimum. •Câble de soudage souple longueur 3 m au minimum avec pince porte électrode •Pack complet de la Torche TIG 150 A à 60% mini lors du refroidissement par air, câble longueur 3 m au minimum •Torche MIG 300 A à 60% mini (CO2), diamètres du fil : 0,8 à 2 mm au minimum, câble longueur 4.5 m au minimum •Torche Arc Air Plage d'intensité : 90 - 1000A mini •Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | POSTE DE DECOUPE “ PLASMA •Alimentation triphasée 400 ±10% 50Hz. •Gamme de courant : jusqu'a 70 A au minimum •Facteur de marche : 70 A à 60% au minimum •Capacité de coupe :35mm au minimum •Capacité de perçage: 15 mm au minimum •Torche complète de coupe à la main, câble longueur 6m au minimum •Pince de masse 4m 10mm² •Livré avec un chariot compatible •Manuel d’utilisation en langue Française ou à défaut en Anglais. - Installation et mise en service de la machine selon les normes en vigueur, intégrant la fourniture et la mise en place de boite au sol étanche avec prise électricité appropriée. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | POSTE PORTATIF A SOUDER PAR POINTS '-Tension de réseau : 230V ou 400V -Puissance absorbée : 3.0 KVA au minimum -Tension à vide : 5 V au minimum -Courant de pointage : 2700A au minimum -Facteur de marche : 2500A (3%) au minimum -Epaisseur de pointage de : 1.5+1.5 au minimum -Accessoires : -Pistolet et câbles -Prise de masse -1 boîte d'accessoires -Table chariot du poste à souder -1 jeu d’électrodes : •Droites à pointe centrée • Contre-coudées à pointe excentrée | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°8 : EQUIPEMENTES DE SOUDAGE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE A ELECTRODES | U | 1 |  |  |
| 2 | AFFUTEUSE D'ELECTRODES TUNGSTENE POUR LA SOUDURE TIG. | U | 1 |  |  |
| 3 | POSTE DE SOUDAGE MULTI PROCEDES TIG /MIG-MAG/SAEE et Arc Air (GTAW/GMAW/SMAW/CAG) | U | 6 |  |  |
| 4 | POSTE DE DECOUPE “ PLASMA ” | U | 2 |  |  |
| 5 | POSTE PORTATIF A SOUDER PAR POINTS | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°9 : CABINES ET EQUIPEMENTES DE SOUDAGE

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espace de Travail Chaudronnier (ET) 1) Cabine: avec garde au sol dimensions (L x p x h) 4000 x 3000 x 2000 mm avec mur de fond. Les cabines sont composées de lanière transparente. Les séparations latérales communes des cabines composées de lanière Transparentes épaisseur 2 mm, recouvrement 33%: L’entrée des cabines composées de lanières coulissantes de largeur 4000 mm x hauteur 1900 mm. L'ensemble des cloisons insonorisantes montés sur piliers et traverses en profilé d'acier : tube de diamètre 1" minimum de forte épaisseur. 2) Bras d’aspiration: à gaine souple de longueur 3 mètres pour intégration dans des cabines de soudage avec support mural et Hotte d'aspiration 360° avec clapet de réglage de débit dans la hotte d’aspiration. · Peut être relié via une tuyauterie collectrice à une centrale d'aspiration et de filtration. 3) TABLE DE SOUDAGE EN ACIER: · Structure supportant un poids de 500Kg minimum sur quatre pieds · Zone de travail en acier avec une épaisseur 16 mm minimum avec coins arrondit, Les pieds de la tables peint en couleur noire, Dimensions : Largeur 1600 mm Profondeur utile 1000 mm Hauteur 950 mm 4) TABLE DE TRAVAIL ET DE RANGEMENT: Table de travail et de rangement en acier est conçue pour organiser et à ranger des outils de travail. Caractéristiques : • Dimension : 120x60x150 cm ± 5 % • Surface de travail : 120 x 60 cm, hauteur 95 cm • Appui supérieur : 120x20 cm, hauteur 150 cm • Tiroir : 112 x 44 x 6 cm ± 5 % • Dos de la table de travail : 120 x 60 cm (panneau perforé pour le rangement et l’accès rapide aux outils avec 20 crochets) • La surface de travail et l’étagère inférieure sont en acier galvanisé Avec armoire fermé d’outillage en bas sur l’étagère inferieure •20 crochets • Capacité de charge : 230 kg Toute la table sera peinte en peinture epoxy 5) TABLE DE SOUDAGE & BRIDAGE: Dimensions : 1m x 1m x 0,85m ± 5 % Épaisseur env. 17– 19 mm Acier de base minimum S355J2+N avec revêtement permettant une bonne : résistance aux chocs, Résistance à la rayure, protection contre les projections de soudure, résistance à la corrosion, Dureté à cœur env. 165 – 220 Vickers, Dureté en surface env. 450 – 750 Vickers Quadrillage diagonal du même revêtement et dureté en surface de la table, Alésage diamètre 22 mm ± 10 % Châssis renforcé par des traverses Hauteur des bandeaux 150 mm minimum, Entraxe alésages bandeau 50 mm ± 5 % Graduation comprise sur le dessus de la table, 4 pieds standards charge par pieds 1000 kg au minimum, 01 Étau adaptable support adaptable et boulons compris, 01 Sets d'accessoires contenant :6 Pince de bridage à vis ,4 Pince de bridage rapides à levier, , 04 Vé, 18 boulon de serrage ,04 Boulons magnétique aluminium , 06 butée 150 mm, 06 butée 225mm,02 butée 300mm,4 équerre 175mm,2 équerre300mm,. 01 notice pour faciliter le montage. 01 Sets d'accessoires d’entretien : Excentrique, clé à six pans, brosse, pierre à surfacer, clean Basic, Echantillon Anti-Collage, Avec logiciel de simulation de montage et bridage compatible avec la table et les accessoires fournies. Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la table | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Equipement de soudage OXYACETYLENIQUE 1) TABLE DE SOUDAGE OXYACETYLENIQUE: Table de soudage pour centre de formation avec tiroir · Structure mécano-soudée stable en acier profilé · Zone de travail divisée en deux avec grille en barres d'acier et support en tôle d'acier avec plaques réfractaires · Intégrable dans les cabines de soudage · Gabarit de soudage avec fixation sur table · Tiroir de rangement Dimensions : Largeur 1200 mm Profondeur utile 600 mm Hauteur 800 mm 2) ENSEMBLES DE CHALUMEAUX COMPLETS : pour le soudage, le brasage et le chauffage (Type Malette Kit STRALET N ou équivalent)Composés de : · Poignée de chalumeau démontable · Accessoire de coupe à levier á ressort pour acétylène · Buses bloc type pour acétylène 1) Pour plages de coupe 3-10 mm 2) Pour plages de coupe 10-25 mm Les chalumeaux assurant les gammes des débits pour les différentes buses suivant la norme NF A 84-540 (en l de C2H2 par heure): 1) Type 00 débits (l de C2H2/h) : 10 à 63 2) Type 0 débits (l de C2H2/h) : 100 à 400 3) ECONOMISEUR DE GAZ OXYGENE ACETYLENE: · Chariot de torche, clé de torche, jeu de nettoyeurs de buses, mode d`emploi Il se place entre les détendeurs (d’acétylène et d’oxygène) et les chalumeaux. Il permet l’alimentation du chalumeau et supprime la nécessité de procéder à un nouveau réglage après chaque interruption 4) Equipements de protection soudeur : · Gants de soudeur en cuir · Protection anti-bruit · Lunette de soudeur · Tablier soudeur | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | CAISSON D’EXTRACTION Ventilateur centrifuge haute pression avec transmetteur de pression et variateur électronique de vitesse · Moteur triphasé IP55, classement F, protection thermique P.T.O · Manchette souple, plots anti vibratiles · Grille de rejet d'air avec visière pare-pluie et grillage anti-volatile. · Raccordement avec les bras télescopique via un réseau de gaine. · Certifié et répond aux normes et réglementations en vigueur Y compris toutes suggestions pour une mise en œuvre selon les règles de l'art | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | CENTRALE OXYACETYLENIQUE (pour 3 tables de soudage) MODULES OXYACETYLENIQUE (pour 3 tables de soudage) Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche De modules Oxyacétylénique. chaque module aura en total 1x3 bouteilles pour chaque type de circuit (Deux circuits : OXYGENE et ACETYLENE) Module ACETYLENE : 1) Les râteliers bouteilles pour 1x3 bouteilles 2) Flexible complet (avec câble de sécurité) de liaison haute pression bouteilles / rampe collectrice (1x3 flexibles) de longueur de 1 mètre minimum 3) La rampe de première détente : Le dispositif complet est alimenté par un groupe de bouteilles et permet l’alimentation d’un seul côté du besoin en gaz, Le dispositif complet doit contenir : Un système de première détente conforme à la norme DIN-EN-ISO 14114 et DIN-EN-ISO 15615 équipé de pare-flamme · une rampes collectrices · un robinet de fermeture manuelle · extensions pour atteindre 1x3 bouteilles Une vanne de fermeture en sortie adaptée la canalisation définie · Dispositif de sécurité Acétylène (Type ASG ou équivalent) monté sur la centrale Acétylène qui permet la fermeture immédiate de l’alimentation du gaz Acétylène si la pression dépasse le point de consigne conforme à la norme EN ISO 14114, pour une surveillance permanente et sécurisée des pressions d'entrée et de sortie sans engendrer des pertes d’acétylène par purge. · Réseau de canalisations Module OXYGENE : Le dispositif complet est alimenté par un groupe de bouteilles Le dispositif complet doit contenir : · Les râteliers bouteilles pour 1x3 bouteilles · Flexible complet (avec câble de sécurité) de liaison haute pression bouteilles/rampe collectrice (1x3 flexibles) de longueur de 1 mètre minimum · La rampe de première détente : · une rampe collectrice · extensions pour atteindre 1x3 bouteilles · Une vanne de fermeture en sortie adaptée à la canalisation définie · Une soupape de sécurité intégrée dans Le module, Boitier Alarme pour signal de pression des modules Oxygène et Acétylène. avec un amplificateur de commutation (barrière isolée à 2 voie pour assurer une liaison sécurisée avec la centrale acétylène -Solution à préciser) · Les canaux doivent être individuellement programmables en position normalement fermé ou normalement ouvert · Alarme visuelle (diodes intégrées dans la façade) · Alarme sonore (piezo-vibreur intégré) · 01 Manomètre à contact sans huile ni graisse permettant de connecter un câble de signal permettant la transmission du signal au boitier d’alarme Blocs de détente (pour les 3 tables de soudage) Ce bloc de seconde détente basse pression pour fixation murale e permet une régulation fine de la pression et est équipés de: · Vanne de fermeture gaz · Un bloc de détente double oxygène et acétylène · Un manomètre pour oxygène acc. to DIN EN ISO 5171 · Un manomètre pour acétylène acc. to DIN EN ISO 5171 · Clapet anti-retour par flamme d’oxygène · Clapet anti-retour par flamme d’acétylène. · 5 m de tuyau Oxygène par cabine · 5 m de tuyau Acétylène par cabine Equipements certifiés et réponds aux normes et réglementations en vigueur. Fixation, pose et mise en œuvre. Réseau de canalisation · En inox 316L de diamètre 1/2" soudé pour acétylène · Encuivre14mm de diamètre interne pour oxygène peint en blanc · Étiquetage de canalisation et indication de sens d'écoulement de gaz · Installation, soufflage et test d’étanchéité, mise en service | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | CENTRALE GAZ ACTIF ET INERTE (POUR 6 CABINES DE SOUDAGES) MODULES gaz actif /inerte (pour 6 cabines de soudage) Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche De modules gaz actif et gaz inerte. chaque module aura en total 1x3 bouteilles pour chaque type de circuit (Deux circuits : Argon pure et Argon-CO2) Module Argon pure : Le dispositif complet est alimenté par un groupe de bouteilles Le dispositif complet doit contenir : · Les râteliers bouteilles pour 1x3 bouteilles · Flexible complet (avec câble de sécurité) de liaison haute pression bouteilles/rampe collectrice (1x3 flexibles) de longueur de 1 mètre minimum · La rampe de première détente : · une rampe collectrice · robinet de fermeture manuelle · extensions pour atteindre 1x3 bouteilles · Une vanne de fermeture en sortie adaptée à la canalisation définie · Une soupape de sécurité intégrée dans Le module, Module Mélange Argon -CO2 : Le dispositif complet est alimenté par un groupe de bouteilles Le dispositif complet doit contenir : · Les râteliers bouteilles pour 1x3 bouteilles · Flexible complet (avec câble de sécurité) de liaison haute pression bouteilles/rampe collectrice (1x3 flexibles) de longueur de 1 mètre minimum · La rampe de première détente : · une rampe collectrice · extensions pour atteindre 1x3 bouteilles · Une vanne de fermeture en sortie adaptée à la canalisation définie · Une soupape de sécurité intégrée dans Le module, Boitier Alarme pour signal de pression des modules Argon et mélange Argon-CO2. avec un amplificateur de commutation (barrière isolée à 2 voie pour assurer une liaison sécurisée avec la centrale acétylène -Solution à préciser) · Les canaux doivent être individuellement programmables en position normalement fermé ou normalement ouvert · Alarme visuelle (diodes intégrées dans la façade) · Alarme sonore (piezo-vibreurintégré) · 01 Manomètre à contact sans huile ni graisse permettant de connecter un câble de signal permettant la transmission du signal au boitier d’alarme Blocs de détente (pour les 6 cabines de soudage) Ce bloc de seconde détente basse pression pour fixation murale e permet une régulation fine de la pression et est équipés de: · Vanne de fermeture gaz · Un bloc de détente double Argon et Argon-CO2 · Un manomètre pour Argon acc. To DIN EN ISO 5171 · Un manomètre pour Argon CO2 acc. To DIN EN ISO 5171 · 5 m de tuyau Argon pure par cabine · 5 m de tuyau Argon-CO2 par cabine Equipements certifiés et réponds aux normes et réglementations en vigueur. Fixation, pose et mise en œuvre. Réseau de canalisation · En inox 316L de diamètre 1/2" soudé pour Argon et mélange Argon-CO2 · Étiquetage de canalisation et indication de sens d'écoulement de gaz · Installation, soufflage et test d’étanchéité, mise en service | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | NICHES ET AFFICHAGE (4 gaz ) Niches pour protection des centrales et stockage des bouteilles de dimensions réglementaires (Niche par centrale) Structure métallique avec plaques métalliques de 3mm découpées au laser au logo de l’OFPPT. Toute la niche sera peinte aux couleurs de l’OFPPT. Affichages réglementaires Socles pour niches Supports regroupant l’ensemble des panneaux réglementaires rappelant les dangers liés au stockage et à l’utilisation de l’acétylène ; les interdictions s’y rapportant ; ainsi que les obligations pour la manipulation. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°9 : CABINES ET EQUIPEMENTES DE SOUDAGE

| Items N° | Désignations | Unité | QTE | Prix unitaire En Hors TVA En chiffre | Prix total En Hors TVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espace de Travail Chaudronnier (ET) | U | 6 |  |  |
| 2 | Equipement de soudage OXYACETYLENIQUE | U | 3 |  |  |
| 3 | CAISSON D’EXTRACTION | U | 1 |  |  |
| 4 | CENTRALE OXYACETYLENIQUE (pour 3 tables de soudage) | U | 1 |  |  |
| 5 | CENTRALE GAZ ACTIF ET INERTE (POUR 6 CABINES DE SOUDAGES) | U | 1 |  |  |
| 6 | NICHES ET AFFICHAGE (4 gaz ) | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent