ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert International

sur offres de prix

N°     77/ 2025

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements médicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca ; répartie en lots suivants : - Lot 1 : Equipement de laboratoire - Lot 2 : Verrerie de laboratoire d'analyses médicales - Lot 3 : Petit matériel médical - Lot 4 : Ambulance de Formation

Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°………………. du  ………………à ….h….min

- Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements médicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca:

- LOT N° …………… : ……………

Passé en application de l’article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques : (3)

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité) (1)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à (4)………. sous le n° :................................. (2)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° .................................... (2)

n° de patente.......................... (2)

Numéro de l’identifiant commun de l’entreprise : .............................................................. (2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

- Pour les personnes morales (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)

Agissant au nom et pour le compte de........................ (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)

au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél :………………………..Fax……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à (4)………. sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle …………………………………… (2)

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les coopératives ou union de coopératives (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de:................................................................................................ (1)

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à (4)………. sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom) (1)

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(3)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(3)

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° 2:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° n:	(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à..................................(1) (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro……………………………………. (6)

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert n°………./2025 , sur offres des prix du ../…/…. à …h.. min.

- Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements médicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca

- LOT N° …………… : ……………

- Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : ........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à ………(4) sous le n° : ................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6) (RIB), ouvert auprès de ……………………………………

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les coopératives ou union de coopératives

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)

Agissant au nom et pour le compte de...........................Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom)

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Cas des établissements publics :

Je soussigné.....................(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Adresse du siège: ................................................................................................................

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre du commerce de(7)………..(localité) sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle sous le numéro (8):  ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (8) : ........................

Références du texte l’habilitant à exercer les missions objet du marché : .............................

Relevé d’identité bancaire............(postal, bancaire ou à la TGR)(5)  numéro(6): ...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Déclare sur l'honneur :

- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

- Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.

- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics .

- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

- Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

- à supprimer le cas échéant.

- Lorsque le CPS le prévoit.

- Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale

- Supprimer la mention inutile.

- Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

- Lorsque l'établissement public est assujetti à cette obligation

- Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour

Lot 1 :Equipement de laboratoire

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Specifications techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscope Marque : Reference : Microscope binoculaire à visée oblique (30°) incluant : -Eclairage par transmission et Lampe à LED -LED au moins 3,6W, Allumage 6300 K utilisable avec les objectifs 4-100x, réglable de 15% à 100% -Statif avec porte-objectif rotatif -Platine micrométrique porte-objet à mouvements croisés -Condenseur de type Abbe réglable par crémaillère -Lot de trois objectifs plans achromatiques : x10 ; x40 ; x100 -Oculaires plan 10x grand champ 20 mm environ , -Optiques pour utilisation dans les tropiques, avec protection contre les champignons -Coffret de rangement pour le microscope et les accessoires -Housse de protection. -Capuchons de lentilles -flacon de 250 ml d'huile à immersion. -jeu de 10 papiers à nettoyer les optiques -Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français - Garantie 1 an |  |  |
| 2 | Centrifugeuse de table en étoile plus pots pour tubes à hémolyses Marque : Reference : Vitesse élevée jusqu'à 6500 min minimum / Paramètre FCR: 4000×g Panneau de commande avec des molettes faciles à tourner et grands écrans numériques pour indiquer le temps et la vitesse. Minuterie réglable jusqu'à 30 minutes en position « On » pour un fonctionnement continu. Les adaptateurs fournis permettent de traiter des tubes de 5 ml (12×75 mm) et de 7 ml (13×100 mm), ainsi que des tubes de 15 ml standard et coniques. Fournie avec un rotor de 6x15 ml, 6 adaptateur de 5 ml 12x75, adaptateur de 7 ml 13x100mm. -1/4000 ×g 1 Kit de maintenance de 1 an Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 3 | Incubateur Marque : Reference : Incubateur de table pour l'incubation microbiologique des échantillons : -Contrôle par microprocesseur - Etuve réfrigérée par effet Peltier programmable avec 2 sondes de température PT100 et alarme visuelle et sonore pour température haute ou basse -Rangée de température approximative : température à 75 ° C maximum -Réglage numérique de la température avec une précision ± <0,5 ° C -Minuterie intégrée de 0 à 99 jours environ -Technologie de convection par gravité ou similaire -Intérieur en acier inoxydable avec porte intérieure en verredouble porte avec une porte vitrée intérieure -Une étagere perforée -Voyants d'état lumineux pour la mise sous tension, le chauffage et l'alarme -Alarme visuelle et sonore lorsque la température change de façon significative -Volume de la chambre d'au moins 30 litres 1 kit de maintenance 1 an 1 kit de maintenance 2 ans -Alimentation 220V et 50Hz, cable fournie avec prise Type C / E -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 4 | Réfrigérateur Marque : Reference : Deux systèmes frigorifiques indépendants avec deux moteurs et deux régulations électroniques. Froid ventilé pour le réfrigérateur (±3 °C certifié Cofrac) et statique pour le congélateur (±5 °C certifié Cofrac). Gamme laboratoire, température : +5 ± 3 °C (réfrigérateur) et −25 ± 5 °C (congélateur) Capacité : 250 L +100 L minimum Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 5 | Armoire de séchage de verrerie de 320 litres avec chariot integré Marque : Reference : Armoire de séchage de verrerie de 320 litres, pour sécher et entreposer de la verrerie. Elle est fonctionnelle, simple d'utilisation, facile d'entretien et économe. Température maximale : 60°C Dimensions intérieures (L x P x H) : 900 x 600 x 600 mm± 10% Dimensions extérieures (L x P x H) : 946 x 736 x 883 mm± 10% Plateaux en acier inoxydable Nombre de plateau : 2 livrés / 6 maximum dans l'étuve livré avec support chariot Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 6 | Distillateur 8L/h Marque : Reference : Capacité de distillation L/H : 8 litres/h Construction en verre avec un élément de chauffe longue durée Deux thermostats de sécurité indépendants Montage mural possible Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 7 | Balance de précision. Marque : Reference : 1200g/0.01g environ Simple d’utilisation / très faible encombrement / choix d’unités de mesure / Alimentation secteur ou batterie optionnelle externe rechargeable pour une utilisation Mobile Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 8 | pH mètre de paillasse Marque : Reference : Kit « tout-en-un » – Avec le kit de démarrage Idéal pour la mesure des valeurs de pH dans les liquides. Mesure de la température possible grâce à la sonde de température intégrée. Etui de protection elevée rendant l'appareil de mesure du pH et de la température robuste et étanche. Accessoires importants dans le kit : bouteilles de dosage pour l'étalonnage, étui de protection TopSafe, mallette en aluminium, etc. Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 9 | Spectrophotomètre UV/visible Marque : Reference : Spectrophotomètre UV/visible à balayage spectrale 3 positions au moins de cuve pour régler le zéro d'absorbance longueur d'onde : min 190 à 800 nm Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 10 | Support de cuve thermostaté Marque : Reference : Un Support de cuve pour les mesures thermostatées à 37 °C , cet accessoire accepte une cuve standard de 10x10 mm et peut être interchangé sans aucun outil Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 11 | Agitateur Vortex Marque : Reference : Agitateur Vortex à vitesse variable Contrôle de la vitesse variable entre 200 et 2500 tr/min environ Mode intermittent ou continu. Corps stable de faible épaisseur Base robuste moulée Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 12 | Agitateur 4 micro plaques Marque : Reference : Agitateur de paillasse avec support pour microplaques conçu pour l'agitation de quatre plaques de micro titration, Minuterie avec alarme sonore. Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 13 | Bain-Marie numérique Marque : Reference : Capacité 14 L minium Plage de température: Ambiante +5 ºC à 99,9 º Cuve en plastique pour visualiser les échantillons et étagère en acier inoxydable est doté d’une technologie antibactérienne Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 14 | Spots de travail à LED Marque : Reference : Spots de travail à LED avec col de cygne deux bras Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 15 | Compteur de cellules Marque : Reference : Compteur de cellules sanguines mécanique avec 8 touches avec fenêtre de totalisation et cloche de signalisation (lorsque le total de 100 cellules a été compté) Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 16 | Plaque chauffante Marque : Reference : Plaque de chauffage en vitrocéramique, Circuit de sécurité fixe de 550 °C environ (modèle chauffant), avec réglage précis de la température L x P x H : 150 x 260 x 105 mm± 10% Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 17 | Autoclave Marque : Reference : Autoclave capable d'assurer une Stérilisation avec emballage, ou sans emballage, dispositif solide, poreux et creux. Basé sur un microprocesseur de grande marque pour l’optimisation du fonctionnement de la machine et gestion de pression, température et haute pression pour une stérilisation parfaite. La conception de la chambre doit être conforme aux normes européennes Tension 220 / 230V (puissance = 2 KW environ) Capacité min 20 L Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français garantie 1 an |  |  |
| 18 | Autoclave de laboratoire Marque : Reference : Autoclave horizontal à vapeur stérilisateur de pression 16 litres environ pour stérilisation des instruments, appareil, flacons et déchets -Soupape de sécurité de pression -Commutateur de protection de température -Commutateur de protection contre le manque d'eau -Alarme de temps et complète -Commutateur de contrôle de pression -Température de stérilisation : 126 °C environ Interface utilisateur simple et facile pour les manipulations de routine. Chambre en acier inoxydable avec générateur de vapeur, autonettoyant, assurent une stérilisation efficace. Affichage garantissant l'obtention et la visualisation des données de travail . Système de porte fermeture pour la sécurité pendant le fonctionnement Systéme de controle mécanique Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français -Garantie 1 an |  |  |
| 19 | HOTTE DE PROTECTION sur chariot Marque : Reference : A Flux laminaire vertical d'air propre pour assurer la protection des échantillon,Plan de travail en inox arrondi en facade pour un meilleur confort des avants bras,dimensiens 730 x 950 x 617 mm environ ;Conformité à la norme ISO 14644-1 Classe 3 un chariot support Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français garantie 1 an |  |  |
| 20 | Etuve thermostatées 30L Marque : Reference : Etuve réfrigérée par effet Peltier programmable avec 2 sondes de température PT100 et alarme visuelle et sonore pour température haute ou basse -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français garantie 1 an |  |  |
| 21 | Agitateur Marque : Reference : Agitateur type Kline Minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, Vitesse 100 TR/min environ |  |  |
| 22 | TDS de mesure ppm Marque : Reference : - ON/OFF qui permet de l'allumer et de l'éteindre - HOLD pour garder une valeur affichée sur l'écran -La précision du testeur est de + ou - 3%environ - mesurer des valeurs jusqu'à 1000 PPM. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

lot 1:  Equipement de laboratoire

| Item N° | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  | En Chiffres |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Microscope | U | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Centrifugeuse de table en étoile plus pots pour tubes à hémolyses | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Incubateur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Réfrigérateur | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Armoire de séchage de verrerie de 320 litres avec chariot integré | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Distillateur 8L/h | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Balance de précision. | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pH mètre de paillasse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spectrophotomètre UV/visible | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Support de cuve thermostaté | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Agitateur Vortex | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Agitateur 4 micro plaques | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bain-Marie numérique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Spots de travail à LED | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Compteur de cellules | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Plaque chauffante | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Autoclave | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Autoclave de laboratoire | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | HOTTE DE PROTECTION sur chariot | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Etuve thermostatées 30L | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Agitateur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TDS de mesure ppm | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à …………………… le …………………………

lot 2 : Verrerie de laboratoire d'analyses médicales

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Specifications techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipettes graduées 1ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 1 ml, graduations 0,01 ml, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 2 | Pipettes graduées 2 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 2 ml, graduations 0,02 ml, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 3 | Pipettes graduées 5 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 5 ml, graduations 0,1 ml, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 4 | Pipettes graduées 10 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 10 ml, graduations 0,1 ml, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 5 | Pipettes graduées 20 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 20 ml, graduations 0,1 ml, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 6 | Porte pipettes circulaire Marque : Reference : en PP rouge stable pour un minimum de 40 pipettes |  |  |
| 7 | Pipettes graduées 50 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 50 ml, graduations 0,2 ml, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 8 | Pipettes graduées 100 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes graduées 100 ml, graduations 0,2 ml, verre sodo, classe A |  |  |
| 9 | Pipettes jaugées 2 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes jaugées 2 ml, 2 traits, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 10 | Pipettes jaugées 1ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes jaugées 1 ml, 2 traits, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 11 | Pipettes jaugées 5ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes jaugées 5 ml, 2 traits, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 12 | Pipettes jaugées 10ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes jaugées 10 ml, 2 traits, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 13 | Pipettes jaugées 20ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Pipettes jaugées 20 ml, 2 traits, verre boro, classe AS avec certificat |  |  |
| 14 | Verres à pieds gradués Marque : Reference : Caractéristique proposée : Verre à pied 60 ml environ, avec graduations, verre sodocalcique |  |  |
| 15 | Verres a pieds gradués 125 ml Marque : Reference : Caractéristique proposée: Verre à pied 125 ml, avec graduations, verre sodocalcique |  |  |
| 16 | Cristallisoirs Marque : Reference : cristallisoir verre borosilicaté avec bec verseur de 900ml environ |  |  |
| 17 | Cristallisoirs 500 ml Marque : Reference : cristallisoir verre borosilicaté avec bec verseur de 500 ml |  |  |
| 18 | Cristallisoirs 100ml Marque : Reference : cristallisoir verre borosilicaté avec bec verseur de 100 ml |  |  |
| 19 | Minuteur Marque : Reference : Minuteur mécanique 60 min, 57×57 mm environ , positionnement vertical ou horizontal |  |  |
| 20 | Erlenmeyers 250 ml Marque : Reference : Erlenmeyers verre borosilicaté coniques et gradués 250ml |  |  |
| 21 | Erlenmeyers 500ml Marque : Reference : verre borosilicaté coniques et gradués 500ml |  |  |
| 22 | Erlenmeyers 50ml Marque : Reference : Erlenmeyers verre borosilicaté coniques et gradués 50ml |  |  |
| 23 | Erlenmeyers 100ml Marque : Reference : Erlenmeyers verre borosilicaté coniques et gradués 100ml |  |  |
| 24 | Fioles jaugées 50ml Marque : Reference : Fioles jaugées 50 ml, verre boro, bouchon PP blanc, classe A avec certificat |  |  |
| 25 | Fioles jaugées 100ml Marque : Reference : Fioles jaugées 100 ml, verre boro, bouchon PP blanc, classe A avec certificat |  |  |
| 26 | Fioles jaugées 100ml Marque : Reference : Fioles jaugées 1000 ml, verre boro, bouchon PP blanc, classe A avec certificat |  |  |
| 27 | Fioles jaugées 25ml Marque : Reference : Fioles jaugées 25 ml, verre boro, bouchon PP blanc, classe A avec certificat |  |  |
| 28 | Fioles jaugées 250ml Marque : Reference : Fioles jaugées 250 ml, verre boro, bouchon PP blanc, classe A avec certificat |  |  |
| 29 | Ballons à fond plats 1000ml Marque : Reference : Ballons 1000 ml, fond plat, verre borosilicaté |  |  |
| 30 | Ballons à fond plats 2000ml Marque : Reference : Ballons 2000 ml, fond plat, verre borosilicaté |  |  |
| 31 | Eprouvettes 10ml Marque : Reference : Eprouvettes graduées 10 ml, forme haute, verre boro, classe A avec certificat |  |  |
| 32 | Eprouvettes 100ml Marque : Reference : Eprouvettes graduées 100 ml, forme haute, verre boro, classe A avec certificat |  |  |
| 33 | Eprouvettes 500ml Marque : Reference : Eprouvettes graduées 500 ml, forme haute, verre boro, classe A avec certificat |  |  |
| 34 | Eprouvettes 1000ml Marque : Reference : Eprouvettes graduées 1000 ml, forme haute, verre boro, classe A avec certificat |  |  |
| 35 | Pissettes Marque : Reference : Pissette 500ml polypropylène |  |  |
| 36 | Portoirs pour tubes de VS Marque : Reference : Portoir pour tubes VS type westergreen en verre 10 postes en inox |  |  |
| 37 | Tubes VS Marque : Reference : Tubes westergreen en verre clair pour VS/Pipettes |  |  |
| 38 | Portoirs PVC pour tube à hémolyse Marque : Reference : Portoirs 21 (3*7) positions pour tubes Ø 13 mm, PTFE, −200 à +280 °C |  |  |
| 39 | Tubes à hémolyse BTE 1000 Marque : Reference : Tubes à hémolyse en plastique 13 *75 ml BTE 1000 |  |  |
| 40 | Tubes à hémolyse BTE 500 Marque : Reference : Tubes à hémolyse en verre 13 *75 ml BTE 500 |  |  |
| 41 | Burettes 25 ml Marque : Reference : Burettes 25 ml, graduations 0,1 ml, verre boro, robinet PTFE démontable, classe AS avec certificat. Livrées avec: - 1* Statif à base PP 300×150 mm, et tige déportée en acier chromé Ø 12*500 mm environ - 1* Support à pinces pour une burette, dispositif de fixation sur tiges Ø 8 à 14 mm environ |  |  |
| 42 | Burettes 2ml Marque : Reference : Microburettes graduée au 1/100ème de 2ml avec support |  |  |
| 43 | Tube à essai Marque : Reference : Tubes à essai avec ou sans rebord en plastique 16x160 mm avec bouchon à visser. Boite 200 |  |  |
| 44 | Entonnoirs à analyse Marque : Reference : Entonnoirs à tige courte 100 mm, Ø sup. 100 mm, verre boro |  |  |
| 45 | Entonnoirs Marque : Reference : Entonnoirs à tige courte 150 mm, Ø sup. 150 mm, verre borosilicaté |  |  |
| 46 | Support pour entonnoir Marque : Reference : Ø 40 à 160 mm. En PP blanc. Réglable en hauteur sans palier. Avec 2 réducteurs pour entonnoir. Livré avec socle entier/ |  |  |
| 47 | Verres de montre Marque : Reference : en verre sodocalcique 100 mm |  |  |
| 48 | Trépieds Marque : Reference : Trépied acier zingué Ø 140* 220 mm environ (dim. compatibles poste 53) |  |  |
| 49 | Toile métallique avec centre diffuseur en céramique, Marque : Reference : 120 x 120 mm Sans amiante avec centre diffuseur céramique. |  |  |
| 50 | Bec Bunsen de sécurité Marque : Reference : Brûleur bunsen de sécurité, propane et/ou butane, T° max 1300°C, culasse bimétallique, avec robinet et régulateur, veilleuse, bouton magnétique pour étincelle d'allumage |  |  |
| 51 | Bec Bunsen de sécurité Marque : Reference : Thermomètres en verre −20…+110 °C ±1,0 °C, immersion partielle 76 mm, liquide biodégradable non toxique vert foncé, graduations noires contrastées sur fond jaune, livré avec certificat de précision |  |  |
| 52 | Pipettes pasteur Marque : Reference : Pipettes Pasteur 2 ml, 150 mm, verre sodocalcique |  |  |
| 53 | Pipettes de Potain Marque : Reference : Pipettes de Potain-Malassez pour globules rouges |  |  |
| 54 | Pipette Thoma Marque : Reference : Pipette à dilution Thoma pour globules blancs |  |  |
| 55 | Becher 50ml Marque : Reference : chers 50 ml, forme basse, verre boro, bec verseur |  |  |
| 56 | Becher 100ml Marque : Reference : Béchers 100 ml, forme basse, verre boro, bec verseur |  |  |
| 57 | Micropipette monocanal type I Marque : Reference : Kit de 2 pipettes monocanal à volumes variables pour couvrir la gamme demandée, afficheur 3 digits, éjecteur inox réglable, code couleur, numéro de série, livrées avec certificat de contrôle ISO 8655 - 613-2894 > 10 - 100 µl - 613-2895 > 20 - 200 µl |  |  |
| 58 | Micropipette monocanal type II Marque : Reference : Pipettes monocanal à volume variable 100 à 1000 µl, afficheur 3 digits, éjecteur inox réglable, code couleur, numéro de série, livrées avec certificat de contrôle ISO 8655 |  |  |
| 59 | Micropipette monocanal 1000 micron Marque : Reference : micropipette monocanal fixe 1000 micron |  |  |
| 60 | Micropipette monocanal 200 micron Marque : Reference : micropipette monocanal fixe 200 micron |  |  |
| 61 | Micropipette monocanal 500 micron Marque : Reference : micropipette monocanal fixe 500 micron |  |  |
| 62 | Micropipette monocanal 100 micron Marque : Reference : micropipette monocanal fixe 100 micron |  |  |
| 63 | Cellule de comptage type I Marque : Reference : Compteur de cellules Thoma, double, lignes foncées, avec deux lamelles couvre-objets de 0,4 mm |  |  |
| 64 | Cellule de comptage type II Marque : Reference : Cellule de numération Nageotte, profondeur 0,5 mm, 40 rectangles de 10*0,25 mm |  |  |
| 65 | Cellule de comptage type III Marque : Reference : Cellules de numération Malassez, double, lignes foncées, profondeur 0,2 mm, avec 2 lamelles couvre-objets |  |  |
| 66 | Barreaux aimantés Marque : Reference : Barreaux d'agitation magnétique cylindriques, PTFE: - 442-0259 > Ø 3*6 mm - 442-0295 > Ø 6*10 mm - 442-4522 > Ø 4,5*15 mm - 442-4523 > Ø 6*20 mm |  |  |
| 67 | Lame Marque : Reference : ectangulaire boite 50 |  |  |
| 68 | Lamelle Marque : Reference : 22 * 22. boite de 1000 |  |  |
| 69 | Jarre d'anaérobies Marque : Reference : Jarre anaérobie 2,5L, pour max 12 boites Ø 90 mm, support de boites, couvercle et anse de transport inclus, compatible tous sachets anaérobie |  |  |
| 70 | Micropipette Marque : Reference : Kit de 2 pipettes monocanal à volumes variables pour couvrir la gamme demandée, afficheur 3 digits, éjecteur inox réglable, code couleur, numéro de série, livrées avec certificat de contrôle ISO 8655 - 613-2892 > 0,5 - 10 µl - 613-2894 > 10 - 100 µl |  |  |
| 71 | Spatule analyse Marque : Reference : Spatules analyses 230 mm, inox, antimagnétiques, avec une extrémité en forme de cuillère et une extrémité plate rectangulaire |  |  |
| 72 | Bidon Marque : Reference : En plastique avec robinet et couvercle capacité 25L |  |  |
| 73 | Pinces de laboratoire 20mm Marque : Reference : Pinces en bois pour tubes à essai Ø max. de 20 mm, avec ressort |  |  |
| 74 | Pinces de laboratoire 115 mm Marque : Reference : Pinces 115 mm, inox, pointes droites et oplatis , Autoclavable |  |  |
| 75 | Tubes a hématocrite Marque : Reference : Tubes à hematocrite 75 µl, Ø int. 1,15*75 mm, en flacon distributeur |  |  |
| 76 | Pate de scellement Marque : Reference : Pate/ cire de scellement pour tubes hématocrite, en plaques de 24 positions chacune |  |  |
| 77 | Microplaque de titration en U Marque : Reference : 96 puits de microtitration en U, avec repérage alphanumérique permet de faciliter la lecture des résultats |  |  |
| 78 | Manche avec anse Marque : Reference : aluminium avec manche en PVC pour microbiologie avec anse |  |  |
| 79 | Plaque d'opaline Marque : Reference : Plaque opaline pour groupage sanguin 30cm x 15cm |  |  |
| 80 | Boites de Pétri type I Marque : Reference : 90 mm environ Boites de 500 |  |  |
| 81 | Boites de Pétri type II Marque : Reference : 55mm environ Boites de 1400 |  |  |
| 82 | Conteneur de déchets Marque : Reference : Conteneur de déchets contaminés de paillasse jaune : Pour la collecte des déchets infectés, pathogènes, perforants et tranchants, autoclavables. capacité 2 litres |  |  |
| 83 | Anses bouclées Marque : Reference : metalliques 10 microlitre. Sachet de 10 |  |  |
| 84 | Poire d'aspiration pour pipettes Marque : Reference : Ampoule d'Aspiration Poire à Aspiration en Caoutchouc avec 3 valves |  |  |
| 85 | Cuve de lecture spectrophotométrique Marque : Reference : pour spectrométre d'absorbtion moléculaire UV visible. Bte de 100 |  |  |
| 86 | Portoir pour micropipettes Marque : Reference : Support rotatif pour 8 pipettes, ABS multicouleur, compatible avec la majorité des marques de micropipettes courantes |  |  |
| 87 | baguette d'agitation Marque : Reference : Baguettes d'agitation en verre avec extrémité fusionnée, Ø 5*200 mm environ |  |  |
| 88 | Portoir pour tubes à essai (30ml) Marque : Reference : Portoir pour tubes à essai (30ml) en acier 20 positions Caractéristique proposée: Portoirs 24 (4*6) positions pour tubes Ø 38 mm, inox |  |  |
| 89 | Portoir pour tubes à essai (20ml) Marque : Reference : Portoir pour tubes à essai (20ml) en acier 20 positions Caractéristique proposée: Portoirs 24 (4*6) positions pour tubes Ø 22 à 25 mm, inox |  |  |
| 90 | Portoir pour tubes à essai (5 ml) Marque : Reference : Portoir pour tubes à essai (5 ml) en acier 20 positions Caractéristique proposée: Portoirs 25 (5*5) positions pour tubes Ø 13 mm, inox |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

lot 2: Verrerie de laboratoire d'analyses médicales

| Item N° | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  |  |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Pipettes graduées 1ml | U | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipettes graduées 2 ml | U | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipettes graduées 5 ml | U | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipettes graduées 10 ml | U | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipettes graduées 20 ml | U | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Porte pipettes circulaire | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipettes graduées 50 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipettes graduées 100 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipettes jaugées 2 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pipettes jaugées 1ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipettes jaugées 5ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pipettes jaugées 10ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pipettes jaugées 20ml | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Verres à pieds gradués | U | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Verres a pieds gradués 125 ml | U | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cristallisoirs | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cristallisoirs 500 ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cristallisoirs 100ml | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Minuteur | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Erlenmeyers 250 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Erlenmeyers 500ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Erlenmeyers 50ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Erlenmeyers 100ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fioles jaugées 50ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Fioles jaugées 100ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fioles jaugées 100ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Fioles jaugées 25ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Fioles jaugées 250ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ballons à fond plats 1000ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ballons à fond plats 2000ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Eprouvettes 10ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Eprouvettes 100ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Eprouvettes 500ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Eprouvettes 1000ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pissettes | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Portoirs pour tubes de VS | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Tubes VS | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Portoirs PVC pour tube à hémolyse | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Tubes à hémolyse BTE 1000 | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Tubes à hémolyse BTE 500 | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Burettes 25 ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Burettes 2ml | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Tube à essai | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Entonnoirs à analyse | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Entonnoirs | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Support pour entonnoir | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Verres de montre | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Trépieds | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Toile métallique avec centre diffuseur en céramique, | U | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Bec Bunsen de sécurité | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Thermomètres en verre | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pipettes pasteur | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pipettes de Potain | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pipette Thoma | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Becher 50ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Becher 100ml | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Micropipette monocanal type I | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Micropipette monocanal type II | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Micropipette monocanal 1000 micron | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Micropipette monocanal 200 micron | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Micropipette monocanal 500 micron | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Micropipette monocanal 100 micron | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Cellule de comptage type I | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Cellule de comptage type II | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Cellule de comptage type III | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Barreaux aimantés | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Lame | U | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Lamelle | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Jarre d'anaérobies | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Micropipette | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Spatule analyse | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Bidon | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pinces de laboratoire 20mm | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pinces de laboratoire 115 mm | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Tubes a hématocrite | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pate de scellement | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Microplaque de titration en U | U | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Manche avec anse | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Plaque d'opaline | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Boites de Pétri type I | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Boites de Pétri type II | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Conteneur de déchets | U | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Anses bouclées | U | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Poire d'aspiration pour pipettes | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Cuve de lecture spectrophotométrique | U | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Portoir pour micropipettes | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | baguette d'agitation | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Portoir pour tubes à essai (30ml) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Portoir pour tubes à essai (20ml) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Portoir pour tubes à essai (5 ml) | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à …………………… le ………………………

Lot 3 : Petit matériel médical

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Specifications techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valise de maintenance pour service biomédical avec kit tapis ECD avec bracelet Marque : Reference : 155 outils livrés dans une valise: 3 boites de rangement 1 clé à molette 9 clés à fourches de 3,2 à 19mm 3 clés à tube 5-5,5-7mm 12 clés mâles sphériques 0,5" à 5/16" 9 clés mâles sphériques de 1,5 à 10mm 7 clés mâles Torx T10 à T40 1 couteau d'électricien 1 double-mètre ruban 46 douilles et accessoires 1 extracteur de CI kit de soudage avec pompe à dessouder 2 grip fils rouge et noir 1 kit de réparation antistatique (tapis+bracelets) 1 lampe stylo 6 limes de Genève 1 marteau rivoir 1 miroir isolé 1 paire de ciseaux d'électricien 2 pick fils rouge et noir 1 pied à coulisse Colombus 1 pince 1/2 ronde 1 pince 1/2 ronde isolée 1000V 1 pince à sertir les cosses 1 pince circlips reversible 1 pince étau 1 pince plate 1 pinceau 2 pinces brucelles droite et coudée 2 pinces coupantes diagonales 2 pinces multiprises 1 réglet inox 1 rouleau de soudure 2 tournevis boule plat et cruciforme 3 tournevis Philips isolés 1000V PH0-1-2 3 tournevis Pozidriv isolés 1000V PZ 0-1-2 6 tournevis de syntonisation céramique 5 tournevis mécanique 6,5-8-10mm-PH3 etPH4 5 tournevis microélectronique 2-2,5-3-PH0-PH1 4 tournevis plats isolés 1000V 1 tresse à dessouder |  |  |
| 2 | Servante d'atelier type FACOM ROLL.6M3PG métal, ou équivalent Marque : Reference : • Matière principale Métal • Largeur : 55 cm au minimum • Hauteur : 115 cm au minimum • Longueur : 80 cm au minimum • 6 TIROIRS - 3 tiroirs H.60mm au minimum - 2 tiroirs H.120mm au minimum - 1 tiroir H.190mm au minimum • 4 roues diam 125 - 2 pivotantes (dont 1 avec frein) et 2 fixes Livré avec - Verrouillage centralisé positionné sur le côté (livré avec 2 clés dont 1 articulé) - Plan de travail en polypropylène chargé fibre |  |  |
| 3 | Lampe d'examen Marque : Reference : Lampe halogène -Puissance de 23000 lux à 50 cm min et température de couleur de 3000°K min -Bras flexible de longueur 65 cm min facile à orienter et pied télescopique (60 à 100 cm) min lesté à roulettes, stable et maniable. -Quantité de lumière et surface éclairée à une distance de 50 cm : 23000 LUX pour un diamètre éclairé de 10 cm min .-Consommation d'énergie de 20 W.-Nettoyage aisé avec tous les produits détergents couramment utilisés en milieu médical. -Marquage CE -Documentation utilisateur et technique en français - Garantie 1 an |  |  |
| 4 | Plateau de soins Marque : Reference : Autoclavable inox dimensions différentes tailles |  |  |
| 5 | Cupules de soins Marque : Reference : Autoclavable inox dimensions différentes tailles |  |  |
| 6 | Boite petite chirurgie Marque : Reference : Autoclavable inox de 13 instruments dimensions différentes tailles |  |  |
| 7 | Pèse personne enfant / adulte Marque : Reference : électronique |  |  |
| 8 | Pése personne bébé Marque : Reference : électronique |  |  |
| 9 | Toise pour taille Marque : Reference : métre ruban 2 m minimum Fixation murale |  |  |
| 10 | Glucomètre Marque : Reference : Aplication du sang facile livré avec des bandelettes concues aux personnes qui ont besoin d'un système instantané avec possiblité d'alerte en cas d'sxpiration de bandlettes |  |  |
| 11 | Conteneur pour objets tranchant Marque : Reference : en plastique |  |  |
| 12 | Crachoir Marque : Reference : en plastique autoclavable - couvercle - Diamètre 110 mm. |  |  |
| 13 | Béquilles modulables Marque : Reference : médicales adultes |  |  |
| 14 | poste radio portatif pour ambulancier Marque : Reference : • Bandes de fréquence en MHZ :380 à 430 • Classe de récepteur A et B • Langue :Arabe,français,anglais • Ecoute prioritaire |  |  |
| 15 | Extincteur pédagogique Poudre Marque : Reference : Poudre,se rapprochent le plus possible de la réalité et se basent donc sur le fonctionnement des extincteurs réels. - Permet à l'apprenant de bien comprendre comment fonctionnent les différentes parties de l'extincteur. |  |  |
| 16 | Extincteur pédagogique CO2 Marque : Reference : CO2, Poudre,se rapprochent le plus possible de la réalité et se basent donc sur le fonctionnement des extincteurs réels. - Permet à l'apprenant de bien comprendre comment fonctionnent les différentes parties de l'extincteur. |  |  |
| 17 | Extincteur pédagogique liquide Marque : Reference : Eau avec additif, Poudre,se rapprochent le plus possible de la réalité et se basent donc sur le fonctionnement des extincteurs réels. - Permet à l'apprenant de bien comprendre comment fonctionnent les différentes parties de l'extincteur. |  |  |
| 18 | kit de sécurité Marque : Reference : Gilet fluoressent, extincteur et triangle de présignalisation |  |  |
| 19 | Sac d'urgence avec pochettes en couleur Marque : Reference : • 6 pochettes amovibles maintenues par velco. Différentes couleurs et fenêtre • transparente • Structure externe semi-rigide et rembourrée. • 2 poches avant dont une avec élastiques de maintien. • 1 pochette transparente pour identification du sac. • 2 poches latérales avec bandes réfléchissantes. • Double bandes réfléchissantes jaunes en face avant. • 1 poignée et bretelles pour portage à dos • Dimensions: 40 x 25 x 47 cm • Volume: 45 litres |  |  |
| 20 | veste heimlich Marque : Reference : Adulte et enfant |  |  |
| 21 | Appareil aérosol, Marque : Reference : Nébuliseur à compresseur livré avec : - une pochette de transport, - un masque adulte, - un masque enfant, - un adaptateur pour masques enfant, - les embouts buccal et nasal, - tube à air, - filtre à air, - couvercle de filtre à air - adaptateur secteur -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français - Garantie 1 an |  |  |
| 22 | Système d'oxygénothérapie Marque : Reference : à long terme, poste fixe, déambulation inférieure à 1heure par jour, Concentrateur d’oxygène à hauts débits jusqu’à 9l/mn Débit entre 5 et 9 l/mn Marquage CE Livré avec kit contenant des masques, canules de Guedal et raccordement |  |  |
| 23 | Kit de colliers cervicaux Marque : Reference : • Réutilisable • Compatible radio, scanner et IRM • Fixation auto-aggripante • Avec ouverture trachéale |  |  |
| 24 | Kit de soins de brulures Marque : Reference : • 4 compresses de 10 x 10 cm, • 1 compresse brulure de 20 x 20 cm • 1 flacon de gel brulure 125 ml • 5 sachets de 3,5 ml d’hydrogel brulure • 1 paire de gants nitrile stériles Taille L • 1 couverture de survie stérile • 1 paire de ciseaux jesco. |  |  |
| 25 | Etaux de serrage Marque : Reference : Forgé, construction en acier robuste pour une longévité maximale. Enclume intégrée Usinage de précision. |  |  |
| 26 | Déshumidificateur électrique Marque : Reference : 25l/jour min Volume bac minima 4l Hygromètre intégré (valeur numérique) |  |  |
| 27 | Les Cassettes de radiographie standard type I Marque : Reference : FENETRES SANS ECRAN • Vitesse moyenne - 18×24 cm environ |  |  |
| 28 | Les Cassettes de radiographie standard type II Marque : Reference : FENETRES SANS ECRAN • Vitesse moyenne - 24×30 cm environ |  |  |
| 29 | Tabliers plombés Marque : Reference : Tabliers plombés • Equivalence plomb de: 0,35mm Pb environ • Protection avant intégrale • Larges bandes croisées fermées par Velcro • Fermeture en brassière croisée derrière • Sans manches • Couleur : Bleu • Unisexe • Taille universelle • Dimensions :90x58cm environ |  |  |
| 30 | Protège thyroïde Marque : Reference : Protège thyroïde • Equivalence plomb de: 0,5mm Pb environ • Poids environ 62 g • Taille universelle • Dimensions : 60x17cm environ |  |  |
| 31 | Protège-gonades Marque : Reference : Protège-gonades • Equivalence plomb de: 0,5mm Pb environ • Poids environ 90 g • Taille universelle |  |  |
| 32 | Sacs de sable pour calage du patient Marque : Reference : Sacs de sable pour calage du patient Sacs de sable pour éviter le déplacement du patient pendant la radiographie. Absorbe les rayons en périphérie des membres. Enveloppe extérieure en tissu plastifié lavable. 20 x 35 cm soit 2800 g environ |  |  |
| 33 | Bacs de décontamination (Bac de trempage) 5 L Marque : Reference : • Bac autoclavable • Composition : polyéthylène haute densité ou similaire • Volume : au moins 5 Litres Permet le nettoyage et la désinfection du matériel médical et des instruments médico-chirurgicaux conformément aux exigences d'une bonne asepsie. Conçu pour être lavé manuellement. Equipé d'un panier adapté au ramassage et au transport de l'instrumentation souillée. Le couvercle plein et panier en polypropylène ou similaire. |  |  |
| 34 | Bacs de décontamination (Bac de trempage) 10 L Marque : Reference : • Bac autoclavable • Composition : polyéthylène haute densité ou similaire • Volume : au moins 10 Litres Permet le nettoyage et la désinfection du matériel médical et des instruments médico-chirurgicaux conformément aux exigences d'une bonne asepsie. Conçu pour être lavé manuellement. Equipé d'un panier adapté au ramassage et au transport de l'instrumentation souillée. Le couvercle plein et panier en polypropylène ou similaire. |  |  |
| 35 | Bacs de décontamination (Bac de trempage) 20 L sur poste mobile sur chariot avec système de vidange Marque : Reference : Poste de décontamination par trempage complet pour toutes les phases de décontamination Peu encombrant et mobile sur quatre roues dont deux avec frein composé : • d'un chariot en tube inox, • d'un plan de travail en tôle inox, • d'un dessus avec bac soudé, • d'un bac inox ajouré pour le trempage et l'égouttage des ustensiles, • d'un robinet de vidange, • d'un support dérouleur de film alimentaire et d’au moins 3 niveaux de stockage de bacs. |  |  |
| 36 | Poste de lavage manuel avec 2 bacs Marque : Reference : Poste de lavage manuel avec 2 bacs côte à côte en inox Hauteur minimale du plan de travail standard de H= 800mm. Renforcé avec environ 18 mm de mélamine ou similaire. Pieds carrés en inox d'environ 40x40mm (ou circulaire d'environ Ø 45mm) réglables sur une hauteur d'environ 65mm. Perçage robinetterie effectué. Dim : L=2000 x P=700mm (+/-20%). |  |  |
| 37 | Compresseur d’air comprimé 50 L avec pistolet Marque : Reference : Compresseur intégrable à courroie, • Silencieux • Puissance hp/kw : 2/1.5 (+/-20%) • Capacité réservoir : 50 litres (+/-10%) • Pression : 8 bars (+/-20%) • Livré avec un dispositif de filtration et accessoires nécessaires pour son installation : protection, raccords, câblage électrique et tuyau d'air comprimé (dimensions et distances adéquates.) |  |  |
| 38 | Loupe de contrôle qualitatif portable Marque : Reference : • Loupe de paillasse • Forme ronde • Environ 90 leds • Grossissement X3 • Bras articulé (800 mm +/- 20%) pour une rotation d’environ 200° avec une meilleure manipulation • Couvercle protégeant la lentille de la poussière et des rayures lorsque la loupe n'est pas utilisée |  |  |
| 39 | Container de stérilisation Marque : Reference : • Dimensions : 300*280*120 mm (+/-20%) • Container de stérilisation à l’autoclave sans consommable avec panier adapté muni d’un système de blocage des germes intégré au couvercle (système démontable pour nettoyage et contrôle visuel), et témoin de stérilisation intégré. |  |  |
| 40 | Boîte de petite chirurgie complète Marque : Reference : • 1 boîte en inox autoclavable 18 x 8 x 4 cm • 1 pince à disséquer sans griffes - 14 cm • 1 pince à disséquer avec griffes - 14 cm • 1 pince hémostatique Kocher droite avec griffes - 14 cm • 1 pince Péan Murphy - 14 cm • 1 ciseau iridectomie droits - 11,5 cm • 1 ciseau mousse droits - 14 cm • 1 porte aiguille Mayo-Hegar droit - 14 cm • 1 manche de bistouri n° 3 • 1 pince à échardes - 10 cm • 1 stylet porte coton - 14 cm |  |  |
| 41 | Boîte de petite chirurgie complète Marque : Reference : Matière nylon ou similaire Caoutchouc flexible à gaine PVC lxLxL: 45x200x720 mm (+/-20%) |  |  |
| 42 | Goupillon nº 595 trachéal Marque : Reference : Goupillon (ØxLong): 15x70 mm (+/-20%) Longueur totale: 210 mm (+/-20%) Lot de 20 |  |  |
| 43 | Goupillon nº 110 p/burettes 25 ml Marque : Reference : Goupillon (ØxLong): 15x260 mm (+/-20%) Longueur totale: 870 mm (+/-20%) Extrémité balai Lot de 20 |  |  |
| 44 | Paire de ciseaux droitiers et gauchers Marque : Reference : • Permet de réaliser vos travaux quotidiens • Pas besoin de rouvrir les lames, elles reviennent toutes seules • Droitier/Gaucher • Lame en acier inoxydable • Poignée en polymère de haute qualité ou équivalent |  |  |
| 45 | Ruban indicateur de stérilisation chaleur humide Marque : Reference : Dimensions 50 m x 19 mm (+/-20%) Ruban adhésif indicateur physico-chimique de stérilisation pour autoclave |  |  |
| 46 | réanima adulte Marque : Reference : Insufflateur manuel réutilisable pour adulte Modèle adulte pour un usage sur des patients de plus de 25 kgs Insufflateur autoclavable à 134°c Fonctionne avec des masques respiratoires jetables Livré avec +1 réservoir à oxygène, +1 valve patient +1 valve d'arrivée oxygène +2 masques adulte +2 Filtres anti-bactériens et antiviraux +2 tubulure de raccordement O2 Matériel médical CE |  |  |
| 47 | réanima Enfant Marque : Reference : Insufflateur manuel réutilisable pour enfant Modèle adulte pour un usage sur des patients de moins de 25 kgs Insufflateur autoclavable à 134°c Fonctionne avec des masques respiratoires jetables Livré avec +1 réservoir à oxygène, +1 valve patient +1 valve d'arrivée oxygène +2 masques enfant +2 Filtres anti-bactériens et antiviraux +2 tubulure de raccordement O2 Matériel médical CE |  |  |
| 48 | Boîte de chirurgie générale Marque : Reference : •Composition: Boîte en inox de dimension adéquate, Quantité minimale des instruments: 37. •Instruments différents modèles : manches, ciseaux, écarteurs, pinces dissection/kocher/ leriche, porte-aiguilles, stylet porte-coton, etc. |  |  |
| 49 | Boîte de petite chirurgie complète Marque : Reference : •Boîte de petite chirurgie 10 instruments chirurgicaux en inox •Composition (à titre indicatif) : container de stérilisation à l'autoclave de dimension adéquate, pince à dissection sans griffes, pince à dissection avec griffes, porte aiguille Mayo-Hegar, pince à échardes, Pince Kocher, stylet porte coton, paire de Ciseaux, etc. |  |  |
| 50 | Spiromètre Marque : Reference : Spiromètre à affichage numérique doté d'un écran LCD. Caractéristiques : • Fonction d’enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF) • Fonction de calibrage de l’appareil • Fonction d’arrêt automatique après une minute sans utilisation • Transmission des données d’analyses par Bluetooth • Intervalle du volume (minimal) : 0- 10L • Précision du volume (minimal) : (± 3%) • Intervalle du flux (minimal) : 0 L/s – 16 L/s • Précision du flux (minimal) : (± 5%) • Alimentation en batterie en Lithium rechargeable Accessoires fournis : • Manuel d’utilisation • Câble de transfert de données USB / Chargeur • CD d’installation avec logiciel de lecture de données • Embout buccal • Clips pour nez |  |  |
| 51 | Débitmètre de pointe Marque : Reference : Débitmètre de pointe universel. ce débitmètre de pointe mesure et contrôle le Débit Expiratoire de Pointe. • Paramètre mesuré : PEF • Précision : supérieure à +/- 11% • Fiable, ergonomique et robuste • Fourni avec les accessoires nécessaires |  |  |
| 52 | Tensiomètre électronique Marque : Reference : Tensiomètre digital brassard avec piles • Affichage rétroéclairé • Large écran LCD lumineux • Fonction haut-parleur • Indicateur de battement irrégulier du cœur, d’erreur ou mauvaise utilisation • Gonflage et décompression automatique • Indicateur de port du brassard • Plus de 70 groupes de mémoires • Affichage de la moyenne des trois dernières mesures |  |  |
| 53 | Petit matériel en inox Marque : Reference : Petit matériel en inox ayant dimensions minimales : 10 Plateaux pour instruments médicaux (280 x 160 x 30 mm), 6 plateaux pour cathéters (300 x 200 x 40 mm), 8 plateaux rectangulaires d'instruments avec couvercle (306 x 190 x 40 mm et 358 x 250 x 50 mm), cupules sans bec (50 ml, 90 ml, 160 ml), 4 récipients en forme de haricot adaptés au rangement ou à la réception provisoire d'instruments ou de déchets médicaux (160 x 70 x 26 mm, 300 x 158 x 42 mm), 4 Boites à coton avec couvercle à pommeau (Ø 100 x h 130 mm), 2 coupes graduées en inox 1,2 litre, 2 cuvettes rondes en inox 100 ml, 2 bassins de vomissement, 2 bassins de lit en inox de forme pantoufle 36 x 25 mm, 2 Galipots en inox à rebord (230 mL), 4 pinces à servir en inox 23 cm, 4 Tambours en inox (Ø 140 x h 100 mm). |  |  |
| 54 | Boite d’accouchement Marque : Reference : Boite d’accouchement ayant les caractéristiques minimales suivantes : - 1 container de stérilisation à l’autoclave regroupant l’ensemble de l’instrumentation avec 10 filtres en textiles de rechange et 3 joints de rechange pour fermeture hermétique - 4 pinces hémostatiques droites à griffes de kocher160 mm - 2 paires de ciseaux à disséquer droit de Mayo 140 mm - 1 pince amniotique de BECHAM de 260 mm - 1 porte aiguille droit MAYO HEGAR 180 mm |  |  |
| 55 | Champ réutilisable Marque : Reference : Fabriqué en 100% coton 40x 60cm ¦ vert Autoclavable 1 pièce |  |  |
| 56 | drap perforé 13 cm Marque : Reference : Drap perforé autoclavable En 100% coton vert Lavable jusqu'à 95°C Diamètre de la perforation : 13 cm 1 pièce |  |  |
| 57 | drap perforé 6 cm Marque : Reference : Autoclavable Réutilisable, lavable jusqu'à 95°C Diamètre de la perforation : 6 cm Différentes tailles et couleurs 1 pièce |  |  |
| 58 | Champ réutilisable type I Marque : Reference : Fabriqué en 100% coton 160 x 250 Autoclavable Disponible en vert forêt ou bleu maïs 1 pièce |  |  |
| 59 | Champ réutilisable type II Marque : Reference : Fabriqué en 100% coton 100x100 Autoclavable Disponible en vert forêt ou bleu maïs 1 pièce |  |  |
| 60 | Champ réutilisable type III Marque : Reference : Fabriqué en 100% coton 140x160 Autoclavable Disponible en vert forêt ou bleu maïs 1 pièce |  |  |
| 61 | Tambour de stérilisation type I Marque : Reference : Avec éclipses latérales Avec couvercle à charnière En inox Dimension (Ø ˜ xh): 125 x 100 mm. |  |  |
| 62 | Tambour de stérilisation type II Marque : Reference : Avec éclipses latérales Avec couvercle à charnière En inox Dimension (Ø x h):190 x 190 mm |  |  |
| 63 | Tambour de stérilisation type III Marque : Reference : Avec éclipses latérales Avec couvercle à charnière En inox Dimension (Ø x h):390 x 390 mm |  |  |
| 64 | Plateau rectangulaire type I Marque : Reference : en inox ,Dimensions (Lxlxh) 200x150x25mm. |  |  |
| 65 | Plateau rectangulaire type II Marque : Reference : en inox ,Dimensions (Lxlxh) 400x300x50mm. |  |  |
| 66 | PYJAMA DE BLOC JETABLE Marque : Reference : En tissu non-tissé imperméable avec couche micro-fibre Résiste aux frottements et ne peluche pas Forte résistance contre l’humidité et le transfert de germes TAILLE M 50, TAILLE L 50 TAILLE XL 50 |  |  |
| 67 | Négatoscope 1 plage Marque : Reference : Source de lumière fluorescente Châssis ‘cadre) en alliage d'aluminium électrophorétique Ecran acrylique haute définition de pénétration de la lumière Entretien facile Dispositif de clip intérieur, le film peut être clippé fermement et retiré facilement dimensions :440 x 500 x 105 |  |  |
| 68 | APPAREIL DE DESINFECTION DES LOCAUX Marque : Reference : Le nébuliseur électrique est idéal pour la désinfection et l’assainissement de l’air (milieu hospitalier, maisons de retraite, salles, pièces de la maison…). Avec un réservoir de 4 litres et une puissance de 1000 watts, le nébuliseur est capable de travailler pendant 30 minutes non stop jusqu’à 15 mètres. Valve de régulation du débit. livré avec 5L de desinfectant |  |  |
| 69 | Prise Gaz médicaux Marque : Reference : point de fourniture de gaz médical aux patients. permet de faire fonctionner des outils chirurgicaux et d'alimenter les ventilateurs et respirateurs au cours d'interventions chirurgicales et/ou d'anesthésie. prises des gazes normes françaises (NF AFNOR), couleur standard pour adapté à tous les types des fluides |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 3 : Petit matériel médical

| Item N° | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  | En Chiffres |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Valise de maintenance pour service biomédical avec kit tapis ECD avec bracelet | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Servante d'atelier type FACOM ROLL.6M3PG métal, ou équivalent | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampe d'examen | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plateau de soins | U | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cupules de soins | U | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Boite petite chirurgie | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pèse personne enfant / adulte | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pése personne bébé | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Toise pour taille | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Glucomètre | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Conteneur pour objets tranchant | U | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Crachoir | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Béquilles modulables | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | poste radio portatif pour ambulancier | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Extincteur pédagogique Poudre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Extincteur pédagogique CO2 | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Extincteur pédagogique liquide | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | kit de sécurité | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sac d'urgence avec pochettes en couleur | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | veste heimlich | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Appareil aérosol | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Système d'oxygénothérapie | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kit de colliers cervicaux | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kit de soins de brulures | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Etaux de serrage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Déshumidificateur électrique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Les Cassettes de radiographie standard type I | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Les Cassettes de radiographie standard type II | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Tabliers plombés | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Protège thyroïde | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Protège-gonades | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sacs de sable pour calage du patient | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Bacs de décontamination (Bac de trempage) 5 L | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Bacs de décontamination (Bac de trempage) 10 L | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Bacs de décontamination (Bac de trempage) 20 L sur poste mobile sur chariot avec système de vidange | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Poste de lavage manuel avec 2 bacs | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Compresseur d’air comprimé 50 L avec pistolet | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Loupe de contrôle qualitatif portable | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Container de stérilisation | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Boîte de petite chirurgie complète | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Goupillon flexible | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Goupillon nº 595 trachéal | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Goupillon nº 110 p/burettes 25 ml | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Paire de ciseaux droitiers et gauchers | U | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ruban indicateur de stérilisation chaleur humide | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | réanima adulte | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | réanima Enfant | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Boîte de chirurgie générale | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Boîte de petite chirurgie complète | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Spiromètre | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Débitmètre de pointe | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Tensiomètre électronique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Petit matériel en inox | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Boite d’accouchement | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Champ réutilisable | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | drap perforé 13 cm | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | drap perforé 6 cm | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Champ réutilisable type I | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Champ réutilisable type II | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Champ réutilisable type III | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Tambour de stérilisation type I | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Tambour de stérilisation type II | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Tambour de stérilisation type III | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Plateau rectangulaire type I | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Plateau rectangulaire type II | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | PYJAMA DE BLOC JETABLE | U | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Négatoscope 1 plage | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | APPAREIL DE DESINFECTION DES LOCAUX | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Prise Gaz médicaux | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à …………………… le …………………………

Lot 4 : Ambulance de Formation

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Specifications techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMBULANCE DE FORMATION Marque : Reference : A-DESCRIPTION TECHNIQUE DU VEHICULE : Véhicule fourgon ou véhicule aménagé en ambulance Véhicule : Moteur : Diesel Puissance Fiscale maximale : 12 Ch Boite de vitesse 6 rapports max 1 rapport AR Direction assistée Airbag conducteur et passager Volume utile : 09 m3 max Climatisation Cabine Immatriculation/Genre: Véhicule fourgon ou véhicule aménagé en ambulance Normal Longueur Totale: 5000 mm maximum - Hauteur Totale : 2300 mm maximum , Largeur Totale : 2050 mm maximum Porte arrières vitrées ouvrante à 90° minimum Ventilation et chauffage aérotherme branché sur le circuit de refroidissement du véhicule B- AMENAGEMENT HABITACLE SANITAIRE : 1 Cloison de séparation Cloison de séparation entre la cabine et l’habitacle sanitaire dotée d’une fenêtre de communication. 1 Une sangle Une sangle pour fixation d'un sac de secours 1 Plancher Plancher en contre-plaqué recouvert de gerflex pastillé anti-glissant à grande usure. 1 Vitrine pour rangement Une Vitrine pour le rangement de matériel technique et pour les Médicaments sur tout le panneau gauche. 1 Un filet de maintien. 1 Un plan de travail pour les appareils médicaux 1 Revêtement intérieur, des parois latérales et du plafond avec une isolation thermique. 1 Chemin de Roulement et Ancrage du Brancard à béquilles. C-EQUIPEMENT : 1 Un support pour sérum bien fixé au plafond 1 Banc placé sur le côté latéral droit pour accompagnateur et rangement 1 Un siège Médecin avec ceinture de sécurité 1 Un extincteur de capacité supérieur à 2 kg min 1 Une bouteille d'oxygène Bouteille d'oxygène de 1M3 placée vers la tête du brancard, dotée d'un manodétenteur, humidificateur et masque. 1 Un brancard monobloc à béquilles Un brancard central en aluminium tout chemin 1 Matelas amovible avec têtière réglable et doté de sangles mobilisatrices avec un système de suspension. D- ELECTRICITE : Deux plafonniers pour l'éclairage intérieur (Interrupteur dans la cabine) et éclairage avec Spots à halogène au nombre de 4, intégrés dans le pavillon commandé par interrupteurs en va et vient entre la cabine et la cellule. + 2 néons 1 Baladeuse (éclairage) 1 Un tableau de commande au pavillon en cellule. 1 Une rampe avec gyrophare avec 4 feux tournant, 6 clignotants fixes, sis de couleur rouge et orange avec sirène intègre et micro 1 Deux prises de 12 volts (alimentés par batterie du véhicule) en cellule côté gauche 1 Convertisseur avec prise de 220 V 12V continu à 220V alternative Deux phares antibrouillard Deux projecteurs extérieurs et latérale droite à Led lumière blanche 1 SIGLAGE : Couleur blanche et écriture bleue Le véhicule sera livré mentionnant les inscriptions suivantes : - « AMBULANCE » sur l’avant, l’arrière et les deux côtés du véhicule ou selon BAT à communiquer - Logo de l'OFPPT sur les deux côtés du véhicule ou selon BAT à communiquer |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 4 : Ambulance de Formation

| Item N° | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  | En Chiffres |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Ambulance de Formation | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à …………………… le …………………………