| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 92/ 2019

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition des Equipements du secteur génie électrique destinés aux EFP de l’OFPPT, réparti en lots suivants : - LOT 1 : APPAREILS DE MESURE ELECTRIQUES ET DE CONTROLE - LOT 2 : AUTOMATES PROGRAMMABLES - LOT 3 : EQUIPEMENTS POUR L’ELECTRONIQUE - LOT 4: MOTEURS ELECTRIQUES ET TRANSFORMATEUR - LOT 5 : BANCS DIDACTIQUES - LOT 6 : BANC PNEUMATIQUE - LOT 7 : BANC HYDRAULIQUE

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l' l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition des Equipements  du secteur génie électrique  destinés aux EFP de l’OFPPT, réparti en lots suivants :

LOT N°……..: …………………………….

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

n° de patente........................(2)  et (3)

n° d’identification fiscale……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :

- montant hors T.V.A. :.........................................(en lettres et en chiffres)

-Taux de la T.V.A : :.........................................(en pourcentage)

- montant de la T.V.A.:………………..................(en lettres et en chiffres)

- montant T.V.A.comprise :...................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition des Equipements du secteur génie électrique destinés aux EFP de l’OFPPT, réparti en lots suivants :

LOT N°……..: …………………………….

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de …………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de …………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

pour les lots : 1, 2,3, 4, 5,6 et 7

LOT 1 : Appareils de mesure électriques et de contrôle

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEMS | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE Caractéristiques techniques - Impédance d’entrée ±10 % : 10 M. - Nombre de calibres de tensions DC/AC: 4 minimums automatiques Gamme de tension DC/AC ±10 % : 400 mV à 600 V. Précision VDC : ≤ à 1%. Précision VAC : ≤ à 1.5 %. - Nombre de calibres de courant DC/AC : 5minimum automatique Gamme de courant DC/AC ±10 % : 400µA à 10 A. Précision IDC : ≤ à 1.5 %. Précision IAC : ≤ à 2 %. - Nombre de calibres de résistance : 5 minimums automatiques Gamme de résistance ±10 % : 400  à 40 M. Précision : ≤ à 1.5%. - Nombre de calibres de Fréquence minimum : 5 automatiques Gamme de Fréquence ±10 % : 1 à 4MHz - Protection contre les surcharges par fusible - Test diode – continuité – data hold - Extinction automatique - Livré avec 1 fusible de rechange |  |  |
| 2 | PINCE VOLTAMPERMETRIQUE Genre : Pince multimètre à affichage digital. Caractéristiques techniques - Bande passante ± 10 % : 40 à 400Hz. - Mesure de courant alternative : 600 A minimum. - Mesure de tension alternative : 600 V minimum. - Mesure de continuité avec buzzer. |  |  |
| 3 | TACHYMETRE A AFFICHAGE DIGITAL Genre : Appareil mixte de mesure de vitesse de rotation par cellule photo-électrique ou par contact avec embouts mécanique Rotation : jusqu'à 100 000 tr/min |  |  |
| 4 | COMPTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE NUMERIQUE - Affichage numérique LCD - 4 FILS ≥ 20 A |  |  |
| 5 | COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE NUMERIQUE Caractéristiques techniques - 2 Phases + Neutre - Intensité nominale ≥ 10A - Affichage digital |  |  |
| 6 | ENSEMBLE INTERPHONIE, PORTIER Composition : - Centrale à trois (3) postes minimum. - Alimentation 220 /50Hz. - Jeu de postes saillies compatible avec la centrale. |  |  |
| 7 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO Composition : - Centrale à deux (2 ) postes minimum - Alimentation 220 /50Hz. - Un (1) poste extérieur avec bouton poussoir, micro et haut parleur. - Un (1) poste intérieur avec combiné, sonnerie et commande de gâche. - Une (1) gâche électrique. |  |  |
| 8 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VISUEL Composition : - Une (1) centrale audio / vidéo. - Un (1) poste extérieur avec bouton poussoir, micro, haut parleur et caméra infra rouge. - Un (1) poste intérieur avec combiné, sonnerie, commande de gâche et écran plat. - Une (1) gâche électrique. - Alimentation 220 /50Hz. |  |  |
| 9 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION Composition : - Une (1) centrale quatre (4) zones minimum. - Un (1) détecteur infra rouge. - Un (1) détecteur magnétique d’ouverture. - Une (1) sirène. - Alimentation 220 V / 50Hz. avec 2ème source secoure (batterie rechargeable). |  |  |
| 10 | EQUIPEMENT TV + RECEPTEUR NUMERIQUE - TV numérique 32’ + support mural - Récepteur numérique + support mural - Tête parabole - Parabole - Ensemble Câble parabole et positionneur longueur 50m - positionneur - Détecteur de signal vidéo avec affichage de l’image |  |  |
| 11 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE Marque : Référence : Genre : mesureur analogique de la résistance de prise de terre avec piquet. Caractéristiques : - Méthodes de mesure de terre (Type) : Avec piquet - Mesures : Hors tension - Mesure de résistance min (Ohm) : ≤ 500 mOhm - Mesure de résistance max (Ohm) : ≥ 1 kOhm - Fréquence de mesure (Hz) : ≥ 100 Hz Livré avec : Kit de cordons de test (rouge, jaune et vert) longueur : ≥ 10 m Piquet de terre Sonde de mesure Dragonne tour de cou Sacoche de transport Notice technique en version Française. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE | U | 72 |  |  |  |
| 2 | PINCE VOLTAMPERMETRIQUE | U | 14 |  |  |  |
| 3 | TACHYMETRE A AFFICHAGE DIGITAL | U | 12 |  |  |  |
| 4 | COMPTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE NUMERIQUE | U | 18 |  |  |  |
| 5 | COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE NUMERIQUE | U | 8 |  |  |  |
| 6 | ENSEMBLE INTERPHONIE, PORTIER | U | 8 |  |  |  |
| 7 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO | U | 8 |  |  |  |
| 8 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VISUEL | U | 8 |  |  |  |
| 9 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION | U | 8 |  |  |  |
| 10 | EQUIPEMENT TV + RECEPTEUR NUMERIQUE | U | 2 |  |  |  |
| 11 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE |  | 3 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

- LOT 2 : Automates Programmables

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEMS | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automate programmable industriel TYPE 1 - Pack de formation de SIX (6) automates programmables industriels pour la mise en œuvre des solutions innovante. - Caractéristiques de la CPU : - CPU COMPACT, - Quatorze entrées minimum, type Tout Ou Rien 24VCC; - Dix Sorties minimum, type Tout Ou Rien à RELAIS 2A; - Deux Entrées analogique 0 - 10V CC, - Alimentation: 220V-50Hz minimum - Mémoire Programmation/DONNEES 75 K - Six (6) modules de simulation avec 8 interrupteurs d'entrées CC chacun. - Six (6) modules à sortie analogique chaque module a une sortie analogique +/- 10 V de résolution 12 bits minimum ou 0 à 20 mA de résolution 11 bits adapté à la CPU COMPACT - Six (6) câbles ethernet tp xp rj45/rj45, tp croisé 4x2, cat 6a minimum, équipé avec 2 connecteurs rj45, longueur 6 m minimum - Six (6) pack logiciels et documentations sur dvd; chaque pack doit avoir une clé licence sur clé usb; classe a; 6 langues minimum exécutable sous windows 7 (32 bits, 64 bits), windows 8.1 (64 bits); - Six (6) panels homme machine basique (hmi) - Tactile/clavier, - Ecran 7" tft, - 65536 couleurs, - Interface profinet, configurable a partir wincc basic v13 - Six(6) switch ethernet industrial pour 10/100mbit/s; avec 5 x 10/100mbit/s twisted pair- ports avec prises rj45 adapté à la cpu, diagnostic led, ip20, alimentation en tension 24 v cc - Six (6) câbles minimum rj45/rj45simatic net, ind., cat 6a, cordon tp croise 4x2, prééquipe avec 2 connecteurs rj45, longueur 6 m |  |  |
| 2 | Automate programmable industriel TYPE 2 Pack de formation automate programmable industriel permet la mise en œuvre des solutions innovantes en automatismes. système évolutif, interface de programmation avec le Logiciel de formation complet et illimité, Pack de formation composé de : - Caractéristiques de la CPU pro finet /périphérie décentralisé - Carte mémoire 24 Mo minimum - Module d’entrées TOR DI 16 minimum - Module de sorties TOR DQ 16 minimum - Module d’entrées analogiques AI 8 - Module de sorties analogiques AQ 4 - Alimentation 24 V / 8 A CC, 120 / 230 V CA - Connecteur frontal - Cable Ethernet CAT5 standard (6 m minimum) - Rail de montage 482 mm minium - Logiciel de formation complet et illimité |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL type 1 | U | 2 |  |  |  |
| 2 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL type 2 | U | 2 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 3 : Equipements pour l’électronique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEMS | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION. Caractéristiques techniques : - Formes d’ondes : Sinus, Carré, Triangle, Rampe, TTL - Plage de fréquence : ≥ 0.2 à 20 MHz. - Amplitude : 20 V crête à crête à vide. - Alimentation : 220 V ~ 240V, 50 Hz. Livré avec : - Câble d’alimentation - Notice technique en version Française. |  |  |
| 2 | OSCILLOSCOPE DOUBLE TRACE. Caractéristiques techniques - Genre : Oscilloscope numérique 2 voies x 40 MHz. - Bande passante 40Mhz - Sensibilité 5mV/div à 10V/div - Vitesse de balayage : Numérique : 10 ns à 200 s/div - Fréquence d’échantillonnage : 500 Méch/s (1 voie); 250 Méch/s (2 voies) - Interface USB en Standard Livré avec: - 2 sondes (1x, 10x commutable), câble d'alimentation, câble USB, logiciel sur CD, manuel (en français sur CD) |  |  |
| 3 | VALISE D’OUTILLAGE ELECTRONIQUE EQUIPEE: - Valise d’outillage vide - Soudure ± 10% : (99,3%) d'étain (0,7%) de cuivre (7/10), 250g - fer à souder de 30W à 40W - support pour fer à souder - pompe à dessouder - Tresse à dessouder largeur (2 mm) longueur (1,6 m) ± 10% - Ciseau électricien - Clé à molette 150 mm mini - Jeu de 10 clés mixtes de 4 à 11 mm - Tournevis plat isolé 1000V fente de 3,0 mm - Tournevis plat isolé 1000V fente de 5,5 mm - Rouleau d'adhésif noir - Pince multiprise - Tournevis plat isolée 1000V fente 2,5mm - Tournevis plat isolé 1000V fente 4,0 mm - Tournevis plat isolé 1000V fente 6,5 mm - Tournevis Phillips isolé 1000V PH0 - Tournevis Phillips isolé 1000V PH1 - Tournevis Phillips isolé 1000V PH2 - Tournevis Phillips isolé 1000V PZ0 - Tournevis Phillips isolé 1000V PZ1 - Tournevis Phillips isolé 1000V PZ2 - Pince coupante électronique isolée 1000V mini - Pince téléphone isolée 1000V mini - Pince universelle électronique isolée 1000V mini - Pince à dénuder isolée - Pince Colson - extracteur de circuit intégré - placeur de circuit intégré |  |  |
| 4 | PLAQUETTE DE MONTAGE ET ESSAI DES CIRCUITS ELECTRONIQUE (PLATINE D'ESSAI) - 2420 TROUS mini - Sur support - 4 fiches de connexion |  |  |
| 5 | FER A SOUDER PUISSANCE 100 W MINI ALIMENTATION 220 V – 50 HZ |  |  |
| 6 | LAMPE AVEC LOUPE - Lentille en verre 8 dioptries mini - Eclairage par LEDs à haute luminosité blanc - Température couleur minimum : 6000°K - Orientation de la tête à 180° - Protecteur de la lentille contre le soleil - Pince étau de fixation. - Alimentation 220 V- 50 hz - Interrupteur Marche / Arrêt - Longueur du bras : 900 mm mini - Diamètre de la lentille : 127 mm mini |  |  |
| 7 | POMPE A DESSOUDER |  |  |
| 8 | LOUPE LUNETTES, LUMINEUSE LED, PHARE - lentille interchangeable – - Puissance de grossissement : 1X, 1.5X, 2X, 2.5X 3.5X - destinée à la réparation électronique - Loupe Casque - deux lumières LED Livrée avec - piles |  |  |
| 9 | SUPPORT DE CIRCUIT IMPRIME - équipées avec une mousse de caoutchouc ESD, 1 capot, 1 pont central amovible, 2 attelles réglables - Surface de travail de 250mm x 200mm mini |  |  |
| 10 | STATION DE DESSOUDAGE - Alimentation : 220 V / 50 Hz, - Puissance absorbée : 90 W mini - Avec bloc d‘alimentation et outils de soudage - Plage de température ± 10% : numérique 50°C - 450°C minimum - Système Venturi pour dépression - flexibles d’air comprimé |  |  |
| 11 | STATION DE SOUDAGE A AIR CHAUD - A 2 canaux, - avec Unité d'alimentation avec fer à souder 100 W mini - pompe à dessouder 100 W mini - Température réglable - Affichage de température - Fonction de refroidissement livré avec : - Buse à air chaud Ø compris entre 2,5 et 3 mm - Buse à air chaud Ø compris entre 4 et 5 mm - Buse à air chaud compris entre 10 et 12 mm - Buse à air chaud compris entre 14 et 16mm |  |  |
| 12 | CASIER DE RANGEMENT DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES - Structure métallique - Casiers en plastique - 48 tiroirs mini - Dimensions mini H x L X P: 50 x 28 x 12 cm |  |  |
| 13 | ALIMENTATION STABILISEE TRIPLE DE LABORATOIRE - 2 sorties réglables ± 10% : 0 à 30 V DC - 0 à 3 A - 1 sortie fixe 5 V - Courant continu DC 3 A ± 10 % - Double afficheur LCD pour tension et courant - Mode de protection : limitation de courant - Protection générale par un fusible |  |  |
| 14 | INSOLEUSE A QUATRE TUBES - à minuterie électronique - 4 tubes UV de 8 W mini - Châssis d’insolation en aluminium anodisé (sauf couvercle), - équipé de baguettes de réglage permettant un positionnement plus précis du film et de la carte Livré avec : 4 tubes UV de rechange |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Générateur de fonction. | U | 8 |  |  |  |
| 2 | Oscilloscope double trace | U | 8 |  |  |  |
| 3 | Valise d’outillage électronique équipée | U | 10 |  |  |  |
| 4 | Plaquette de montage et essai des circuits électronique (platine d'essai) | U | 30 |  |  |  |
| 5 | Fer à souder | U | 30 |  |  |  |
| 6 | Lampe avec loupe | U | 15 |  |  |  |
| 7 | Pompe a dessouder | U | 30 |  |  |  |
| 8 | LOUPE LUNETTES, LUMINEUSE LED, PHARE |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Support de circuit imprime | U | 02 |  |  |  |
| 10 | Station de dessoudage | U | 04 |  |  |  |
| 11 | Station de soudage a air chaud | U | 04 |  |  |  |
| 12 | Casier de rangement des composants électroniques | U | 04 |  |  |  |
| 13 | Alimentation stabilisée triple de laboratoire | U | 10 |  |  |  |
| 14 | Insoleuse a quatre tubes | U | 01 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 4: Moteurs électriques et transformateur

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE Puissance mini : 0, 3 kW Vitesse de rotation mini : 2000 tr /min Induit ± 10 % : 220 V /1,8 A Inducteur ± 10 %: 220 V /0,3 |  |  |
| 2 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A GAGE DIDACTISE Puissance mini : 0, 37kW Vitesse de rotation mini : 1350 tr / min Cos φ mini : 0,79 Couplage étoile: 380 ou 400 V /0,76 A ± 10 % Couplage triangle : 220 ou 240 V /1,32 A ± 10 % |  |  |
| 3 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A DEUX VITESSES (DAHLANDER) DIDACTISE Puissance mini : 0,3 / 0,43 kW Vitesse de rotation ± 10 % : 1390 tr / min /2800 tr / min-50 Hz AC : 220 V ou 240 V /1,86 A ± 10 % Cos φ mini : 0,73/0,8 Couplage étoile double : 380 V ou 400 V /1,2 A ± 10 % Couplage triangle : 440 V /0,89 A ± 10 % |  |  |
| 4 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ Puissance mini : 0, 2 kW Vitesse de rotation ± 10 % : 3000 tr / min AC: 220 V OU 240 V /3 A ± 10 % DC : 140 V /2,5 A ± 10 % |  |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ Puissance MINI : 0,25 KW Vitesse de rotation ± 10 % : 1400 tr / min Cos φ ± 10 % : 0,99 AC : 220 V OU 240 V /1,86 A± 10 % Avec Condensateur de service et Condensateur de démarrage |  |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ Puissance mini : 0,27 kW Vitesse de rotation ± 10 %: 1390 tr / min – 50 Hz Cos φ mini : 0,72 Couplage étoile: 380 V ou 400 V /1,16 A± 10 % Couplage triangle : 230 V /2 A ± 10 % U2 : 95 V |  |  |
| 7 | TRANSFORMATEURS TRIPHASES Caractéristiques techniques - 3 enroulements au primaire et 3 enroulements au secondaire - Puissance mini : 0,5 kVA - Tension 400 /240 V - Couplage séparé - Bornes de sécurité |  |  |
| 8 | Moteur monophasé a condensateur de démarrage 1.5 kW -220/380V-1500tr/mn |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE | U | 2 |  |  |  |
| 2 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A GAGE DIDACTISE | U | 4 |  |  |  |
| 3 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A DEUX VITESSES (DAHLANDER) DIDACTISE | U | 2 |  |  |  |
| 4 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ | U | 4 |  |  |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |  |
| 7 | TRANSFORMATEURS TRIPHASES | U | 2 |  |  |  |
| 8 | Moteur monophasé a condensateur de démarrage | U | 2 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 5 : BANCS DIDACTIQUES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique de travaux pratiques à 4 postes |  |  |
| 2 | Banc didactique de travaux pratiques électronique a 2 places : Avec alimentation cc fixe ;5V,-5V ; 2A Avec alimentation cc fixe ;12V,-12V ; 2A Avec alimentation cc variable ;24V; 5A ; Avec alimentation ca 24V – 50 HZ; 5A ; |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique de travaux pratiques à 4 postes | U | 8 |  |  |  |
| 2 | Banc didactique de travaux pratiques électronique à 2 places | U | 4 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 6 : Banc pneumatique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc pneumatique et électropneumatique Banc pneumatique et électropneumatique Poste de travail mobile double face permet le montage et l’exploitation des différents composants sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) 1* Table roulante dimension situé entre longueur 1200 mm, hauteur 1700 mm et profondeur 800 mm minimum 1* plaque en aluminium extrudé et adonisé de dimension situé entre longueur 1080 mm et profondeur 680 mm minimum avec possibilité de fixation des composants électriques sur les deux faces 2*caisson à quatre tiroirs minimum et avec serrures 1*guide de câble 1 x unités d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC- 24 VDC/ 4A minimum avec 6 sorties minimum 1 x compresseur silencieux lubrifié pour utilisation en salle de cours: protégé par pressostat et soupape de sureté - Tension d’alimentation 230V/50HZ - Pression de service 7 bar minimum - Débit d’aspiration 40 L/MIN minimum - Volume de réservoir 9 l minimum - Sortie avec régulateur de pression, manomètre et coupleur rapide Pré-actionneur de mise en pression manuelle et mécanique 2 distributeurs 3/2 NF actionnée par bouton poussoir 2 Distributeurs 3/2 NO actionnée par bouton poussoir 1 Distributeur 3/2 NF actionnée par bouton d’arrêt d’urgence 4 Distributeurs FC 3/2 NF actionnée par galet 2 Distributeurs 3/2 NF actionnée par galet escamotable 1 Distributeur 3/2 NF bistable actionnée par un commutateur 1 Distributeur 5/2 actionnée par bouton poussoir 1 Distributeur 5/2 avec sélecteur à deux positions 1 Distributeur 5/3 à centre fermé commande par levier à accrochage Pré-actionneur à commande pneumatique 1 Distributeur 3/2 NF monostable á pilotage pneumatique 2 Distributeurs 5/2 monostable à commande pneumatique 2 Distributeurs 5/2 bistable à commande pneumatique Traitement signal, régulation de débit et blocage 1 porte logique "OU" 1 Sélecteur de circuit en "OU" 1 Porte logique “ET” 1 Sélecteur de circuit en “ET” 2 étrangleurs de débit unidirectionnel 1 Valve d’échappement rapide 1 Temporisateur pneumatique réglable à sortie positive 2 Régleurs de débit avec clapet anti-retour pilotée 1 étrangleur de débit bidirectionnel 1 Soupape de séquence Vérins 2 Vérins à simple effet à rappel par ressort 1 Vérin à double effet à piston magnétique et amortissement élastique Vérin à double effet à piston magnétique avec amortissement pneumatique réglable Électrodistributeurs 1 Electrodistributeur 3/2 monostable NF (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Électrodistributeur 3/2 bistable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 2 Électrodistributeurs 5/2 bistable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 2 Électrodistributeurs 5/2 monostable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Électrodistributeur 5/3 centre fermé (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Générateur de vide par effet venturi avec ventouse Modules de contrôle/détecteurs 1 Commutateur ON/OFF 1 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence (électrique) 1 Ensemble d’entrées électriques (Boîtier avec 3 boutons poussoirs NO-NC) 1 Ensemble de 3 relais (3 NO-3 NC, bobine 24VDC) 1 Indicateur (Voyants, sonnerie) 1 Ensemble de 2 relais temporisateurs (2 NO- 2 NC) 1 Bornier de connexion électrique 4 Détecteurs magnétique type Reed 2 Détecteurs magnétique statique 1 Détecteur inductif 1 Détecteur capacitif 1 Détecteur photoélectrique 4 Fin de course électrique 1 Pressostat contact électrique Accessoires Ensemble de 10 Raccords en “T” Ø 4mm Ensemble de 10 bouchons en plastique Ø 4mm Ensemble de 10 raccords en “Y” Ø 4mm 1x jeu de câble de laboratoire sécurisé de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 80 câbles minimum NB: tous les composants pneumatiques doivent être munis des raccords rapides Ø 4mm |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc pneumatique et électropneumatique | U | 1 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 7 : Banc Hydraulique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc Hydraulique Désignations et Caractéristiques techniques : - Ensemble d'équipement didactique pour l'étude en hydraulique de base, électro hydraulique, hydraulique proportionnelle et la régulation hydraulique - Poste de travail mobile double face permet le montage et l'exploitation des différentes composant sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) Le poste de travail doit être équipé de: - 1x Chariot mobile sur roues de dimensions ±10 : - longueur 1540mm, - hauteur 1760mm - profondeur 770mm minimum - 1x Plaque double face pour fixation facile des composants de dimensions - longueur1080 mm minimum - profondeur 680 mm minimum - 1x fronton d'insertions des composants électriques double face - 2x Caisson fixe à 3 tiroirs minimum - 2x Bac de récupération d'huile en caoutchouc - 1x Guide de câble - 1x Support de flexible Jeu d'équipement pour l'étude de l'hydraulique et l'électro hydraulique - 1x Distributeur 4/2 à commande manuel et rappel par ressort - 1x Distributeur 4/3 à commande manuel, centre en Y - 1x Distributeur 4/3 à commande manuel, centre fermé - 1x Clapet anti-retour - 1x Clapet anti-retour piloté - 1x Limiteur de pression à commande directe - 1x étrangleur de débit bidirectionnel - 1x étrangleur de débit unidirectionnel - 2x Vérins à double effet diamètre de piston 25mm, diamètre de la tige 16 mm maximum et une course de 200 mm minimum - 1x Kit de montage pour vérin - 1x Moteur hydraulique avec drainage couple 60 Nm - 1x Masse de charge de 15 kg maximum avec fixation adapté au vérin livré assemblé dans un grillage par mesure de sécurité - 1x accumulateur hydraulique à membrane avec diaphragme de blocage. - 3x Manomètre avec raccord rapide et bain de glycérine plage de pression 0- 100 bar - 2x Répartiteur en T avec raccord rapide - 1x Vanne d’arrêt - 2x Module de 3 relais électriques (contacts 3NO-3NC pour chaque relais, bobine 24 VDC) - 1x Module de 3 boutons poussoirs électriques - 1x Module de 2 relais temporisés (contacts 2NO-2NC) - 2x distributeur 4/2 monostable à pilotage électrique (bobine 24 VDC avec voyant lumineux d’excitation) - 1x distributeur 4/3 à centre fermé pilotage électrique (bobine 24 VDC avec voyant lumineux d’excitation - 1x Pressostat électronique - 2x Détecteur de proximité électronique Jeu d'accessoires - 10x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm - 6x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm - 4x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm - Jeu de câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 80 câbles minimum - Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC - 24VDC / 10A maximum protégée contre le court-circuit. Groupe hydraulique - Commande avec disjoncteur de protection et arrêt d'urgence intégré - Moteur à courant alternatif monophasé - Tension nominale : 230 V/50Hz - Puissance nominale : 1 kW minimum - Accouplée à 2 pompes doubles (pompe à engrenages ou à palettes) - Débit de chaqu'une des pompe: 3.5 l/min minimum - Pression 50 bar minimum - Capacité du réservoir 40 Litre minimum avec filtre sur canal des retours. Livré avec Documents en français de formation avec exercice et exemple format papier et numérique sur CD-ROM Manuel d'enseignement en hydraulique et électro hydraulique - Manuel de travaux pratique en hydraulique de base - Manuel de travaux pratique en électro hydraulique - logiciel de conception et de simulation |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc Hydraulique | U | 1 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent