| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres Ouvert sur offres de prix

N°   47 / 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur de la réparation des engins à moteurs repartie en lots suivants : Lot N° 1 : Station de diagnostic pour véhicules automobiles et appareil de contrôle de géométrie 3D avec le pont élévateurs 4 colonnes Lot N° 2 : Analyseurs des gaz d’échappement et station de charge de climatisation de véhicules automobiles Lot N° 3 : Equipement de garage Lot N° 4 : Matériel de manutention Lot N° 5 : Appareils pour carrossier peintre Lot N° 6 : Equipements lourds de carrosserie peinture automobile Lot N° 7 : Equipement d’atelier de carrosserie peinture Lot N° 8 : Equipement de laboratoire de peinture Lot N° 9 : Equipements de peinture automobile Lot N° 10 : Equipement de préparation de peinture auto

Annexe **1 : Spécifications techniques des fournitures

LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3D AVEC LE PONT ELEVATEURS 4 COLONNES

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item n° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES MULTIMARQUES Fonction : - Lecture de paramètres et effacement des codes défauts, - Simulation et commande des actuateurs - Fonction diagnostic guidée. - Programmation avec base de données relative aux véhicules les plus représentés au Maroc. - Une licence d’utilisation valable 5 ans minimum avec possibilité de mise à jour. - Ecran Tactile. - Enregistrement des paramètres. - Formation sur l’utilisation de l’appareil d’une journée. Livré avec : Tous les accessoires nécessaires aux opérations de diagnostic | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Appareil de contrôle de géométrie 3D des véhicules légers - La mesure simultanée du voile des 4 roues. - La mesure du parallélisme, carrossage, chasse, inclinaison du pivot et angle de braquage. - La transmission sans fil des données entre les capteurs et la console. - L’affichage 3D des données mesurées. - L’impression du rapport du contrôle réalisé. - L’enregistrement des données des clients et des travaux réalisés. - La création d’une base de données personnelle des véhicules. - L’assistance à l’opérateur dans les contrôles et les réglages. L’appareil doit être composé des éléments ci-après : - 2 caméras numériques minimum. - PC avec la configuration minimale suivante : - Mémoire RAM 4 Go au minimum - Disque dur de 256 GB au minimum - Carte graphique RAM 512 Mo minimum - Interface Réseau Ethernet - Clavier USB azerty français - Souris optique USB à 2 boutons avec défilement - Ecran plat de 19" - 2 ports USB - Licence Windows 7 Professional Français ou système d’exploitation plus récent - Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l’unité centrale. - Logiciel en français fonctionnant sous Windows - Base de données des marques courantes sur le marché marocain telles que : Renault, Peugeot, Ford, Opel, Toyota, Volkswagen, Hyundai, …..avec mise à jour de l’année en cours. - Imprimante couleur - Chariot mobile avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC - Accessoires : - Bloque volant - Jeu de 4 griffes de capacité minimale de 13 à 22" - Jeu de 4 cibles - Formation d’une journée sur l’appareil de contrôle de géométrie 3 d des véhicules légers | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Pont élévateur 4 colonnes Pont à 4 colonnes avec levage auxiliaire intégré pour le contrôle de géométrie. Cet équipement doit être compatible avec l’appareil de contrôle de géométrie 3 D, décrit à l’item 1. Caractéristiques du pont élévateur : - Capacité de levage minimal : 3.5 t - Hauteur mini. de levage ≤ 210 mm - Hauteur maxi. de levage ≥ 1 750 mm - Logements avant pour plateaux pivotants - Logements arrière pour plaques coulissantes - Puissance du moteur électrique : 2 Kw minimum - Alimentation électrique : 400 V - 50 Hz Caractéristiques du levage auxiliaire : - Capacité de levage : 2.5 t minimum Le pont doit être livré avec : - Un jeu de 2 rampes d’accès - Un jeu de 2 arrêts de roue - Un jeu de 2 plateaux pivotants - Un jeu de 2 couvercles des plateaux pivotants - Un jeu de 2 plaques coulissantes Manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance en langue française. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 1 : STATION DE DIAGNOSTIC POUR VEHICULES AUTOMOBILES ET APPAREIL DE CONTROLE DE GEOMETRIE 3D AVEC LE PONT ELEVATEURS 4 COLONNES

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Station de diagnostic pour véhicules automobiles multimarques | U | 1 |  |  |
| 2 | Appareil de contrôle de géométrie 3 D des véhicules légers | U | 2 |  |  |
| 3 | Pont élévateur 4 colonnes | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **2 : Spécifications techniques des fournitures

LOT n° 2 : ANALYSEURS DES GAZ D’ECHAPPEMENT ET STATION DE CHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opacimétrie pour la mesure des émissions des moteurs diesel L’opacimétrie doit être munie des éléments suivants : - Des éléments de mesure d’opacité des émissions des moteurs Diesel et son expression en pourcentage et en Coefficient d’absorption K (m-1). La mesure doit être réalisée en régime stabilisé et en accélération. - Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. - Une sonde à gaz d’échappement - Un clavier - Tension d’alimentation : 220 V – 50 Hz. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence. L’analyseur doit être muni des éléments suivants : • Des éléments de mesure des gaz d’échappement CO, CO2, HC, O2, coefficient LAMBDA des moteurs essence (expression en pourcentage). La mesure doit être réalisée en régime stabilisé et en accélération. • Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. • Une sonde à gaz d’échappement avec système de fixation pour le prélèvement de la fumée. • Un écran d’affichage. • Un clavier • Une imprimante intégrée. • Tension d’alimentation : 220 V – 50 Hz. • Chariot sur roues | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Station de recharge de climatisation de véhicule automobile La station doit assurer : § La récupération, le recyclage, la mise à vide et la recharge du réfrigérant R134a § L’injection d'huile § Le contrôle d’étanchéité - Capacité du réservoir : 10 L minimum - Manomètres d’affichage BP et HP - 2 tuyaux BP et HP de longueur de 2 m minimum - Raccords rapides BP et HP standardisés - Tension : 220 V - 50 Hz. - Livrée avec une bouteille de réfrigèrent de 10 litres Minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 2 : ANALYSEURS DES GAZ D’ECHAPPEMENT ET STATION DE CHARGE DE CLIMATISATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opacimétrie pour la mesure des émissions des moteurs diesel | U | 2 |  |  |
| 2 | Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence. | U | 2 |  |  |
| 3 | Station de recharge de climatisation de véhicule automobile | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **3 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 3: EQUIPEMENT DE GARAGE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil à purger les freins des véhicules - Pour purge du liquide de freinage et purge de l’embrayage - Capacité : 5 litres minimum - Réservoir avec niveau visible et indication de niveau mini. - Livré avec tuyaux et adaptateurs pour les différents bouchons. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Chargeur de batteries lent - Tension de charge : 12 et 24 volts - Capacité de charge minimale : 10 à 100 A/h. - Commutation automatique en maintenance de charge à tension constante lorsque la batterie est complètement chargée. - Protection contre les surcharges et l’inversion de polarité - Alimentation : 220 V – 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Contrôleur de pression d’huile moteur - Plage de mesure minimale : de 0 à 8 bars. - Liaison avec raccord rapide - Livré avec adaptateurs, joints et raccords. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Manomètre de mesure de la pression d’essence 0-10 bars | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Compressiomètre pour moteur Diesel - Pour tout type de moteur diesel : système de "faux injecteurs" et "fausses bougies". - Gamme de mesure minimale : 10 bars. - Livré avec adaptateurs, joints et raccords - Livrée en coffret | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Compressiomètre pour moteur essence - Gamme de mesure minimale : 10 bars. - Livré avec adaptateurs, joints et raccords - Livrée en coffret | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Contrôleur d’étanchéité du circuit de refroidissement - Pompe de mise sous pression avec manomètre d'indication de pression (0 à 2,5 bars minimum). - Livré avec bouchons adaptables sur tous types de radiateurs. - Livrée en coffret | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Equilibreuse de roues Equilibreuse de roues permettant d’équilibrer toutes les roues de véhicules léger, équipé d’un afficheur numérique et système de prise de mesure automatique. - Livré avec : - Pince gabarit de pneu - Pince à équilibrage - Masse de Calibrage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Vidangeurs d'Huile Usée équipé Avec : indicateur de niveau, sondes d'aspiration Kit de diamètres différents et le bac de stockage. Régulateur pneumatique de vidange. Capacité de réservoir : 50 litres min | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Monte-démonte pneus Monte -démonte pneus équipé d’une colonne inclinable a commande pneumatique, avec assistant de montage et démontage des pneus rigides. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3: EQUIPEMENT DE GARAGE

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil à purger les freins des véhicules | U | 2 |  |  |
| 2 | Chargeur de batteries lent | U | 1 |  |  |
| 3 | Contrôleur de pression d’huile moteur | U | 2 |  |  |
| 4 | Manomètre de mesure de la pression d’essence 0-10 bars | U | 2 |  |  |
| 5 | Compressiomètre pour moteur Diesel | U | 2 |  |  |
| 6 | Compressiomètre pour moteur essence | U | 2 |  |  |
| 7 | Contrôleur d’étanchéité du circuit de refroidissement | U | 2 |  |  |
| 8 | Equilibreuse de roues | U | 1 |  |  |
| 9 | Vidangeurs d'Huile Usée équipé | U | 2 |  |  |
| 10 | Monte-démonte pneus | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  | ………….. |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **4 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 4 : MATERIEL DE MANUTENTION

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cric rouleur hydraulique -En acier - Capacité : 2 Tonnes minimum - Hauteur de levage minimum : 150 mm maximum - Hauteur de levage maximum : 350 mm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Grue d'atelier hydraulique mobile - Capacité : 1,5 tonne minimum - Bras télescopique - Hauteur maxi de levage : 2 mètres minimum. - Chaine de levage avec crochet de sécurité - Limiteur de charge et vitesse de descente contrôlée. - Mobile sur roulettes. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 4 : MATERIEL DE MANUTENTION

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cric rouleur hydraulique | U | 4 |  |  |
| 2 | Grue d'atelier hydraulique mobile | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **5 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot n° 5 : APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponceuse orbitale pneumatique - plateau de diamètre mini 150mm - fixation disque abrasif par VELCRO - alimentation en air comprimé : 6 à 8 bars - vitesse de rotation : 9500 tours/mn mini sur 6 bars - 6 trous | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Scie pneumatique alternative pour découpage de carrosserie - fréquence : 200 Hz min - course lame : 8 à 10 - longueur : 250mm maxi - alimentation : 6bars - poids : 0,5 kg maxi - avec jeu de 10 scies de 32 dents/ pouce | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Perceuse pneumatique avec mandrin auto serrant - capacité de mandrin : Ø 10mm - alimentation : 6 à 8 bars | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Fraiseuse dépointeuse de points de soudure - vitesse de rotation : 2000 tours/mn mini - foret fraise de diamètre : 8mm - réglage de profondeur de perçage - alimentation : 6 bars mini - poids : 1,8 kg maxi - avec jeu de 5 foret fraise de diamètre 8mm | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Cric extra plat - Hauteur sous caisse min : 75mm - levée max : 460mm | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Clé à chocs 1/2" - puissance maxi : 800 Nm - livrée dans un coffret avec 14 douille impact de 6 à 19mm | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | - Couteau à pare brise - - admission taraudée : 1/4" Ø int 10mm - consommation d’air à vide : 110l / mn - livré avec lames : à racler, en U, droite, courbe, longue à angle et un disque | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | - Masques à cristaux liquide pour poste MIG | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | - Polisseuse Machine électrique de polissage de laques et de vernis 220V – 1200W mini- 50 HZ – 3000 tr/min mini | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Perceuse portative électrique - capacité de perçage : 13mm - puissance du moteur : 680 w min - vitesse à vide 10 à 2800 tr/min max - alimentation : 220 V – 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Meuleuse ébarbeuse portative à renvoi d’angle - diamètre du disque : 125mm - vitesse mini : 10000 tours/mn - blocage de l’arbre - carter de protection orientable - puissance : 750 w mini - alimentation : 220 V – 50 Hz - livrée avec poignée et clés de service - lot de 10 disques à ébarber (métal) - lot de 10 disques à tronçonner (métal) | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Lustreuse Machine électrique de polissage de laques et de vernis 220V – 1200W - 60 HZ - 5,6 A – 3000 min | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot n° 5 : APPAREILS POUR CARROSSIER PEINTRE

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponceuse orbitale pneumatique | U | 08 |  |  |
| 2 | Scie pneumatique alternative pour découpage de carrosserie | U | 03 |  |  |
| 3 | Perceuse pneumatique avec mandrin auto serrant | U | 01 |  |  |
| 4 | Fraiseuse dépointeuse de points de soudure | U | 03 |  |  |
| 5 | Cric extra plat | U | 02 |  |  |
| 6 | Clé à chocs 1/2" | U | 02 |  |  |
| 7 | - Couteau à pare brise | U | 02 |  |  |
| 8 | Masques à cristaux liquide pour poste MIG | U | 05 |  |  |
| 9 | - Polisseuse | U | 02 |  |  |
| 10 | Perceuse portative électrique | U | 06 |  |  |
| 11 | Meuleuse ébarbeuse portative à renvoi d’angle | U | 04 |  |  |
| 12 | Lustreuse | U | 02 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ……………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe ** 6 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot n°6 : Equipements lourds de carrosserie peinture automobile

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être  renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Composition hydraulique 4 tonnes - pompe hydraulique - vérin pousseur - vérin écarteur - rallonges - tête bombé en caoutchouc - tête striée - pied de biche | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Composition hydraulique 10 tonnes - une pompe à main : min 600m3 - vérin pousseur : course min 150 mm - vérin écarteur - 3 rallonges : de100 à 500 mm min | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Sécheur mobile à infrarouge sur support mobile - sécheur infrarouge ondes courtes compact à 3 casettes - mobile et léger réglable en hauteur avec minuterie du temps de séchage - Alimentation électrique : 220V ou 380 V – 50 HZ - 3 cassettes infrarouges ondes courtes - L x l de la cassette infrarouge 800 x 100 minimum - Puissance totale : 3000 W minimum - Support mobile permettant le réglage de la position des lampes en hauteur et horizontalement -sur 4 roues dont 2 avec freins | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Unité d’aspiration et de ponçage à sec -Bac de récupération 60 litres minimum -Puissance 2000 W minimum -Manchonen Y -Alimentation 220V 50Hz -Volume du réservoir | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Compresseur à air comprimé - Monté sur roues - Réservoir capacité 200 litres minimum - Pression 10 à 12 bars - Alimentation : 220 / 380 V – 50 hz - Puissance 8 CV mini; - Groupe moteur en fonte Fournis avec - 1 manomètre - 2 sorties raccords tuyaux diamètre 1/4" | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Nettoyeur manuel pour pistolets combinés - Nettoyage manuel et automatique des peintures hydrodiluable et solvantée - Pression d’alimentation comprise entre 5 et 10 bars - Capacité des bidons minimum 20 litres - Extraction des vapeurs nocives | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot n°6 : Equipements lourds de carrosserie peinture automobile

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Composition hydraulique 4 tonnes | U | 1 |  |  |
| 2 | Composition hydraulique 10 tonnes | U | 1 |  |  |
| 3 | Sécheur mobile à infrarouge sur support mobile | U | 1 |  |  |
| 4 | Unité d’aspiration et de ponçage à sec | U | 2 |  |  |
| 5 | Compresseur à air comprimé | U | 1 |  |  |
| 6 | Nettoyeur manuel pour pistolets combinés | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ……………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **7: Spécifications techniques des fournitures

Lot n°7 : EQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE PEINTURE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisaille guillotine électrique - Capacité acier doux : 3mm mini - Longueur minimale des lames : 1200 mm - Puissance moteur : 400 V / 50 Hz / 3 kW mini - Profondeur de la table : 350 mm mini - Hauteur de la table : 800 mm mini - Lames de rechange - Manuel d’utilisation et d’entretien en langue française - Matériel livré doit être conforme aux normes CE | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Rouleuse Planeuse Manuelles A 3 Rouleaux - Rouleuse planeuse 3 rouleaux manuelles - Type Planeur - Longueur utile des cylindres 1 050 mm mini - Epaisseur maxi 3 mm - Diamètre des cylindres : supérieur à 60 mm - Clés de service - Manuel d’utilisation en français - Matériel livré doit être conforme aux normes CE | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Perceuse sensitive - Table : 280 x 300 mm au minimum - Profondeur de perçage maxi. : 120 mm au minimum - Nombre de vitesses de broche : 12 vitesses au minimum - Vitesses de broche maximale : 2400 tr/mn au minimum - Diamètre colonne : 90 mm au minimum - Course du mouvement verticale : 340 mm au minimum - Puissance moteur : 1.5 kW au minimum - Alimentation triphasée 380 V – 50 Hz - Cône morse de la broche CM3 - Arrêt d’urgence - Accessoires - Mandrin à serrage rapide capacité 16 mm compatible - Etau fixe de perçage capacité 120 mm mini, compatible avec la machine - Manuel d’utilisation et d’entretien en français - Installation et mise en place selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Garantie : une année pour pièces détachées et main d'œuvre. - le matériel livré doit être conforme aux normes CE | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Plieuse a tablier manuelle - Relevage manuel - Largeur de pliage mini. : 1200 mm - Epaisseur mini. de pliage 1.5 mm - Tablier réglable pour réalisation de rayons calibrés, sur mandrin équipé avec pince et règles - Clés de service - Manuel d’utilisation en français - Garantie : une année pour pièces détachées et main d'œuvre. - D’autre part le matériel livré doit être conforme aux normes CE | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Touret à meuler sur socle - Touret à meuler sur socle métallique, équipé de 2 meules de Ø 200 mm au minimum et d’épaisseur 40 mm au minimum - Vitesse de rotation : 1600 tr/min au minimum - puissance de moteur : 2.2 kW mini au minimum - Alimentation monophasée ou triphasée - Chaque meule est équipée d’écran pare-étincelles en polycarbonate très résistant. - Arrêt d’urgence - Manuel d’utilisation en français - Installation et mise en place selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Garantie : une année pour pièces détachées et main d'œuvre. - le matériel livré doit être conforme aux normes CE | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | - Poste multifonction et soudage par point Alimentation 220 V ou 380 v Fréquence 50hz Courant de soudage 7000A min Puissance 25 KVA min Pince pneumatique en G Marteau à inertie Clou, rondelles, goujons et fil ondulé | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Poste de soudage multi procédés (LIFT TIG AU MINIMUM, MIG/MAG, FCAW, ELECTRODE ENROBEE,...) - Alimentation : 400 V ±10% triphasé 50Hz - Tension à vide ≥ 60 VDC - Facteur de marche : 400 A à 80% au minimum - Gamme de courant : EE / TIG : 5 – 400 A au minimum - Gamme de courant : MIG : 10 – 600 A au minimum - Affichage digital - Câble de masse avec pince - Câble primaire - Câble avec pince d’électrode longueur 3 m au minimum - Torche MIG350A à 60% mini, diamètres du fil : 0,8 à 1,6 mm au minimum, câble longueur 3m au minimum - Torche TIG 180A à 35% mini, câble longueur 3m au minimum - Dévidoir à 4 galées, vitesse de fil : 1 à 18 m/mn mini - Notice technique de mise en œuvre, de réglage et d’entretien en langue française - Installation et mise en place selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Garantie : une année minimum pour pièces détachées et main d'œuvre. - le matériel livré doit être conforme aux normes CE | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Touret à meuler - meule plate de diamètre 200mm - meule lapidaire - puissance comprise entre 0,7 et 1 kw - alimentation 220 / 380 V -50 Hz - 2 écrans de protection transparents - support métallique - clés de service | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot n°7 : EQUIPEMENT D’ATELIER DE CARROSSERIE PEINTURE

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisaille guillotine électrique | U | 2 |  |  |
| 2 | Rouleuse Planeuse Manuelles A 3 Rouleaux | U | 2 |  |  |
| 3 | Perceuse sensitive | U | 2 |  |  |
| 4 | PLIEUSE A TABLIER MANUELLE | U | 2 |  |  |
| 5 | Touret à meuler sur socle | U | 1 |  |  |
| 6 | - Poste multifonction et soudage par point | U | 2 |  |  |
| 7 | Poste de soudage multi procédés (LIFT TIG AU MINIMUM, MIG/MAG, FCAW, ELECTRODE ENROBEE,...) | U | 4 |  |  |
| 8 | Touret à meuler | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  | ………….. |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.

Annexe **8: Spécifications techniques des fournitures

Lot N° 8 : EQUIPEMENT DE LABORATOIRE DE PEINTURE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABINE DE PEINTURE A VENTILATION VERTICALE AVEC SOUBASSEMENT IMPLANTATION - Sur génie civile avec soubassement : la cabine sera installée dans une fosse de profondeur 350 mm préparée par le maitre d’ouvrage. - La cabine de peinture doit être nivelé avec le sol de l’atelier DIMENSIONS EXTERIEURES : - LONGUEUR : 6,00 M ± 5 % - LARGEUR : 4,00 M ± 5 % - HAUTEUR : 2,8 M ± 5 % STRUCTURE - panneaux sandwich avec isolation thermique épaisseur 40 mm minimum - panneau métallique traité contre la corrosion si nécessaire et pré laqué (Blanc intérieur). - porte principale vitrée (2 battantes minimum) - porte de secours avec hublot - éclairage incliné au plafond types lumière du jour. - équipement de ventilation et chauffage - filtration : pré filtres, filtres au plafond, filtres au sol - caillebotis galvanisé sur fosse d'extraction sur toute la surface du plancher de la cabine de peinture - filtration a l'extraction disposée dans des paniers grillagés sous les caillebotis Groupe de soufflage/chauffage composé de : - Débit de soufflage : 20 000 m3/h mini - Puissance : 5 Kw minimum - Alimentation : triphasée 380 v – 50 Hz - Brûleur à carburant, y compris cheminée de fumée pour sortie à l’extérieur de l’atelier avec chapeau pare-pluie. - Réservoir de gasoil capacité minimale 20 l en inox Groupe d'extraction composé de - Un caisson d’extraction débit 20 000 m3/h mini - Puissance : 5 Kw minimum - Alimentation : triphasée 380 v – 50 Hz - Cheminée d'extraction passage en toiture ou en mur de séparation avec rejet vertical. Coffret de commande électrique - indiquant la température, minuterie et tous les paramètres nécessaires ; - gestion de sécurité à l’intérieur de la cabine : surpression - Sécurité du fonctionnement bruleur - Sécurité des moteurs électriques Livré avec épurateur double Le titulaire prend toute les dispositions de visiter les lieux dans les 15jours qui suivent la notification l’ordre de service de commencement. Le maitre d’ouvrage réserve dans l’atelier de peinture une fosse profondeur de 350 mm pour l’installation de la cabine de peinture. Le titulaire doit assurer les travaux de finition des installations. | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | AIRE DE PREPARATION PONÇAGE IMPLANTATION - Sur génie civile avec soubassement : l’aire de préparation sera installée dans une fosse de profondeur 350 mm préparée par le maitre d’ouvrage. - L’air de préparation doit être nivelé avec le sol de l’atelier DIMENSIONS EXTERIEURES : - LONGUEUR : 6,00 M ± 5 % - LARGEUR : 4,00 M ± 5 % - HAUTEUR : 2,8 M ± 5 % - caillebotis galvanisé sur fosse d'extraction sur toute la surface du plancher de l’air de préparation - filtration a l'extraction disposée dans des paniers grillagés sous les caillebotis - bloc aspirant au sol avec ventilateur et cheminée d’extraction d’air - structure mécano soudée sur les parois latérales permettant la fixation des blocs d’éclairage et le maintien stable du plafond de l’air de préparation sans aucune suspension au plafond de l’atelier - rideaux translucide suspendu sur les 4 quatre cotés - Unité d’aspiration puissance : 7 Kw minimum - Alimentation triphasée : 380 V – 50hZ Eclairage : - blocs d’éclairage types lumière du jour Armoire électrique de commande Le titulaire prend toute les dispositions de visiter les lieux dans les 15jours qui suivent la notification l’ordre de service de commencement. Le maitre d’ouvrage réserve dans l’atelier de peinture une fosse profondeur de 350 mm pour l’installation de l’aire de préparation. Le titulaire doit assurer les travaux de finition des installations. | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | LABORATOIRE DE PREPARATION PEINTURE DIMENSIONS EXTERIEURES : - LONGUEUR : 3,60 M ± 5 % - LARGEUR : 2,40 M ± 5 % - HAUTEUR : 2,8 M ± 5 % STRUCTURE - panneaux sandwich avec isolation thermique épaisseur 40 mm minimum - panneau métallique traité contre la corrosion si nécessaire et pré laqué (Blanc intérieur) - porte d’accès avec hublot EQUIPEMENT DE VENTILATION - ventilateur d’extraction respectant la réglementation ATEX - débit d’air : 1000 m3/h minimum - puissance moteur : 0,5 kW minimum - cheminée d’extraction en tôle galvanisée avec chapeau pare-pluie dégagé à l’extérieur de l’atelier EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - coffret de commande électrique - éclairage en plafond type lumière du jour | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Brillance mètre trois angles avec mesure de la peau d'orange - Mesure sous les angles de 20°, 60° et 85° - Gamme de mesures de 0 à 2000 unités de brillance - Etalon certifié - Livré en mallette avec accessoires | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Appareil de mesure d’épaisseur de revêtement - Système de mesure par ultrasons d’épaisseurs de revêtements sur métaux et plastique - Mesure jusqu’à 3 couches minimum - Plage de mesure minimale : 13 à 500 µm - Mémorisation des valeurs de mesure -Livré avec certificat d'étalonnage | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 8 : EQUIPEMENT DE LABORATOIRE DE PEINTURE

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABINE DE PEINTURE A VENTILATION VERTICALE AVEC SOUBASSEMENT | U | 1 |  |  |
| 2 | AIRE DE PREPARATION PONÇAGE | U | 1 |  |  |
| 3 | LABORATOIRE DE PREPARATION PEINTURE | U | 1 |  |  |
| 4 | Brillance mètre trois angles avec mesure de la peau d'orange | U | 1 |  |  |
| 5 | Appareil de mesure d’épaisseur de revêtement | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  | ………….. |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.

Annexe **9: Spécifications techniques des fournitures

LOT N°9 : EQUIPEMENTS DE PEINTURE AUTOMOBILE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécheur infrarouge mobile - Ondes courtes - 3 cassettes - Surface de séchage minimum : 800 x 1000 mm - Frein sur les roues arrière. - Puissance totale : 3 000 W minimum - Possibilité d’allumer les lampes indépendamment. - Alimentation 220 V– 50 Hz | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Nettoyeurs combiné de pistolet - Taille max du bidon : 60 litres - Air comprimé : 7- 12 bars - Pression de travail minimum 2 bars - Extracteur de vapeur nocive - Niveau de pression acoustique : <70 dB | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Enrouleur automatique de tuyau d’air comprimé - Longueur du tuyau : 15 m minimum - Diamètre intérieur : 6 mm minimum - Diamètre extérieur : 10 mm minimum - Capacité : 12 bars minimum - Livré avec raccords | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Unité d’aspiration mobile - Pour aspiration des poussières de ponçage - Bac de récupération : 20 Litres minimum - Puissance : 900 W minimum - Manchon en Y - Filtre antistatique - 2 flexibles diamètres 28 mm longueur 3 m minimum - Alimentation 220 V ou 380 V – 50 Hz | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Pistolet de peinture à gravité HVLP - Godet en plastique capacité de : 0,5 à 0,6 litre. - Buse de diamètre : 1,3 mm - Pression d'utilisation : maxi 2 bars - Livré avec : - Ecouvillon pour nettoyage - Clé de démontage | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Pistolet de peinture à gravité HVLP - Godet en plastique capacité de : 0,5 à 0,6 litre. - Buse de diamètre : 1,4 mm - Pression d'utilisation : maxi 2 bars - Livré avec : - Ecouvillon pour nettoyage - Clé de démontage | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Pistolet de peinture à gravité HVLP - Godet en plastique capacité de : 0,120 à 0,250 litre. - Buse de diamètre : 1,2 mm - Pression d'utilisation : maxi 2 bars - Livré avec : - Ecouvillon pour nettoyage - Clé de démontage | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Pistolet de projection d’anti-gravillonnage - Buse multidirectionnelle de diamètre : 10 mm - Pression d'utilisation : 4 à 7 bars - Livré avec - Flexible de longueur 500 mm minimum | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Pistolet à extruder - Corps en alliage - Pour cartouches courantes : 50 x 215 et 50 x 235 | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Lustreuse pneumatique angulaire - plateau de10 mm - puissance : 1200 W minimum - pression d'alimentation : 6 à 8 bars - régulateur de vitesses | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Ponceuse orbitale pneumatique 150 mm (excentricité 5) - aspiration intégrée avec 6 trous - Equipée d’un plateau Velcro - Pression d'alimentation : 6 à 8 bars - excentration de 5mm - vitesse à vide : 9000 tours/mn mini sur 6 bars - Régulateur de vitesses | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Ponceuse orbitale pneumatique 150 mm (excentricité 3) - aspiration intégrée avec 6 trous - Equipée d’un plateau Velcro - Pression d'alimentation : 6 à 8 bars - excentration de 3mm - vitesse à vide : 9000 tours/mn mini sur 6 bars - Régulateur de vitesses | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | Ponceuse vibrante pneumatique - Aspiration intégrée - Plateau de dimensions : 95 x 170 mm ± 10 % - Course : 4 à 5 mm - Pression d’alimentation : 6 à 8 bars - Vitesse réglable | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Compresseur à air comprimé - Capacité du réservoir : 200 litres - Puissance : 8 CV minimum - Pression maxi : 10 à 12 bars - Monté sur roues - Alimentation 380 V – 50 Hz - Fourni avec tuyau et manomètre | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | Nettoyeur haute pression - Pression réglable jusqu’à 150 bars ± 10 % - Débit réglable jusqu’à 8 litres minimum - Température eau chaude : maximum 80 °C - Réservoir gasoil - Réservoir détergent - Monté sur roues - Alimentation 220 V ou 380 V – 50 Hz Livré avec : - Flexible de longueur 6 m minimum - Poignet avec pistolet | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 16 | Soufflette d’air pour peinture à base d’eau - Jeu de 3 pièces (1support et 2 soufflettes) - Réglage en largeur 800 mm environ - Consommation d’air : 2 x 300 l /min - Pression maximale de fonctionnement : 7 bars - Pied avec 2 soufflettes, - Réglage en hauteur 2000 mm environ | Marque: Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°9 : EQUIPEMENTS DE PEINTURE AUTOMOBILE

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécheur infrarouge mobile | U | 01 |  |  |  |
| 2 | Nettoyeurs combiné de pistolet | U | 01 |  |  |  |
| 3 | Enrouleur automatique de tuyau d’air comprimé | U | 04 |  |  |  |
| 4 | Unité d’aspiration mobile | U | 04 |  |  |  |
| 5 | Pistolet de peinture à gravité HVLP | U | 10 |  |  |  |
| 6 | Pistolet de peinture à gravité HVLP | U | 10 |  |  |  |
| 7 | Pistolet de peinture à gravité HVLP | U | 06 |  |  |  |
| 8 | Pistolet de projection d’anti-gravillonnage | U | 04 |  |  |  |
| 9 | Pistolet à extruder | U | 04 |  |  |  |
| 10 | Lustreuse pneumatique angulaire | U | 04 |  |  |  |
| 11 | Ponceuse orbitale pneumatique 150 mm (excentricité 5) | U | 10 |  |  |  |
| 12 | Ponceuse orbitale pneumatique 150 mm (excentricité 3) | U | 10 |  |  |  |
| 13 | Ponceuse vibrante pneumatique | U | 06 |  |  |  |
| 14 | Compresseur à air comprimé | U | 01 |  |  |  |
| 15 | Nettoyeur haute pression | U | 01 |  |  |  |
| 16 | Soufflette d’air pour peinture à base d’eau | U | 01 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.

Annexe **10 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 10 : Equipement de préparation de peinture auto

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malaxeur de teinte à base de solvant - 5 étages minimum - Teinte de base acrylique - Bases bicouches - Bases bicouches pour teintes opaques - Bases nacrées - Couvercle agitateurs - Nuancier et cercle chromatique - Réglet de dosage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Malaxeur pour peinture à base d’eau - 5 étages minimum - Bases bicouches - Bases bicouches pour teintes opaques - Bases nacrées - Couvercle agitateurs - Toute la gamme de produits (réduceur, anticoagulant…) - Nuancier et cercle chromatique - Réglet de dosage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Balance électronique professionnelle - Capacité minimum : 3 kg - Précision 0.1g - Dimension minimum : 280mm x 250mm x 80mm - Taille de la plateforme de pesée minimum : 230 x 180mm - Touches digitales et écran avec lumière - Alimentation : Batteries rechargeables 6V 4A | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Spectrophotomètre à 3 angles - 3 angles (25°, 45°, 75°) - Large affichage LCD graphique facile à lire - Batterie rechargeable pour utilisation sur site - Mesures simultanées - Nombreux angles de mesure | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 10 : Equipement de préparation de peinture auto

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malaxeur de teinte à base de solvant | U | 01 |  |  |  |
| 2 | Malaxeur pour peinture à base d’eau | U | 01 |  |  |  |
| 3 | Balance électronique professionnelle | U | 01 |  |  |  |
| 4 | Spectrophotomètre à 3 angles | U | 01 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.