| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     54 / 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des Equipements de BTP destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants : - Lot N° 1 : Equipements de laboratoire béton et granulas - Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol - Lot N° 3 : Equipements de dessin. - Lot N° 4 : Equipements de coffrage. - Lot N° 5 : Equipements de plomberie sanitaire

Annexe ** 1 : Spécifications techniques des   fournitures

Lot N°1 :  Equipements de laboratoire béton et granulas

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANCE ELECTRONIQUE - Etendu de pesée 300 g minimum - Sensibilité 1mg - Plateau de pesage en inox de diamètre 120mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE Plage de 3000 g minimum - Sensibilité 0,01g - plateau de pesage en inox de dimension 200x200mm +/-15% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | THERMOMETRE Plage de –30° à 50°C - Type mural | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | BACS EN ALUMINIUM Dimensions en mm (L = 300 ,l = 230 , H= 60) ± 5 % - Avec deux anses mobiles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | CONE D’ABRAMS - en inox - Cône normalise - Plaque d’appui en acier dim. 480x410x3 mm( +/- 5%) avec poignées - Système à potence avec réglet pour lecture directe - Fixation rapide du cône sur la plaque au moyen de 2 pattes pivotantes - Tige de piquage (diamètre 16 mm et L 600mm) - Entonnoir de remplissage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | AIGUILE VIBRANTE : - Électrique 220V – 50 Hz - diam de l’aiguille 25mm - 2m de transmission flexible - 12000 vibrations / min - Puissance 450W minimum - Ouverture rapide à levier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | MOULES CYLINDRIQUE - En acier avec support - Ouverture rapide - Dimensions diamètre : 16 cm et H : 32 cm ( +/- 5%) - Ouverture rapide à levier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | PRESSE A BETON (compression) Bâtis à haute rigidité - Distance entre deux plateaux 340 mm ( +/- 5%) - Capacité 1500 KN ( +/- 5%) - Alimentation 220V/380V - Puissance 750W minimum - Course de piston 60 mm ( +/- 5%) - Groupe de pompage électrique avec vanne de réglage sensible - protection transparente en avant et arrière - Dispositif pour essai de fendage - pour éprouvettes diamètre 16, H 32 cm - Baguettes en bois normalisées | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | SCLEROMETRE A BETON Résistance minimum de 10 à 70 N / mm² | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | MALAXEUR A BETON (labo) Mobile : ensemble tractable monté sur 2 roues - Capacité 120 litres minimum - Cuve fixe avec trappe de vidange - Alimentation 380 V - Puissance 3000 W +/-25% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | JEU DE TAMIS - Dimensions diam 315, H : 77mm ( +/- 5%) - Acier inox - Avec fond et couvercles Mailles :0.080-0.16-0.315-0.63-1.25-1.600-2.000-2.500-3.150-4.000-5.000-6.300-8.000-10.000-12.5-14 -16- 20 –25 –31.5 –40 –50 –63 –80 –100- mailles en mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | APPAREILLAGE POUR EQUIVALENT DE SABLE - 6 éprouvettes d’E.S à deux graduations à 100 et 380 mm - 6 bouchons pour éprouvette - 6 récipients de 200 cc - tube laveur pour ES embout visé - bouteille en plastique de 5l minimum - bouchon pour siphon - piston taré - règle en inox 500 mm minimum - 1 cuillère inox - spatule - main écope en aluminium 325 ml ± 5 %, - solution concentrée de 1 l minimum - entonnoir en plastique j 80mm ± 5 %, - goupillon longueur 500 mm± 5 %, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | MACHINE LOS ANGELES Alimentation de 220V- 50 Hz - Puissance 740 W ( +/- 10 %) - cabinet d'insonorisation - Système de sécurité électrique - Jeu de 12 boulets - plateau à recueillir les matériaux - Vitesse du moteur est de 30 / 33 tr / min ( +/- 10 %) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 14 | APPAREILLAGE DE SURFACAGE - Pour éprouvettes cylindriques de béton diamètre 16 cm -H : 32 cm - Pince pour éprouvettes diamètre 16 cm - Pot chauffant puissance 1200W +/-35% - Alimentation de 220V - Louche en acier inox - Équerre verticale de surfaçage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 15 | MATERIELS DIVERS - 10 Bassine en plastique de 5L minimum - 10 Bassine en plastique de 10L minimum - 5 Eprouvettes en plexiglas 500 cc - 5 Eprouvettes en plexiglas 1000 cc - 5 Bacs en tôle galvanisé 600x600x80mm +/- 10% - 10 Truelle lisseuse pour maçon de 180 mm ( +/- 10 %) - 10 Langue de chat L= 160 mm +/- 10% - 5 Main écope en AL fond rond - 5 Main écope en Al fond plat - 50 sac en plastique 25/45 épais - 50 Sac en plastique 40/70 épais - 5 Seau en caoutchouc noir 10 L - 15 brosses métalliques - 2 pelles - 2 Pissette en plastique capacité 500 ml - 15 Gants de protection anti-chaleur - 1 pied à coulisse mécanique capacité 500 mm L Bec 90 lecture 0.02 - 1 pied à coulisse digital capacité 500 mm L Bec 90 lecture 0,02 mm - 5 pinceau à mastic largeur 50 mm +/- 10% - 3 pelle de prélèvement longueur 160 mm +/- 10% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 16 | Tamiseuse électrique pour tamis de diamètre 315 - Alimentation: 220V - 50Hz - Dimension: 400 x 400 x 1400mm ( +/- 10 %) - Mouvement circulaire et vertical - Variateur de fréquence de vibration pour une meilleure efficacité - Minuterie incorporée - Hauteur des colonnes permettant 8 tamis au minimum de diamètre 315mm et Hauteur de 77 mm - Avec fond et couvercle | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 17 | Machine à secouer les éprouvettes Equivalent Sable Machine électrique à secouer les éprouvettes d’équivalent de sable avec capot de protection - Agitation de 90 cycles en 30 secondes - Amplitude de mouvement 20 cm - Minuterie réglable intégrée - Arrêt automatique en fin de cycle - Système d’accroche rapide de l’éprouvette - Carter de protection avec fenêtre en plexiglas et système de sécurité conforme aux normes de sécurité en vigueur - Alimentation : 230 V 50 Hz monophasée - Dimensions : 700x350x420mm ( +/- 10 %) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 18 | Paillasse mural avec relevé - Plan de travail : 2000 x 750 ± 10 % - Dessus mélaminé - Chant PVC épaisseur 2 mm ; - Piètement métallique - Hauteur de travail : 900 ± 5 % - Hauteur du relevé : 150 mm ± 5 % - 2 prises de courant | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 19 | Paillasse humide avec relevé - Plan de travail : 2000 x 750 ± 10 % - Dessus mélaminé - Chant PVC épaisseur 2 mm ; - Piètement métallique - Hauteur de travail : 900 ± 5 % - Hauteur du relevé : 150 mm ± 5 % - Cuve de 300x 300 ± 5 % en gré - Chandelière eau froide - Carter de protection de la cuve et fluide - 2 prises de courant | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire béton et granulas |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Equipements de laboratoire béton et granulas

Equipements:

| Item N | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANCE ELECTRONIQUE | U | 3 |  |  |
| 2 | BALANCE ELECTRONIQUE | U | 3 |  |  |
| 3 | THERMOMETRE | U | 6 |  |  |
| 4 | BACS EN ALUMINIUM | U | 18 |  |  |
| 5 | CONE D’ABRAMS | U | 1 |  |  |
| 6 | AIGUILE VIBRANTE | U | 3 |  |  |
| 7 | MOULES CYLINDRIQUE | U | 6 |  |  |
| 8 | PRESSE A BETON (compression) | U | 3 |  |  |
| 9 | SCLEROMETRE A BETON | U | 1 |  |  |
| 10 | MALAXEUR A BETON (labo) | U | 1 |  |  |
| 11 | JEU DE TAMIS | U | 1 |  |  |
| 12 | APPAREILLAGE POUR EQUIVALENT DE SABLE | U | 1 |  |  |
| 13 | MACHINE LOS ANGELES | U | 1 |  |  |
| 14 | APPAREILLAGE DE SURFACAGE | U | 1 |  |  |
| 15 | MATERIELS DIVERS | U | 3 |  |  |
| 16 | Tamiseuse électrique pour tamis de diamètre 315 | U | 1 |  |  |
| 17 | Machine à secouer les éprouvettes Equivalent Sable | U | 3 |  |  |
| 18 | Paillasse mural avec relevé | U | 4 |  |  |
| 19 | Paillasse humide avec relevé | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire béton et granulas | 6 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **2 : Spécifications techniques des fournitures

Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE ELECTRIQUE Volume 250 l minimum - Dimensions intérieures LxHXP en cm : 50X 70X 75 ± 10 % - Tension 220V– 50 Hz - Puissance 2000W minimum - Température à 200°C ±5°C - Ventilation forcée - Intérieur en inox | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | PYCNOMETRE EN VERRE Capacité 1000ml minimum - Avec graduation - Conique - Pour sable et gravier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | RECIPIENT DE MESURE MASSE / VOLUMIQUE Capacité 5l ( +/- 10 %) - En fonte d’aluminium - Règle à araser 300 mm +/-10% - Main écope 260x140mm +/-10% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | APPAREILLAGE BLEU DE METYLENE Agitateur à ailette vitesse de 400 à 600 tr / mm minimum avec statif - Hélice diam 70mm ± 10 %, - Burette de 50 ml à 0.1 ml avec statif et accessoires - 3 paquets de 100 filtres minimum sans cendres diam 90 mm ± 10 %, - Baguette en verre diam 8/300 mm - Becher de 2800 ml minimum - Bac carré de 150 x 150 mm ± 10 %, - 500 g minimum de Kaolinite séchée - Bleu de méthylène 100 g - Tamis de diamètre 150 mm , et mailles # 0.08 – 0.5 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | PRISOMETRE MANUEL (Appareil Vicat) - Bâti de mesure avec échelle graduée - Tige verticale graduée - Sonde de consistance de diam10mm +/-10% - Aiguille de début de prise de diam1.13mm minimum - Aiguille de fin de prise - Plaque en verre de diamètre 120 mm - Moule tronconique - Thermomètre gradué -10° à +50°C à 1°C | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISE POUR LA DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE SELON LA NORME EUROPEENNE. COMPREND: - SUPPORT ENBAKELITE, - COUPELLE LISSE, - MOTEUR ELECTRIQUE (220 V - 50 HZ) ASSURANT UNE CADENCE DE 120 CPS/MIN, - COMPTEUR DE COUPSAVEC MEMOIRE. - OUTIL A RAINURER | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Appareil pour la détermination de la limite de plasticité Plaque en verre, 30x30 cm Rouleau diamètre 3 mm l = 10 cm en acier( +/- 5 %) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Proctor normal et dame de compactage Equipement PROCTOR conforme à la norme européenne Moule PROCTOR - En acier - Livré avec corps du moule, base et collerette - Diamètre 100 mm +/- 1 mm - Hauteur : 120 mm +/- 1 mm Dame de compactage standard 2,5 kg - En acier - Diamètre de la dame : 50 mm +/- 0,5 mm - Hauteur de chute : 305 mm +/- 3 mm - Poids de la dame: 2,5 kg +/- 0,02 kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Proctor modifié et dame de compactage Equipement PROCTOR conforme à la norme européenne Moule PROCTOR modifié - En acier - Livré avec corps du moule, base et collerette - Diamètre 150 mm +/- 1 mm - Hauteur : 120 mm +/- 1 mm - Disque d’espacement Dame de compactage modifiée 4,5 kg - En acier - Diamètre de la dame : 50 mm +/- 0,5 mm - Hauteur de chute : 457 mm +/- 3 mm - Poids de la dame: 4,5 kg +/- 0,04 kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Densitomètre à membrane - Le corps de l’appareil est composé de : - * Cylindre de volume minimal de 3000 cm3, doté d’une embase - 15 membranes souples, étanches, amovibles, en latex - *Un piston muni d’une tige graduée équipé d’un index permettant la mesure du volume en cm3, et d’une poignée - *Un piège à bulle généralement situé en haut de la tige graduée - Un système de purge, - Un dispositif de contrôle de la pression appliquée | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | Oedomètre Appareil rigidement construit de bâti d’alliage d’aluminium. Le faisceau fournit 3 rapports de chargement. La plateforme de cellule acceptera des cellules jusqu’à 100cm². Avec accessoires : Mesure de cadran, cellule de consolidation, poids et banc | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | Boite de cisaillement Pour essais de cisaillement direct. Affichage de vitesse et de déplacement avec résolution de 0.0001mm. Vitesse de cisaillement entre 0.0001 et 3mm/min. Effort maxi de cisaillement : 5000 N possibles sur la gamme de vitesse entière. Possibilité de charge verticale directe, et également avec un bras de levier. Doté de dispositifs de sécurité sur le déplacement et les systèmes de charge. Chargement vertical max : 500N. Chargement vertical avec levier Utilisation manuelle possible Alimentation : 220V, monophasé, 50Hz, 100w min. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | Appareil pour la détermination de la limite de liquidité avec le pénétromètre à cône « Pénétromètre à cône manuel » - Base en aluminium - Colonne - Dispositif mécanique manuel à ressort - Cône en acier inox avec angle au sommet de 30° - Une génératrice de longueur 35 mm - Comparateur de 25 mm/0,01 mm inverse - Godet de pénétration normalisé de diamètre 0,55 hauteur 0,55 mm Accessoires : - Minuterie de 5 secondes +/- 1 seconde - Cône de rechange - Godet de pénétration de rechange | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 14 | Presse CBR motorisée : - Cadre rigide à deux colonnes et d’un pont supérieur à rotule en hauteur moyennant des barres filetées. Actionnée par un motoréducteur à vitesse constante à 1,27 mm/min avec double fin de trajet pour l’arrêt automatique du plateau inférieur - Capacité jusqu’à 50 KN au minimum - Vitesse de test : 1,27 mm/min (+/- 5% ) - Ouverture maximale : 320 mm(+/- 5% ) - Réglage du pont supérieur : 460 mm(+/- 5% ) - Ouverture horizontale : 270 mm(+/- 5% ) - Trajet du plateau inférieur : 100 mm(+/- 5% ) - Alimentation : 220-240 V 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

Formation

| Item | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire Analyse de Sol |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 2 : Equipements de laboratoire Analyse de Sol

Equipements :

| Item N | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETUVE ELECTRIQUE | U | 1 |  |  |
| 2 | PYCNOMETRE EN VERRE | U | 3 |  |  |
| 3 | RECIPIENT DE MESURE MASSE / VOLUMIQUE | U | 3 |  |  |
| 4 | APPAREILLAGE BLEU DE METYLENE | U | 1 |  |  |
| 5 | PRISOMETRE MANUEL (Appareil Vicat) | U | 1 |  |  |
| 6 | APPAREIL DE CASAGRANDE MOTORISE POUR LA DETERMINATION DE LA LIMITE DE LIQUIDITE SELON LA NORME EUROPEENNE. | U | 3 |  |  |
| 7 | Appareil pour la détermination de la limite de plasticité | U | 3 |  |  |
| 8 | Proctor normal et dame de compactage | U | 6 |  |  |
| 9 | Proctor modifié et dame de compactage | U | 6 |  |  |
| 10 | Densitomètre à membrane | U | 3 |  |  |
| 11 | Oedomètre | U | 3 |  |  |
| 12 | Boite de cisaillement | U | 3 |  |  |
| 13 | Appareil pour la détermination de la limite de liquidité avec le pénétromètre à cône « Pénétromètre à cône manuel » | U | 3 |  |  |
| 14 | Presse CBR motorisé | U | 3 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Formation

| Item | Désignation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de laboratoire Analyse de Sol | 6 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **3 : Spécifications techniques des fournitures

Lot N° 3 : Equipements de dessin

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planche à dessin A3 - Format: A3 - 42 x 29.7 cm - Matière: en plastique antichoc - Couleurs: Blanc / Anthracite / Bleu - Règle de dessin parallèle avec double guidage - Graduation sur la planche - Presse-papier sur les deux côtés - Patins antidérapants - Dimensions du produit: 37.8 x 2.3 x 52 cm Poids : 1.5 kg à 2kg | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | STATION DE TRAVAIL INFORMATIQUE Marque : Référence : - Marque à préciser (doit être reconnue parmi les 10 premiers constructeurs mondialement- Classement IDP); - Processeur :Quad Core Intel® Xeon® E3 (3,5 GHz minimum, 8 Mo de cache minimum) - RAM de 8 Go minimum type DDR3 1600 Mhz. - Disque dur de 1To minimum à 7000 tr/mn SATA 6.0 Gb/s. - Carte Graphique : Minimum Ram 1 Go minimum type DDR3. - Ecran de Résolution 23'' minimum. - 6 ports USB minimum ; - 1port VGA minimum; 1 Display port, - Interface Réseau Ethernet 1 Giga bit/s minimum; - Souris : Souris Optique avec Molette 2 boutons de même couleur que l’unité centrale. - Graveur DVD/-RW 16 x Super Multi SATA de même couleur que l’unité centrale. - Clavier | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | IMPRIMANTE A4/A3 COULEUR Marque : Référence - Résolution 1200x1200 ppp (+/- 10% ) - Fonction Copieur et Scanner - Nombre de couleurs de base 4 - Vitesse N et B minimum : 43 ppm - Vitesse couleur minimum : 40 ppm Fournie avec - Câble alimentation - Câble de connexion USB - Toner de rechange | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | TRACEUR - Production en continu - Résolution 2400x1200 ppp minimum - Vitesse d’impression d’un format A0 en moins de 50 secondes - Largeur de trait minimale de 0,02 mm - Systèmes d’encres pigmentées 5 couleurs avec une nouvelle encre magenta - Impression et partage des graphiques ou des dessins techniques au format PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 - Accès au Cloud pour un partage facile immédiat - Création des posters grand format Fournie avec - Câble alimentation - Jeu de Cartouches de rechange | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | LOGICIELS CAO - DAO (2D et 3D) DERNIERE VERSION Marque : Version : - Version : éducation - 13 licences monopostes - Comprenant : - Réalisation d’avant métré - Environnement Microsoft Windows 7 ou plus récent | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | LOGICIEL DE CALCUL BETON ARME BATIMENT Marque : Version : - Version éducation - Calcul de bâtiments en béton armé - pré-dimensionner les structures - calculs de descente de charges - automatise la production des plans de ferraillage et des notes de calcul. - Version : éducation - Saisie 3 D - Descente de Charge Réglementaire - Modules de ferraillage - 13 licences monopostes - Environnement Microsoft Windows 7 ou plus récent | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 3 : Equipements de dessin

| Item N | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planche à dessin A3 | U | 25 |  |  |
| 2 | STATION DE TRAVAIL INFORMATIQUE | U | 17 |  |  |
| 3 | IMPRIMANTE A4/A3 COULEUR | U | 1 |  |  |
| 4 | TRACEUR | U | 1 |  |  |
| 5 | LOGICIELS CAO - DAO (2D et 3D) DERNIERE VERSION | U | 1 |  |  |
| 6 | LOGICIEL DE CALCUL BETON ARME BATIMENT | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **4 : Spécifications techniques des fournitures

Lot N° 4 : Equipements de coffrage.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système de coffrage pour les poteaux - 2 Ancrage express 16x125mm - 24 Boulon d'assemblage universel cadre 5-12cm - 2 Bracon principal 260 cm - 4 Console Cadre 60 Cm - 24 Ecrou pour serrage 15mm - 2 Montant de garde-corps à pince S - 4 Panneau universel cadre eco 0,75x3,00m - 2 Tête d'étrésillon pour cadre Une tolérance de 10 % est acceptable Y compris toutes suggestions | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Système de coffrage pour les voiles, cage d'escalier - 1Angle extérieur Cadre eco 3,00m - 1 Angle intérieur Cadre eco 3,00m 20cm - 44 Ecrou pour serrage 15mm - 2 Panneau Cadre eco 0,45x3,00m - 4 Panneau Cadre eco 0,90x3,00m - 18 Serrage rapide Cadre - 12 Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 0,75m - 2 Ancrage express16x125mm - 48 Attache de filière à boulon S 8/60mm - 84 Attache de filière à mâchoire H20cm - 44 Cône universel 22mm - 3 Console de bétonnage L - 8 Contreplaquée bakélisé 18mm 250/125cm - 4 Crochet de levage - 2 Étançon de banche 340cm - 6 Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,50m - 22 Poutrelle H20 cm et 3,90m de longueur - 4 Tête d'étançon EB - 10 Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,50m - 4 Tube synthétique 22mm 2,50m Une tolérance de 10 % est acceptable Y compris toutes suggestions | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Système de coffrage pour les dalles - 4 Contreplaquée bakélisé 18mm 250/125cm - 1 Échafaudage mobile DF - 10 Équerre de poutre 20cm - 20 Étai 20 300 - 24 Panneau 3couches 21mm 200/50cm - 7 Poutrelle H20 P 3,90m - 18 Poutrelle H20 P 2,90m - 4 Poutrelle H20 P 3,60m - 12 Tête de support H20 DF - Tête en croix H20 - Trépied amovible éco Une tolérance de 10 % est acceptable Y compris toutes suggestions | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

Formation

| Item | Designation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de coffrage |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N° 4 : Equipements de coffrage.

Equipements :

| Item N | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système de coffrage pour les poteaux | U | 2 |  |  |
| 2 | Système de coffrage pour les voiles, cage d'escalier | U | 2 |  |  |
| 3 | Système de coffrage pour les dalles | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Formation

| Item | Designation | Nbre de jours | Prix unitaire par jour HTVA | Prix total HTVA | TVA | Montant TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur l’utilisation des équipements de coffrage | 2 |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC |  |  |  |  |  |  |

|  | Montant Total en TTC |
| --- | --- |
| Montant total Equipement |  |
| Montant total Formation |  |
| Montant Total (Equipement+Formation) |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **5 : Spécifications techniques des fournitures

Lot N°5 : EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE SANITAIRE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE DE SOUDAGE OXYACETYLENIQUE MOBILE Poste de soudage oxyacétylénique mobile Composition du poste : 1 CHARIOT PORTE-BOUTEILLES pour 2 bouteilles . Roue en caoutchouc Ø 36 cm mini Coffret composé de : o 1 détendeur blindé d'oxygène avec deux manomètres bonne lecture - Pression maxi d'entrée 180 bar mini - Pression maxi de sortie 8 bar mini - Débit 36 Nm3 mini - Diamètre de sortie 10mm o 1 détendeur blindé d'acétylène - Pression maxi d'entrée 22 bar mini - Pression maxi de sortie 0,8 bar mini - Débit 8 Nm3 mini - Diamètre de sortie 10mm · 1 CHALUMEAU SOUDEUR Livré avec : o 2 jeux de 7 buses + étoile de 40 à 400l/h o 20m de tuyaux de Ø9 x 16 pour oxygène répondant à la norme EN559 o 20m de tuyaux de Ø9 x 16 pour acétylène répondant à la norme EN559 o 2 Raccords rapides males et femelles pour oxygène o 2 Raccord rapides males et femelles pour acétylène o 30 colliers de serrages · 1 CHALUMEAU COUPEUR Livré avec : o 2 Têtes de coupe 10/10, 15/10 o 2 Raccords rapides males et femelles pour oxygène o 2 Raccord rapides males et femelles pour acétylène o 2 Anti- retour. · 1 CHALUMEAU CHAUFFEUR Débit : 1000 à 4000 l/H Livré avec : o 1 jeu de 6 buses (3 acétylènes et 3 propanes). o 2 Raccords rapides males et femelles pour oxygène o 2 Raccord rapides males et femelles pour acétylène · 1 Allume gaz pour poste OXYACETYLENIQUE 1 Pochette alésoirs calibres pour le nettoyage des buses Etui de 12 équarrissoirs avec limes. Equarrissoirs Ø 0,5 - 2,3. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | TABLE DE TRAVAIL POUR SOUDAGE OXYACETHYLENIQUE. TABLE DE TRAVAIL SPECIALEMENT CONÇUE POUR L’APPRENTISSAGE DU SOUDAGE OXYACETHYLENIQUE. Plan de travail (L x l x h) 600 x 450 x 800 mm minimum o - un plan de travail en briques réfractaires, o - un bloc bois déscorificateur de buses, o - une potence à éprouvette avec pince, o - un support d’économiseur de gaz. o - un bac à eau | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | DETENDEUR BUTANE AVEC MANOMETRE Détendeur propane réglable pour branchement de chalumeaux sur bouteille de propane. livrée avec raccord tétine débit 8kg / heure mini pression de sortie jusqu'à 3 bar au minimum · raccordement : écrou bouteille / tétine |  |  |
|  |  | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | DETENDEUR PROPANE HAUTE PRESSION AVEC MANOMETRE Détendeur propane réglable pour branchement de chalumeaux sur bouteille de propane. livrée avec raccord tétine débit 8kg / heure mini pression de sortie jusqu'à 3 bar au minimum · raccordement : écrou bouteille / tétine | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | CHALUMEAU AERO-PROPANE STANDARD Brasage tendre jusqu'à Ø 36 mm mini. Brasage fort (40% argent) jusqu'à Ø 24 mm mini. Lance dard Ø 16mm mini. Manche ergonomique. · Mamelon fileté pour montage des raccords droits ou tournants. ·Gamme de 4 Lance Dard interchangeables. Ø 11,14 ,18 , 22 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | FER A SOUDER PROPANE AVEC PANE AMOVIBLE prêt à l'emploi livré avec 4.00 m mini de tuyau et d'un détendeur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | MACHINE DE SOUDURE DE PPR DE DIAM 20 A 63MM · Puissance évaluée : 1500W mini ·Tension 220 V ·Température : 0-280°C mini ·Corps de machine métallique (aluminium ou autre) Accessoires composants : · Game de douilles de soudure avec revêtu de téflon de (20, 25, 32, 40, 50,63mm) · boîte métallique, support, coupeur de pipe, bande de mesure 3m mini · clef de services | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Lunettes pour le meulage verre blanc | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Lunettes pour soudage et coupage à la flamme verre teinté | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 10 | Baignoire Hydro masseur complet de 1 place Dimensions ±10 ! 170 x 80 x 63cm avec hydrojets de couleur blanche | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 11 | Cabine de douche Hydro masseur complet Dimensions ±10 : 100 x 100 x 218 cm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 12 | bac à douche Dimensions : 70 x 70 cm avec robinetterie mélangeur. colonne de douche et siphon | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 13 | Anti-bélier 1/2" Fluide admissible : eau Pression maxi d’exercice : 10 bar Température maxi du fluide : 90°C Pression maxi de l’anti-bélier : 50 bar Pression mini d’utilisation : 3 bar | Marque : Référence : |  |
|  |  | Caractéristique des fournitures proposée |  |
| 14 | Accumulateur électrique instantané de 50 litres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 15 | Circulateur mono 220V Diamètre 3/4" débit 3m3/h | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 16 | Disconnecteur 1/2" • Raccordement : Raccord union mâle BSP conique ISO 228-1 • Pression maxi : 10 bar (PN10) • T° maxi 65°C • Fluide : Eau potable | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 17 | Filtre à eau ¾" débit mini : 1 m3/h | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 18 | Groupe de sécurité à cumul ECS en 1/2" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 19 | Limiteur de température ¾". T ≤ 90°C. 10 bar maxi. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 20 | Soupape Prescomano 1/2" en laiton | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 21 | Réducteur de pression ¾" avec manomètre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 22 | Vanne boisseau sphérique 1/2" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 23 | Vanne boisseau sphérique 3/4" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 24 | Compteur à eau divisionnaire de ½" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 25 | Purgeur d'air automatique 3/8" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 26 | Vanne à boisseau sphérique FF ½" (6 par cabine) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 27 | Chauffe-eau instantané débit 5 l/mn. fonctionnant au butane 28mbars équipé de sécurités d'atmosphère et d'encrassement | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 28 | Chauffe-bain instantané débit 10 l/mn. Fonctionnant au butane 28mbars | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 29 | Vanne d'isolement butane diam. 10/12 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 30 | Chaudière murale mixte instantanée fonctionnant au propane ou butane Puissance de 18 à 23Kw. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 31 | Capteur solaire Surface minimale : 2,5 m2 sélectif avec Ballon horizontal d’eau chaude 150 litres minimum. Groupe de sécurité. Kit complet de raccordement. Support de capteur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 32 | Mitigeur thermostatique3/4" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 33 | Résistance électrique 1,8KW avec thermostat | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 34 | Radiateur fonte 5 éléments hauteur ±10 : 900 mm équipé de : - Coude de réglage 3/8". - Coude de réglage 1/2".bouchon. - Purgeur d'air | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 35 | Radiateur acier - long ±10 : 300 mm - hauteur ±10 : 700 mm équipé de : - Coude de réglage 3/8". - Coude de réglage 1/2". - bouchon. Purgeur d'air | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 36 | Robinet thermostatique pour radiateur 3/8" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 37 | Robinet radiateur simple réglage 1/2" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 38 | Robinet radiateur simple réglage 3/8" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 39 | Vanne trois voies ½ pouces à secteur | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 40 | Vase d'expansion sous pression d'azote 8 à 12litres | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 41 | Appareil à piquages extrudés - en coffret avec foret, - pince à pointer, - cliquet et outils du 8/10 au 20/22 | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 42 | Établi pliant - Dimensions ±10 : 2m x 0,8m - semi métallique, - dessus en hêtre épaisseur 6cm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 43 | Filière à tête en coffret standard de 3/8" à 1"1/4 Droite et Gauche | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 44 | Filière à tête en coffret BSPT 3/8" à 2" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 45 | Meuleuse portative - Diamètre de la meule : 125 mm minim - Fixation quick de la meule - Poignée anti vibration - Livrée avec meule, flexible hydraulique long 1,5 m mini et manometre | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 46 | Pince à emboîture cuivre - en coffret - avec têtes du 10 à 22mm (Diamètre en mm 12-14-16-18-22) | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 47 | Outil à percussion pour emboiture en coffret métallique de 10 à 22mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 48 | Pompe d'épreuve manuelle Pression : 30 mini Capacité réservoire : 5 Litre mini | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 49 | Cintreuse à vérin hydraulique manuelle à flasques coulissantes 3/8" à 2" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 50 | Cintreuse cuivre manuelle d’établi capacité de 8 à 22mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 51 | Cisaille à levier pour tôle sur socle capacité 4mm | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 52 | Perceuse à percussion - capacité mandrin 13mm - Puissance : 800 W mini | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 53 | Perceuse sensitive d'établi - capacité 13 mm - vitesse de rotation réglable±10 : 500 à 2800 tr/min - Table dimensions ±10 : 160 x 160 - avec étau, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 54 | Touret à meuler - Diamètre meule mini : 200 mm - Vitesse ±10 : 2600 tr/mn - Puissance : 600W minimum - 2 meules - avec socle - Alimentation 220 V – 50 HZ | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 55 | Filières ajustable à peignes corps de filière "pas du gaz" à un cliquet capacité ¼" à 2" | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 56 | Échelle double - hauteur mini 2.30m - en aluminium | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 57 | Multimètre affichage digital Multimètre affichage digital : - Circuits protégés par fusible HPC - Tension continue et alternative : 0,1 mV à 600 V. - Courant continu et alternatif : 10 μA à 10 A. - Résistances : de 0,1 o à 40 Mo. - Fréquences : de 0,01 Hz à 200 kHz - Capacité : de 1 pF à 40 μF.- Test diode - Test de continuïté. - Indice de protection : IP 50. - Alimentation : 2 piles 1,5 V Livré avec une gaine antichoc et piles | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : EQUIPEMENTS DE PLOMBERIE SANITAIRE

| Item N | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE DE SOUDAGE OXYACETYLENIQUE MOBILE | U | 6 |  |  |
| 2 | TABLE DE TRAVAIL POUR SOUDAGE OXYACETHYLENIQUE. | U | 6 |  |  |
| 3 | DETENDEUR BUTANE AVEC MANOMETRE | U | 4 |  |  |
| 4 | DETENDEUR PROPANE HAUTE PRESSION AVEC MANOMETRE | U | 4 |  |  |
| 5 | CHALUMEAU AERO-PROPANE STANDARD | U | 4 |  |  |
| 6 | FER A SOUDER PROPANE AVEC PANE AMOVIBLE | U | 2 |  |  |
| 7 | MACHINE DE SOUDURE DE PPR DE DIAM 20 A 63MM | U | 3 |  |  |
| 8 | Lunettes pour le meulage verre blanc | U | 30 |  |  |
| 9 | Lunettes pour soudage et coupage à la flamme verre teinté | U | 30 |  |  |
| 10 | Baignoire Hydro masseur complet de 1 place | U | 1 |  |  |
| 11 | Cabine de douche Hydro masseur complet | U | 1 |  |  |
| 12 | bac à douche | U | 1 |  |  |
| 13 | Anti-bélier 1/2" | U | 6 |  |  |
| 14 | Accumulateur électrique instantané de 50 litres | U | 4 |  |  |
| 15 | Circulateur mono 220V Diamètre 3/4" débit 3m3/h | U | 4 |  |  |
| 16 | Disconnecteur 1/2" | U | 6 |  |  |
| 17 | Filtre à eau ¾" | U | 6 |  |  |
| 18 | Groupe de sécurité à cumul ECS en 1/2" | U | 6 |  |  |
| 19 | Limiteur de température ¾". T ≤ 90°C. 10 bar maxi. | U | 2 |  |  |
| 20 | Soupape Prescomano 1/2" en laiton | U | 2 |  |  |
| 21 | Réducteur de pression ¾" avec manomètre | U | 6 |  |  |
| 22 | Vanne boisseau sphérique 1/2" | U | 2 |  |  |
| 23 | Vanne boisseau sphérique 3/4" | U | 2 |  |  |
| 24 | Compteur à eau divisionnaire de ½" | U | 6 |  |  |
| 25 | Purgeur d'air automatique 3/8" | U | 6 |  |  |
| 26 | Vanne à boisseau sphérique FF ½" (6 par cabine) | U | 2 |  |  |
| 27 | Chauffe-eau instantané | U | 3 |  |  |
| 28 | Chauffe-bain instantané | U | 3 |  |  |
| 29 | Vanne d'isolement butane diam. 10/12 | U | 6 |  |  |
| 30 | Chaudière murale mixte instantanée | U | 1 |  |  |
| 31 | Capteur solaire | U | 1 |  |  |
| 32 | Mitigeur thermostatique3/4" | U | 1 |  |  |
| 33 | Résistance électrique 1,8KW avec thermostat | U | 2 |  |  |
| 34 | Radiateur fonte 5 éléments | U | 6 |  |  |
| 35 | Radiateur acier | U | 6 |  |  |
| 36 | Robinet thermostatique pour radiateur 3/8" | U | 6 |  |  |
| 37 | Robinet radiateur simple réglage 1/2" | U | 6 |  |  |
| 38 | Robinet radiateur simple réglage 3/8" | U | 2 |  |  |
| 39 | Vanne trois voies ½ pouces à secteur | U | 2 |  |  |
| 40 | Vase d'expansion sous pression d'azote 8 à 12litres | U | 1 |  |  |
| 41 | Appareil à piquages extrudés | U | 2 |  |  |
| 42 | Établi pliant | U | 12 |  |  |
| 43 | Filière à tête en coffret standard de 3/8" à 1"1/4 Droite et Gauche | U | 5 |  |  |
| 44 | Filière à tête en coffret BSPT 3/8" à 2" | U | 2 |  |  |
| 45 | Meuleuse portative | U | 2 |  |  |
| 46 | Pince à emboîture cuivre | U | 1 |  |  |
| 47 | Outil à percussion pour emboiture en coffret métallique de 10 à 22mm | U | 5 |  |  |
| 48 | Pompe d'épreuve manuelle | U | 1 |  |  |
| 49 | Cintreuse à vérin hydraulique | U | 2 |  |  |
| 50 | Cintreuse cuivre manuelle d’établi | U | 2 |  |  |
| 51 | Cisaille à levier pour tôle sur socle capacité 4mm | U | 1 |  |  |
| 52 | Perceuse à percussion | U | 2 |  |  |
| 53 | Perceuse sensitive d'établi | U | 1 |  |  |
| 54 | Touret à meuler | U | 1 |  |  |
| 55 | Filières ajustable à peignes corps de filière "pas du gaz" à un cliquet capacité ¼" à 2" | U | 4 |  |  |
| 56 | Échelle double | U | 2 |  |  |
| 57 | Multimètre affichage digital Multimètre affichage digital | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurren