| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres Ouvert sur offres de prix

N°  56/ 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements technico-pédagogiques destinés aux instituts de Formation dans les Métiers de la logistique et du transport BENGRIR et FES répartie en lots suivants : LOT n° 1 : Camion porteur LOT n° 2 : Tracteur Routier avec Semi-Remorque LOT n° 3 : Voiture automobile d’auto-école LOT n° 4 : Motocycle auto-écoles LOT N° 5 : Engins de manutention et accessoires LOT N° 6 : Equipement de stockage et outillage divers LOT N°7 : Equipement de contrôle technique P.L. LOT N° 8 : Equipements de Contrôle Technique V.L. LOT N° 9 : Equipements de réparation automobile LOT N° 10 : Equipement de garage LOT N° 11 : Moteurs et Organes pour montage démontage

Annexe **1 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 1 : CAMION PORTEUR

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item n° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMION PORTEUR - Le véhicule sera homologué comme véhicule d’auto-école de 5 places minimum. - Poids total en charge autorisé : 15 tonnes minimum. - Puissance minimale du moteur : 200 CV. - Norme d’émissions : Euro 4 minimum. - Ralentisseur de vitesse. - Boite de vitesses à 8 rapports minimum. Cabine : - Capacité : 5 personnes. - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant réglables et équipés de ceinture de sécurité. - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes en prenant en considération l’équipement de la cabine d’une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de ceinture de sécurité. - Pour permettre aux stagiaires l’accès aux places arrières : cabine munie d’une 3ème porte, côté droit, ou siège passager (formateur) rabattable et basculant. - Garantie anticorrosion. Equipement de la cabine : - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. - Chronotachygraphe. - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d’accélérateur, d’embrayage et de frein. - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. Configuration de la carrosserie : - Type plateau avec ridelles en tôle ondulée renforcée de traverses. - Hauteur minimale des ridelles : 800 mm. - Plancher antidérapant. - Traitement antirouille. - Dimensions et signalisation conformes à la réglementation en vigueur. Outillage de bord : - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. - Triangle de pré-signalisation. - Gilet de sécurité. - Roue de secours. Extincteurs : - 2 extincteurs à poudre polyvalente extinctive ABCE : - 1 extincteur d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine - 1 extincteur d’une capacité minimum de 4 kg, à l’extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. Couleur du véhicule, logo et inscriptions : - Couleur blanche. - Logo de l’OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » Documents techniques en langue française : - Manuel d’entretien et de réparation - Manuel des pièces de rechange Garantie : - 18 mois minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 1 : CAMION PORTEUR

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMION PORTEUR | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **2 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 2 : TRACTEUR ROUTIER AVEC SEMI-REMORQUE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item n° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRACTEUR ROUTIER - Le véhicule sera homologué comme véhicule d’auto-école de 5 places minimum. - Poids total roulant : 38 tonnes minimum. - Puissance minimale du moteur : 300 CV. - Norme d’émissions : Euro 4 minimum. - Ralentisseur de vitesse. - Boite de vitesses à 12 rapports avant minimum. Cabine : - Capacité : 5 personnes. - Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 sièges avant, réglables et équipés de ceinture de sécurité. - Pour les trois autres stagiaires : Une banquette arrière pouvant contenir 3 personnes en prenant en considération l’équipement de la cabine d’une barre de protection pour protéger les stagiaires assis en arrière ou 3 sièges arrières équipés de ceinture de sécurité. - Pour permettre aux stagiaires l’accès aux places arrières : cabine munie d’une 3ème porte, côté droit, ou siège passager (formateur) rabattable et basculant. - Garantie anticorrosion. Equipement de la cabine : - Pour le conducteur stagiaire et le conducteur formateur : 2 Rétroviseurs fixés à droite et 2 à gauche. - Chronotachygraphe. - Double commande (sans 2ème volant) avec une prépondérance pour le conducteur formateur : pédales d’accélérateur, d’embrayage et de frein. - Boîte à pharmacie avec le nécessaire pour les premiers secours. Outillage de bord : - Lot de bord standard : cric, outillage, cales, lampe de signalisation. - Triangle de pré-signalisation. - Gilet de sécurité. - Roue de secours. Extincteurs : - 2 extincteurs à poudre polyvalente extinctive ABCE: - 1 extincteur d’une capacité minimum de 2 kg dans la cabine - 1 extincteur d’une capacité minimum de 4 kg, à l’extérieur du véhicule, placé à un endroit facilement accessible. Couleur du véhicule, logo et inscriptions : - Couleur blanche. - Logo de l’OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » Documents techniques en langue française : - Manuel d’entretien et de réparation. - Manuel des pièces de rechange. Garantie : - 18 mois minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | SEMI-REMORQUE - PTAC : 32 tonnes minimum. - Type plateau avec ridelles en tôle ondulée renforcée de traverses. - Hauteur minimale des ridelles : 800 mm. - Plancher en tôle striée. - Traitement antirouille. - Roue de secours. - Dispositifs de freinage, d’attelage et d’alimentation électrique conformes au code de la route. Couleur de la semi-remorque, logo et inscriptions : - Couleur blanche. - Logo de l’OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » Garantie : - 1 an minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 2 : TRACTEUR ROUTIER AVEC SEMI-REMORQUE

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRACTEUR ROUTIER | U | 4 |  |  |
| 2 | SEMI-REMORQUE | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **3 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 3 : Voiture automobile d’auto-école

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOITURE AUTOMOBILE D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE - 5 places. - Sièges avant réglables. - Moteur Diesel à 4 cylindres. - Puissance : 70 à 90 Cv. - Boite de vitesses manuelle à 5 rapports minimum. Equipement de la voiture : - 2 rétroviseurs intérieurs et 2 rétroviseurs latéraux utilisés par l’élève et le moniteur. - Double commande avec une prépondérance pour le moniteur : pédales de frein, d’embrayage et d’accélérateur. Equipements divers : - Roue de secours. - Cric et clé en croix. Documentation : - Manuel d’utilisation et d’entretien en langue française. Couleur, logo et inscriptions sur la voiture : - Couleur blanche. - Logo de l’OFPPT. - Mention « Véhicule Auto-Ecole » Garantie : - 12 mois minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3 : Voiture automobile d’auto-école

| Item n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOITURE AUTOMOBILE D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  | ………….. |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **4 : Spécifications techniques des fournitures

LOT N° 4 : Motocycle auto-écoles

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOCYCLE LEGER - Cylindrée entre 50 et 125 cm3. - Moteur à essence - Démarreur électrique. - Deux rétroviseurs - Béquille. - Selle biplace. - Livré avec 4 casques. Documents techniques en langue française : - Manuel d’entretien et de réparation - Manuel des pièces de rechange Garantie : - 1 an minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | MOTOCYCLE - Cylindrée : 150 cm3 minimum. - Moteur à essence 4 temps - Boite de vitesses : 5 rapports minimum - Démarreur électrique. - Deux rétroviseurs - Béquille. - Selle biplace. - Livré avec 4 casques. Documents techniques en langue française : - Manuel d’entretien et de réparation - Manuel des pièces de rechange Garantie : - 1 an minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 4 : Motocycle auto-écoles

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOCYCLE LEGER | U | 2 |  |  |
| 2 | MOTOCYCLE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **5 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

LOT N° 5 : Engins de manutention et accessoires

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transpalette manuelle - Capacité : 2000 kg minimum. - Hauteur minimum de levée ≤ 90 mm - Hauteur maximum de levée ≥ 190 mm - Longueur des fourches : 1 150 mm - Clapet de protection contre les surcharges | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Chariot transpalette électrique commandé par conducteur porté (catégorie 1) - Capacité : 2 000 Kg minimum - Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm - Hauteur des fourches abaissées ≤ 85 mm - Hauteur de levage ≥ 120 mm - Longueur fourches : 1 150 à 1 200 mm - Rayon de braquage ≤ 2 150 mm - Puissance du moteur de traction S2 60 min : 2 Kw minimum - Puissance du moteur de levage : 1 Kw minimum - Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 V - 250 Ah minimum - Alimentation électrique monophasée 220 V - 50 Hz - Tableau de bord avec : - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie avec coupure de levage - Avertisseur sonore - Indicateur du sens de déplacement - Livré avec : - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries - Formation sur l’utilisation de l’équipement et sa maintenance préventive | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Préparateur de commande au sol (catégorie 1) - Capacité : 1 800 Kg minimum - Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm - Hauteur de levage ≥ 120 mm - Longueur fourches : 1 150 à 1 200 mm - Rayon de braquage ≤ 2 500 mm - Puissance du moteur de traction S2 60 min : 1,5 Kw minimum - Puissance du moteur de levage : 1,5 Kw minimum - Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 V - 300 Ah minimum - Alimentation électrique monophasée 220 V - 50 Hz - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie - Livré avec : - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries - Formation sur l’utilisation de l’équipement et sa maintenance préventive | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Chariot élévateur électrique à mât rétractable (catégorie 5) - Capacité : 1 200 Kg minimum - Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm - Mât triplex - Hauteur de levage : 6 000 mm minimum - Longueur fourches : 1 145 à 1 200 mm - Rayon de braquage ≤ 1 800 mm - Puissance du moteur de traction S2 60 min : 4 Kw minimum - Puissance du moteur de levage : 7 Kw minimum - Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 48 V - 400 Ah minimum - Alimentation électrique monophasée 220 V ou triphasée 380 V - Poste de conduite comprenant : - Siège réglable - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie avec coupure de levage - Avertisseur sonore de recul - Gyrophare - Indicateur du sens de déplacement - Coupe-circuit d’urgence - Livré avec : - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries - Formation sur l’utilisation de l’équipement et sa maintenance préventive | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Chariot élévateur électrique frontal (catégorie 3) - Capacité : 1200 Kg minimum - Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm - Hauteur de levage : 4100 mm minimum - Longueur fourches : 1 145 à 1 200 mm - Rayon de braquage ≤ 1 700 mm - Puissance du moteur de traction S2 60 min : 6 Kw minimum - Puissance du moteur de levage : 9 Kw minimum - Tension - Capacité de la batterie avec décharge de 5 heures : 24 ou 48 V - 400 Ah minimum - Alimentation électrique monophasée 220 V ou triphasée 380 V - Poste de conduite comprenant : - Siège réglable - Rétroviseur - Compteur horaire - Indicateur de décharge de batterie - Avertisseur sonore de recul - Gyrophare - 3 roues avec pneus pleins souples - Livré avec : - Poste de charge - Système de remplissage automatique des batteries - Formation sur l’utilisation de l’équipement et sa maintenance préventive | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Chariot élévateur frontal thermique diesel (catégorie 3) - Capacité : 2 500 Kg minimum - Charges manipulées : palettes de 800x1200 mm - Hauteur de levage : 4 100 mm minimum - Rayon de braquage ≤ 2 450 mm - Puissance du moteur : 40 Kw minimum - Poste de conduite comprenant : - Siège réglable - Rétroviseur - Compteur horaire - Jauge du niveau de carburant - Indicateur température moteur - Avertisseur sonore de recul - Gyrophare - Chariot équipé d’un épurateur catalytique - 4 roues avec pneus pleins souples - Livré avec clés de service - Formation sur l’utilisation de l’équipement et sa maintenance préventive | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Eperon sur tablier - Pour la manutention des Rouleaux et des bobines - Eperon fixé sur le tablier du chariot élévateur (catégorie 3) - Assemblé sans soudure (acier spécial) - Fixation rapide sur tablier - Verrou à dépose rapide - Longueur utile minimum 2000 mm - Charge utile minimum 300 kg - Diamètre de l’éperon entre 80 mm et 120 mm - Formation sur le montage et le fonctionnement de l’éperon | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Pince à fût - Pour la manutention verticale des fûts métalliques et en plastique. - Capacité fut entre 60 litres à 220 litres et diamètre fut entre 530mm et 610 mm et poids fut minimum 300 kg. - Fixation rapide sur les fourches - Ouverture des pinces et systèmes de blocage réglable selon diamètre des futs - Formation sur le montage et le fonctionnement de la pince à fût | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 5 : Engins de manutention et accessoires

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transpalette manuelle | U | 08 |  |  |
| 2 | Chariot transpalette électrique commandé par conducteur porté (catégorie 1) | U | 04 |  |  |
| 3 | Préparateur de commande au sol (catégorie 1) | U | 02 |  |  |
| 4 | Chariot élévateur électrique à mât rétractable (catégorie 5) | U | 02 |  |  |
| 5 | Chariot élévateur électrique frontal (catégorie 3) | U | 04 |  |  |
| 6 | Chariot élévateur frontal thermique diesel (catégorie 3) | U | 04 |  |  |
| 7 | Eperon sur tablier | U | 02 |  |  |
| 8 | Pince à fût | U | 02 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ……………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe ** 6 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

LOT N°6 : Equipement de stockage et outillage divers

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être  renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roll standard à 3 panneaux - Structure en acier - Charge : 400 kg minimum - Dimensions utiles minimales : 650 x 750 x 1 500 mm - Muni de 4 roulettes dont 2 pivotantes | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Chariot à 2 plateaux en bois - Structure en acier - Dimensions utiles minimales (L x l) : 850 x 500 mm - Charge totale : 200 kg minimum - Avec poignée de poussée - Muni de 4 roulettes dont 2 pivotantes | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Diable de manutention - Construction en tube acier - Charge utile : 200 kg minimum - Bavette fixe. - Roues increvables à bandage caoutchouc ou similaire. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Palletier - -1 Bloc de 2x3 travées accolées dos à dos et reliées par des barres de jumelage - Hauteur de la dernière lisse : 5,5 à 6 m. Profondeur des échelles : 1,1 à 1,2 m. 4 niveaux de gerbage (y compris au sol). Le premier niveau de chaque travée sera équipé d’un caillebotis permettant le stockage de demi-palettes. Lisses : possibilité de placer 3 palettes de 1200x800 mm de 600 Kg minimum chacune (800 mm en façade). - -1 Bloc de 2x3 travées accolées dos à dos et reliées par des barres de jumelage Hauteur de la dernière lisse = 4 à 4,5 m. Profondeur des échelles = 1,1 à 1,2 m. 3 niveaux de gerbage (y compris au sol). Le premier niveau de chaque travée sera équipé d’un caillebotis permettant le stockage de demi-palettes. Lisses : possibilité de placer 3 palettes de 1200x800 mm de 600 Kg minimum chacune (800 mm en façade). - -Les échelles d’extrémité devront dépasser de 1 m la hauteur de la dernière lisse. - -Chaque bloc est à protéger par des protections latérales constituées d’un madrier en bois et de 2 sabots. - -Les échelles devront être munies de protections montant échelle. - -Les lisses devront être munies de leurs goupilles de sécurité. - - Livrer avec une plaque de charge pour chaque Bloc, indiquant les charges admissibles. - -L’installation est prise en charge par le fournisseur. -Le revêtement des éléments du palletier en galvanisé ou peint. - -Pièces de rechange à livrer avec le palletier : - 3 paires de lisses - 4 sabots - 4 échelles (2 pour chaque bloc) | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Cantilever : -Un rayonnage cantilever simple face pour le stockage des charges longues à poser contre un mur. -3 montants charge minimum 1500 kg par montant. Hauteur montant minimum 2000 mm Profondeur montant minimum 800 mm Les montants sont reliés par des croisillons pour augmenter la stabilité La distance entre deux montants montées minimum 1400 mm -4 bras par montant charge minimum 300 kg par bras Longueur bras minimum 500 mm Les bras sont équipés par des butées d’arrêt et des goupilles de sécurité Bras réglables au pas ente 50 mm et 100 mm -Livrer avec une plaque de charge indiquant les charges admissibles. - -L’installation est prise en charge par le fournisseur. -Revêtement du cantilever en galvanisé ou peint. - -Pièces de rechange à livrer avec le cantilever : - 4 bras - 4 butées d’arrêt - 1 montant | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Elément de rayonnage simple face pour magasin - Dimensions (L x P x H) : 1000 mm x 450 mm x 2000 mm ± 10 % - 5 Tablettes horizontales supportant chacune au minimum 150 kg. - Tablettes réglables en hauteur. - Pieds avec embouts en plastique. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Escabeau - Montants et marches en aluminium - Marches antidérapantes. - Hauteur de travail ≥ 2,5 m - Charge maximale ≥ 150 kg | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | Bacs à bec en plastique - Assortiment de bacs de différentes capacités : - 50 bacs de capacité ≥ à 0,4 L et ≤ à 0,6 L - 400 bacs de capacité ≥ à 4 et ≤ à 6 L - 50 bacs de capacité ≥ à 10 et ≤ à 12 L - Bacs équipés d'un porte-étiquette à l'avant. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Cutter à lame protégée - Coupe films, bandes adhésives et sangles d'emballages - Lame en acier - Livré avec 5 lames de rechange | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 10 | Ciseaux professionnels - Coupe papier et carton. - Lames en acier inoxydable. - Longueur totale : 17 cm minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 11 | Pack de cerclage pour feuillard polypropylène - 1 chariot dévidoir - 2 bobines de feuillard - largeur = 12 ou 16 mm - longueur = 1000 m minimum - 1 tendeur-sertisseur - 1000 chapes semi-ouvertes minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 12 | Dérouleur horizontal de papier kraft - Pour rouleaux de papier de Ø 30 cm et largeur 1 m. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 13 | - Dérouleur manuel pour film de palettisation - Pour bobines de largeur jusqu’ à 500 mm | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 14 | Particulaire de calage type Flo-pak - Particules de mousse de polystyrène. - Sac de : 0,50 m3 | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 15 | - Rouleau de film à bulles - Film en polyéthylène - Largeur : 500 mm - Qualité : 50 microns minimum - Longueur : 100 mètres minimum | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 16 | - Papier kraft pour calage et protection - Grammage : minimum 70 grammes/m² - Longueur des rouleaux 200 m minimum - 1 Rouleau de largeur 500 mm - 1 Rouleau de largeur 600 à 800 mm - 1 Rouleau de largeur 1 000 mm | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 17 | - Film étirable transparent manuel - Largeur = 450 à 500 mm - Longueur = 250 m minimum - Epaisseur = 20 microns minimum | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 18 | - Etiquettes de manutention «Flèche sens de chargement» - Dimensions minimales : 70 x 100 mm - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire - Rouleau de 250 étiquettes minimum | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 19 | - Etiquettes de manutention « Parapluie » - Dimensions minimales : 70 x 100 mm - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire - Rouleau de 250 étiquettes minimum | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 20 | - Etiquettes de manutention avec mention « Fragile » et verre à pied - Dimensions minimales : 70 x 100 mm - En papier brillant ou fluo avec impression rouge ou noire - Rouleau de 250 étiquettes minimum | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 21 | - Dévidoir de rubans adhésifs - Corps en acier et poignée plastique. - Pour rouleaux de largeur 50 mm. | Marque : Référence : - Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 22 | Rubans adhésifs d’emballage - Largeur : 50 mm - Longueur : 100 m minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 23 | Balance compteuse - Balance électronique - Plateau en acier inoxydable - Portée 150 kg minimum - Précision de lecture : ≤ 20 g - Fonctions minimales : - Pesage simple, - Comptage, - Tarage, - Totalisation - Colonne avec écran affichage LCD. - Alimentation : 220 V – 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 24 | Bande d’amortissement du quai - Butoir rectangulaire de surface zébré en caoutchouc traité antivieillissement, coloris traités anti-UV. Sans renforts métal. Pour usage extérieur. - Fixation sur quai par vis - Largeur minimum 200 mm - Epaisseur minimum 40 mm - Longueur 10000 mm (en une seule partie, ou plusieurs parties d’une longueur minimum 500 mm juxtaposées) - L’installation sur le quai est prise en charge par le fournisseur | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°6 : Equipement de stockage et outillage divers

| Item n° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roll standard à 3 panneaux | U | 02 |  |  |
| 2 | Chariot à 2 plateaux en bois | U | 02 |  |  |
| 3 | Diable de manutention | U | 02 |  |  |
| 4 | Palletier | U | 02 |  |  |
| 5 | Cantilever | U | 02 |  |  |
| 6 | Elément de rayonnage simple face pour magasin | U | 54 |  |  |
| 7 | Escabeau | U | 02 |  |  |
| 8 | Bacs à bec en plastique | U | 02 |  |  |
| 9 | Cutter à lame protégée | U | 20 |  |  |
| 10 | Ciseaux professionnels | U | 20 |  |  |
| 11 | Pack de cerclage pour feuillard polypropylène | U | 02 |  |  |
| 12 | Dérouleur horizontal de papier kraft | U | 02 |  |  |
| 13 | Dérouleur manuel pour film de palettisation | U | 02 |  |  |
| 14 | Particulaire de calage type Flo-pak | U | 02 |  |  |
| 15 | Rouleau de film à bulles | U | 04 |  |  |
| 16 | Papier kraft pour calage et protection | U | 02 |  |  |
| 17 | Film étirable transparent manuel | U | 04 |  |  |
| 18 | Etiquettes de manutention «Flèche sens de chargement» | U | 02 |  |  |
| 19 | Etiquettes de manutention « Parapluie » | U | 02 |  |  |
| 20 | Etiquettes de manutention avec mention « Fragile » et verre à pied | U | 02 |  |  |
| 21 | Dévidoir de rubans adhésifs | U | 16 |  |  |
| 22 | Rubans adhésifs d’emballage | U | 32 |  |  |
| 23 | Balance compteuse | U | 02 |  |  |
| 24 | Bande d’amortissement du quai | U | 02 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ……………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **7: Spécifications techniques des fournitures

LOT N°7 : Equipement de contrôle technique P.L.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM n° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligne de contrôle des freins et du ripage des véhicules lourds. Banc de freinage à rouleaux Il doit permettre de mesurer : - Le déséquilibre entre les roues d'un même essieu - La répartition de freinage entre les essieux antérieur et postérieur. - L’efficacité globale du frein de service - L’efficacité globale du frein de stationnement - Le poids de l’essieu - Puissance des moteurs : 2 x 8 Kw minimum - Charge maxi par essieu : 15 T minimum - Diamètre rouleaux ≥ 200 mm - Coefficient d’adhérence minimal : Sec > 0,7 - Humide > 0,5 - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. - Autobloquant après le contrôle. - Système de pesée intégrée - Alimentation : 380 V – 50 Hz - Manuel d’utilisation de la ligne de contrôle en langue française Système fonctionnant sous environnement Windows permettant : - La création d’une base de données clients. - L’affichage, la mémorisation et l’impression des résultats des mesures du banc de freinage et des plaques de ripage. Le système doit être composé des éléments ci-après : - PC avec la configuration minimale suivante : - Processeur Intel Core I3 3 Ghz - Mémoire RAM 4 Go - Carte graphique RAM 512 Mo - Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s - Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min - Ecran plat de 19" - 2 ports USB - Clavier USB azerty français - Souris à 2 boutons avec défilement - Système d’exploitation Windows 7 Professional Français ou système plus récent avec Licence - Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l’unité centrale. - Logiciel en français fonctionnant sous Windows - Imprimante - Chariot avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. - Une formation sur l’utilisation du système et des différents équipements utilisés. - Alimentation : 220 V - 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Plaque de ripage - Charge maxi par essieu : 15 T minimum - Plage de mesure minimale : -15 à +15 mm/m - Précision de la mesure : 0,1 m/km minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Jeu de 2 plaques à jeux - Mouvements dans 6 directions minimum - Poids admissible par essieu : 15 T minimum - Débattement : 100 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°7 : Equipement de contrôle technique P.L.

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligne de contrôle des freins et du ripage des véhicules lourds. | U | 02 |  |  |
| 2 | Plaque de ripage | U | 02 |  |  |
| 3 | Jeu de 2 plaques à jeux | U | 02 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  | ………….. |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.

Annexe **8: Spécifications techniques des fournitures

LOT N°8 : Equipements de Contrôle Technique V.L.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligne de contrôle des freins, de la suspension et du ripage des véhicules légers. Banc de freinage à rouleaux Il doit permettre de mesurer : - Le déséquilibre entre les roues d'un même essieu - Le déséquilibre entre AV et AR du véhicule - L’efficacité globale du frein de service - L’efficacité globale du frein de stationnement - Puissance des moteurs : 2 x3,5 Kw minimum - Plage de mesure minimale : 0 à 6 kN - Charge maxi par essieu : 4 000 Kg minimum - Vitesse d’essai : 5 à 5,5 Km/h - Diamètre rouleaux ≥ 200 mm - Coefficient d’adhérence minimal : Sec > 0,7 - Humide > 0,5 - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. - Autobloquant après le contrôle. - Caches-rouleaux amovibles. - Alimentation : 380 V – 50 Hz - Manuel d’utilisation de la ligne de contrôle en langue française Système fonctionnant sous environnement Windows permettant : - La création d’une base de données clients. - L’affichage, la mémorisation et l’impression des résultats des mesures du banc de freinage, du banc de suspension et des plaques de ripage. Le système doit être composé des éléments ci-après : - PC avec la configuration minimale suivante : - Processeur Intel Core I3 3 Ghz - Mémoire RAM 4 Go - Carte graphique RAM 512 Mo - Interface Réseau Ethernet 1 Gigabits/s - Disque dur de 160 Go et 7 200 tr/min - Ecran plat de 19" - 2 ports USB - Clavier USB azerty français - Souris à 2 boutons avec défilement - Système d’exploitation Windows 7 Professional Français ou système plus récent avec Licence - Ecran, clavier et souris de même couleur et de même marque que l’unité centrale. - Logiciel en français fonctionnant sous Windows - Imprimante - Chariot avec casier pour imprimante et compartiment fermé pour PC - Installation, configuration, et mise en service du système et des différents équipements utilisés. - Une formation sur l’utilisation du système et des différents équipements utilisés. - Alimentation : 220 V - 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Banc de suspension Il doit permettre d’effectuer les mesures suivantes : - Dissymétries droite/gauche. - Efficacités droite/gauche. - Puissance minimale des moteurs : 2 x 2,2 kW - Capacité d’essai par essieu : 2 t minimum - Amplitude d’excitation : 6 mm - Plage de température de travail minimale : 5 à 40°C - Démarrage automatique à la mise en place du véhicule. - Alimentation : 380 V – 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Plaque de ripage - Charge d’essai maximale : 2 t minimum - Charge de franchissement : 4 t minimum - Plage de mesure : +20 à -20 mm/m - Précision de la mesure : 0,1 m/km minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Jeu de 2 plaques à jeux - Mouvements longitudinal et transversal - Poids admissible par essieu : 2,5 t minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence - Mesure du Coefficient Lambda et des teneurs des gaz d’échappement en HC, CO, CO2 et O2 en régime stabilisé et en accélération. - Plages de mesures minimales : - CO : 0 – 10% Vol résolution 0,1 - CO2 : 0 – 20% Vol résolution 0,01 - HC : 0 à 2 000 ppm Vol résolution 1 - O2 : 0 – 20% Vol résolution 0,1 - Coefficient Lambda : 0,8 à 1,2 résolution 0,01 - Ajustage du zéro automatique. - Extraction automatique de la condensation. - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C L’analyseur doit être muni des éléments suivants : - Des éléments de mesure des gaz d’échappement CO, CO2, HC, O2 des moteurs essences en régime stabilisé et en accélération. - Une sonde de mesure du coefficient Lambda. - Une sonde pour la mesure de la température d’huile moteur. - La mesure du régime moteur. - Une sonde pour le prélèvement de la fumée des gaz d’échappement avec système de fixation. - Un écran d’affichage. - Un clavier. - Une imprimante intégrée. - Tension d’alimentation : 220 V – 50 Hz. - Chariot sur roues. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Opacimétre - Mesure de l’opacité des émissions des moteurs Diesel en régime stabilisé et en accélération. - Expression des résultats en pourcentage et en Coefficient d’absorption K (m-1). - Caractéristiques minimales : - Degré d’opacité : 0 - 99 % avec une résolution de 0,1. - K : 0 - 9,99 m-1 avec une résolution de 0,01. - Mesure de la température des fumées d’échappement : 0 à 600°C avec une résolution de 1°C. - Compte Tours : 400 à 9 990 min-1 avec une résolution de 10%. - Mesure de la température d’huile : 0 à 130 °C. - Mise à zéro automatique. - Plage de température de travail minimale : 5° à 40°C L’opacitémétre doit être du type portable et muni des éléments suivants : - Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. - Une sonde pour le prélèvement de la fumée des gaz d’échappement avec système de fixation. - Un écran d’affichage. - Un clavier compact. - Une imprimante intégrée. - Tension d’alimentation : 220 V - 50 Hz. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Réglophare à double visée laser - Réglage de phares y compris les halogènes, xénon et LED - Luxmètre digital pour le contrôle de l’intensité lumineuse - Mesure de l’intensité lumineuse : 0 à 200 Lux minimum - Colonne en aluminium graduée - Boîtier optique en acier réglable en hauteur - Hauteur de travail minimale de 250 à 1 400 mm - Plage de température de travail minimale : 5 à 40°C - Alimentation par pile - Sur roues - Manuel d’utilisation en langue française | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°8 : Equipements de Contrôle Technique V.L.

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligne de contrôle des freins, de la suspension et du ripage des véhicules légers. | U | 2 |  |  |
| 2 | Banc de suspension | U | 2 |  |  |
| 3 | Plaque de ripage | U | 2 |  |  |
| 4 | Jeu de 2 plaques à jeux | U | 2 |  |  |
| 5 | Analyseur des gaz d’échappement des moteurs essence | U | 2 |  |  |
| 6 | Opacimétre | U | 2 |  |  |
| 7 | Réglophare à double visée laser | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  | ………….. |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.

Annexe **9: Spécifications techniques des fournitures

LOT n° 9 : Equipements de réparation automobile

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | Désignations et caractéristiques techniques | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Station de diagnostic pour véhicules poids lourds multimarques : Basé sur un système PC, la station de diagnostic multimarques doit assurer le diagnostic des systèmes embarqués poids lourds et autocars (gestion moteur, transmission, freinage, climatisation, sécurité passive et active,…) et doit utiliser une interface de communication véhicule multi-protocoles. La station doit permettre de réaliser ce qui suit : • Lecture et effacement des codes Défauts, • Test des actionneurs, • Lecture de paramètres des systèmes embarqués (gestion moteur, transmission, freinage, climatisation, sécurité passive et active,…). • Programmation des actuateurs et possibilité d’enregistrement des paramètres La station doit être livrée avec : - Une base de données (schémas électriques, caractéristiques techniques, mode d’opérations) relative aux véhicules poids lourds et autocars multimarques tel que Volvo, Scania, IVECO, Man, Renault….. - Une licence d’utilisation du logiciel de diagnostic, Configuration minimale requise pour la tablette PC : - Disque dur 10 GB minimum - Système d'exploitation Récent Genre Windows 8 ou autres - Module Bluetooth et WIFI intégrés - 2 ports USB minimum - 1 port RS 232 - Câble OBD 16 voies. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | L’opacimètre pour la mesure des émissions des moteurs diesel. L’opacimètre doit être muni : - Des éléments de mesure d’opacité des émissions des moteurs Diesel et son expression en pourcentage et en Coefficient d’absorption K (m-1). La mesure doit être réalisée en régime stabilisée et en accélération. - Une sonde de température pour la mesure de la température d’huile moteur. - Une sonde à gaz d’échappement avec système de fixation pour le prélèvement de la fumée. - Un écran d’affichage. - Un clavier compact - Une imprimante intégrée. - Chariots sur roue - Tension d’alimentation : 220V – 50hz. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Station de charge de climatisation de véhicule automobile La station doit assurer : La récupération, le recyclage, la mise à vide et la recharge du réfrigérant R134a L’injection d'huile Contrôle d’étanchéité Tension 220v - 50 Hz. Capacité du réservoir : 10 l minimum Manomètres d’affichage BP et HP 2 tuyaux BP et HP de 2 m minimum Raccords rapides BP et HP standardisés Livrée avec une bouteille de refreinent de 10 litres minimum. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n° 9 : Equipements de réparation automobile

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Station de diagnostic pour véhicules poids lourds multimarques | U | 2 |  |  |  |
| 2 | L’opacimètre pour la mesure des émissions des moteurs diesel. | U | 2 |  |  |  |
| 3 | Station de charge de climatisation de véhicule automobile | U | 2 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent.

Annexe **10: Spécifications techniques des fournitures

LOT n°10 : EQUIPEMENT DE GARAGE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | Désignations et caractéristiques techniques | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil à purger les freins Poids Lourds Pour purge du liquide de freinage et purge embrayage PL Capacité 5 litres minimum Comprenant les tuyaux et les adaptateurs pour les différents bouchons. Alimentation en air comprimé. • Réservoir avec niveau visible et indication de niveau mini. • Mallette de rangement des accessoires : | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Chargeur de batteries lent. Alimentation 220V Tension de charge: 12 et 24 volts Capacité de charge minimale: 10 à 100 A/h. l'appareil commute automatiquement en maintenance de charge à tension constante lorsque la batterie est complètement chargée. Protection contre les surcharges et l’inversion de polarité | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Cric rouleur hydraulique 4 tonnes Matière : Acier Hauteur de levage minimum : 120mm Hauteur de levage maximum : 350mm Poignée de confort sur le levier. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Contrôleur de pression d’huile moteur • Liaison raccord rapide. • Plage de mesure minimale: de 0 à 8 bars. • Livré avec adaptateurs, joints et raccords. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Compressiomètre Diesel • Fiches d'enregistrement de 1 à 6 cylindres. • Bouton démarreur intégré à la poignée. • Pour tout type de moteur diesel : système de "faux injecteurs" et "fausses bougies". • Gamme de mesure minimale 10 à 60 bars. Sachet de 100 fiches diesel. Câble démarrage. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Contrôleur d’étanchéité circuit de refroidissement 1 pompe de mise sous pression avec manomètre d'indication de pression (0 à 2,5 bars minimum). Comprenant les bouchons adaptables sur tous types de radiateurs. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n°10 : EQUIPEMENT DE GARAGE

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil à purger les freins Poids Lourds | U | 2 |  |  |  |
| 2 | Chargeur de batteries lent. | U | 2 |  |  |  |
| 3 | Cric rouleur hydraulique 4 tonnes | U | 4 |  |  |  |
| 4 | Contrôleur de pression d’huile moteur | U | 2 |  |  |  |
| 5 | Compressiomètre Diesel | U | 2 |  |  |  |
| 6 | Contrôleur d’étanchéité circuit de refroidissement | U | 2 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe **11: Spécifications techniques des fournitures

LOT n°11 : Moteurs et Organes pour montage démontage

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | Désignations et caractéristiques techniques | PROPOSITIONS DU SOMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moteurs Diesel poids Lourds pour démontage remontage Caractéristiques techniques : Moteur d’occasion Moteur Diesel à 4 cylindres La cylindrée minimale est de 2000 cm3 Boîte de vitesses 5 rapports minimum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Démarreur pour véhicule poids lourd neuf | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Alternateurs pour véhicule poids lourd neuf | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT n°11 : Moteurs et Organes pour montage démontage

| Article N° | - Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HTVA En chiffre | Prix total HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moteurs Diesel poids Lourds pour démontage remontage | U | 12 |  |  |  |
| 2 | Démarreur pour véhicule poids lourd neuf | U | 10 |  |  |  |
| 3 | Alternateurs pour véhicule poids lourd neuf | U | 10 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent