| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°46/ 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition des Equipements du secteur Génie électrique destinés aux EFP de l’OFPPT; répartie en lots suivants : - LOT 1 : Appareils de mesure électriques et de contrôle - LOT 2 : Variateur de vitesse, Démarreur et Servomoteur - LOT 3 : Automates Programmables - LOT 4 : Bancs de régulation - LOT 5 : Banc pneumatique et Hydraulique - LOT 6 : Equipements électricité bâtiment - LOT 7 : Equipements et matériels électricité et électronique - LOT 8 : Banc didactique électronique - LOT 9 : Moteurs électriques et transformateur - LOT 10 : Bancs didactiques d’étude du neutre

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 et 10

LOT 1 : Appareils de mesure électriques et de contrôle

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE Marque : Référence : Caractéristiques techniques - Impédance d’entrée ±10 % : 10 M. - Nombre de calibres de tensions DC/AC: 4 minimums automatiques Gamme de tension DC/AC ±10 % : 400 mV à 600 V. Précision VDC : ≤ à 1%. Précision VAC : ≤ à 1.5 %. - Nombre de calibres de courant DC/AC : 5minimum automatique Gamme de courant DC/AC ±10 % : 400µA à 10 A. Précision IDC : ≤ à 1.5 %. Précision IAC : ≤ à 2 %. - Nombre de calibres de résistance : 5 minimums automatiques Gamme de résistance ±10 % : 400  à 40 M. Précision : ≤ à 1.5%. - Nombre de calibres de Fréquence minimum : 5 automatiques Gamme de Fréquence min : jusqu’à 4MHz - Protection contre les surcharges par fusible - Test diode – continuité – data hold - Extinction automatique - Livré avec 1 fusible de rechange |  |  |
| 2 | AMPEREMETRE MAGNETOELECTRIQUE Marque : Référence : Genre : Ampèremètre analogique de table pour courant alternatif et continu. Caractéristiques techniques : Nombre de calibres ±10 % : 8 à 10. Gamme ±10 % : 100 A à 10 A. Précision (IDC) ±10 % : 1 à 2% (pleine échelle). Entrée pour shunt ±10 % : 100 mV (100 A) pleine échelle approx. Protection contre les surcharges : Fusibles HPC 10A et 3,15 A. Bande passante min : 50 Hz à 400 Hz. |  |  |
| 3 | WATTMETRE ANALOGIQUE Marque : Référence : Genre : Wattmètre analogique de table pour réseau alternatif ou continu monophasé et triphasé, Caractéristiques techniques - Courant (AC et DC) ±10 % : 5 A. Gamme de tensions AC monophasé et DC ±10 % : 60 à 480 V. - Tensions AC triphasée ±10 % : 100 à 410V. - Fréquence d’utilisation ±10 % : 15 à 500 HZ - Précision de plein échelle : ≤ à 2.5 % |  |  |
| 4 | PINCE VOLTAMPERMETRIQUE Marque : Référence : Genre : Pince multimètre à affichage digital. Caractéristiques techniques - Bande passante ± 10 % : 40 à 400Hz. - Mesure de courant alternative : 600 A minimum. - Mesure de tension alternative : 600 V minimum. - Mesure de continuité avec buzzer. |  |  |
| 5 | TACHYMETRE A AFFICHAGE DIGITAL Marque : Référence : Genre : Appareil mixte de mesure de vitesse de rotation par cellule photo-électrique ou par contact avec embouts mécanique Rotation : jusqu'à 100 000 tr/min |  |  |
| 6 | COMPTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE NUMERIQUE Marque : Référence : - Affichage numérique LCD - 4 FILS ≥ 20 A |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 1 : Appareils de mesure électriques et de contrôle

| Item N | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MULTIMETRE NUMERIQUE | U | 65 |  |  |  |
| 2 | AMPEREMETRE MAGNETOELECTRIQUE | U | 04 |  |  |  |
| 3 | WATTMETRE ANALOGIQUE | U | 08 |  |  |  |
| 4 | PINCE VOLTAMPERMETRIQUE | U | 08 |  |  |  |
| 5 | TACHYMETRE A AFFICHAGE DIGITAL | U | 08 |  |  |  |
| 6 | COMPTEUR ELECTRIQUE TRIPHASE NUMERIQUE | U | 08 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 2: Variateur de vitesse, Démarreur et Servomoteur

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VARIATEUR DE VITESSE INDUSTRIEL DIDACTISE ET MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE Marque : Référence : Caractéristiques techniques - Tension 380 V triphasé - Module de puissance 0,55kW sans filtre CEM 380 V ,0.55 kW min - Unité de commande avec interface PROFINET muni d 'un kit de connexion avec PC muni de convertisseur USB - Pupitre de commande intelligeant - Carte mémoire SD 512 Mo minimum - 3 entrées TOR minimum - 1 entrée analogique minimum - 1 sortie analogique minimum - Résistance de freinage adapté au variateur |  |  |
| 2 | Démarreur progressif pour moteur asynchrone triphasé Marque : Référence : - 0,55 kW min alimentation 380 V |  |  |
| 3 | Servomoteur triphasé Marque : Référence : 400V maximum et de puissance 0.55kW min - Tension 220V-240V Monophasé. - Module de puissance 0,55kW min sans filtre CEM 380 V ,0.55 kW min - Unité de commande avec interface PROFINET - Pupitre pour le contrôle, le paramétrage et le diagnostic, - Logiciels de mise en service - Livré avec câble +alimentation: 200-240 Vac min 3,9 A - Carte de commande |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 2: Variateur de vitesse, Démarreur et Servomoteur

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VARIATEUR DE VITESSE INDUSTRIEL DIDACTISE ET MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE | U | 12 |  |  |  |
| 2 | Démarreur progressif pour moteur asynchrone triphasé | U | 08 |  |  |  |
| 3 | Servomoteur triphasé | U | 08 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 3: Automates Programmables

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TYPE I Marque : Référence : - CPU COMPACT, - 14 entrées minimum, type Tout Ou Rien 24VCC; - 10 Sorties minimum, type Tout Ou Rien à RELAIS 2A; - 2 Entrées analogique minimum 0 – 10 VCC, - 1 Sortie analogique minimum 0 – 10 VCC - Alimentation: 220V-50Hz - Mémoire Programmation/données 1/2 K minimum - module de simulation avec 8 interrupteurs d'entrées CC - module à sortie analogique chaque module a une sortie analogique +/- 10 V de résolution 12 bits minimum ou 0 à 20 mA de résolution 11 bits adapté à la CPU - câble ETHERNET /Pro finet TP XP RJ45/RJ45, TP croisé 4X2, CAT 6A minimum - logiciel et documentations sur dvd; - clé licence sur clé USB sous Windows (32 bits, 64 bits dernière version ; - Panels homme machine basique(HMI), écran 7’’ minimum tactile, - interface de communication, configurable à partir wincc basic v13 ou équivalent - Switch ethernet industrial, 5 prises rj45 minimum, alimentation en tension 24 vcc - 2 câbles minimum RJ45/RJ45 CAT 6 minimum, 6métres minimum pour connexion entre l’automate, le panel et le switch |  |  |
| 2 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TYPE II Marque : Référence : - Automate programmable industriel permet la mise en œuvre des solutions innovantes en automatismes. - système évolutif, interface de programmation avec Logiciel - Carte mémoire 24 Mo minimum - Module 16 Entrées TOR minimum - 24 V - Module 16 sorties TOR minimum – 24 V - Module de 5 entrées analogiques minimum avec accessoires - Module de 2 sorties analogiques minimum avec accessoires - Alimentation 24 V / 8 A CC, 120 / 230 V CA - Connecteur frontal - Câble Ethernet CAT5 standard minimum - Rail de montage - Logiciel de formation : fonctionnalités complètes et illimité dans le temps pour 1 utilisateur min - Module de communication type profinet ou équivalent |  |  |
| 3 | Automate programmable industriel TYPE III Marque : Référence : - Pack de formation de SIX (6) automates programmables industriels pour la mise en œuvre des solutions innovante. - Caractéristiques de la CPU : - CPU COMPACT, - Quatorze entrées minimum, type Tout Ou Rien 24VCC; - Dix Sorties minimum, type Tout Ou Rien à RELAIS 2A; - Deux Entrées analogique 0 - 10V CC, - Alimentation: 220V-50Hz minimum - Mémoire Programmation/DONNEES 75 K - Six (6) modules de simulation avec 8 interrupteurs d'entrées CC chacun. - Six (6) modules à sortie analogique chaque module a une sortie analogique +/- 10 V de résolution 12 bits minimum ou 0 à 20 mA de résolution 11 bits adapté à la CPU COMPACT - Six (6) câbles ethernet tp xp rj45/rj45, tp croisé 4x2, cat 6a minimum, équipé avec 2 connecteurs rj45, longueur 6 m minimum - Six (6) pack logiciels et documentations sur dvd; chaque pack doit avoir une clé licence sur clé usb; classe a; 6 langues minimum exécutable sous windows 7 (32 bits, 64 bits), windows 8.1 (64 bits); - Six (6) panels homme machine basique (hmi) - Tactile/clavier, - Ecran 7" tft, - 65536 couleurs, - Interface profinet, configurable a partir wincc basic v13 - Six(6) switch ethernet industrial pour 10/100mbit/s; avec 5 x 10/100mbit/s twisted pair- ports avec prises rj45 adapté à la cpu, diagnostic led, ip20, alimentation en tension 24 v cc - Six (6) câbles minimum rj45/rj45simatic net, ind., cat 6a, cordon tp croise 4x2, prééquipe avec 2 connecteurs rj45, longueur 6 m |  |  |
| 4 | Automate programmable industriel TYPE VI Marque : Référence : Pack de formation automate programmable industriel permet la mise en œuvre des solutions innovantes en automatismes. système évolutif, interface de programmation avec le Logiciel de formation complet et illimité, Pack de formation composé de : - Caractéristiques de la CPU pro finet /périphérie décentralisé - Carte mémoire 24 Mo minimum - Module d’entrées TOR DI 16 minimum - Module de sorties TOR DQ 16 minimum - Module d’entrées analogiques AI 8 - Module de sorties analogiques AQ 4 - Alimentation 24 V / 8 A CC, 120 / 230 V CA - Connecteur frontal - Cable Ethernet CAT5 standard (6 m minimum) - Rail de montage 482 mm minium - Logiciel de formation : fonctionnalités complètes et illimité dans le temps pour 1 utilisateur min |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 3: Automates Programmables

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TYPE I | U | 30 |  |  |  |
| 2 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TYPE II | U | 10 |  |  |  |
| 3 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TYPE III | pack | 2 |  |  |  |
| 4 | AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TYPE IV | U | 8 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 4 : Bancs de régulation

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système didactique d'étude d'une régulation de débit. Marque : Référence : Système didactique d'étude d'une régulation de débit sur eau autonome Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) - Saturation de l'intégrateur - Régulation proportionnelle, Intégrale, dérivée (PID) Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP). Spécifications techniques requises: - Réservoir transparent, capacité 3 litres mini - Tuyaux en PVC transparent - Pompe Submersible - Capteur de débit à palettes, - Débitmètre à flotteur à section variable en PVC, - 1 vanne de régulation Proportionnelle - Vanne d'évacuation placée à l'arrière de l'appareil - Console de commande avec synoptique graphique du module de régulation - 1 connecteur d'alimentation électrique - 1 connecteur USB avec câble de connexion USB - 1 interrupteur d'alimentation électrique - Tension d'alimentation électrique : 220V ,50Hz. - Logiciel fonctionnement sous Windows avec interface graphique de type SCADA avec régulation et acquisition les données. - Fourni avec manuel d'utilisation avec travaux pratiques |  |  |
| 2 | Système didactique d'étude d'une régulation de niveau Marque : Référence : Système didactique d'étude d'une régulation de niveau permettant l'étude des principes de régulation de niveau d'un procédé. Le système est autonome et ne nécessite uniquement qu'une connexion à un ordinateur via un câble de raccordement Usb. Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP). Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Spécifications techniques requises: - Réservoir de stockage transparent, capacité 3 litres mini - Cuve de procédé transparente, capacité de 2 litres mini - Tuyaux en PVC transparent - Pompe Submersible 12v, - Capteur de pression avec conditionneur - 1 vanne de régulation Proportionnelle 24v d.c. - 1 Vanne de perturbation manuelle à pointeau avec marquages Incrémentiels - Vanne d'évacuation - Console de commande avec synoptique graphique du module de régulation - 1 connecteur d'alimentation électrique - 1 connecteur USB avec câble de connexion USB - 1 interrupteur d'alimentation électrique - Tension d'alimentation électrique : 220V 50HZ - Logiciel fonctionnement sous Windows avec interface graphique de type SCADA avec régulation et acquisition les données. - Fourni avec manuel d'utilisation avec travaux pratiques |  |  |
| 3 | Système didactique d'étude d'une régulation de pression sur air Marque : Référence : Système didactique d'étude d'une régulation de pression sur air permettant l'étude des principes de régulation de pression d'un système sous pression d'air. Le système est autonome et ne nécessite uniquement qu'une connexion à un ordinateur via un câble de raccordement USB. Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP). Le banc devra permettre de réaliser les travaux pratiques suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Spécifications techniques requises: - Réservoir capacité 0.4 litres +/- 10% - Pompe / type compresseur : Pompe à membrane, moteur Brushless 24V Pression max 24 PSI Pression en continue 8.0 PSI Débit d'air : 6 litres/min maximum - Une vanne de régulation 24 V dc - Deux vannes de réglage type pointeaux manuelles - Création de perturbation par vanne manuelle - Capteur de pression - Manomètre - Console de commande avec synoptique graphique du module de régulation - 1 connecteur d'alimentation électrique - 1 connecteur USB avec câble de connexion USB - 1 interrupteur d'alimentation électrique - Tension d'alimentation électrique : 220V 50Hz. - Logiciel fonctionnement sous Windows avec interface graphique de type SCADA avec régulation et acquisition les données. - L'appareil ne nécessite aucune alimentation en air comprimé - Fourni avec manuel d'utilisation avec travaux pratiques |  |  |
| 4 | SYSTEME DIDACTIQUE D'ETUDE D'UNE REGULATION DE TEMPERATURE Marque : Référence : Système didactique d'étude d'une régulation de température permettant l'étude des principes de régulation de température d'un procédé. Le système est autonome et ne nécessite uniquement qu'une connexion à un ordinateur via un câble de raccordement USB. Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP). Spécifications techniques requises: - Appareil thermoélectrique : Delta T maximum : 71 °C, alimentation électrique: 12 à 15V d.c. - Trois sondes PRTs- 50°C à +500°C; 100 °C . - Gamme de régulation de température : 0 à 100°C - Protection par Fusible thermique : 110°C - Ventilateur de perturbation à interruption manuelle - Console de commande avec synoptique graphique du module de régulation - 1 connecteur d'alimentation électrique - 1 connecteur USB avec câble de connexion USB - 1 interrupteur d'alimentation électrique - 1 interrupteur Marche/Arrêt du ventilateur de perturbation - Tension d'alimentation électrique : 220V 50/60Hz. - Logiciel fonctionnement sous Windows avec interface graphique de type SCADA avec régulation et acquisition les données. - Fourni avec manuel d'utilisation avec travaux pratiques |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 4 : Bancs de régulation

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système didactique d'étude d'une régulation de débit | U | 1 |  |  |  |
| 2 | Système didactique d'étude d'une régulation de niveau | U | 1 |  |  |  |
| 3 | Système didactique d'étude d'une régulation de pression sur air | U | 1 |  |  |  |
| 4 | SYSTEME DIDACTIQUE D'ETUDE D'UNE REGULATION DE TEMPERATURE | U | 1 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 5 : Banc pneumatique et Hydraulique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc pneumatique et électropneumatique Marque : Référence : Banc pneumatique et électropneumatique Poste de travail mobile double face permet le montage et l’exploitation des différents composants sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) 1* Table roulante dimension situé entre longueur 1200 mm, hauteur 1700 mm et profondeur 800 mm minimum 1* plaque en aluminium extrudé et adonisé de dimension situé entre longueur 1080 mm et profondeur 680 mm minimum avec possibilité de fixation des composants électriques sur les deux faces 2*caisson à quatre tiroirs minimum avec clé pour fermeture 1*guide de câble 1 x unités d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC- 24 VDC/ 4A minimum avec 6 sorties minimum 1 x compresseur silencieux lubrifié pour utilisation en salle de cours: protégé par pressostat et soupape de sureté - Tension d’alimentation 230V/50HZ - Pression de service 7 bar minimum - Débit d’aspiration 40 L/MIN minimum - Volume de réservoir 9 l minimum - Sortie avec régulateur de pression, manomètre et coupleur rapide Pré-actionneur de mise en pression manuelle et mécanique 2 distributeurs 3/2 NF actionnée par bouton poussoir 2 Distributeurs 3/2 NO actionnée par bouton poussoir 1 Distributeur 3/2 NF actionnée par bouton d’arrêt d’urgence 4 Distributeurs FC 3/2 NF actionnée par galet 2 Distributeurs 3/2 NF actionnée par galet escamotable 1 Distributeur 3/2 NF bistable actionnée par un commutateur 1 Distributeur 5/2 actionnée par bouton poussoir 1 Distributeur 5/2 avec sélecteur à deux positions 1 Distributeur 5/3 à centre fermé commande par levier à accrochage Pré-actionneur à commande pneumatique 1 Distributeur 3/2 NF monostable á pilotage pneumatique 2 Distributeurs 5/2 monostable à commande pneumatique 2 Distributeurs 5/2 bistable à commande pneumatique Traitement signal, régulation de débit et blocage 1 porte logique "OU" 1 Sélecteur de circuit en "OU" 1 Porte logique “ET” 1 Sélecteur de circuit en “ET” 2 étrangleurs de débit unidirectionnel 1 Valve d’échappement rapide 1 Temporisateur pneumatique réglable à sortie positive 2 Régleurs de débit avec clapet anti-retour pilotée 1 étrangleur de débit bidirectionnel 1 Soupape de séquence Vérins 2 Vérins à simple effet à rappel par ressort 1 Vérin à double effet à piston magnétique et amortissement élastique Vérin à double effet à piston magnétique avec amortissement pneumatique réglable Électrodistributeurs 1 Electrodistributeur 3/2 monostable NF (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Électrodistributeur 3/2 bistable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 2 Électrodistributeurs 5/2 bistable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 2 Électrodistributeurs 5/2 monostable (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Électrodistributeur 5/3 centre fermé (bobine 24 VDC avec voyant à LED) 1 Générateur de vide par effet venturi avec ventouse Modules de contrôle/détecteurs 1 Commutateur ON/OFF 1 Bouton poussoir d’arrêt d’urgence (électrique) 1 Ensemble d’entrées électriques (Boîtier avec 3 boutons poussoirs NO-NC) 1 Ensemble de 3 relais (3 NO-3 NC, bobine 24VDC) 1 Indicateur (Voyants, sonnerie) 1 Ensemble de 2 relais temporisateurs (2 NO- 2 NC) 1 Bornier de connexion électrique 4 Détecteurs magnétique type Reed 2 Détecteurs magnétique statique 1 Détecteur inductif 1 Détecteur capacitif 1 Détecteur photoélectrique 4 Fin de course électrique 1 Pressostat contact électrique Accessoires Ensemble de 10 Raccords en “T” Ø 4mm Ensemble de 10 bouchons en plastique Ø 4mm Ensemble de 10 raccords en “Y” Ø 4mm 1x jeu de câble de laboratoire sécurisé de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 80 câbles minimum NB: tous les composants pneumatiques doivent être munis des raccords rapides Ø 4mm |  |  |
| 2 | Banc Hydraulique Marque : Référence : Désignations et Caractéristiques techniques : - Ensemble d'équipement didactique pour l'étude en hydraulique de base, électro hydraulique, hydraulique proportionnelle et la régulation hydraulique - Poste de travail mobile double face permet le montage et l'exploitation des différentes composant sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) Le poste de travail doit être équipé de: - 1x Chariot mobile sur roues de dimensions ±10 : - longueur 1540mm, - hauteur 1760mm - profondeur 770mm minimum - 1x Plaque double face pour fixation facile des composants de dimensions - longueur1080 mm minimum - profondeur 680 mm minimum - 1x fronton d'insertions des composants électriques double face - 2x Caisson fixe à 3 tiroirs minimum - 2x Bac de récupération d'huile en caoutchouc - 1x Guide de câble - 1x Support de flexible Jeu d'équipement pour l'étude de l'hydraulique et l'électro hydraulique - 1x Distributeur 4/2 à commande manuel et rappel par ressort - 1x Distributeur 4/3 à commande manuel, centre en Y - 1x Distributeur 4/3 à commande manuel, centre fermé - 1x Clapet anti-retour - 1x Clapet anti-retour piloté - 1x Limiteur de pression à commande directe - 1x étrangleur de débit bidirectionnel - 1x étrangleur de débit unidirectionnel - 2x Vérins à double effet diamètre de piston 25mm, diamètre de la tige 16 mm maximum et une course de 200 mm minimum - 1x Kit de montage pour vérin - 1x Moteur hydraulique avec drainage couple 60 Nm - 1x Masse de charge de 15 kg maximum avec fixation adapté au vérin livré assemblé dans un grillage par mesure de sécurité - 1x accumulateur hydraulique à membrane avec diaphragme de blocage. - 3x Manomètre avec raccord rapide et bain de glycérine plage de pression 0- 100 bar - 2x Répartiteur en T avec raccord rapide - 1x Vanne d’arrêt - 2x Module de 3 relais électriques (contacts 3NO-3NC pour chaque relais, bobine 24 VDC) - 1x Module de 3 boutons poussoirs électriques - 1x Module de 2 relais temporisés (contacts 2NO-2NC) - 2x distributeur 4/2 monostable à pilotage électrique (bobine 24 VDC avec voyant lumineux d’excitation) - 1x distributeur 4/3 à centre fermé pilotage électrique (bobine 24 VDC avec voyant lumineux d’excitation - 1x Pressostat électronique - 2x Détecteur de proximité électronique Jeu d'accessoires - 10x Tuyau flexible avec raccords rapides, 600 mm - 6x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1000 mm - 4x Tuyau flexible avec raccords rapides, 1500 mm - Jeu de câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 80 câbles minimum - Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC - 24VDC / 10A maximum protégée contre le court-circuit. Groupe hydraulique - Commande avec disjoncteur de protection et arrêt d'urgence intégré - 1 Moteur à courant alternatif monophasé minimum - Tension nominale : 230 V/50Hz - Puissance nominale total du ou des moteurs : 1 kW minimum - Accouplée à 2 pompes doubles (pompe à engrenages ou à palettes) - Débit de chaqu'une des pompe: 3.5 l/min minimum - Pression 50 bar minimum - Capacité du réservoir 40 Litre minimum avec filtre sur canal des retours. Livré avec Documents en français de formation avec exercice et exemple format papier et numérique sur CD-ROM Manuel d'enseignement en hydraulique et électro hydraulique - Manuel de travaux pratique en hydraulique de base - Manuel de travaux pratique en électro hydraulique - logiciel de conception et de simulation |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 5 : Banc pneumatique et Hydraulique

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc pneumatique et électropneumatique | U | 02 |  |  |  |
| 2 | Banc Hydraulique | U | 02 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 6 : Equipements électricité bâtiment

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE NUMERIQUE Marque : Référence : Caractéristiques techniques - 2 Phases + Neutre - Intensité nominale ≥ 10A - Affichage digital |  |  |
| 2 | ENSEMBLE INTERPHONIE Marque : Référence : Composition : Ensemble portier Audio complet à deux postes minimum - Alimentation 220 /50Hz. - Un (1) panel extérieur avec boutons poussoirs, micros et haut-parleur. - Un (1) poste intérieur à combiné, avec sonnerie et commande de gâche. Une (1) gâche électrique. |  |  |
| 3 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VIDEO Marque : Référence : Composition : ensemble portier audio-vidéo à 2 postes minimum - Un (1) panel extérieur avec boutons poussoirs, micro, haut-parleur et caméra de vision nocturne. - Un (1) poste intérieur vidéo à combiné, sonnerie, commande de gâche et écran LCD à couleur - Une (1) gâche électrique. - Alimentation 220 /50Hz. |  |  |
| 4 | ENSEMBLE DE DETECTION D’INTRUSION Marque : Référence : Composition : - Une (1) centrale filaire à deux (2) zones minimum. - Un (1) détecteur infra rouge. - Un (1) détecteur magnétique d’ouverture. - Un (1) détecteur de vibration - Une (1) sirène. - Alimentation 220 V / 50Hz. avec 2ème source secours (batterie rechargeable). |  |  |
| 5 | EQUIPEMENT TV + RECEPTEUR NUMERIQUE Marque : Référence : - TV numérique 32’ + support mural - Récepteur numérique + support mural - Tête parabole - Parabole - Ensemble Câble parabole et positionneur longueur 50m - positionneur - Détecteur de signal vidéo avec affichage de l’image |  |  |
| 6 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE Marque : Référence : Genre : mesureur analogique de la résistance de prise de terre avec piquet. Caractéristiques : Méthodes de mesure de terre (Type) : Avec piquet Mesure de résistance min (Ohm) : ≤ 1Ohm Mesure de résistance max (Ohm) : ≥ 1 kOhm Livré avec : Kit de cordons de test (rouge, jaune et vert) longueur : ≥ 10 m -Piquet de terre -Sonde de mesure -Dragonne tour de cou -Sacoche de transport -Notice technique en version Française. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 6 : Equipements électricité bâtiment

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compteur électrique monophasé numérique | U | 8 |  |  |  |
| 2 | ENSEMBLE INTERPHONIE | U | 6 |  |  |  |
| 3 | ENSEMBLE PORTIER AUDIO-VIDEO | U | 4 |  |  |  |
| 4 | Ensemble de détection d’intrusion | U | 2 |  |  |  |
| 5 | Equipement TV + récepteur numérique | U | 2 |  |  |  |
| 6 | MESUREUR DE LA RESISTANCE DE PRISE DE TERRE | U | 2 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 7 : Equipements et matériels électricité et électronique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEMS | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERATEUR DE FONCTION Marque : Référence : Caractéristiques techniques : - Formes d’ondes : Sinus, Carré, Triangle, Rampe, TTL - Plage de fréquence : ≥ 0.2 à 20 MHz. - Amplitude : 20 V crête à crête à vide. - Alimentation : 220 V ~ 240V, 50 Hz. Livré avec : - Câble d’alimentation - Notice technique en version Française. |  |  |
| 2 | OSCILLOSCOPE DOUBLE TRACE Marque : Référence : Caractéristiques techniques - Genre : Oscilloscope numérique 2 voies x 40 MHz. - Bande passante 40Mhz - Sensibilité 5mV/div à 10V/div - Vitesse de balayage : Numérique : 10 ns à 200 s/div - Fréquence d’échantillonnage : 500 Méch/s (1 voie); 250 Méch/s (2 voies) - Interface USB en Standard Livré avec: - 2 sondes (1x, 10x commutable), câble d'alimentation, câble USB, logiciel sur CD, manuel (en français sur CD) |  |  |
| 3 | VALISE D’OUTILLAGE ELECTRONIQUE EQUIPEE: Marque : Référence : - Valise d’outillage vide - Soudure ± 10% : (99,3%) d'étain (0,7%) de cuivre (7/10), 250g - fer à souder de 30W à 40W - support pour fer à souder - pompe à dessouder - Tresse à dessouder largeur (2 mm) longueur (1,6 m) ± 10% - Ciseau électricien - Clé à molette 150 mm mini - Jeu de 10 clés mixtes de 4 à 11 mm - Tournevis plat isolé 1000V fente de 3,0 mm - Tournevis plat isolé 1000V fente de 5,5 mm - Rouleau d'adhésif noir - Pince multiprise - Tournevis plat isolée 1000V fente 2,5mm - Tournevis plat isolé 1000V fente 4,0 mm - Tournevis plat isolé 1000V fente 6,5 mm - Tournevis Phillips isolé 1000V PH0 - Tournevis Phillips isolé 1000V PH1 - Tournevis Phillips isolé 1000V PH2 - Tournevis Phillips isolé 1000V PZ0 - Tournevis Phillips isolé 1000V PZ1 - Tournevis Phillips isolé 1000V PZ2 - Pince coupante électronique isolée 1000V mini - Pince téléphone isolée 1000V mini - Pince universelle électronique isolée 1000V mini - Pince à dénuder isolée - Pince Colson - extracteur de circuit intégré - placeur de circuit intégré |  |  |
| 4 | PLAQUETTE DE MONTAGE ET ESSAI DES CIRCUITS ELECTRONIQUE (PLATINE D'ESSAI) Marque : Référence : - 2420 TROUS mini - Sur support - 4 fiches de connexion |  |  |
| 5 | FER A SOUDER Marque : Référence : PUISSANCE 100 W MINI ALIMENTATION 220 V – 50 HZ |  |  |
| 6 | LAMPE AVEC LOUPE Marque : Référence : - Lentille en verre 8 dioptries mini - Eclairage par LEDs à haute luminosité blanc - Température couleur minimum : 6000°K - Orientation de la tête à 180° - Protecteur de la lentille contre le soleil - Pince étau de fixation. - Alimentation 220 V- 50 hz - Interrupteur Marche / Arrêt - Longueur du bras : 900 mm mini - Diamètre de la lentille : 127 mm mini |  |  |
| 7 | POMPE A DESSOUDER Marque : Référence : |  |  |
| 8 | LOUPE LUNETTES, LUMINEUSE LED, PHARE Marque : Référence : - lentille interchangeable – - Puissance de grossissement : 1X, 1.5X, 2X, 2.5X 3.5X - destinée à la réparation électronique - Loupe Casque - deux lumières LED Livrée avec - piles |  |  |
| 9 | SUPPORT DE CIRCUIT IMPRIME Marque : Référence : - équipées avec une mousse de caoutchouc ESD, 1 capot, 1 pont central amovible, 2 attelles réglables - Surface de travail de 250mm x 200mm mini |  |  |
| 10 | STATION DE DESSOUDAGE Marque : Référence : - Alimentation : 220 V / 50 Hz, - Puissance absorbée : 90 W mini - Avec bloc d‘alimentation et outils de soudage - Plage de température ± 10% : numérique 50°C - 450°C minimum - Système Venturi pour dépression - flexibles d’air comprimé |  |  |
| 11 | STATION DE SOUDAGE A AIR CHAUD Marque : Référence : - A 2 canaux, - avec Unité d'alimentation avec fer à souder 100 W mini - pompe à dessouder 100 W mini - Température réglable - Affichage de température - Fonction de refroidissement livré avec : - Buse à air chaud Ø compris entre 2,5 et 3 mm - Buse à air chaud Ø compris entre 4 et 5 mm - Buse à air chaud compris entre 10 et 12 mm - Buse à air chaud compris entre 14 et 16mm |  |  |
| 12 | CASIER DE RANGEMENT DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES Marque : Référence : - Structure métallique - Casiers en plastique - 48 tiroirs mini - Dimensions mini H x L X P: 50 x 28 x 12 cm |  |  |
| 13 | ALIMENTATION STABILISEE TRIPLE DE LABORATOIRE Marque : Référence : - 2 sorties réglables ± 10% : 0 à 30 V DC - 0 à 3 A - 1 sortie fixe 5 V - Courant continu DC 3 A ± 10 % - Double afficheur LCD pour tension et courant - Mode de protection : limitation de courant - Protection générale par un fusible |  |  |
| 14 | INSOLEUSE A QUATRE TUBES Marque : Référence : - à minuterie électronique - 4 tubes UV de 8 W mini - Châssis d’insolation en aluminium anodisé (sauf couvercle), - équipé de baguettes de réglage permettant un positionnement plus précis du film et de la carte Livré avec : 4 tubes UV de rechange |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 7 : Equipements et matériels électricité et électronique

| ITEM N° | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Générateur de fonction. | U | 16 |  |  |
| 2 | Oscilloscope double trace | U | 16 |  |  |
| 3 | Valise d’outillage électronique équipée | U | 10 |  |  |
| 4 | Plaquette de montage et essai des circuits électronique (platine d'essai) | U | 56 |  |  |
| 5 | Fer à souder | U | 56 |  |  |
| 6 | Lampe avec loupe | U | 28 |  |  |
| 7 | Pompe a dessouder | U | 56 |  |  |
| 8 | Loupe lunettes, lumineuse led, phare | U | 28 |  |  |
| 9 | Support de circuit imprime | U | 28 |  |  |
| 10 | Station de dessoudage | U | 10 |  |  |
| 11 | Station de soudage a air chaud | U | 10 |  |  |
| 12 | Casier de rangement des composants électroniques | U | 8 |  |  |
| 13 | Alimentation stabilisée triple de laboratoire | U | 28 |  |  |
| 14 | Insoleuse a quatre tubes | U | 10 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 8   : BANC DIDACTIQUE ELECTRONIQUE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANC DIDACTIQUE D’APPRENTISSAGE EN ELECTRONIQUE. Marque : Référence : Pupitre d’apprentissage pour l’électronique numérique et analogique, pouvant être utilisé indifféremment pour les TP d’électronique sans utilisation des instruments de mesure additionnel. Connection USB Hi-Speed (Plug –and-Play) Environnement d’apprentissage sur la base du LabView ou équivalent Instruments de mesure est de génération des signaux intégré Système flexible offrant la possibilité d’utilisation avec d’autres modules optionnels Instruments virtuels intégrés : Oscilloscope Numérique à deux voies : - Fréquence d'échantillonnage de 50 M Echantillon/s minimum - Couplage AC et DC - Calibre de mesure tension 20mV à 20V/div minimum - Base de temps 10µs à 200ms minimum. - Option d’enregistrement des signaux pour exploitation après Multimètre Numérique : - Tension DC Calibre 100 mV, 1 V, 10 V, 60 V - Tension AC Calibre 200 mV, 2 V, 20 V - Courant DC Calibre 2 A - Courant AC Calibre 500 mA, 2 A - Résistance Calibre 100, 1 k, 10 k, 100 k, 1 M, 100 Mohm - Capacité Calibre 50 pF à 500 μF, - Inductance Calibre 100 μH à 100 mH, - Test Diode - Test Continuité Générateur de Fonction : - Signaux : Sinus, Triangle, Carré - Gamme de fréquence 0,2Hz à 5MHz pour signal sinus - Gamme de fréquence 0,2Hz à 1MHz pour signal Triangle et Carré - Amplitude sortie de 0 à 10Vpp - Offset réglable de -5V à +5V - Rapport cyclique variable pour un signal Carré - Modulation AM et FM Alimentations stabilisées fixes et variables : - Sorties Fixes +5V / +15V / -15V - Sorties Variables 0 à 12V et 0 à -12V avec affichage numérique des valeurs - Fonction de sortie programmable avec spécification des Tensions Générateur de signaux arbitraire à 2 Voies : - Signaux préconfigurés à partir d'une bibliothèque - Création des signaux selon une fonction mathématique - Création des signaux à partir d'un fichier Analyseur d'Impédance : - Impédance Z, la phase, la Résistance R et la Réactance X - Représentation de l'Impédance en échelle linéaire et logarithmique Analyseurs Courant/Tension 2 fils : - Traçage des caractéristiques I (V) (diode normale, diode Zener…) - Représentation de la caractéristique sur échelle linéaire ou logarithmique Analyseurs Courant/Tension 3 fils : - Traçage des caractéristique des transistors NPN et PNP - Représentation de la caractéristique sur échelle linéaire ou logarithmique Analyseur de Bode : - Traçage des caractéristique Gain / Fréquence et Phase - Fréquence des circuits (filtre passe bas, passe haut…) Analyseur de spectre : - Analyseur de signaux dynamique pour analyse spectrale des signaux Analyseur Logique : - Lecteur d'entrées numériques 24 bits, avec affichage de la valeur logique par bit et la valeur de l'octet sélectionné Configurateur de sorties numériques : Activation de sorties numériques 24 bits avec commande individuelle par bit et fonction Rotation et Décalage gauche / droite avec Affichage de la valeur logique par bit et la valeur hexadécimale de l'octet. Entrées/Sorties Numériques et Analogiques : - 16 Entrées Analogiques (8 en différentielle) 16 bits, ±10, ±5, ±2, ±1, ±0.5, ±0.2 et ±0.1 V - 2 Sorties Analogiques 16 bits, +/- 10V et +/- 5V - 24 E/S Numériques configurables individuellement en Entrée ou en Sortie - 2 Compteurs / Timer 32 bits Outil de développement et programmation par LabVIEW ou équivalent - Possibilité d'utilisation du banc en tant que carte d'acquisition des signaux externes analogique ou numérique à partir des Entrées analogiques et numériques intégrées, traitement et génération des signaux au niveau des sorties analogiques et/ou numériques Le banc doit être livré avec : - 1 Module de prototypage pour réalisation des circuits électroniques - 1 Pilotes d’instruments (CD contenant le driver de l’instrument et l’ensemble des instruments virtuels cité en dessus) - 1 Licence LabVIEW ou équivalent - 1 Manuel d'utilisation - 1 Câble d'alimentation - 1 Câble de connexion USB - 1 Lot d'accessoires comprenant : - Deux pinces crocodiles - Deux connecteurs en fourche - Deux crochets à ressort - Deux Fils de test de 1 m rouge et noire - 1 Sonde pour oscilloscope (x1, x10) |  |  |
| 2 | CARTE DE DEVELOPPEMENT POUR MICROCONTROLEURS PIC AVEC PROGRAMMATEUR ET DEBUGGER INTEGRE. Marque : Référence : - Evaluation kit MPLAB ICD3 ou équivalent - programmateur et debugger intégré MPLAB ICD3 ou équivalent - Compilateur MCC18 ou équivalent - Afficheur LCD 2x40 caractères ou LCD 4x20 avec rétro éclairage ou équivalent - Capteur de température - Afficheur LCD 128x64 mini tactile - Câble Série - Câble USB - Manuel d’utilisation - DVD contenant logiciel, pilotes, schéma de la carte et Exemples - Jeu de circuit PIC composé de : - 5 *16F84A - 5 *16F876A - 5 *16F877A - 5 *16F2550 ou équivalent - 5 *16F4550 ou équivalent |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 8   : BANC DIDACTIQUE ELECTRONIQUE

| ITEM N° | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique d’apprentissage en électronique | U | 12 |  |  |
| 2 | Carte de développement pour microcontrôleurs pic avec programmateur et debugger intégré. | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 9: Moteurs électriques et transformateur

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE Marque : Référence : Puissance mini : 0, 3 kW Vitesse de rotation mini : 1500 tr /min Induit ± 30 % : 220 V /1,8 A Inducteur ± 30%: 220 V /0,3 |  |  |
| 2 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A GAGE DIDACTISE Marque : Référence : Puissance mini : 0, 37kW Vitesse de rotation mini : 1350 tr / min Cos φ : 0,79 ± 20 % Couplage étoile: 380 ou 400 V /0,76 A ± 30 % Couplage triangle : 220 ou 240 V /1,32 A ± 30 % |  |  |
| 3 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A DEUX VITESSES (DAHLANDER) DIDACTISE Marque : Référence : Puissance mini : 0,3 / 0,43 kW Vitesse de rotation ± 30 % : 1390 tr / min /2800 tr / min-50 Hz Cos φ mini : 0,62/0,8 Couplage étoile double : 380 V ou 400 V /1,2 A ± 30 % Couplage triangle : 440 V /1.2 A ± 30 % |  |  |
| 4 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ Marque : Référence : Puissance mini : 0, 2 kW Vitesse de rotation ± 30 % : 3000 tr / min AC: 220 V OU 240 V /3 A ± 30 % DC : 140 V /2,5 A ± 30 % |  |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ Marque : Référence : Puissance MINI : 0,25 KW Vitesse de rotation min : 1300 tr / min Cos φ min : 0,9 AC : 220 V OU 240 V /1,86 A± 20 % Avec Condensateur de service et Condensateur de démarrage |  |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ Marque : Référence : Puissance mini : 0,27 kW Vitesse de rotation ± 10 %: 1390 tr / min – 50 Hz Cos φ mini : 0,72 Couplage étoile: 380 V ou 400 V /1,16 A± 20 % Couplage triangle : 230 V /2 A ± 20 % U2 : 95 V |  |  |
| 7 | TRANSFORMATEURS TRIPHASES Marque : Référence : - 3 enroulements au primaire et 3 enroulements au secondaire - Puissance mini : 0,5 kVA - Tension 400 /240 V - Couplage séparé - Bornes de sécurité |  |  |
| 8 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A GAGE DIDACTISE : Marque : Référence : - Puissance de : 0.25KW min - Vitesse de rotation mini : 1350 tr / min - Cos φ : 0.79 min - 400/690 V pour l’alimentation du moteur |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 9: Moteurs électriques et transformateur

| ITEM | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTEUR SHUNT A COURANT CONTINU DIDACTISE | U | 4 |  |  |
| 2 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A GAGE DIDACTISE | U | 4 |  |  |
| 3 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A DEUX VITESSES (DAHLANDER) DIDACTISE | U | 4 |  |  |
| 4 | MOTEUR UNIVERSEL DIDACTISÉ | U | 2 |  |  |
| 5 | MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE DIDACTISÉ | U | 4 |  |  |
| 6 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A BAGUES DIDACTISÉ | U | 4 |  |  |
| 7 | TRANSFORMATEURS TRIPHASES | U | 4 |  |  |
| 8 | MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A GAGE DIDACTISE | U | 12 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 10 : Bancs didactiques d’étude du neutre

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc d'étude du neutre (TN/TT/IT) Marque : Référence : - Contenus didacticiels requis au minimum : - Régimes neutres - Élaboration de différents systèmes de réseau (TT, TN, TN-C, TN-S, TN-C-S et autonome IT) - Sélection et fonctionnement de différents organes de protection dans différents réseaux - Apprentissage de différentes mesures de protection et leur contrôle avec une technique de mesure appropriée - Conseils et instructions de personnes sur les dangers émanant d'installations électriques - Continuité de conducteurs à compensation de potentiel - Mesure de la résistance d'isolement - Contrôles sur un disjoncteur à courant de défaut - Mesure de l'impédance de boucle, d'isolement sur le site - Protection par disjoncteur différentiel - Structure et fonctionnement de différents DDR - Emploi de DDR dans différents régimes de neutre (TN, TT) - Sélection des DDR appropriés à l‘application des normes européennes en vigueur - Structure d‘une protection différentielle sélective des normes ISO (DIN, AFNOR, …) DDR comme protections complémentaires selon des normes ISO (DIN, AFNOR, …) - Mesure et évaluation de différents critères de déclenchement en cas de courants continus et alternatifs - Caractéristiques spécifiques requises : - Tous les modules sont livrés sous forme de panneau didactique avec fiches de connexion 4mm sécurisées et impression couleur de schéma de câblage, photos etc. - Comprend au minimum les éléments suivants : - 1x Unité d'installation Branchement domestiques avec terre, parafoudre extérieur, réseau TN/TT - Reproduction d'une alimentation domestique avec fusible principal - Reproduction du paratonnerre extérieur et intérieur, du compteur avec fusibles amont - Raccord de circuit de terre avec toutes les principales lignes de compensation de potentiel - Réalisation de différents régimes de neutre avec fiches de shuntage - Mesure de terre par méthode à 3 et 4 conducteurs - 1x Unité d'installation Distribution d'énergie avec circuits d'installation selon normes ISO (DIN, AFNOR, …) - 1 disjoncteur de puissance différentiel combiné 10 mA, bipolaire, type A - 1 disjoncteur à courant de défaut 30 mA, quadripolaire type B - 1 disjoncteur de ligne, monophasé / 1 disjoncteur de ligne, triphasé - 1 circuit de lampe avec interrupteur / 1 prise avec terre / 1 prise de courant CEE - 1 simulateur d'erreurs avec 25 possibilités d'erreur, verrouillable - 1x Plaque d'expérimentation Mesures de protection dans le système IT selon normes ISO (DIN, AFNOR, …) - Interrupteur principal 3 pôles / 3 fusibles / 3 témoins lumineux de phase - Contrôleur d'isolement 1...110 kOhm / Touche d'essai / de réinitialisation - Signalisation optique avec témoin lumineux / Simulation d’erreurs - 1x Testeur pour contrôler les mesures de protection selon normes ISO (DIN, AFNOR, …), DDR type B - Mesure de la résistance des conducteurs de protection - Mesure de la résistance d'isolement - Mesure du courant différentiel - Mesure de la tension secteur - Mesure du courant de consommation - Avec accessoires de mesure - Classe de protection II - 1x Multimètre numérique 30mV-1000V, 30mA-10A, transmission sans fil de données vers système interactif - 1x Cours interactif complet pédagogique en français - Montage interactif des expériences avec animations Questionnaire (QCM, mesures de valeurs etc. avec feedback et logique d'évaluation pour contrôler le niveau des connaissances - Accessoires à fournir avec les systèmes didactiques au minimum : - Accessoires nécessaire au bon fonctionnement du banc (câble de sécurité 4mm, fiche de connexion de sécurité 4mm,…) - Formation de 2 jours sur le matériel |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 10 : Bancs didactiques d’étude du neutre

| itm | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En chiffre | Prix Total En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc d'étude du neutre (TN/TT/IT) | U | 03 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent