| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     59 / 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des Equipements de construction métallique destinés à l’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée TETOUAN; répartie en lots suivants : - LOT N° 1 : PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE - LOT N° 2 : CISAILLE GUILLOTINE - LOT N° 3 : TABLE DE DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE - LOT N° 4 : MACHINES DE CISAILLAGE ET DE MISE EN FORME - LOT N° 5 : EQUIPEMENTS DE MISE EN FORME DE TOLES - LOT N° 6 : EQUIPEMENTS DE MECANIQUE D’ATELIER - LOT N° 7 : EQUIPEMENT DE SOUDAGE ET DE COUPAGE - LOT N° 8 : EQUIPEMENTS PORTATIFS

Annexe (1) : Spécifications techniques des  fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°1: PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE

Lot N° 1 : PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE Caractéristiques : - Force mini : 500kN - Longueur de pliage : 2000 mm au minimum - Col de cygne : 220 mm au minimum - Butée arrière - Alimentation : 400 V CNC : - Clavier et écran LCD pour programmation et introduction des données pour le pliage - Calcul automatique de l'angle de pliage et visualisation du déroulement de la pièce - Bibliothèque graphique interne de poinçons et matrices - Mémoire des erreurs - Jeux de poinçons et matrices standards - Formation durant 1 jour lors de la mise en route de l’équipement. - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRESSE PLIEUSE HYDRAULIQUE A COMMANDE NUMERIQUE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (2) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot n°2: CISAILLE GUILLOTINE

Lot N° 2 : CISAILLE GUILLOTINE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CISAILLE GUILLOTINE Caractéristiques : - Contrôle de butée CNC - Longueur de coupe : 2000 mm au minimum - Capacité de la coupe pour l’acier/l’inox : jusqu’à 6/4 mm au minimum - Butée arrière à commande numérique : course maxi 600 mm au minimum - Précision et repositionnement : +/- 0,1 mm - Alimentation : 400 V - Zone de coupe illuminée - Arrêt d'urgence - Formation durant 1 journée au minimum lors de la mise en route de l’équipement. - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2 : CISAILLE GUILLOTINE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CISAILLE GUILLOTINE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (3) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°3: TABLE DE DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE

Lot N° 3 : TABLE DE DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TABLE DE DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE Caractéristiques : - Machine de découpe plasma 3 axes équipée de pieds réglables - Système d'absorbions des fumée à préciser dans l'offre - Largeur de découpe utile : 1000 mm au minimum - Longueur de découpe utile : 2000 mm au minimum - Entrainement de la poutre par motorisations indépendantes - Ensemble des mouvements guidé par patins à billes - Commande Numérique complète intégrant l'ensemble des étapes de production - Interpolation en 3 D - Gestion de la hauteur de torche automatique avec compensation de l’usure du consommable - Gestion automatique des accélérations et décélérations en fonction du profil à découper - Capacité de coupe : épaisseur 20 mm à 400 mm/min au minimum - Alimentation : 400 V - Facteur de marche : 45 A à 100% au minimum - Système d'anticollision de torche - Formation durant 5 jours - Clés de service - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°3 : TABLE DE DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TABLE DE DECOUPE PLASMA A COMMANDE NUMERIQUE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (4) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°4: MACHINES DE CISAILLAGE ET DE MISE EN FORME

Lot N° 4 : MACHINES DE CISAILLAGE ET DE MISE EN FORME

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BORDEUSE MOULUREUSE MOTORISEE - Epaisseur maxi de la tôle utilisée : 1,2 mm au minimum - Longueurs arbres : 140 mm au minimum - Diamètres galets : 60 mm au minimum - Col de cygne : 100 mm au minimum - Commande par pédale - Arrêt d'urgence - Jeux de galets standards à préciser dans l'offre - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur et formation pendant la mise en route Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | CISAILLE UNIVERSELLE ELECTRIQUE POUR CISAILLAGE POINCONNAGE ET GRUGEAGE - caractéristiques : - Capacité de cisaillage sur acier doux : - Plat ≥300x10 - Cornière≥ 80x80x8 - Té ≥40x40x7 - UPN ≥80x45 - Rond Ø ≥30 mm - Capacité de poinçonnage sur acier doux ≥ diam.22x13 - Accessoires inclus comprenant : - Lot de poinçons et Matrices de différents diamètres - Autres outils de coupage - Butée - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | CINTREUSE A PROFILES MOTORISEE - CINTREUSE A PROFILES Trois galets : - Disposition pyramidale - Capacité de cintrage pour acier : - cornière jusqu’à 40x40x4mm mini ; - rond plein jusqu’à Ø 25 mm mini - Equipée de jeux de galets, avec lesquels on peut réaliser toutes sortes de profilés. Tube carré, rectangulaire, massif carré, rond et rectangulaire, profilé U, profilé T, cornière, … - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°4 : MACHINES DE CISAILLAGE ET DE MISE EN FORME

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BORDEUSE MOULUREUSE MOTORISEE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CISAILLE UNIVERSELLE ELECTRIQUE POUR CISAILLAGE POINCONNAGE ET GRUGEAGE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CINTREUSE A PROFILES MOTORISEE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (5) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°5: EQUIPEMENTS DE MISE EN FORME DE TOLES

LOT N° 5 : EQUIPEMENTS DE MISE EN FORME DE TOLES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORMEUR DE TOLE MANUEL - Machine de formage par l'allongement et par la retreinte de tôles jusqu' à 1,5 mm mini - Col de cygne horizontal de 90 mm mini - Col de cygne vertical de 50 mm mini - Livrer avec la paire d’outils d’allongement et la paire d’outils de la retreinte - Installation et mise en place selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Garantie: une année pour pièces détachées et main d'œuvre. - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | MACHINE POUR LE PLANAGE, LA RETREINTE ET LE LISSAGE DES TOLES - Machine compact pour l’allonge, le planage, le bosselage et le rétreint de tôles - Col de cygne horizontal supérieur 450 mm - Col de cygne vertical supérieur 450 mm - Livrer avec la paire d’outils d’allongement, de la retreinte, de bossage et de planage - Installation et mise en place selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Garantie: une année pour pièces détachées et main d'œuvre. - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°5 : EQUIPEMENTS DE MISE EN FORME DE TOLES

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FORMEUR DE TOLE MANUEL | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MACHINE POUR LE PLANAGE, LA RETREINTE ET LE LISSAGE DES TOLES | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (6) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°6: EQUIPEMENTS DE MECANIQUE D’ATELIER

Lot N° 6 : EQUIPEMENTS DE MECANIQUE D’ATELIER

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire.

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRONÇONNEUSE A MEULE A MOUVEMENT PENDULAIRE CARACTERISTIQUES - Disque de tronçonnage : diamètre 400 mm - épaisseur 4 mm mini - Etau de serrage - Coupe biaise 0-90° - Capacité de coupe : - Ø Rond plein de 90 mm mini - Ø tube de 110 mm mini - Butée de longueur escamotable - Evacuation des poussières - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°6 : EQUIPEMENTS DE MECANIQUE D’ATELIER

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRONÇONNEUSE A MEULE A MOUVEMENT PENDULAIRE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (7) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°7: EQUIPEMENTS DE SOUDAGE ET DE COUPAGE

LOT N° 7 : EQUIPEMENTS DE SOUDAGE ET DE COUPAGE

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire.

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE DE SOUDAGE MULTI PROCEDES (LIFT TIG AU MINIMUM, MIG/MAG, ELECTRODE ENROBE, …) - Alimentation : 400 V ±10% triphasé 50Hz - Tension à vide ≥ 60 VDC - Facteur de marche : 400 A à 80% au minimum - Gamme de courant : EE / TIG : 5 – 400 A au minimum - Gamme de courant : MIG : 20 – 400 A au minimum - Affichage digital - Câble de masse avec pince - Câble primaire - Câble avec pince d’électrode longueur 3 m au minimum - Torche MIG350A à 60% mini, diamètres du fil : 0,8 à 1,4 mm au minimum, câble longueur 3m au minimum - Torche TIG 180A à 35% mini, câble longueur 3m au minimum - Dévidoir à 4 galées, vitesse de fil : 1 à 18 m/mn mini, diamètres du fil : 0,8 à 1,4 mm au minimum - Notice technique de mise en œuvre, de réglage et d’entretien en langue française - Installation et mise en service selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | POSTE DE SOUDAGE PROCEDE TIG ET ELECTRODE - Courant continu DC et alternatif AC. - Alimentation triphasée 400 V ±10% 50Hz. - Tension à vide 70 V mini. - Intensité moyenne de soudage 5 A à 300 A au minimum - Facteur de marche minimum en mode TIG 300 A/20V/35 % - Préréglage de tous les paramètres. - Câble primaire longueur 3 m au minimum - Câble de masse longueur 3 m au minimum avec pince - Câble de soudage souple longueur 3 m au minimum avec pince porte électrode - Torche TIG 180A à 35% mini, câble longueur 3m au minimum - Notice technique de mise en œuvre, de réglage et d’entretien en langue française - Installation et mise en service selon les normes en vigueur, mise en service sur site. Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | ASPIRATEURS DE FUMEE DE SOUDAGE - Débit ventilateur mini de 2000 m³/h - Type de bras d'aspiration Gaîne souple - Longueur des bras/potences d'aspiration 3 m mini - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | POSTE DE COUPAGE “ PLASMA ” - Alimentation triphasée 400 ±10% 50Hz. - Gamme de courant : 25 à 100A au minimum - Facteur de marche : 100A à 40% au minimum - Capacité de coupe : 40mm au minimum - Torche complète de coupe à la main, câble longueur 7m au minimum - filtre à air - Notice technique de mise en œuvre, de réglage et d’entretien en langue française - Installation et mise en service selon les normes en vigueur, mise en service sur site. - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | ETUVE A ELECTRODES - Etuve à électrodes avec bonne isolation. - Plage de température : 50 à 260 °C au minimum. - Thermostat réglable - Capacité : 150 Kg mini - Longueur maxi d'électrode : 450 mm au minimum - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- LOT N°7 : EQUIPEMENTS DE SOUDAGE ET DE COUPAGE

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE DE SOUDAGE MULTI PROCEDES (LIFT TIG AU MINIMUM, MIG/MAG, ELECTRODE ENROBE, …) | U | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | POSTE DE SOUDAGE PROCEDE TIG ET ELECTRODE | U | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ASPIRATEURS DE FUMEE DE SOUDAGE | U | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | POSTE DE COUPAGE “ PLASMA ” | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ETUVE A ELECTRODES | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (8) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le Lot n°8: EQUIPEMENTS PORTATIFS

LOT N° 8 : EQUIPEMENTS PORTATIFS

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire.

| N° ITEM | Désignation et caractéristiques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE MOBILE OXYACETYLENIQUE caractéristiques : - Composition du poste : - Coffret composé de : - 1 détendeur oxygène - 1 détendeur acétylène - chalumeau soudeur avec 2 jeux de 7 buses + étoile de 40 à 400l/h - Tuyaux d’oxygène de 10 x 17 couronne de longueur : 20 mètres répondant à la norme en vigueur. (10 mm intérieur x 17 mm extérieur), - Tuyaux d’acétylène de 10 x 17 couronne de longueur : 20 mètres répondant à la norme en vigueur. - Raccords rapides mâles et femelles pour oxygène et acétylène avec collier à bande à visser - Retours anti-flamme oxygène et gaz. - chalumeau soudeur avec 2 jeux de 7 buses + étoile de 250 à 1000l/h - chalumeau coupeur avec 2 têtes de coupe 10/10 et 15/10 - 2x5 mètres de tuyau Ø 10 x 17 (oxygène/acétylène) avec raccords rapides mâles et femelles pour oxygène et acétylène avec collier à bande à visser . - Allume gaz. - Paire de lunettes teintées. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | MEULEUSE D’ANGLE ELECTRIQUE caractéristiques : - Diamètre du disque mini. : 180 mm. - Vitesse à vide mini : 8500 tr/mn. - Alimentation 220 V- 50 Hz. - Bouton de blocage de l’arbre. - Interrupteur de sécurité. - Poignée latérale. - Carter de protection. - Jeu de flasques. Accessoires : - Clés de service. - Dispositif de ponçage adapté à la meuleuse. - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | AFFUTEUSE D'ELECTRODES TUNGSTENE POUR LA SOUDURE TIG. - AFFUTEUSE pour affûter, épointer et couper les électrodes de diamètres: 1 à 4 mm mini - Différents angles d'affûtages - Meule diamantée avec outillage nécessaire pour son changement. - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | MACHINE A CHANFREINER LES TOLES ET TUBES - Pour chanfreiner la tôle avant les travaux de soudage - Epaisseur de tôle : jusqu'à 14 mm au minimum. - Travail en une seule fois : 6 mm mini - Chanfreinage sur des tubes - Arrêt d'urgence - Inversion de marche - Jeu de fraises et de clés de services - Autres accessoires de série, livrés avec la machine : à mentionner dans l’offre - Documentation de mise en œuvre et de réglage - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- LOT N°8 : EQUIPEMENTS PORTATIFS

| Item n° | - Désignation | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HT/HDD/HTVA En Chiffres | (3) Prix total HT/HDD/HTVA (3) = (1) x (2) | (4) Droits de Douanes sur (3) |  | (5) Prix total - Hors TVA - (5) =(3) +(4) |  | (6) TVA Appliquée sur (5) |  | (7) Montant TTC (7) = (5) +(6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POSTE MOBILE OXYACETYLENIQUE | U | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MEULEUSE D’ANGLE ELECTRIQUE | U | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AFFUTEUSE D'ELECTRODES TUNGSTENE POUR LA SOUDURE TIG. | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | MACHINE A CHANFREINER LES TOLES ET TUBES | U | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. |  | ………. |  | ………….. |  | …………. |  | ………….. |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

(1) : Quantité demandée

(2) : Prix unitaire HT/HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais

(3) : Prix total HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3) = (2 x 1)

(4) : Droits de douanes / Hors TVA à l’importation sur le prix total HT/ HDD/HTVA y compris tous les frais et faux frais (3);

(5) : Montant total Hors TVA (5) = (3) + (4)

(6) : TVA appliquée sur le montant total (5)

(7) : Le montant TTC  (7) = (5) + (6).

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.