| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°   67/ 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements agroalimentaire destinés aux Etablissement de Formation Professionnelle de l’OFPPT répartie en lots suivants : - LOT 1 : Equipements de la Hall céréales, - LOT 2 : Thermoscelleuse de table, - LOT 3 : Equipements de la Hall Lait, - LOT 4 : Equipements de la Hall Fruits et légumes, - LOT 5 : Matériel du contrôle de serti, - LOT 6 : Equipements Oléotechnie. - LOT 7 : Presse à pâte et séchoir à claie

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l' l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements  agroalimentaire destinés aux Etablissement de Formation Professionnelle de l’OFPPT répartie en lots suivants :

Lot N°………………………………………………………………..

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2)  et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. :………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

- Total …………………………………………………………………………(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements  agroalimentaire destinés aux Etablissement de Formation Professionnelle de l’OFPPT répartie en lots suivants :

- LOT N°………………………………………………………………..

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

LOT 1 : Equipements de la Hall céréales :

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PETRINS A AXE OBLIQUE : Fonction : Assurer le mélange, le malaxage et la préparation des pâtes boulangères, détrempes et pain de mie, adaptés aux différents modes de pétrissage (pétrissage lent, amélioré et intensif). Descriptif : - Bras à deux branches en inox muni - Une grille de protection de la cuve - Cuve en inox avec frein de cuve - Adapté pour pétrir de 4 à 15 kg de farine minimum - Deux vitesses de pétrissage - Capacité de la cuve 25litres ±10% - Alimentation monophasé 220V- 50Hz |  |  |
| 2 | LAMINOIR : Fonction : Assurer le laminage de la pâte dur, la détrempe dans les deux sens Découpoirs pour viennoiseries et pour biscuit à pâte dure Descriptif : - Montage sur bâti mobile monté sur 4 roulettes dont au moins deux à freins, - Bandes transporteuses, - Ouverture des cylindres de 0,5 à 30 mm (±10%) - Largeur de travail 500 mm minimum, - Pâte travaillée : 4 kg minimum, - Réglage de la vitesse du tapis, - Toutes les parties à contact alimentaire sont en acier inox ou chromé. - Dispositif du support et cylindre d’enroulement des pâtons laminés en sortie du laminoir - Commande du tapis par bouton poussoir - Avec protection de sécurité. - Alimentation monophasé 220V ou triphasé 380 V 50Hz |  |  |
| 3 | FAÇONNEUSE : Fonction : Laminer, enrouler et allonger les pâtons de type baguette, petits pains campagne etc. Descriptif : - Capacité et poids des pâtons de 40g à 1000g (±10%) - Débit minimum de 400pièces /heure. - 3 rouleaux (2cylindres de laminage et un de pré laminage) - Réglage de laminage et de l’allongement - Réglage de la vitesse. - La machine est pourvue de tous les systèmes de protection contre les accidents de travail. - Partie en contact avec l’aliment en Matériaux aptes pour le contact alimentaires - Alimentation monophasé 220V ou triphasé 380 V 50Hz |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 1 : Equipements de la Hall céréales

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PETRINS A AXE OBLIQUE | U | 2 |  |  |
| 2 | LAMINOIR | U | 2 |  |  |
| 3 | FAÇONNEUSE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 2 : Thermoscelleuse de table

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | THERMOSCELLEUSE DE TABLE : Fonction : Cloche à vide pour l’emballage /conditionnement Descriptif : - Machine sous vide de table - Sac de cuisson sous vide - Fonctionnement manuel - Surface de scellage 30x30 cm - Temps de soudure en seconds - Affichage et programmation digitales du vide en secondes et en mbars. - Arrêt d’urgence du vide - Alimentation monophasé 220V- 50Hz - Livré avec Accessoires - Sacs de conditionnement compatible avec thermoscelleuse (en matériel alimentaire respectant la loi 77-15) du : * : lot de 1000 sacs dimensions 200x300 mm ; * : lot de 1000 sacs dim environ ±10% 300x400 mm. - 3 résistances de soudure de rechange - 3 m de ruban téflon de protection |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 2 : Thermoscelleuse de table

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | THERMOSCELLEUSE DE TABLE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 3 : Equipements de la Hall Lait

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPE DE TRANSFERE DU YAOURT : - Débit min. 80 litres /h - Pompe centrifuge montée sur une Structure inox avec roulettes, - Vanne de connexion SMS diam 51 mm - Câble d’alimentation suffisant de 2 mètres - Alimentation : 220 ‐ 380 V/ 50/60 Hz - Notice technique en français |  |  |
| 2 | CUVE D’AFFINAGE FROMAGE : - Capacité min. 100 litres - Température réglable avec affichage de 8°C à 15°C - Humidité réglable à 96% - Indicateur d’humidité - Structure acier en inox - Alimentation : 220 ou 380 V/ 50/60 Hz Notice technique en français |  |  |
| 3 | CELLULE DE SURGELATION : Descriptif : - 10 Niveau GN 1/1 max - Dimensions grilles 60X40 cm - Refroidissement jusqu'à -18° en min 3h, - Acier Inoxydable AISI 304L, - Tableau de commande à écran graphique - Sonde à cœur de série, Connexion USB, chargement et de déchargement paramétrés, - Équipés d’un viseur pour contrôler constamment le bon fonctionnement de chaque cycle de travail - Notice technique en Français |  |  |
| 4 | CUVE DE COAGULATION DU FROMAGE : Fonction : Coagulation du fromage Descriptif : - Capacité min 50 litres à double paroi - Couvercle amovible pour retirer le caillé - Possibilité de chauffer ou de pasteuriser le lait pour fromage - Température réglable avec affichage - Dispositif d’agitation vitesse réglable et de tranche du caillée - Dispositif de chauffage électrique interne adapté ou possibilité de couplage au générateur eau chaude - Accessoires pour branchements au générateur à eau chaude - Structure en inox avec roulettes - Tableau électrique IP55 - Alimentation : 220 ‐ 380 V/ 50/60 Hz avec bouton poussoir d’arrêt d’urgence |  |  |
| 5 | BROYEUR MELANGEUR : Capacité ≥ 5 litres - Trémie d’alimentation : inox 304 L - Corps du broyeur : acier Inox 304 L - Socle : acier Inoxydable - Vitesse réglable - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Notice technique à fournir |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 3 : Equipements de la Hall Lait

| Item | Désignation |  | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPE DE TRANSFERE DU YAOURT |  | U | 2 |  |  |
| 2 | CUVE D’AFFINAGE FROMAGE |  | U | 2 |  |  |
| 3 | CELLULE DE SURGELATION |  | U | 3 |  |  |
| 4 | CUVE DE COAGULATION DU FROMAGE |  | U | 2 |  |  |
| 5 | BROYEUR MELANGEUR | U |  | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 4 : Equipements de la Hall Fruits et légumes:

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALIBREURS A CABLES OU A FIL : Fonction : Calibrage des olives et des petits fruits. Descriptif : - Tablette de déchargement des produits - Montage sur bâti en inox ou acier peint époxySupport pour bacs 400 x 600 mm; - Installation doit pouvoir recevoir 5 bacs dans le sens de défilement des fruits - Longueur totale : 2 m ± 10% (soit 5 bacs de 400 mm de large) - Largeur maximale de l’installation : 800 mm ±10% - Entraînement des roues par prise directe sur réducteur moteur - Réglage de la vitesse de défilement des câbles par moto variateur - Conforme aux normes CE - Notice technique en français |  |  |
| 2 | COUPE LEGUME : Fonction : Tranchage effilage, éminçage. Accepte aubergine, betterave, carotte, céleri, choux, concombres, courgettes, navet, oignons, poireau, salades, tomates, pomme de terre, amandes, banane, citron, orange, pomme. Descriptif : - Charge unitaire de l’appareil ≥ 5 kg de légumes - Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites - Modèle à 2 vitesses - Lames de coupe démontables - Chambre de coupe en inox 304 L ou en polyamide qualité alimentaire - Livré avec :-trémie fonctionnant avec un levier et support mobile en inox comprenant un range-plateaux. - Alimentation 220V mono ou 380V triphasée – 50 Hz - Notice technique en français |  |  |
| 3 | CUVE DE LAVAGE : Fonction : Lavage des Fruits et légumes : carottes, les olives, pomme de terre,… Déchargement manuel des produits dans la cuve Descriptif : - Construction inox 304 L, Epaisseur 15/10 min - Dimensions du bac hauteur: 800 mm, largeur : 500 mm x400 ±10%, - Piétement inox - Plan de travail à ongle arrondie - Cuve à fond arrondi facilitant la vidange - Douchette d’arrosage haut pression, - Notice technique en français |  |  |
| 4 | EPLUCHEUSE TUBERCULES ET DES OIGNONS : Descriptif : - Machine sur piétement - Capacité d’épluchage / charge ≥ 5kg - corps en acier inoxydable ; Couvercle avec sécurité, - Alimentation monophasé 220V 50 Hz - Livré avec plateau et cylindre abrasifs. - Notice technique en français |  |  |
| 5 | PASSOIRE/RAFFINEUSE/DÉNOYAUTEUSE : Fonction : Broyeur ; raffineuse (tomate, fruits à pépins) Tamisage de fruits pour confiture, marmelades, jus Tamisage de légumes pour purée, ou crèmes Dénoyautage des fruits à noyau pour fabrication de pulpes Descriptif : - Capacité charge ≥ 5kg - Acier inoxydable AISI 304L - Trémie d’alimentation avec vis d’introduction - Tamis inox interchangeable suivant les fruits, livré avec 3 tamis - Ouverture rapide pour nettoyage et changement de tamis - Machine sur roues – - Alimentation 220 V Monophasé – 380V Triphasé. - Notice technique en français |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 4 : Equipements de la Hall Fruits et légumes:

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CALIBREURS A CABLES OU A FIL | U | 2 |  |  |  |
| 2 | COUPE LEGUME | U | 2 |  |  |  |
| 3 | CUVE DE LAVAGE | U | 2 |  |  |  |
| 4 | EPLUCHEUSE TUBERCULES ET DES OIGNONS | U | 2 |  |  |  |
| 5 | PASSOIRE/RAFFINEUSE/DÉNOYAUTEUSE | U | 2 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 5 : Matériel du contrôle de serti

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIELS DU CONTROLE DE SERTI: Fonction Contrôler les sertis Descriptif - Scie simple manuelle pour la coupe du serti - Pour la coupe précise et propre du serti fait par 2 lames à disque. - Micromètre 0 ÷ 13mm Pour le mesurage des épaisseurs des corps et des fonds. - Micromètre pour le mesurage du serti. Pour mesurer la hauteur et l’épaisseur du serti - Ouvre boîte manuel. Pour l’ouverture manuelle des boîtes à examiner. - Ciseaux pour labo avec pointes courbées. Pour l’ouverture manuel du serti pour examiner les plis et mesurer manuellement les crochets. - Calibre digital 0/200 mm. Pour différents mesurages (ø du boucle des couvercles, hauteur totale de la boîte, épaisseur du bord, etc..) - Appareil manuel de mise en pression de la boîte, affichage de la pression - Ouvre boîte électrique pour le contrôle de l’agrafure, tête en inox - Dépressomètre / vacuomètre - Mesure de la dépression interne des boîtes de conserves - Mesure de la dépression interne des bocaux capsulés |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 5 : Matériel du contrôle de serti

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIELS DU CONTROLE DE SERTI | U | 02 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 6 : Equipements Oléotechnie :

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNITE D'EXTRACTION D'HUILE D'OLIVES A 2 PHASES : Fonction: Trituration des olives Descriptif : - Capacité minimum 50 kg/h. - L'unité est montée sur roues et comprend les éléments suivants: - Trémie du broyeur - Broyeur - Malaxeur - Pompe à pâte - Décanteur centrifuge 2 phases - Pompe évacuation des déchets - Tableau électrique du commande et contrôle - Matériel en acier inoxydable AISI 304. - Alimentation électrique : 380V, - Manuel d'utilisation à fournir. |  |  |
| 2 | CUVE DE RECEPTION DES OLIVES : Fonction: Réception des olives avant trituration Descriptif : - Construction Inox alimentaire AISI 304, - Capacité adaptée à l’unité d’extraction (item 1), et munie d’un système d’acheminement (bande transporteuse) - Moteur électrique pour le transfert des olives vers l’effeuilleuse (défoliatrice) |  |  |
| 3 | DEFOLIATRICE - LAVEUSE - ELEVATEUR POUR OLIVES : - Capacité : adapté à l’unité l’item 1(Unité d'extraction d'huile d'olives à 2 phases) - L'unité est montée sur roues et comprend les éléments suivants : Défoliatrice- laveuse-élévateur-système rétention de pierres - Alimentation électrique : 220V ou 380V, - Cet item doit être adapté à l’item 1 en assurant son alimentation directe avec les olives lavées, - Manuel d'utilisation à fournir ; |  |  |
| 4 | SYSTEME DE FILTRATION A PLAQUES DE L'HUILE AVEC POMPE ASPIRANTE REFOULANTE : Fonction: Filtration de l'huile d'olives Descriptif Pompe aspirante refoulant - 30 plaques de filtration minimum en plastique alimentaire - Surface filtrant (minimum 20x20x30 cm) - Structure en Acier inoxydable - L'appareil est livré avec paquet de 100 papiers filtres - Alimentation: 380V ou 220V - 50/60 Hz - Manuel d'utilisation à fournir ; |  |  |
| 5 | BAC DE STOCKAGE D’HUILE D’OLIVE : Fonction: - Stockage des huiles d'olives Descriptif : - Capacité 50 litres minimum - Construction en Inox alimentaire AISI 304 - Fond plat - avec robinet de soutirage et poignets de manutention - montée sur support inox ayant une hauteur minimale de 40 cm - Vanne inox de prélèvement latérale - Avec couvercle - Jauge de niveau |  |  |
| 6 | REMPLISSEUSE DE BOUTEILLES SEMI-AUTOMATIQUE : Fonction: Remplissage des bouteilles avec l'huile d'olives Descriptif : Bac d’alimentation à couvercle amovible - Remplissage actionné par vide - Hauteur de remplissage réglable - Remplissage de bouteilles ayant des capacités allant de 0,25 à 1 litre - Nombre de becs de remplissage 2 à 3 minimum - Nettoyage simple - Structure en Acier inoxydable - L'équipement est monté sur support mobile Alimentation: 220V - 50/60 Hz Manuel d'utilisation à fournir ; Livré avec : - 100 bouteilles de 1 litre - 100 bouteilles de 0,5 litre : * Forme ronde ou carrée, Coloration : fumé teintées en jaune ou en vert, Fermeture : Bouchon à vis inclus |  |  |
| 7 | BOUCHEUSE DE BOUTEILLES SEMI-AUTOMATIQUE : Fonction : Permet la fermeture des bouteilles d’huile d’olive : Permet d’insérer les capsules sur le cou fileté des bouteilles et de faire la bordure inférieure Descriptif : - Capacité de bouchage 50 bouteille/h pour diamètre bouteille réglable jusqu’à150mm minimum hauteur bouteille réglable jusqu’à 355mm minimum - à levier pour bouteilles avec des bouchons à vis - Structure en fonte – tête en Acier inoxydable - L'équipement est monté sur support mobile Alimentation: 220V - 50/60 Hz Manuel d'utilisation à fournir ; Machine doit être adapté aux types de bouteilles demandées à l’item 6. |  |  |
| 8 | ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE : Fonction: Etiquetage des bouteilles d'huile et autres produits Descriptif - Etiqueteuse pour étiquettes autocollantes - Structure en acier inox, - Avec rouleau d’entrainement pour le papier siliconé, - Déblocage rapide. - L'équipement est monté sur support mobile - Item doit être compatible avec item 8 (bouteilles en verre ronde ou carrée) - Alimentation: 380 ou 220V - 50/60 Hz - Livré avec 1000 étiquettes pour bouteilles de 0,5 et 1 litre, dont le contenu est a déterminé lors de l’exécution du marché, - Catalogue et manuel d'utilisation à fournir ; |  |  |
| 9 | CUVE DE LAVAGE DES OLIVES : Fonction: Lavage des olives Descriptif - Cuves de capacité minimum 100 litres, - Construction Inox AISI 304 L - Piétement inox sur roues dont deux autobloquante (avec frein) - Forme de cuve facilitant la vidange - Pistolet d’arrosage haut pression, avec tuyau longueur min : 2 mètres avec raccord rapide - Tuyauterie de raccordement plastique armé alimentaire minimum 3 mètres - 2 paniers à mailles en inox adapté à la cuve, - Le soumissionnaire doit fournir les accessoires nécessaires à l’installation, |  |  |
| 10 | CUVE DE DESAMERISATION : Fonction: Désamérisation des olives Descriptif - Capacité 100 litres minimum, - Piétement inox sur roues dont deux autobloquante (avec frein) - Forme de cuve facilitant la vidange - Pistolet d’arrosage haut pression, avec tuyau longueur min : 2 mètres avec raccord rapide - Livrée entièrement montée sur support, avec tuyauterie de raccordement plastique armé alimentaire minimum 3 mètres - Orifice de vidange fileté ave filtre amovible - 2 paniers à mailles en inox adapté à la cuve, - Le soumissionnaire doit fournir les accessoires nécessaires à l’installation, |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 6 : Equipements Oléotechnie :

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNITE D'EXTRACTION D'HUILE D'OLIVES A 2 PHASES | U | 02 |  |  |
| 2 | CUVE DE RECEPTION DES OLIVES | U | 02 |  |  |
| 3 | DEFOLIATRICE - LAVEUSE - ELEVATEUR POUR OLIVES | U | 02 |  |  |
| 4 | SYSTEME DE FILTRATION A PLAQUES DE L'HUILE AVEC POMPE ASPIRANTE REFOULANTE | U | 02 |  |  |
| 5 | BAC DE STOCKAGE D’HUILE D’OLIVE | U | 08 |  |  |
| 6 | REMPLISSEUSE DE BOUTEILLES SEMI-AUTOMATIQUE | U | 02 |  |  |
| 7 | BOUCHEUSE DE BOUTEILLES SEMI-AUTOMATIQUE | U | 02 |  |  |
| 8 | ETIQUETEUSE SEMI-AUTOMATIQUE | U | 02 |  |  |
| 9 | CUVE DE LAVAGE DES OLIVES | U | 02 |  |  |
| 10 | CUVE DE DESAMERISATION | U | 02 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 7 : Presse à pâte et  séchoir à claie :

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | PROPOSITION DU SOUMISSIONNAIRE | APPRECIATION DE L’ADMINISTRATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Séchoir à claies : Fonction : - Séchage pâtes alimentaires - Séchage couscous Descriptif : - Température de séchage max. : 90°C - Capacité : 40 kg de produits / opération minimum - Séchage sur claies ou tubes (pour pâte type spaghettis) tout inox 304 L - Chauffage par résistance ; Filtre à air entrant - Dispositif d’extraction de l’humidité ; Rampe d’injection de vapeur - Ensemble complet de Claies ajourées, ouverture de mailles permettant 1) séchage de pâtes courtes 2) séchage de couscous Dispositif support pour tube de séchage de spaghettis (support 20 tubes minimum) Commande / régulation : - Température d’air - Vitesse d’air - Humidité relative par volet entrée sortie ou injection de vapeur - Possibilité de circulation en circuit fermé Fluides / raccordement - 380 V triphasé -50Hz - Bac de réception du produit en inox, minimum de 25 kg. Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. |  |  |
| 2 | Presse pour les pâtes : Fonction(s) : - Mise en forme des pâtes alimentaires - Presse pour la production de pâtes fraiches, longues et courtes de tous formats Descriptif : - Capacité de la cuve de pétrissage min 3kg - Arbre de pétrissage et vis sans fin amovibles pour le nettoyage - Coupe- pâtes électronique - 4 matrices au choix - Table support avec ventilation sur roulette - Partie en contact avec produit : tout inox304 L. - Bac de réception du produit en inox, minimum de 10 kg. - Alimentation 220V ou 380 V-50HZ Le soumissionnaire doit installer l’équipement, faire des essais et fournir le catalogue et le manuel d’utilisation en français. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 7 : Presse à pâte et  séchoir à claie :

| item | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Séchoir à claies | U | 03 |  |  |
| 2 | Presse pour les pâtes | U | 03 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent