| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 45/2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des Equipements de Menuiserie-Bois destinés aux EFP de l’OFPPT réparties en lots suivants : - Lot N°1 : Equipements lourds - Lot N°2 : Toupie avec entraineur - Lot N°3 : Petits équipements

Etablissements Bénéficiaires : ISTA DRIOUCH, ISTA TARGUIST

Annexe ** 1 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°1 : Equipements lourds

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être  renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCIE CIRCULAIRE A FORMAT - Scie à format avec chariot en aluminium anodisé, lame inclinable. - Groupe inciseur réglable en hauteur et latéral avec moteur indépendant et mis au point de l’extérieure de la machine. - Presseur excentrique. - Rallonge de table cotée sortie. - Protection magnétothermique. - Bouton d’arrêt d’urg - ence. - Dimensions de la table fixe : 1400x 1000mm minimum - Longueur de coupe maxi : 3200 mm. - Coupe entre lame et guide : 1250 mm mini. - Diamètre de la lame : 400 mm. - Hauteur de coupe : 125 mm mini. - Diamètre de la lame inciseur : 120 mm. - Lame inclinable 0 à 45°. - Puissance du moteur : 5,5 kW minimum - Puissance moteur inciseur : 0,75 kW minimum - Vitesses de rotation de lame : 3000/4000/5000 tr/min. - Vitesses de rotation de l’inciseur : 8500 tr/min minimum. Outillage : DEUX Lames en carbure: Diamètre 400 - 60 dents. DEUX Lames en carbure: Diamètre 350 – 84 dents. DEUX Lames en carbure: Diamètre 300 – 72 dents. DEUX Lames en carbure pour inciseur : Diamètre 120 - 24 dents. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | SCIE A RUBAN - Volant en fonte plein diamètre 700 mm - Largeur du volant 40 mm - Table en fonte - Frein à pied ou frein moteur - Guide lame supérieure à rouleaux - Indicateur de tension de la lame - Disjoncteur électrique - Micro interrupteur sur les portes - Moteur 4 CV minimum Outillage : Lame de scie à ruban : * Cinquante mètres linéaires de largeur 40 mm. * Cinquante mètres linéaires de largeur 30mm. * Cinquante mètres linéaires de largeur 15mm. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | SCIE A ONGLET - Table graduée. - Diamètre de la lame 250 mm minimum - Puissance 1400 watts minimum - Vitesse de rotation 4500t/min minimum - Inclinaison de 90° à 45° dans les deux sens - Alimentation 220 V monophasé Outillage : Une Lames de scie carbure denture alternée diamètre 250 mm, 60 dents. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | DEGAUCHISSEUSE - Largeur utile d’usinage : 410 mm - Longueur totale de travail 2600 mm minimum - Diamètre de l’arbre : 120 mm - Nombre de couteaux 4 - Appareil de réglage des couteaux - Puissance moteur 4 kW – 5,5 CV minimum - Buse de captage copeaux - Guide de dressage inclinable 90° - 45° - Protection à l’arbre Outillage (par machine) : - jeu de 4 fers de rechange - clés de service | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | RABOTEUSE - Largeur à raboter 520 mm - Soulèvement motorisé de la table à deux vitesses avec approche micrométrique - 4 vitesses d’avancement de la pièce - Hauteur mini/maxi d’usinage 3 - 250 mm - Dimensions de la table 520x900 mm minimum - Prise de bois par passe 8 mm. - Diamètre de l’arbre 120 mm - Nombre de couteaux 4 - Puissance du moteur 7,5 CV (5,5kw) minimum - Appareil de réglage des couteaux Outillage : - jeu de 4 fers de rechange. - Clés de service | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | MORTAISEUSE A MECHE - Déplacement longitudinal de la table : 180 mm minimum - Déplacement transversal de la table : 200 mm minimum - Déplacement vertical la table : 160 mm minimum - Mandrin porte mèche à clé 1 – 20 mm minimum - Puissance du moteur : 3 CV minimum - Dimensions de la table : 550x280 mm minimum - Vitesse de rotation du mandrin porte mèche : 3000 tr/min minimum Outillage : - jeu de 12 mèches à 2 tranchants de 8 à 20 mm ; - mèches 8 mm ; - mèches 10 mm. | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

PRIX en TTC

Lot N°1 : Equipements lourds

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCIE CIRCULAIRE A FORMAT | U | 2 |  |  |
| 2 | SCIE A RUBAN | U | 2 |  |  |
| 3 | SCIE A ONGLET | U | 2 |  |  |
| 4 | DEGAUCHISSEUSE | U | 2 |  |  |
| 5 | RABOTEUSE | U | 2 |  |  |
| 6 | MORTAISEUSE A MECHE | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA: |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Annexe ** 2 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°2 : Toupie avec entraineur

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être  renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOUPIE AVEC ENTRAINEUR - Dimensions de la table d’usinage : 1200x720 mm minimum (±10%) - Hauteur utile de l’arbre toupie : 180 mm. - 5 vitesses (3000-4500-6000-7000-10000 tr/min). - Dimensions maxi de l’outil en dessous de la table 320 x 90 mm. - Puissance du moteur (frein électro - mécanique) 7 CV (5 kW) minimum - Démarrage étoile/triangle. - Diamètre maximum de l’outil au guide 250 mm. - Guide réglable avec table d’appuis. - Indicateur de vitesses par leds lumineux. - Réglage micrométrique avec protecteur sur potence. - Diamètre de l’arbre 50 mm. Entraîneur à 4 galets et 4 vitesses - 4 rouleaux de diamètre 120 mm et largeur 60 mm. - Puissance du moteur 0,75 kW minimum - 4 vitesses d’avancement. - Marche avant /arrière. OUTILLAGE 1 jeu Porte-outils moulure de portes avancement 15 mm plaquettes à jeter carbure Composition : - 1 porte-outils moulure dessus Ø 160 mm al. 50 mm. - 1 porte-outils moulure dessous Ø 160 mm al. 50mm. - 1 porte-outils à rainurer extensible de 10 à 19,5 mm - Ø 160mm al. 50 mm. Rechange (1jeu de 6 exemplaires de chaque modèle de plaquette utilisée pour chaque porte-outil) - Jeu de porte-outils multi profils pour portes de meubles plaquettes à jeter carbure. Composition : - 1 porte-outils à feuillurer et à rainurer Ø 180 mm al 50 mm. - 1 porte-outils à profiler Ø 180 mm al 50 mm. - 1 porte-outils à feuillurer Ø 90 mm al 50 mm. - 1 guide à billes Ø 170 mm al 50 mm. - Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque modèle de plaquette utilisée pour chaque porte-outil). - PORTE –OUTILS – FEUILLURE A VERRE . - Composition : - -1-porte-outils feuillure dessus Ø 150 mm al. 50 mm ép. 20 mm. - -1-porte-outils moulure dessous Ø 150 mm al. 50 mm. - Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chaque modèle de plaquette utilisée pour chaque porte-outil). -1 porte-outils plate bande doucine multi profils pour la réalisation de 3 profils différents Ø 180 mm al. 50 mm. Rechange (1- jeu de 6 exemplaires de chaque modèle de plaquette utilisée). - 1porte-outils congé Ø 140 mm al 50 mm rayon de 10 mm. - 1porte-outils ¼ de rond Ø 140 mm al 50 mm rayon de 10 mm. - Rechange (1 jeu de 6 exemplaires de chaque modèle de plaquette utilisée pour chaque porte-outil). - 1 porte outil à calibrer plaquettes carbure 125x50x50 mm - 1 porte outils à rainer extensible plaquettes carbure 160x4/7,5x50. - 1 porte outils à rainer extensible plaquettes carbure 160x8/15x50. - 1 galet à billes 125x50 mm. - 1 porte outils multi pentes plaquettes carbure 165 x50x50 réglages de 0 à 90°. - Rechange (1-jeu de 6 exemplaires de chaque modèle de plaquette utilisée pour chaque porte-outil). Bloc ponceur en aluminium 1- diamètre 120x80 mm. 1- diamètre 120x140 mm. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

PRIX en TTC

Lot N°2 : Toupie avec entraineur

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toupie avec entraineur | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Annexe ** 3 : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°3 : Petits équipements

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes  Désignations et caractéristiques techniques et  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être  renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque items, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR ROUES. - Capacité réservoir : 270 litres minimum - Débit : 360 l/min minimum - Pression maxi : 10 bars. - Alimentation : 380 V – 50 Hz. - Puissance : 2,2 kW minimum - 15 m de tuyau caoutchouc. - 1 soufflet. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE - Longueur d’affûtage 850 mm minimum - Puissance du moteur porte meule 1.5CV minimum - Puissance du moteur d’avance 0.33 CV minimum. - Groupe de descente automatique de la meule avec réglage de la prise de passe de 0 à 0,05mm. - Diamètre admissible de la meule type cylindrique 125x45x16 mm. Outillage : - Meules type cylindrique 125x45x16 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

PRIX en TTC

Lot N°3 : Petits équipements

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPRESSEUR D’AIR AVEC MANOMETRE DETENDEUR, SUR ROUES. | U | 2 |  |  |
| 2 | AFFUTEUSE DE LAMES DE RABOTEUSE | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |